НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РКТ

АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов и установления требований по стойкости радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию заряженных частиц космического пространства естественного происхождения

Всего листов 257

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН АО «ЦНИИмаш», НИИЯФМГУ, АО «НИИП»

2	УТВЕРЖДЕН ЦКБС ФГУП ЦНИИмаш (информационный указатель нормативных документов по стандартизации ракетно-космической техники за III квартал 2007 г.)

3	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4	ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЦКБС ФГУП ЦНИИмаш

5	ПЕРЕИЗДАНИЕ по извещению № 851.РЕ–2020 об изменении с изменением 2

II

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины, определения и сокращения	2

4	Методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов	4

5	Радиационные условия на борту космических аппаратов на типовых орбитах полета	7

6	Методы установления требований по стойкости БРЭА КА к воздействию ЗЧ КП	9

Приложение	А(обязательное) Модели потоков ЗЧ ЕРПЗ	13

Приложение	Б(обязательное) Модель потоков ЗЧ СКЛ	85

Приложение	В(обязательное) Модель потоков ЗЧ ГКЛ	93

Приложение	Г(обязательное) Методика прогнозирования солнечной активности	100

ПриложениеД(рекомендуемое) Методы расчета геоцентрических и L-B координат	101

ПриложениеЕ(обязательное) Методика расчета энергетических спектров потоков заряженных частиц ЕРПЗ на орбитах Земли	107

ПриложениеЖ(обязательное) Методика расчета функции проникновения потоков заряженных частиц ГКЛ и СКЛ в магнитосферу Земли	110

III

ПриложениеИ(рекомендуемое) Методы расчета прохождения заряженных частиц космического пространства через защиту	115

Приложение К (рекомендуемое) Радиационные условия на борту КА на типовых орбитах по дозовым эффектам	139

Приложение Л (рекомендуемое) Радиационные условия на борту КА на типовых орбитах по одиночным эффектам	168

Приложение М (обязательное) Типовые требования по стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры КА к воздействию ионизирующих излучений космического пространства, устанавливаемые в подразделах ТТЗ на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА)	240

Приложение Н (рекомендуемое) Требования к содержанию и оформлению модели внешних воздействующих факторов ионизирующих излучений космического пространства, действующих на комплектующие электрорадиоизделия в составе бортовых систем КА	242

Приложение П (рекомендуемое) Рекомендации по включению в комплексную программу экспериментальной отработки БРЭА требований к испытаниям на стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства	248

Библиография 		249

IV

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РКТ

АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ Методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов и установления требований по стойкости радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию заряженных частиц космического пространства естественного происхождения

Дата введения – 2008-01-01

1 Область применения

Настоящий документ по стандартизации (ДС) ракетно-космической техники (далее – документ) распространяется на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, приборы, устройства, электронную компонентную базу в составе бортовых систем КА и оборудование космических аппаратов (аппаратура класса 5 по ГОСТ РВ 20.39.305-98) и устанавливает:

- методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов;

- требования по стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию заряженных частиц естественных радиационных поясов Земли, солнечных и галактических космических лучей по дозовым и одиночным эффектам на типовых орбитах полета;

Настоящий документ развивает и дополняет основные положения ГОСТ  РВ  20.39.305-98 в части требований по стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию ионизирующих излучений космического пространства и основывается на моделях потоков заряженных частиц космического пространства, уточненных по результатам экспериментальных данных, полученных в конце 23 – начале 24 цикла солнечной активности, и с учетом их зависимостей от расстояния до Солнца.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие ДС:

ГОСТ 25645.150-90 Лучи космические галактические. Модель изменения потоков частиц

ГОСТ Р 25645.165-2001 Лучи космические солнечные. Вероятностная модель потоков протонов

ГОСТ РВ 20.39.302-98

ГОСТ РВ 20.39.305-98

ОСТ 134-1034-2012 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию электронного и протонного излучений космического пространства по дозовым эффектам

РД 134-0139-2005 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы оценки стойкости к воздействию заряженных частиц космического пространства по одиночным сбоям и отказам

РД 134-0174-2009 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы расчета показателей стойкости интегральных микросхем к  воздействию заряженных частиц космического пространства по одиночным сбоям и отказам по результатам прямых испытаний на ускорителях заряженных частиц

РД 134-0175-2009 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы испытаний цифровых сверхбольших интегральных микросхем на воздействие одиночных высокоэнергетических протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства на ускорителях заряженных частиц

РД 134-0191-2011 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы испытаний аналоговых и аналогово-цифровых интегральных микросхем к воздействию одиночных высокоэнергетических протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства на ускорителях заряженных частиц

РД 134-0192-2011 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы испытаний мощных МОП-транзисторов к воздействию одиночных высокоэнергетических протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства на ускорителях заряженных частиц

РД 134-0196-2011 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Типовая методика  контроля стойкости к ионизирующим излучениям космического пространства в части дозовых эффектов, отбора и отбраковки биполярных электрорадиоизделий

РД 134-0200-2012 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Испытания электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства. Термины и определения в части испытаний.

3 Термины, определения и сокращения

3.1	В настоящем документе применены термины по РД134-0200-2012, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аномальные космические лучи – потоки ионов He, C, N, O, Ne, Ar с зарядом +1 (реже с зарядом+2), превышающие потоки соответствующих ионов ГКЛ с энергией< 30 МэВ/нуклон.

3.1.2 радиационные условия – совокупность значений характеристик заряженных частиц космического пространства, действующих на бортовую радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов и ее комплектующие электрорадиоизделия.

3.2	В настоящем документе применяются следующие сокращения:

АКЛ – аномальные космические лучи;

БРЭА – бортовая радиоэлектронная аппаратура;

ВВФИИКП – модель внешних воздействующих факторов ИИ КП

ВЭО – высокоэллиптическая орбита;

ГК – главный конструктор;

ГКЛ – галактические космические лучи;

ГМ – главный метролог;

ГТ – главный технолог;

ДАИ – дефект амплитуды импульса;

ДС – документ по стандартизации

ЕРПЗ – естественные радиационные пояса Земли;

ЗЧ – заряженные частицы;

ИИ – ионизирующее излучение;

ИП – иностранное производство;

ИС – интегральная схема;

КА – космический аппарат;

КМОП – комплементарные (дополняющие) МОП структуры;

КП – космическое пространство;

КПЭО – комплексная программа экспериментальной отработки;

ЛПЭ – линейная передача энергии;

МКП – межпланетное космическое пространство;

МОП – структура типа «металл-окисел-полупроводник»;

МОПТ – МОП-транзистор;

НЭК – низкоэнергетическая компонента;

ОП – отечественное производство;

ОЗКП – околоземное космическое пространство;

ПБД – поверхностно-барьерный детектор;

ПЗ – представительство заказчика;

ПН – подразделение надёжности;

ПОСТ – программа обеспечения стойкости;

ПС – подразделение стойкости;

РКТ – ракетно-космическая техника;

РЭА – радиоэлектронная аппаратура;

СА – солнечная активность;

СЧ – составная часть;

САС – срок активного существования;

СКЛ – солнечные космические лучи;

ТЗ – техническое задание;

ТЗЧ – тяжелые заряженные частицы;

ТИ – тормозное излучение;

ТТЗ – тактико-техническое задание;

ТУ – технические условия;

ЧО – чувствительный объем;

ЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

ЭВТИ – экранно-вакуумная тепловая изоляция;

ЭРИ – электрорадиоизделия.

4 Методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов

4.1	Основой для расчета радиационных условий работы БРЭА КА служат модели потоков ЗЧ:

- пространственно-энергетические модели потоков электронов и протонов ЕРПЗ;

- модели энергетических спектров потоков протонов и ТЗЧ СКЛ и ГКЛ в ОЗКП.

В качестве модели потоков ЗЧ ЕРПЗ принята модель [1], ЗЧ ГКЛ – модель по ГОСТ 25645.150-90, ЗЧ СКЛ – модель по ГОСТ Р 25645.165-2001, усовершенствованные в соответствии с экспериментальными данными, полученными в 23 – начале 24 цикла СА.

Модель потоков ЗЧ ЕРПЗ в соответствии с приложением А, модель потоков ЗЧ СКЛ в соответствии с приложением Б, модель потоков ЗЧ ГКЛ в соответствии с приложением В.

4.2	Расчет радиационных условий на борту КА при воздействии ЗЧ КП проводят в соответствии с алгоритмом, показанным на рисунке 4.1, включающим:

Формирование исходных данных

Параметры орбиты и время полета КА

Расчет геоцентрических и L-B координат

Расчет энергетических спектров электронов и протонов ЕРПЗ на орбите полета КА

Модели потоков электронов и протонов ЕРПЗ

Модель ЗЧ ГКЛ

Энергетические спектры потоков протонов и ТЗЧ в МКП

___________________________________________________

Энергетические спектры протонов и ТЗЧ в МКП

Модель ЗЧ СКЛ

Энергетические спектры потоков протонов и ТЗЧ в МКП

Расчет функции прохождения ЗЧ ГКЛ и СКЛ на орбиту полета КА

Расчет энергетических спектров заряженных частиц ГКЛ и СКЛ на орбите полета КА

Модель прохождения ТЗЧ через защиту

Энергетические спектры за защитой

Модель прохождения протонов через защиту

Энергетический спектр за защитой

Модель прохождения электронов через защиту

Энергетический спектр за защитой

Расчет поглощенной дозы

Расчет спектров ЛПЭ потока ТЗЧ

ОСТ 134 – 1044 – 2007

Рисунок 4.1 – Алгоритм прогнозирования радиационных условий на борту КА

- расчет геоцентрических и L-B координат на траектории полета КА;

- расчет энергетических спектров потоков ЗЧ ЕРПЗ, ГКЛ, СКЛ на орбите полета КА;

- расчет функции прохождения ЗЧ ГКЛ и СКЛ в магнитосферу Земли на орбиту полета КА;

- расчет спектров потоков и поглощенных доз ЗЧ КП внутри КА после прохождения через защиту.

Методика прогнозирования солнечной активности в соответствии с приложением Г. Методы расчета геоцентрических и L-B координат на траектории полета КА приведены в приложении Д, методика расчета энергетических спектров потоков заряженных частиц ЕРПЗ на орбитах Земли в соответствии с приложением Е, методика расчета функции проникновения потоков ЗЧ ГКЛ и СКЛ в магнитосферу Земли на траекторию полета КА в соответствии с приложением Ж, методы расчета прохождения ЗЧ КП через защиту приведены в приложении И.

5 Радиационные условия на борту космических аппаратов на типовых орбитах полета

5.1	Радиационные условия работы БРЭА КА, от которых зависит ее работоспособность по дозовым эффектам, определяются следующими характеристиками ЗЧ КП:

-	дифференциальными спектрами потоков электронов и протонов ЕРПЗ на поверхности КА;

-	дифференциальными спектрами потоков протонов СКЛ на поверхности КА;

-	поглощенными дозами электронов (с учетом тормозного излучения) ЕРПЗ, протонов ЕРПЗ и СКЛ.

5.2	Радиационные условия работы БРЭА КА, от которых зависит ее работоспособность по эффектам одиночных сбоев, определяются следующими дифференциальными спектрами плотностей потоков  ЗЧ КП:

-	максимальных плотностей потоков протонов ЕРПЗ;

-	максимальных плотностей потоков протонов ГКЛ;

-	ЛПЭ максимальных плотностей потоков ТЗЧ ГКЛ;

-	пиковых потоков протонов СКЛ;

-	ЛПЭ пиковых потоков ТЗЧ СКЛ.

5.3	Радиационные условия работы БРЭА КА, от которых зависит ее работоспособность по эффектам одиночных отказов, определяются следующими дифференциальными спектрами потоков  ЗЧ КП:

-	средних значений потоков протонов ЕРПЗ за время, соответствующее САС КА;

-	средних значений потоков протонов ГКЛ за время, соответствующее САС КА;

-	ЛПЭ средних значений потоков ТЗЧ ГКЛ за время, соответствующее САС КА;

-	ЛПЭ средних значений потоков ТЗЧ СКЛ за время, соответствующее САС КА.

5.4	В настоящем документе радиационные условия установлены для следующих типовых орбит:

-	круговых орбит с высотой Н 400; 600; 700 (при i=98); 800; 1000; 1700; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 15000; 20000; 30000км при двух углах наклонения i 30 и 60;

-	геостационарной орбиты – 36000км с углами наклонения iот 0°до 5;

-	эллиптических орбит: с высотой апогея НА=20000км, высотой перигея НП=320км; НА=250000км, НП=520км; НА=40000км, НП=600км; НА=40000км, НП=1500км при угле наклонения i=63, угле перигея ω0, 45, 90.

В качестве типовых форм защиты для поглощенной дозы установлены полуплоскость и полусфера, по спектрам ЗЧ – сфера.

В качестве типовых значений толщин защиты по алюминию установлены 0,01; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 10,0 гсм-2.

5.5	Значения характеристик ЗЧ КП на типовых орбитах полета КА рассчитаны с использованием программы COSRAD, основанной на моделях потоков ЗЧ КП в соответствии с приложениями А, Б и В и методиках расчета радиационных условий в соответствии с приложениями Г, Е, Ж и приведенных в приложении Д.

5.6	Значения характеристик ЗЧ КП по дозовым эффектам для типовых орбит приведены в приложении К, по одиночным эффектам – в приложенииЛ. Значения характеристик ЗЧ СКЛ установлены при вероятности 0,1, означающей, что эти характеристики могут быть превышены с этой вероятностью за САС.

6	Методы установления требований по стойкости БРЭА КА к воздействию ЗЧ КП

6.1	Требования к БРЭА КА по стойкости к воздействию ЗЧ КП устанавливают раздельно по:

-	дозовым эффектам;

-	одиночным эффектам.

6.2	Установление требований по дозовым эффектам

6.2.1	В ТТЗ на КА (ТЗ БРЭА КА) устанавливают поглощенные дозы электронов и протонов ЕРПЗ и протонов СКЛ за типовыми защитами. При возможности расчета радиационных условий функционирования БРЭА на борту КА с использованием 3D-моделей конструкций, в которых применяется метод Монте-Карло для расчета прохождения ЗЧ через защиту, кроме того, устанавливают энергетические спектры указанных ЗЧ КП  на поверхности КА.

6.2.2	Спектры и поглощенные дозы ЗЧ ЕРПЗ и СКЛ устанавливают либо по результатам расчета для орбиты полета конкретного КА (при наличии соответствующих программ расчета, основанных на моделях потоков ЗЧ КП и методах расчета радиационных условий на борту КА, установленных в настоящем документе, например, программа COSRAD), либо берут из таблиц, приведенных в приложении К, для орбиты наиболее близкой к типовой с повышенными значениями характеристик ЗЧ. Для минимизации требований допускается значения характеристик рассчитывать путем линейной интерполяции между соседним типовыми орбитами.

6.2.3	Требования к БРЭА КА по стойкости к воздействию ЗЧ ЕРПЗ на высокоэллиптических орбитах при угле перигея, отличающемся от величины 0; 45; 90, устанавливают в соответствии с таблицей 6.1. Для минимизации требований рекомендуется поглощенные дозы для конкретного значения угла перигея определять путем линейной интерполяции доз в промежутках значений ω от 0 до 45 и от 45 до 90.

Таблица 6.1	–	Таблица соответствия углов перигея расчетных и распространяемых данных по характеристикам электронов и протонов

| Углы перигея, на которые распространяются данные расчетов, ω | Углы перигея расчетных данных, ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 45 | 90 |
|  | 180 360 | 135 225 315 | 270 |

6.2.4	Если неизвестен срок запуска КА, то радиационные условия по электронам ЕРПЗ устанавливают для максимума СА, по протонам ЕРПЗ – для минимума СА.

Если БРЭА используется в КА, работающих на различных орбитах, то требования задают исходя из наиболее жестких радиационных условий.

6.2.5	При необходимости установления поглощенных доз для толщин защиты, отличных от типовых, значения доз определяют путем экспоненциальной аппроксимации значений доз между соседними значениями толщин защиты, а именно

D(d>di) = Di ∙ exp{- a(d-di) } 	(1)

где a – коэффициент аппроксимации, определяемый по формуле

а= - ln(Di+1/Di)/(di+1–di); 	(2)

d – требуемое значение толщины защиты;

di – ближайшее значение толщины защиты, меньшее требуемого;

di+1 – ближайшее значение толщины защиты, большее требуемого;

Di, Di+1 – значения поглощенных доз при значениях толщины защиты di и di+1, соответственно.

Для толщин защиты более 10 г∙см-2 поглощенные дозы рассчитывают по значениям коэффициентов аппроксимации, определенным при значениях толщин защиты 3 г∙см-2 и 10 г∙см-2.

6.2.6	Требования устанавливают по моделям защиты в форме полусферы или полуплоскости. Выбор модели защиты проводят в зависимости от конструктивного исполнения блоков БРЭА и их размещения в составе КА.

6.3	Установление требований по одиночным эффектам

6.3.1 В ТТЗ на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА) устанавливают дифференциальные энергетические спектры потоков протонов ЕРПЗ, СКЛ и ГКЛ и дифференциальные спектры ЛПЭ потоков ТЗЧ СКЛ и ГКЛ за типовыми защитами и показатели сбоеустойчивости (допустимая частота сбоев) и отказоустойчивости (вероятность безотказной работы).

Для обеспечения сбоеустойчивости БРЭА за счет действия протонов ЕРПЗ, ЗЧ СКЛ и ГКЛ устанавливают спектры максимальных плотностей потоков этих ЗЧ.

Для обеспечения отказоустойчивости БРЭА за счет действия протонов ЕРПЗ, ЗЧ СКЛ и ГКЛ устанавливают спектры средних плотностей потоков этих ЗЧ.

Спектры ЗЧ СКЛ и ГКЛ устанавливают в соответствии с приложением Л.

Спектры ЗЧ СКЛ установлены при вероятности Р = 0,1. При этом на орбитах с углами наклонения i ≤ 30°  ЗЧ СКЛ могут не учитываться. При углах наклонения 30° ˂ i ≤ 60° спектры ЗЧ СКЛ устанавливают соответствующими углу наклонения 51,6, при углах наклонения > 60- соответствующими углу наклонения 98.

6.3.2 Указанные в 6.3.1 спектры ЗЧ устанавливают либо по результатам расчета для орбиты полета конкретного КА (при наличии соответствующих программ расчета, основанных на моделях ЗЧ КП и радиационных условий на борту КА, установленных в настоящем документе), либо берут из таблиц, приведенных в приложении Л для орбиты, наиболее близкой к типовой с повышенными значениями характеристик ЗЧ. Если РЭА используется в КА, работающих на различных орбитах, то требования задают, исходя из наиболее жестких радиационных условий.

6.3.3 В ТТЗ на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА) кроме характеристик ЗЧ КП должны быть установлены методы подтверждения БРЭА требованиям по стойкости к воздействию ИИ КП со ссылкой на действующие ДС РКТ.

6.4 Типовые требования по стойкости БРЭА КА к воздействию ионизирующих излучений космического пространства в ТТЗ на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА) установлены в соответствии с приложением М.

6.5 Требования к содержанию и оформлению модели внешних воздействующих факторов ионизирующих излучений космического пространства, действующих на комплектующие электрорадиоизделия в составе бортовых систем КА установлены в приложении Н.

6.6 Рекомендации по включению в комплексную программу экспериментальной отработки БРЭА требований к испытаниям на стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства установлены в приложении П.

Приложение А

(обязательное)

Модели потоков ЗЧ ЕРПЗ

А.1	Модель потоков электронов ЕРПЗ

Значения плотностей потоков электронов приведены в таблице А.1.1 (для минимума СА) и таблице А.1.2 (для максимума СА).

А.2	Модель потоков протонов ЕРПЗ

Значения плотностей потоков протонов приведены в таблице А.2.1 (для минимума СА) и таблице А.2.2 (для максимума СА).

Выбранное в таблицах А.1.1, А.1.2, А.2.1, А.2.2 разбиение (L,B/B0)˗пространства позволяет подробно отобразить особенности распределения захваченных ЗЧ в околоземном КП.

В основе этих таблиц лежат таблицы моделей АЕ8 и АР8 [1], созданные на основе эмпирических спутниковых данных для годов минимума и максимума солнечной активности и устанавливающие пространственно-энергетическое распределение усредненных (за время не менее нескольких месяцев) потоков ЗЧ ЕРПЗ в магнитосфере Земли. В настоящей версии таблиц в отличие от оригинальных таблиц АЕ8 и АР8, где плотность потоков ЗЧ дается в единицах [см­2∙с-1], плотность потока ЗЧ приводится в единицах [см-2∙с-1∙МэВ-1]. Кроме того, в приведенных таблицах А.2.1 и А.2.2 сделаны уточнения плотности потоков протонов на низких дрейфовых оболочках L1,5 с учетом анализа новых экспериментальных данных [2]. На основе приведенных таблиц непосредственно рассчитывают дифференциальные энергетические спектры всенаправленного потока захваченных ЗЧ (E).

Методика расчетов энергетических спектров захваченных ЗЧ на околоземных орбитах КА – в соответствии с приложением Е.

Примечание – Модели потоков ЗЧ ЕРПЗ представляют собой таблицы, устанавливающие плотность потоков электронов с энергией Eот 0,04 до 7 МэВ и протонов с энергией Eот 0,1 до 400 МэВ в зависимости от геомагнитных координат, в качестве которых используются значения дрейфовых L-оболочек и относительная напряженность геомагнитного поля B/B0 (где В0 – напряженность магнитного поля на геомагнитном экваторе) на данной L-оболочке.

А.1	Модель потоков электронов ЕРПЗ

Значения плотностей потоков электронов приведены в таблице А.1.1 (для минимума СА) и таблице А.1.2 (для максимума СА).

Таблица А.1.1 – Модель электронов ЕРПЗ. Плотность потока [см-2∙с-1∙МэВ-1] при минимуме солнечной активности

| B/B0 | Энергия электронов, МэВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,16 | 0,35 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |  | 6,5 |
| L=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,70E+06 | 5,18E+05 | 4,90E+04 | 8,24E+03 | 1,04E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,109 | 9,73E+04 | 2,83E+04 | 2,58E+03 | 4,33E+02 | 5,46E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,137 | 3,56E+04 | 1,03E+04 | 9,37E+02 | 1,57E+02 | 1,99E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,164 | 1,25E+04 | 3,34E+03 | 3,01E+02 | 5,06E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,192 | 3,03E+03 | 7,80E+02 | 6,92E+01 | 1,16E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,220 | 4,56E+02 | 1,10E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,248 | 1,96E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,275 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,12E+08 | 1,94E+07 | 2,72E+06 | 4,79E+05 | 8,65E+04 | 1,18E+04 | 1,68E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,128 | 7,20E+07 | 1,25E+07 | 1,74E+06 | 3,06E+05 | 5,54E+04 | 7,54E+03 | 1,08E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,269 | 1,96E+07 | 3,24E+06 | 4,47E+05 | 7,87E+04 | 1,42E+04 | 1,94E+03 | 2,77E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,410 | 2,56E+06 | 3,90E+05 | 5,35E+04 | 9,42E+03 | 1,70E+03 | 2,32E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,445 | 1,33E+06 | 1,98E+05 | 2,77E+04 | 4,88E+03 | 8,81E+02 | 1,20E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,480 | 6,25E+05 | 9,01E+04 | 1,26E+04 | 2,22E+03 | 4,02E+02 | 5,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,516 | 2,31E+05 | 3,45E+04 | 4,84E+03 | 8,51E+02 | 1,54E+02 | 2,10E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,551 | 6,79E+04 | 1,01E+04 | 1,41E+03 | 2,48E+02 | 4,48E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,586 | 1,61E+04 | 2,59E+03 | 3,63E+02 | 6,38E+01 | 1,15E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,621 | 1,67E+02 | 5,07E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,657 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,11E+08 | 4,20E+07 | 6,99E+06 | 2,20E+06 | 5,05E+05 | 8,75E+04 | 7,44E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,057 | 2,85E+08 | 3,85E+07 | 6,40E+06 | 2,01E+06 | 4,63E+05 | 8,01E+04 | 6,82E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,233 | 2,18E+08 | 2,93E+07 | 4,88E+06 | 1,53E+06 | 3,53E+05 | 6,10E+04 | 5,19E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,409 | 1,52E+08 | 1,98E+07 | 3,27E+06 | 1,03E+06 | 2,36E+05 | 4,09E+04 | 3,48E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,585 | 6,06E+07 | 7,52E+06 | 1,21E+06 | 3,81E+05 | 8,76E+04 | 1,52E+04 | 1,29E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,761 | 1,88E+07 | 2,18E+06 | 3,43E+05 | 1,08E+05 | 2,48E+04 | 4,30E+03 | 3,65E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,805 | 1,28E+07 | 1,49E+06 | 2,34E+05 | 7,37E+04 | 1,70E+04 | 2,93E+03 | 2,50E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,849 | 8,49E+06 | 9,65E+05 | 1,51E+05 | 4,73E+04 | 1,09E+04 | 1,88E+03 | 1,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,893 | 5,28E+06 | 5,86E+05 | 9,10E+04 | 2,86E+04 | 6,58E+03 | 1,14E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,937 | 2,91E+06 | 3,22E+05 | 4,98E+04 | 1,56E+04 | 3,60E+03 | 6,23E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,981 | 1,36E+06 | 1,51E+05 | 2,29E+04 | 7,21E+03 | 1,66E+03 | 2,87E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,025 | 4,52E+05 | 5,14E+04 | 7,40E+03 | 2,33E+03 | 5,35E+02 | 9,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,069 | 5,65E+04 | 7,29E+03 | 8,94E+02 | 2,81E+02 | 6,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,113 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,79E+08 | 5,44E+07 | 9,78E+06 | 3,16E+06 | 6,90E+05 | 1,59E+05 | 1,09E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,083 | 3,30E+08 | 4,68E+07 | 8,37E+06 | 2,71E+06 | 5,91E+05 | 1,36E+05 | 9,34E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,300 | 2,29E+08 | 3,13E+07 | 5,54E+06 | 1,79E+06 | 3,91E+05 | 9,01E+04 | 6,18E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,516 | 1,45E+08 | 1,78E+07 | 3,05E+06 | 9,87E+05 | 2,15E+05 | 4,96E+04 | 3,41E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,733 | 8,66E+07 | 9,97E+06 | 1,67E+06 | 5,39E+05 | 1,18E+05 | 2,71E+04 | 1,86E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,949 | 4,93E+07 | 5,33E+06 | 8,70E+05 | 2,82E+05 | 6,14E+04 | 1,42E+04 | 9,72E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,166 | 2,50E+07 | 2,51E+06 | 4,04E+05 | 1,31E+05 | 2,85E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,382 | 9,24E+06 | 8,99E+05 | 1,40E+05 | 4,54E+04 | 9,90E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,491 | 4,29E+06 | 3,96E+05 | 6,15E+04 | 1,99E+04 | 4,34E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,707 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,31E+08 | 6,36E+07 | 1,05E+07 | 3,08E+06 | 5,88E+05 | 1,06E+05 | 5,94E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,314 | 2,65E+08 | 3,61E+07 | 5,83E+06 | 1,71E+06 | 3,26E+05 | 5,88E+04 | 3,30E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,577 | 1,70E+08 | 2,05E+07 | 3,21E+06 | 9,39E+05 | 1,79E+05 | 3,23E+04 | 1,81E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,840 | 1,07E+08 | 1,19E+07 | 1,81E+06 | 5,31E+05 | 1,01E+05 | 1,83E+04 | 1,03E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,103 | 6,65E+07 | 6,94E+06 | 1,03E+06 | 3,02E+05 | 5,76E+04 | 1,04E+04 | 5,82E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,366 | 3,98E+07 | 3,90E+06 | 5,65E+05 | 1,66E+05 | 3,16E+04 | 5,70E+03 | 3,19E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,628 | 2,17E+07 | 2,02E+06 | 2,84E+05 | 8,31E+04 | 1,59E+04 | 2,86E+03 | 1,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,891 | 9,76E+06 | 8,40E+05 | 1,18E+05 | 3,46E+04 | 6,60E+03 | 1,19E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,023 | 5,50E+06 | 4,59E+05 | 6,44E+04 | 1,89E+04 | 3,60E+03 | 6,49E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,154 | 2,30E+06 | 1,93E+05 | 2,61E+04 | 7,63E+03 | 1,46E+03 | 2,63E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,286 | 2,98E+05 | 2,34E+04 | 3,10E+03 | 9,10E+02 | 1,74E+02 | 3,13E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,417 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,80E+08 | 7,06E+07 | 9,65E+06 | 2,30E+06 | 4,06E+05 | 5,59E+04 | 2,66E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,261 | 3,38E+08 | 4,66E+07 | 6,27E+06 | 1,49E+06 | 2,64E+05 | 3,63E+04 | 1,73E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,577 | 2,19E+08 | 2,69E+07 | 3,49E+06 | 8,30E+05 | 1,47E+05 | 2,02E+04 | 9,59E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,892 | 1,40E+08 | 1,57E+07 | 1,97E+06 | 4,70E+05 | 8,30E+04 | 1,14E+04 | 5,43E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,207 | 9,18E+07 | 9,37E+06 | 1,15E+06 | 2,75E+05 | 4,85E+04 | 6,67E+03 | 3,17E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,522 | 5,93E+07 | 5,61E+06 | 6,75E+05 | 1,61E+05 | 2,84E+04 | 3,91E+03 | 1,86E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,838 | 3,68E+07 | 3,27E+06 | 3,86E+05 | 9,18E+04 | 1,62E+04 | 2,23E+03 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,153 | 2,15E+07 | 1,80E+06 | 2,09E+05 | 4,96E+04 | 8,77E+03 | 1,21E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,468 | 1,09E+07 | 8,66E+05 | 9,96E+04 | 2,37E+04 | 4,19E+03 | 5,76E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,784 | 3,91E+06 | 2,94E+05 | 3,34E+04 | 7,94E+03 | 1,40E+03 | 1,93E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,941 | 1,62E+06 | 1,19E+05 | 1,30E+04 | 3,09E+03 | 5,46E+02 | 7,51E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,099 | 1,44E+05 | 1,05E+04 | 1,13E+03 | 2,70E+02 | 4,76E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,272 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,87E+08 | 6,61E+07 | 6,97E+06 | 1,41E+06 | 2,47E+05 | 2,00E+04 | 9,95E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,497 | 2,51E+08 | 2,88E+07 | 2,89E+06 | 5,84E+05 | 1,02E+05 | 8,30E+03 | 4,13E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,871 | 1,57E+08 | 1,61E+07 | 1,57E+06 | 3,16E+05 | 5,55E+04 | 4,49E+03 | 2,24E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,246 | 1,04E+08 | 9,56E+06 | 9,02E+05 | 1,82E+05 | 3,19E+04 | 2,59E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,620 | 6,87E+07 | 5,81E+06 | 5,35E+05 | 1,08E+05 | 1,90E+04 | 1,54E+03 | 7,65E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,994 | 4,52E+07 | 3,56E+06 | 3,20E+05 | 6,46E+04 | 1,13E+04 | 9,18E+02 | 4,57E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,368 | 2,92E+07 | 2,15E+06 | 1,88E+05 | 3,81E+04 | 6,68E+03 | 5,41E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,743 | 1,77E+07 | 1,23E+06 | 1,06E+05 | 2,13E+04 | 3,74E+03 | 3,03E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,117 | 9,69E+06 | 6,31E+05 | 5,33E+04 | 1,08E+04 | 1,89E+03 | 1,53E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,491 | 4,01E+06 | 2,52E+05 | 2,15E+04 | 4,34E+03 | 7,62E+02 | 6,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,678 | 2,07E+06 | 1,29E+05 | 1,06E+04 | 2,15E+03 | 3,76E+02 | 3,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,865 | 6,43E+05 | 3,95E+04 | 3,23E+03 | 6,53E+02 | 1,15E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,052 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,19E+08 | 5,40E+07 | 4,51E+06 | 9,08E+05 | 1,28E+05 | 6,59E+03 | 2,99E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,320 | 2,62E+08 | 2,93E+07 | 2,36E+06 | 4,76E+05 | 6,71E+04 | 3,45E+03 | 1,57E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,761 | 1,57E+08 | 1,53E+07 | 1,18E+06 | 2,38E+05 | 3,36E+04 | 1,73E+03 | 7,85E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,201 | 1,02E+08 | 8,78E+06 | 6,59E+05 | 1,33E+05 | 1,87E+04 | 9,64E+02 | 4,37E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,641 | 6,77E+07 | 5,32E+06 | 3,89E+05 | 7,83E+04 | 1,10E+04 | 5,68E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,081 | 4,59E+07 | 3,33E+06 | 2,36E+05 | 4,76E+04 | 6,71E+03 | 3,45E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,521 | 3,09E+07 | 2,08E+06 | 1,45E+05 | 2,93E+04 | 4,12E+03 | 2,12E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,961 | 2,03E+07 | 1,28E+06 | 8,80E+04 | 1,77E+04 | 2,50E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,401 | 1,28E+07 | 7,62E+05 | 5,13E+04 | 1,03E+04 | 1,46E+03 | 7,50E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,842 | 7,37E+06 | 4,14E+05 | 2,76E+04 | 5,55E+03 | 7,83E+02 | 4,03E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,282 | 3,48E+06 | 1,90E+05 | 1,23E+04 | 2,48E+03 | 3,49E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,722 | 9,51E+05 | 4,91E+04 | 3,12E+03 | 6,28E+02 | 8,85E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,162 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,75E+08 | 4,11E+07 | 3,07E+06 | 6,56E+05 | 7,49E+04 | 3,09E+03 | 1,05E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,540 | 1,92E+08 | 1,73E+07 | 1,22E+06 | 2,60E+05 | 2,97E+04 | 1,23E+03 | 4,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,053 | 1,18E+08 | 9,34E+06 | 6,32E+05 | 1,35E+05 | 1,54E+04 | 6,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,567 | 7,90E+07 | 5,54E+06 | 3,64E+05 | 7,77E+04 | 8,88E+03 | 3,66E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,080 | 5,42E+07 | 3,46E+06 | 2,21E+05 | 4,73E+04 | 5,40E+03 | 2,23E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,593 | 3,76E+07 | 2,21E+06 | 1,39E+05 | 2,96E+04 | 3,38E+03 | 1,39E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,107 | 2,61E+07 | 1,43E+06 | 8,76E+04 | 1,87E+04 | 2,14E+03 | 8,82E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,620 | 1,77E+07 | 9,15E+05 | 5,53E+04 | 1,18E+04 | 1,35E+03 | 5,57E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,133 | 1,16E+07 | 5,66E+05 | 3,36E+04 | 7,19E+03 | 8,21E+02 | 3,39E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,647 | 7,16E+06 | 3,27E+05 | 1,92E+04 | 4,10E+03 | 4,68E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,160 | 3,77E+06 | 1,65E+05 | 9,69E+03 | 2,07E+03 | 2,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,674 | 1,39E+06 | 5,78E+04 | 3,33E+03 | 7,11E+02 | 8,12E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 7,187 | 1,34E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 7,444 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,02E+08 | 2,55E+07 | 2,61E+06 | 5,24E+05 | 3,88E+04 | 1,23E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,367 | 1,95E+08 | 1,39E+07 | 1,37E+06 | 2,75E+05 | 2,04E+04 | 6,44E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,050 | 1,06E+08 | 6,35E+06 | 5,85E+05 | 1,18E+05 | 8,69E+03 | 2,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,733 | 6,76E+07 | 3,44E+06 | 3,02E+05 | 6,06E+04 | 4,49E+03 | 1,42E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,416 | 4,54E+07 | 2,05E+06 | 1,73E+05 | 3,48E+04 | 2,57E+03 | 8,13E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,100 | 3,13E+07 | 1,28E+06 | 1,05E+05 | 2,11E+04 | 1,56E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,783 | 2,22E+07 | 8,25E+05 | 6,62E+04 | 1,33E+04 | 9,83E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,466 | 1,56E+07 | 5,41E+05 | 4,22E+04 | 8,48E+03 | 6,27E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,150 | 1,10E+07 | 3,52E+05 | 2,71E+04 | 5,43E+03 | 4,02E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,833 | 7,41E+06 | 2,25E+05 | 1,70E+04 | 3,41E+03 | 2,52E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 7,516 | 4,79E+06 | 1,39E+05 | 1,02E+04 | 2,04E+03 | 1,51E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 8,200 | 2,83E+06 | 7,78E+04 | 5,62E+03 | 1,13E+03 | 8,34E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 8,883 | 1,36E+06 | 3,54E+04 | 2,60E+03 | 5,22E+02 | 3,86E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 9,566 | 3,54E+05 | 8,86E+03 | 6,17E+02 | 1,24E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 10,249 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,19E+08 | 1,74E+07 | 2,30E+06 | 4,60E+05 | 4,90E+04 | 9,92E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,775 | 1,55E+08 | 1,23E+07 | 1,63E+06 | 3,26E+05 | 3,48E+04 | 7,04E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,662 | 6,34E+07 | 5,04E+06 | 6,66E+05 | 1,33E+05 | 1,42E+04 | 2,87E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,549 | 2,09E+07 | 1,66E+06 | 2,20E+05 | 4,39E+04 | 4,68E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,437 | 8,92E+06 | 7,09E+05 | 9,37E+04 | 1,87E+04 | 2,00E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,324 | 4,43E+06 | 3,52E+05 | 4,65E+04 | 9,29E+03 | 9,91E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,211 | 2,34E+06 | 1,86E+05 | 2,46E+04 | 4,91E+03 | 5,24E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 7,098 | 1,24E+06 | 9,82E+04 | 1,30E+04 | 2,59E+03 | 2,77E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 7,986 | 7,00E+05 | 5,57E+04 | 7,36E+03 | 1,47E+03 | 1,57E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 8,873 | 3,71E+05 | 2,95E+04 | 3,90E+03 | 7,79E+02 | 8,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 9,760 | 1,96E+05 | 1,56E+04 | 2,06E+03 | 4,12E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 10,648 | 1,01E+05 | 8,02E+03 | 1,06E+03 | 2,12E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 11,535 | 4,59E+04 | 3,65E+03 | 4,83E+02 | 9,66E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 12,422 | 1,92E+04 | 1,53E+03 | 2,02E+02 | 4,22E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 13,310 | 5,70E+03 | 4,53E+02 | 6,00E+01 | 1,29E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 14,197 | 9,40E+02 | 7,48E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 14,260 | 7,87E+02 | 6,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,06E+08 | 9,17E+06 | 1,36E+06 | 5,63E+05 | 1,51E+05 | 1,68E+04 | 1,16E+03 | 8,62E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,668 | 4,70E+07 | 4,08E+06 | 6,05E+05 | 2,51E+05 | 6,72E+04 | 7,52E+03 | 5,24E+02 | 3,88E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,003 | 1,65E+07 | 1,44E+06 | 2,13E+05 | 8,81E+04 | 2,37E+04 | 2,65E+03 | 1,84E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,337 | 8,27E+06 | 7,19E+05 | 1,07E+05 | 4,41E+04 | 1,19E+04 | 1,33E+03 | 9,24E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,671 | 4,83E+06 | 4,20E+05 | 6,23E+04 | 2,58E+04 | 6,94E+03 | 7,81E+02 | 5,45E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 9,340 | 2,00E+06 | 1,74E+05 | 2,59E+04 | 1,07E+04 | 2,88E+03 | 3,23E+02 | 2,28E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 13,342 | 6,44E+05 | 5,61E+04 | 8,34E+03 | 3,45E+03 | 9,34E+02 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 16,011 | 3,06E+05 | 2,67E+04 | 3,98E+03 | 1,65E+03 | 4,47E+02 | 5,15E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 18,679 | 1,35E+05 | 1,19E+04 | 1,78E+03 | 7,36E+02 | 2,03E+02 | 2,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 20,013 | 8,53E+04 | 7,54E+03 | 1,13E+03 | 4,71E+02 | 1,29E+02 | 1,51E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 21,348 | 5,09E+04 | 4,53E+03 | 6,84E+02 | 2,83E+02 | 7,79E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 22,682 | 2,76E+04 | 2,47E+03 | 3,77E+02 | 1,56E+02 | 4,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,06E+07 | 6,87E+06 | 1,40E+06 | 6,16E+05 | 2,17E+05 | 4,31E+04 | 9,68E+03 | 2,99E+03 | 1,11E+03 | 1,97E+02 |  |
| 1,733 | 3,12E+07 | 5,28E+06 | 1,08E+06 | 4,73E+05 | 1,67E+05 | 3,31E+04 | 7,43E+03 | 2,30E+03 | 8,53E+02 | 1,51E+02 |  |
| 5,199 | 7,22E+06 | 1,22E+06 | 2,50E+05 | 1,10E+05 | 3,87E+04 | 7,68E+03 | 1,72E+03 | 5,33E+02 | 1,97E+02 | 0,00E+00 |  |
| 8,666 | 3,18E+06 | 5,39E+05 | 1,10E+05 | 4,83E+04 | 1,70E+04 | 3,38E+03 | 7,59E+02 | 2,35E+02 | 8,70E+01 | 0,00E+00 |  |
| 17,331 | 8,24E+05 | 1,40E+05 | 2,85E+04 | 1,25E+04 | 4,41E+03 | 8,76E+02 | 1,97E+02 | 6,08E+01 | 2,25E+01 | 0,00E+00 |  |
| 25,997 | 2,55E+05 | 4,33E+04 | 8,83E+03 | 3,88E+03 | 1,37E+03 | 2,72E+02 | 6,09E+01 | 1,88E+01 | 6,99E+00 | 0,00E+00 |  |
| 35,095 | 4,92E+04 | 8,34E+03 | 1,70E+03 | 7,47E+02 | 2,64E+02 | 5,23E+01 | 1,18E+01 | 3,58E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 43,328 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,41E+07 | 7,31E+06 | 2,52E+06 | 9,90E+05 | 4,97E+05 | 1,24E+05 | 3,57E+04 | 1,08E+04 | 1,34E+03 | 5,42E+01 |  |
| 1,376 | 2,20E+07 | 6,68E+06 | 2,31E+06 | 9,04E+05 | 4,54E+05 | 1,13E+05 | 3,27E+04 | 9,86E+03 | 1,23E+03 | 4,95E+01 |  |
| 13,755 | 3,79E+06 | 1,15E+06 | 3,97E+05 | 1,56E+05 | 7,81E+04 | 1,95E+04 | 5,62E+03 | 1,70E+03 | 2,11E+02 | 0,00E+00 |  |
| 27,510 | 1,66E+06 | 5,04E+05 | 1,74E+05 | 6,82E+04 | 3,43E+04 | 8,55E+03 | 2,47E+03 | 7,44E+02 | 9,25E+01 | 0,00E+00 |  |
| 41,265 | 7,77E+05 | 2,36E+05 | 8,13E+04 | 3,19E+04 | 1,60E+04 | 4,00E+03 | 1,15E+03 | 3,48E+02 | 4,32E+01 | 0,00E+00 |  |
| 55,021 | 2,69E+05 | 8,16E+04 | 2,82E+04 | 1,10E+04 | 5,54E+03 | 1,38E+03 | 3,99E+02 | 1,20E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 68,776 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,29E+07 | 1,38E+07 | 3,18E+06 | 4,40E+06 | 1,07E+06 | 2,52E+05 | 6,07E+04 | 1,04E+04 | 5,99E+02 | 0,00E+00 |  |
| 2,053 | 3,37E+07 | 1,08E+07 | 2,50E+06 | 3,45E+06 | 8,43E+05 | 1,98E+05 | 4,76E+04 | 8,15E+03 | 4,70E+02 | 0,00E+00 |  |
| 4,107 | 2,20E+07 | 7,07E+06 | 1,63E+06 | 2,25E+06 | 5,50E+05 | 1,29E+05 | 3,11E+04 | 5,31E+03 | 3,06E+02 | 0,00E+00 |  |
| 12,320 | 9,21E+06 | 2,96E+06 | 6,83E+05 | 9,44E+05 | 2,31E+05 | 5,40E+04 | 1,30E+04 | 2,23E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 |  |
| 20,534 | 5,91E+06 | 1,90E+06 | 4,38E+05 | 6,05E+05 | 1,48E+05 | 3,47E+04 | 8,36E+03 | 1,43E+03 | 8,25E+01 | 0,00E+00 |  |
| 41,068 | 2,71E+06 | 8,72E+05 | 2,01E+05 | 2,77E+05 | 6,78E+04 | 1,59E+04 | 3,83E+03 | 6,55E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 61,602 | 1,32E+06 | 4,24E+05 | 9,77E+04 | 1,35E+05 | 3,30E+04 | 7,73E+03 | 1,86E+03 | 3,19E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 82,136 | 4,82E+05 | 1,55E+05 | 3,58E+04 | 4,94E+04 | 1,21E+04 | 2,83E+03 | 6,82E+02 | 1,17E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 102,669 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 8,97E+07 | 3,08E+07 | 1,09E+07 | 5,64E+06 | 2,22E+06 | 3,61E+05 | 6,29E+04 | 6,82E+03 | 2,63E+02 | 0,00E+00 |  |
| 2,924 | 5,86E+07 | 2,01E+07 | 7,14E+06 | 3,69E+06 | 1,45E+06 | 2,36E+05 | 4,10E+04 | 4,46E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,848 | 3,59E+07 | 1,23E+07 | 4,37E+06 | 2,26E+06 | 8,87E+05 | 1,45E+05 | 2,51E+04 | 2,73E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 29,240 | 9,71E+06 | 3,34E+06 | 1,18E+06 | 6,11E+05 | 2,40E+05 | 3,91E+04 | 6,81E+03 | 7,39E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 58,480 | 4,52E+06 | 1,55E+06 | 5,51E+05 | 2,84E+05 | 1,12E+05 | 1,82E+04 | 3,16E+03 | 3,44E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 87,719 | 2,19E+06 | 7,53E+05 | 2,67E+05 | 1,38E+05 | 5,42E+04 | 8,83E+03 | 1,54E+03 | 1,67E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 116,959 | 8,25E+05 | 2,83E+05 | 1,01E+05 | 5,19E+04 | 2,04E+04 | 3,33E+03 | 5,78E+02 | 6,28E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 146,199 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,12E+08 | 5,23E+07 | 1,84E+07 | 8,20E+06 | 2,42E+06 | 2,87E+05 | 3,79E+04 | 3,99E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 2,008 | 8,99E+07 | 4,18E+07 | 1,47E+07 | 6,56E+06 | 1,93E+06 | 2,30E+05 | 3,03E+04 | 3,19E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,016 | 5,95E+07 | 2,77E+07 | 9,72E+06 | 4,33E+06 | 1,28E+06 | 1,52E+05 | 2,00E+04 | 2,11E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 8,032 | 3,44E+07 | 1,60E+07 | 5,62E+06 | 2,51E+06 | 7,38E+05 | 8,78E+04 | 1,16E+04 | 1,22E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 24,096 | 1,56E+07 | 7,28E+06 | 2,56E+06 | 1,14E+06 | 3,36E+05 | 4,00E+04 | 5,27E+03 | 5,55E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 40,161 | 9,97E+06 | 4,64E+06 | 1,63E+06 | 7,27E+05 | 2,14E+05 | 2,55E+04 | 3,36E+03 | 3,54E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 80,321 | 4,66E+06 | 2,17E+06 | 7,63E+05 | 3,40E+05 | 1,00E+05 | 1,19E+04 | 1,57E+03 | 1,66E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 120,482 | 2,27E+06 | 1,06E+06 | 3,72E+05 | 1,66E+05 | 4,89E+04 | 5,81E+03 | 7,67E+02 | 8,07E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 160,643 | 8,40E+05 | 3,91E+05 | 1,37E+05 | 6,13E+04 | 1,81E+04 | 2,15E+03 | 2,83E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 200,803 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,38E+08 | 4,59E+07 | 1,32E+07 | 4,00E+06 | 8,99E+05 | 8,78E+04 | 1,00E+04 | 1,03E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 1,389 | 1,26E+08 | 4,21E+07 | 1,21E+07 | 3,67E+06 | 8,25E+05 | 8,06E+04 | 9,21E+03 | 9,47E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,472 | 7,97E+07 | 2,66E+07 | 7,62E+06 | 2,32E+06 | 5,20E+05 | 5,08E+04 | 5,81E+03 | 5,97E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,944 | 4,79E+07 | 1,60E+07 | 4,58E+06 | 1,39E+06 | 3,12E+05 | 3,05E+04 | 3,49E+03 | 3,59E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 13,889 | 3,01E+07 | 1,00E+07 | 2,88E+06 | 8,75E+05 | 1,96E+05 | 1,92E+04 | 2,19E+03 | 2,26E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 41,667 | 1,32E+07 | 4,40E+06 | 1,26E+06 | 3,83E+05 | 8,60E+04 | 8,40E+03 | 9,61E+02 | 9,88E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 69,444 | 8,75E+06 | 2,92E+06 | 8,37E+05 | 2,54E+05 | 5,71E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 138,889 | 4,09E+06 | 1,36E+06 | 3,91E+05 | 1,19E+05 | 2,67E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 208,333 | 2,01E+06 | 6,70E+05 | 1,92E+05 | 5,84E+04 | 1,31E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 277,778 | 7,83E+05 | 2,61E+05 | 7,49E+04 | 2,28E+04 | 5,11E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 347,222 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,09E+08 | 2,34E+07 | 5,11E+06 | 1,24E+06 | 2,42E+05 | 1,54E+04 | 1,31E+03 | 2,33E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 5,495 | 4,68E+07 | 1,01E+07 | 2,20E+06 | 5,35E+05 | 1,05E+05 | 6,64E+03 | 5,66E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 10,989 | 2,85E+07 | 6,13E+06 | 1,34E+06 | 3,26E+05 | 6,37E+04 | 4,05E+03 | 3,45E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 21,978 | 1,75E+07 | 3,76E+06 | 8,23E+05 | 2,00E+05 | 3,90E+04 | 2,48E+03 | 2,11E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 65,934 | 8,09E+06 | 1,74E+06 | 3,81E+05 | 9,25E+04 | 1,81E+04 | 1,15E+03 | 9,77E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 109,890 | 5,23E+06 | 1,12E+06 | 2,46E+05 | 5,98E+04 | 1,17E+04 | 7,43E+02 | 6,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 219,780 | 2,47E+06 | 5,31E+05 | 1,16E+05 | 2,82E+04 | 5,51E+03 | 3,50E+02 | 2,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 329,670 | 1,23E+06 | 2,64E+05 | 5,77E+04 | 1,40E+04 | 2,74E+03 | 1,74E+02 | 1,48E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 439,560 | 4,78E+05 | 1,03E+05 | 2,25E+04 | 5,46E+03 | 1,07E+03 | 6,78E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 549,451 | 5,29E+03 | 1,14E+03 | 2,49E+02 | 6,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 604,396 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,90E+07 | 7,33E+06 | 9,40E+05 | 2,04E+05 | 2,80E+04 | 8,10E+02 | 1,01E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 3,279 | 2,96E+07 | 4,43E+06 | 5,67E+05 | 1,23E+05 | 1,69E+04 | 4,89E+02 | 6,09E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 8,197 | 1,51E+07 | 2,26E+06 | 2,89E+05 | 6,26E+04 | 8,62E+03 | 2,49E+02 | 3,10E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 16,393 | 9,57E+06 | 1,43E+06 | 1,84E+05 | 3,98E+04 | 5,48E+03 | 1,58E+02 | 1,97E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 32,787 | 6,22E+06 | 9,31E+05 | 1,19E+05 | 2,58E+04 | 3,56E+03 | 1,03E+02 | 1,28E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 98,361 | 2,74E+06 | 4,10E+05 | 5,26E+04 | 1,14E+04 | 1,57E+03 | 4,53E+01 | 5,65E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 163,934 | 1,86E+06 | 2,78E+05 | 3,57E+04 | 7,73E+03 | 1,06E+03 | 3,07E+01 | 3,82E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 327,869 | 8,71E+05 | 1,30E+05 | 1,67E+04 | 3,62E+03 | 4,98E+02 | 1,44E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 491,803 | 4,33E+05 | 6,49E+04 | 8,31E+03 | 1,80E+03 | 2,48E+02 | 7,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 655,738 | 1,71E+05 | 2,56E+04 | 3,28E+03 | 7,10E+02 | 9,78E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 819,672 | 1,85E+03 | 2,77E+02 | 3,57E+01 | 7,84E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 901,639 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,36E+07 | 1,14E+06 | 4,99E+04 | 8,98E+03 | 7,25E+02 | 1,82E+01 | 4,14E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 4,651 | 6,84E+06 | 5,70E+05 | 2,50E+04 | 4,51E+03 | 3,64E+02 | 9,13E+00 | 2,18E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 11,628 | 3,74E+06 | 3,12E+05 | 1,37E+04 | 2,46E+03 | 1,99E+02 | 4,98E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 23,256 | 2,33E+06 | 1,94E+05 | 8,54E+03 | 1,54E+03 | 1,24E+02 | 3,25E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 46,512 | 1,54E+06 | 1,28E+05 | 5,62E+03 | 1,01E+03 | 8,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 139,535 | 7,28E+05 | 6,07E+04 | 2,66E+03 | 4,80E+02 | 3,88E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 232,558 | 4,95E+05 | 4,13E+04 | 1,81E+03 | 3,26E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 465,116 | 2,40E+05 | 2,00E+04 | 8,78E+02 | 1,58E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| Окончание таблицы А.1.1 697,674 | 1,23E+05 | 1,02E+04 | 4,50E+02 | 8,10E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 930,233 | 5,00E+04 | 4,17E+03 | 1,83E+02 | 3,29E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,77E+06 | 5,35E+04 | 4,08E+02 | 6,00E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 6,452 | 9,00E+05 | 2,71E+04 | 2,07E+02 | 3,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 16,129 | 5,45E+05 | 1,64E+04 | 1,25E+02 | 1,85E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 32,258 | 4,15E+05 | 1,25E+04 | 9,55E+01 | 1,46E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 64,516 | 2,89E+05 | 8,71E+03 | 6,64E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 193,548 | 1,60E+05 | 4,84E+03 | 3,69E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 322,581 | 1,17E+05 | 3,52E+03 | 2,68E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 645,161 | 6,39E+04 | 1,93E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 967,742 | 3,58E+04 | 1,08E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| L=11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 7,97E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 8,696 | 5,31E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 21,739 | 4,22E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 43,478 | 3,69E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 86,957 | 2,82E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 260,870 | 2,05E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 434,783 | 1,63E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |
| 869,565 | 1,06E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |

Таблица А.1.2 – Модель электронов ЕРПЗ. Плотность потока [см-2∙с-1∙МэВ-1] при максимуме солнечной активности

| B/B0 | Энергия электронов, МэВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,16 | 0,35 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| L=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,52E+06 | 8,72E+05 | 5,02E+04 | 9,05E+03 | 1,04E+03 | 1,34E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,109 | 8,86E+04 | 4,75E+04 | 2,64E+03 | 4,76E+02 | 5,46E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,137 | 3,24E+04 | 1,73E+04 | 9,59E+02 | 1,73E+02 | 1,99E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,164 | 1,16E+04 | 5,62E+03 | 3,08E+02 | 5,56E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,192 | 2,84E+03 | 1,31E+03 | 7,09E+01 | 1,28E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,220 | 4,35E+02 | 1,84E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,248 | 1,76E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,275 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,81E+08 | 5,96E+07 | 3,40E+06 | 5,99E+05 | 8,65E+04 | 1,18E+04 | 1,68E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,128 | 1,17E+08 | 3,83E+07 | 2,17E+06 | 3,83E+05 | 5,54E+04 | 7,54E+03 | 1,08E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,269 | 3,21E+07 | 9,94E+06 | 5,59E+05 | 9,85E+04 | 1,42E+04 | 1,94E+03 | 2,77E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,410 | 4,24E+06 | 1,19E+06 | 6,69E+04 | 1,18E+04 | 1,70E+03 | 2,32E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,445 | 2,20E+06 | 6,08E+05 | 3,46E+04 | 6,10E+03 | 8,81E+02 | 1,20E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,480 | 1,04E+06 | 2,77E+05 | 1,58E+04 | 2,78E+03 | 4,02E+02 | 5,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,516 | 3,84E+05 | 1,06E+05 | 6,04E+03 | 1,07E+03 | 1,54E+02 | 2,10E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,551 | 1,13E+05 | 3,09E+04 | 1,76E+03 | 3,10E+02 | 4,48E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,586 | 1,74E+04 | 5,24E+03 | 2,99E+02 | 5,27E+01 | 7,61E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,621 | 2,33E+02 | 1,56E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,657 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,48E+08 | 1,30E+08 | 8,53E+06 | 2,60E+06 | 5,05E+05 | 8,75E+04 | 7,44E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,057 | 4,12E+08 | 1,19E+08 | 7,82E+06 | 2,38E+06 | 4,63E+05 | 8,01E+04 | 6,82E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,233 | 3,15E+08 | 9,10E+07 | 5,96E+06 | 1,81E+06 | 3,53E+05 | 6,10E+04 | 5,19E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,409 | 2,21E+08 | 6,14E+07 | 3,99E+06 | 1,22E+06 | 2,36E+05 | 4,09E+04 | 3,48E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,585 | 8,89E+07 | 2,32E+07 | 1,48E+06 | 4,50E+05 | 8,76E+04 | 1,52E+04 | 1,29E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,761 | 2,78E+07 | 6,70E+06 | 4,19E+05 | 1,28E+05 | 2,48E+04 | 4,30E+03 | 3,65E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,805 | 1,90E+07 | 4,58E+06 | 2,86E+05 | 8,71E+04 | 1,70E+04 | 2,93E+03 | 2,50E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,849 | 1,27E+07 | 2,97E+06 | 1,84E+05 | 5,59E+04 | 1,09E+04 | 1,88E+03 | 1,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,893 | 7,89E+06 | 1,80E+06 | 1,11E+05 | 3,38E+04 | 6,58E+03 | 1,14E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,937 | 4,36E+06 | 9,90E+05 | 6,08E+04 | 1,85E+04 | 3,60E+03 | 6,23E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,981 | 2,03E+06 | 4,64E+05 | 2,80E+04 | 8,52E+03 | 1,66E+03 | 2,87E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,025 | 6,75E+05 | 1,57E+05 | 9,04E+03 | 2,75E+03 | 5,35E+02 | 9,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,069 | 8,31E+04 | 2,18E+04 | 1,09E+03 | 3,32E+02 | 6,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,113 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 7,39E+08 | 2,15E+08 | 1,46E+07 | 3,97E+06 | 6,90E+05 | 1,59E+05 | 1,09E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,300 | 4,52E+08 | 1,23E+08 | 8,26E+06 | 2,25E+06 | 3,91E+05 | 9,01E+04 | 6,18E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,516 | 2,89E+08 | 6,98E+07 | 4,55E+06 | 1,24E+06 | 2,15E+05 | 4,96E+04 | 3,41E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,733 | 1,75E+08 | 3,89E+07 | 2,48E+06 | 6,76E+05 | 1,18E+05 | 2,71E+04 | 1,86E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,949 | 1,00E+08 | 2,08E+07 | 1,30E+06 | 3,53E+05 | 6,14E+04 | 1,42E+04 | 9,72E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,166 | 5,15E+07 | 9,75E+06 | 6,02E+05 | 1,64E+05 | 2,85E+04 | 6,56E+03 | 4,51E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,383 | 1,90E+07 | 3,46E+06 | 2,08E+05 | 5,65E+04 | 9,84E+03 | 2,27E+03 | 1,56E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,491 | 8,91E+06 | 1,53E+06 | 9,17E+04 | 2,49E+04 | 4,34E+03 | 1,00E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,599 | 1,73E+06 | 2,98E+05 | 1,74E+04 | 4,73E+03 | 8,22E+02 | 1,89E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,707 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,03E+09 | 2,89E+08 | 2,35E+07 | 4,00E+06 | 5,88E+05 | 1,06E+05 | 5,94E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,051 | 9,58E+08 | 2,64E+08 | 2,14E+07 | 3,64E+06 | 5,34E+05 | 9,63E+04 | 5,40E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,314 | 6,43E+08 | 1,64E+08 | 1,31E+07 | 2,22E+06 | 3,26E+05 | 5,88E+04 | 3,30E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,577 | 4,19E+08 | 9,26E+07 | 7,18E+06 | 1,22E+06 | 1,79E+05 | 3,23E+04 | 1,81E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,840 | 2,66E+08 | 5,38E+07 | 4,06E+06 | 6,91E+05 | 1,01E+05 | 1,83E+04 | 1,03E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,103 | 1,67E+08 | 3,12E+07 | 2,31E+06 | 3,92E+05 | 5,76E+04 | 1,04E+04 | 5,82E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,366 | 1,01E+08 | 1,75E+07 | 1,27E+06 | 2,15E+05 | 3,16E+04 | 5,70E+03 | 3,19E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,628 | 5,51E+07 | 9,01E+06 | 6,36E+05 | 1,08E+05 | 1,59E+04 | 2,86E+03 | 1,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,891 | 2,50E+07 | 3,75E+06 | 2,64E+05 | 4,50E+04 | 6,60E+03 | 1,19E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,023 | 1,41E+07 | 2,05E+06 | 1,44E+05 | 2,45E+04 | 3,60E+03 | 6,49E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,154 | 5,92E+06 | 8,58E+05 | 5,84E+04 | 9,93E+03 | 1,46E+03 | 2,63E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,286 | 7,69E+05 | 1,04E+05 | 6,95E+03 | 1,18E+03 | 1,74E+02 | 3,13E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,417 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,28E+09 | 3,61E+08 | 3,11E+07 | 3,75E+06 | 4,06E+05 | 5,59E+04 | 2,66E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,261 | 9,10E+08 | 2,38E+08 | 2,02E+07 | 2,43E+06 | 2,64E+05 | 3,63E+04 | 1,73E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,577 | 6,02E+08 | 1,37E+08 | 1,12E+07 | 1,35E+06 | 1,47E+05 | 2,02E+04 | 9,59E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,892 | 3,91E+08 | 7,95E+07 | 6,36E+06 | 7,66E+05 | 8,30E+04 | 1,14E+04 | 5,43E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,207 | 2,58E+08 | 4,75E+07 | 3,72E+06 | 4,48E+05 | 4,85E+04 | 6,67E+03 | 3,17E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,522 | 1,68E+08 | 2,84E+07 | 2,18E+06 | 2,62E+05 | 2,84E+04 | 3,91E+03 | 1,86E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,838 | 1,05E+08 | 1,65E+07 | 1,24E+06 | 1,50E+05 | 1,62E+04 | 2,23E+03 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,153 | 6,16E+07 | 9,08E+06 | 6,72E+05 | 8,09E+04 | 8,77E+03 | 1,21E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,468 | 3,15E+07 | 4,37E+06 | 3,21E+05 | 3,87E+04 | 4,19E+03 | 5,76E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,784 | 1,13E+07 | 1,48E+06 | 1,08E+05 | 1,29E+04 | 1,40E+03 | 1,93E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,941 | 4,69E+06 | 5,98E+05 | 4,18E+04 | 5,04E+03 | 5,46E+02 | 7,51E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,099 | 4,18E+05 | 5,26E+04 | 3,65E+03 | 4,40E+02 | 4,76E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,257 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,36E+09 | 3,82E+08 | 3,81E+07 | 3,33E+06 | 2,47E+05 | 2,00E+04 | 9,95E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,123 | 1,16E+09 | 3,10E+08 | 3,07E+07 | 2,68E+06 | 1,99E+05 | 1,61E+04 | 8,01E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,497 | 7,23E+08 | 1,66E+08 | 1,58E+07 | 1,38E+06 | 1,02E+05 | 8,30E+03 | 4,13E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,871 | 4,62E+08 | 9,30E+07 | 8,57E+06 | 7,48E+05 | 5,55E+04 | 4,49E+03 | 2,24E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,246 | 3,08E+08 | 5,50E+07 | 4,93E+06 | 4,30E+05 | 3,19E+04 | 2,59E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,620 | 2,07E+08 | 3,34E+07 | 2,93E+06 | 2,56E+05 | 1,90E+04 | 1,54E+03 | 7,65E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,994 | 1,37E+08 | 2,05E+07 | 1,75E+06 | 1,53E+05 | 1,13E+04 | 9,18E+02 | 4,57E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,368 | 8,92E+07 | 1,23E+07 | 1,03E+06 | 9,00E+04 | 6,68E+03 | 5,41E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,743 | 5,46E+07 | 7,05E+06 | 5,78E+05 | 5,04E+04 | 3,74E+03 | 3,03E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,117 | 3,00E+07 | 3,62E+06 | 2,92E+05 | 2,54E+04 | 1,89E+03 | 1,53E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,491 | 1,25E+07 | 1,45E+06 | 1,18E+05 | 1,03E+04 | 7,62E+02 | 6,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,678 | 6,43E+06 | 7,37E+05 | 5,81E+04 | 5,07E+03 | 3,76E+02 | 3,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,865 | 2,00E+06 | 2,26E+05 | 1,77E+04 | 1,54E+03 | 1,15E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,052 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,28E+09 | 3,28E+08 | 3,73E+07 | 2,66E+06 | 1,28E+05 | 6,59E+03 | 2,99E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,320 | 8,18E+08 | 1,78E+08 | 1,95E+07 | 1,40E+06 | 6,71E+04 | 3,45E+03 | 1,57E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,761 | 5,01E+08 | 9,29E+07 | 9,78E+06 | 6,99E+05 | 3,36E+04 | 1,73E+03 | 7,85E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,201 | 3,30E+08 | 5,35E+07 | 5,45E+06 | 3,89E+05 | 1,87E+04 | 9,64E+02 | 4,37E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,641 | 2,22E+08 | 3,24E+07 | 3,21E+06 | 2,29E+05 | 1,10E+04 | 5,68E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,081 | 1,52E+08 | 2,03E+07 | 1,95E+06 | 1,40E+05 | 6,71E+03 | 3,45E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,521 | 1,03E+08 | 1,27E+07 | 1,20E+06 | 8,58E+04 | 4,13E+03 | 2,12E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,961 | 6,81E+07 | 7,83E+06 | 7,27E+05 | 5,20E+04 | 2,50E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,401 | 4,32E+07 | 4,64E+06 | 4,24E+05 | 3,03E+04 | 1,46E+03 | 7,50E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,842 | 2,50E+07 | 2,52E+06 | 2,28E+05 | 1,63E+04 | 7,83E+02 | 4,03E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,282 | 1,18E+07 | 1,16E+06 | 1,02E+05 | 7,27E+03 | 3,49E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,722 | 3,24E+06 | 2,99E+05 | 2,58E+04 | 1,84E+03 | 8,85E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,162 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,20E+09 | 2,70E+08 | 2,87E+07 | 1,85E+06 | 7,49E+04 | 3,09E+03 | 1,05E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,027 | 1,16E+09 | 2,58E+08 | 2,72E+07 | 1,76E+06 | 7,12E+04 | 2,94E+03 | 9,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,540 | 6,33E+08 | 1,14E+08 | 1,14E+07 | 7,34E+05 | 2,97E+04 | 1,23E+03 | 4,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,053 | 3,98E+08 | 6,15E+07 | 5,90E+06 | 3,80E+05 | 1,54E+04 | 6,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,567 | 2,69E+08 | 3,65E+07 | 3,40E+06 | 2,19E+05 | 8,88E+03 | 3,66E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,080 | 1,87E+08 | 2,28E+07 | 2,07E+06 | 1,33E+05 | 5,40E+03 | 2,23E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,593 | 1,30E+08 | 1,46E+07 | 1,29E+06 | 8,34E+04 | 3,38E+03 | 1,39E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,107 | 9,10E+07 | 9,45E+06 | 8,18E+05 | 5,28E+04 | 2,14E+03 | 8,82E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,620 | 6,21E+07 | 6,04E+06 | 5,16E+05 | 3,33E+04 | 1,35E+03 | 5,57E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,133 | 4,10E+07 | 3,73E+06 | 3,14E+05 | 2,03E+04 | 8,21E+02 | 3,39E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,647 | 2,53E+07 | 2,16E+06 | 1,79E+05 | 1,16E+04 | 4,68E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,160 | 1,34E+07 | 1,09E+06 | 9,05E+04 | 5,83E+03 | 2,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,417 | 8,78E+06 | 6,95E+05 | 5,67E+04 | 3,65E+03 | 1,48E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,674 | 4,94E+06 | 3,81E+05 | 3,11E+04 | 2,00E+03 | 8,12E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,187 | 8,93E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,444 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,03E+09 | 1,74E+08 | 1,63E+07 | 8,99E+05 | 3,88E+04 | 1,23E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,367 | 6,80E+08 | 9,49E+07 | 8,59E+06 | 4,72E+05 | 2,04E+04 | 6,44E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,050 | 3,78E+08 | 4,32E+07 | 3,66E+06 | 2,01E+05 | 8,69E+03 | 2,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,733 | 2,43E+08 | 2,34E+07 | 1,89E+06 | 1,04E+05 | 4,49E+03 | 1,42E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,416 | 1,65E+08 | 1,39E+07 | 1,08E+06 | 5,96E+04 | 2,57E+03 | 8,13E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,100 | 1,14E+08 | 8,67E+06 | 6,59E+05 | 3,62E+04 | 1,56E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,783 | 8,14E+07 | 5,59E+06 | 4,14E+05 | 2,28E+04 | 9,83E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,466 | 5,76E+07 | 3,67E+06 | 2,64E+05 | 1,45E+04 | 6,27E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,150 | 4,05E+07 | 2,39E+06 | 1,69E+05 | 9,31E+03 | 4,02E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,833 | 2,75E+07 | 1,53E+06 | 1,06E+05 | 5,84E+03 | 2,52E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,516 | 1,78E+07 | 9,39E+05 | 6,37E+04 | 3,50E+03 | 1,51E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,200 | 1,05E+07 | 5,26E+05 | 3,51E+04 | 1,93E+03 | 8,34E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,883 | 5,08E+06 | 2,40E+05 | 1,63E+04 | 8,95E+02 | 3,86E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,566 | 1,32E+06 | 5,99E+04 | 3,86E+03 | 2,12E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,249 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 8,38E+08 | 1,12E+08 | 1,41E+07 | 1,30E+06 | 5,39E+04 | 1,25E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,775 | 5,95E+08 | 7,96E+07 | 9,98E+06 | 9,22E+05 | 3,82E+04 | 8,88E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,662 | 2,43E+08 | 3,25E+07 | 4,07E+06 | 3,76E+05 | 1,56E+04 | 3,63E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,549 | 8,01E+07 | 1,07E+07 | 1,34E+06 | 1,24E+05 | 5,15E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,437 | 3,42E+07 | 4,57E+06 | 5,73E+05 | 5,30E+04 | 2,20E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,324 | 1,70E+07 | 2,27E+06 | 2,84E+05 | 2,63E+04 | 1,09E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,211 | 8,95E+06 | 1,20E+06 | 1,50E+05 | 1,39E+04 | 5,76E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,098 | 4,73E+06 | 6,33E+05 | 7,94E+04 | 7,33E+03 | 3,04E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,986 | 2,68E+06 | 3,59E+05 | 4,50E+04 | 4,16E+03 | 1,73E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,873 | 1,42E+06 | 1,90E+05 | 2,38E+04 | 2,20E+03 | 9,15E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,760 | 7,51E+05 | 1,00E+05 | 1,26E+04 | 1,16E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,648 | 3,87E+05 | 5,17E+04 | 6,49E+03 | 6,00E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,535 | 1,76E+05 | 2,35E+04 | 2,95E+03 | 2,73E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,422 | 7,35E+04 | 9,83E+03 | 1,23E+03 | 1,16E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 13,310 | 2,18E+04 | 2,92E+03 | 3,66E+02 | 3,45E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,286 | 2,81E+03 | 3,76E+02 | 4,71E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,600 | 8,88E+02 | 1,19E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,000 | 5,02E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,17E+08 | 2,60E+07 | 6,38E+06 | 2,14E+06 | 3,51E+05 | 6,95E+04 | 1,01E+04 | 9,88E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,334 | 2,78E+08 | 2,28E+07 | 5,59E+06 | 1,88E+06 | 3,07E+05 | 6,09E+04 | 8,85E+03 | 8,65E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,668 | 1,41E+08 | 1,16E+07 | 2,84E+06 | 9,54E+05 | 1,57E+05 | 3,10E+04 | 4,52E+03 | 4,46E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,003 | 4,96E+07 | 4,07E+06 | 9,98E+05 | 3,36E+05 | 5,52E+04 | 1,09E+04 | 1,59E+03 | 1,57E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,671 | 1,44E+07 | 1,19E+06 | 2,92E+05 | 9,82E+04 | 1,62E+04 | 3,21E+03 | 4,69E+02 | 4,68E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,672 | 7,28E+06 | 5,97E+05 | 1,47E+05 | 4,96E+04 | 8,23E+03 | 1,63E+03 | 2,39E+02 | 2,42E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,674 | 4,07E+06 | 3,34E+05 | 8,24E+04 | 2,78E+04 | 4,59E+03 | 9,09E+02 | 1,33E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 13,342 | 1,92E+06 | 1,58E+05 | 3,90E+04 | 1,32E+04 | 2,19E+03 | 4,34E+02 | 6,41E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,676 | 1,33E+06 | 1,09E+05 | 2,70E+04 | 9,17E+03 | 1,53E+03 | 3,03E+02 | 4,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,345 | 6,13E+05 | 5,05E+04 | 1,25E+04 | 4,25E+03 | 7,13E+02 | 1,42E+02 | 2,11E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,013 | 2,50E+05 | 2,07E+04 | 5,22E+03 | 1,79E+03 | 3,04E+02 | 6,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,348 | 1,48E+05 | 1,23E+04 | 3,14E+03 | 1,08E+03 | 1,83E+02 | 3,67E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,016 | 3,67E+04 | 3,13E+03 | 8,07E+02 | 2,87E+02 | 4,89E+01 | 9,75E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,316 | 2,97E+04 | 2,55E+03 | 6,85E+02 | 2,35E+02 | 3,93E+01 | 7,96E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,616 | 2,42E+04 | 2,06E+03 | 5,40E+02 | 1,87E+02 | 3,14E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,000 | 1,69E+04 | 1,44E+03 | 3,80E+02 | 1,34E+02 | 2,36E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,316 | 1,23E+04 | 1,06E+03 | 2,84E+02 | 1,01E+02 | 1,83E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,616 | 9,02E+03 | 7,87E+02 | 2,17E+02 | 7,53E+01 | 1,29E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 26,000 | 5,59E+03 | 4,85E+02 | 1,30E+02 | 4,55E+01 | 7,58E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 26,500 | 2,35E+03 | 1,99E+02 | 5,43E+01 | 1,91E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,000 | 5,19E+02 | 4,43E+01 | 1,22E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,500 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 9,71E+07 | 1,76E+07 | 5,40E+06 | 2,27E+06 | 8,60E+05 | 1,77E+05 | 3,52E+04 | 6,19E+03 | 1,30E+03 | 1,97E+02 |
| 3,466 | 3,32E+07 | 6,01E+06 | 1,84E+06 | 7,76E+05 | 2,94E+05 | 6,04E+04 | 1,20E+04 | 2,11E+03 | 4,44E+02 | 6,71E+01 |
| 8,666 | 7,62E+06 | 1,38E+06 | 4,23E+05 | 1,78E+05 | 6,74E+04 | 1,39E+04 | 2,76E+03 | 4,85E+02 | 1,02E+02 | 0,00E+00 |
| 13,865 | 3,19E+06 | 5,78E+05 | 1,77E+05 | 7,45E+04 | 2,82E+04 | 5,80E+03 | 1,16E+03 | 2,03E+02 | 4,26E+01 | 0,00E+00 |
| 19,064 | 1,56E+06 | 2,83E+05 | 8,68E+04 | 3,66E+04 | 1,38E+04 | 2,84E+03 | 5,67E+02 | 9,96E+01 | 2,09E+01 | 0,00E+00 |
| 26,863 | 5,41E+05 | 9,81E+04 | 3,00E+04 | 1,27E+04 | 4,79E+03 | 9,84E+02 | 1,96E+02 | 3,45E+01 | 7,27E+00 | 0,00E+00 |
| 32,062 | 2,28E+05 | 4,13E+04 | 1,26E+04 | 5,32E+03 | 2,01E+03 | 4,14E+02 | 8,26E+01 | 1,46E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,262 | 6,28E+04 | 1,14E+04 | 3,49E+03 | 1,47E+03 | 5,56E+02 | 1,14E+02 | 2,29E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,461 | 3,59E+01 | 6,57E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 47,660 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,43E+08 | 2,64E+07 | 9,99E+06 | 5,00E+06 | 1,62E+06 | 4,09E+05 | 1,03E+05 | 1,61E+04 | 1,34E+03 | 5,42E+01 |
| 1,376 | 1,31E+08 | 2,41E+07 | 9,13E+06 | 4,57E+06 | 1,48E+06 | 3,74E+05 | 9,37E+04 | 1,47E+04 | 1,23E+03 | 4,95E+01 |
| 5,502 | 5,31E+07 | 9,78E+06 | 3,70E+06 | 1,85E+06 | 6,00E+05 | 1,52E+05 | 3,80E+04 | 5,95E+03 | 4,97E+02 | 0,00E+00 |
| 13,755 | 2,25E+07 | 4,15E+06 | 1,57E+06 | 7,87E+05 | 2,55E+05 | 6,44E+04 | 1,61E+04 | 2,53E+03 | 2,11E+02 | 0,00E+00 |
| 22,008 | 1,33E+07 | 2,45E+06 | 9,26E+05 | 4,64E+05 | 1,50E+05 | 3,79E+04 | 9,50E+03 | 1,49E+03 | 1,24E+02 | 0,00E+00 |
| 30,261 | 8,52E+06 | 1,57E+06 | 5,94E+05 | 2,97E+05 | 9,63E+04 | 2,43E+04 | 6,10E+03 | 9,56E+02 | 7,98E+01 | 0,00E+00 |
| 42,641 | 4,22E+06 | 7,77E+05 | 2,94E+05 | 1,47E+05 | 4,77E+04 | 1,21E+04 | 3,02E+03 | 4,73E+02 | 3,95E+01 | 0,00E+00 |
| 50,894 | 2,34E+06 | 4,32E+05 | 1,63E+05 | 8,19E+04 | 2,65E+04 | 6,70E+03 | 1,68E+03 | 2,63E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 59,147 | 9,47E+05 | 1,75E+05 | 6,61E+04 | 3,31E+04 | 1,07E+04 | 2,71E+03 | 6,78E+02 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 67,400 | 5,34E+02 | 9,83E+01 | 3,72E+01 | 1,86E+01 | 6,07E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 75,653 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,56E+08 | 4,56E+07 | 1,64E+07 | 7,17E+06 | 2,51E+06 | 5,82E+05 | 9,55E+04 | 1,09E+04 | 5,99E+02 | 0,00E+00 |
| 2,058 | 1,22E+08 | 3,57E+07 | 1,29E+07 | 5,62E+06 | 1,97E+06 | 4,56E+05 | 7,48E+04 | 8,53E+03 | 4,69E+02 | 0,00E+00 |
| 8,230 | 4,57E+07 | 1,33E+07 | 4,81E+06 | 2,10E+06 | 7,34E+05 | 1,70E+05 | 2,79E+04 | 3,18E+03 | 1,75E+02 | 0,00E+00 |
| 20,576 | 2,15E+07 | 6,26E+06 | 2,26E+06 | 9,86E+05 | 3,45E+05 | 7,99E+04 | 1,31E+04 | 1,50E+03 | 8,23E+01 | 0,00E+00 |
| 32,922 | 1,30E+07 | 3,81E+06 | 1,37E+06 | 5,99E+05 | 2,10E+05 | 4,86E+04 | 7,98E+03 | 9,09E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,267 | 8,52E+06 | 2,49E+06 | 8,96E+05 | 3,91E+05 | 1,37E+05 | 3,17E+04 | 5,21E+03 | 5,94E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 63,786 | 4,37E+06 | 1,27E+06 | 4,59E+05 | 2,01E+05 | 7,02E+04 | 1,63E+04 | 2,67E+03 | 3,04E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 76,132 | 2,51E+06 | 7,31E+05 | 2,64E+05 | 1,15E+05 | 4,03E+04 | 9,33E+03 | 1,53E+03 | 1,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 88,477 | 1,05E+06 | 3,07E+05 | 1,11E+05 | 4,84E+04 | 1,69E+04 | 3,92E+03 | 6,44E+02 | 7,34E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 100,823 | 1,34E+03 | 3,91E+02 | 1,41E+02 | 6,15E+01 | 2,16E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 113,169 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,80E+08 | 5,55E+07 | 1,96E+07 | 9,60E+06 | 3,27E+06 | 4,45E+05 | 6,79E+04 | 6,82E+03 | 2,63E+02 | 0,00E+00 |
| 2,924 | 1,18E+08 | 3,63E+07 | 1,28E+07 | 6,27E+06 | 2,14E+06 | 2,90E+05 | 4,43E+04 | 4,46E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 29,240 | 1,95E+07 | 6,01E+06 | 2,12E+06 | 1,04E+06 | 3,55E+05 | 4,82E+04 | 7,35E+03 | 7,39E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 46,784 | 1,21E+07 | 3,74E+06 | 1,32E+06 | 6,47E+05 | 2,21E+05 | 3,00E+04 | 4,57E+03 | 4,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 58,480 | 9,07E+06 | 2,80E+06 | 9,86E+05 | 4,83E+05 | 1,65E+05 | 2,24E+04 | 3,42E+03 | 3,44E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 64,327 | 7,90E+06 | 2,44E+06 | 8,59E+05 | 4,21E+05 | 1,44E+05 | 1,95E+04 | 2,98E+03 | 2,99E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 90,643 | 4,07E+06 | 1,25E+06 | 4,42E+05 | 2,17E+05 | 7,40E+04 | 1,00E+04 | 1,53E+03 | 1,54E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 108,187 | 2,34E+06 | 7,21E+05 | 2,54E+05 | 1,25E+05 | 4,25E+04 | 5,78E+03 | 8,82E+02 | 8,86E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 125,731 | 1,04E+06 | 3,20E+05 | 1,13E+05 | 5,54E+04 | 1,89E+04 | 2,56E+03 | 3,92E+02 | 3,93E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 143,275 | 2,93E+04 | 9,02E+03 | 3,18E+03 | 1,56E+03 | 5,32E+02 | 7,23E+01 | 1,11E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 160,819 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,93E+08 | 5,80E+07 | 2,28E+07 | 8,00E+06 | 2,47E+06 | 2,87E+05 | 3,79E+04 | 3,99E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,016 | 1,02E+08 | 3,06E+07 | 1,20E+07 | 4,23E+06 | 1,30E+06 | 1,52E+05 | 2,00E+04 | 2,11E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,064 | 3,52E+07 | 1,06E+07 | 4,16E+06 | 1,46E+06 | 4,51E+05 | 5,25E+04 | 6,93E+03 | 7,30E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,161 | 1,71E+07 | 5,14E+06 | 2,02E+06 | 7,10E+05 | 2,19E+05 | 2,55E+04 | 3,36E+03 | 3,54E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 64,257 | 1,05E+07 | 3,16E+06 | 1,24E+06 | 4,36E+05 | 1,35E+05 | 1,57E+04 | 2,07E+03 | 2,18E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 88,353 | 6,97E+06 | 2,10E+06 | 8,23E+05 | 2,89E+05 | 8,91E+04 | 1,04E+04 | 1,37E+03 | 1,44E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 124,498 | 3,62E+06 | 1,09E+06 | 4,28E+05 | 1,50E+05 | 4,63E+04 | 5,40E+03 | 7,12E+02 | 7,50E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 148,594 | 2,09E+06 | 6,28E+05 | 2,47E+05 | 8,66E+04 | 2,67E+04 | 3,11E+03 | 4,10E+02 | 4,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 172,691 | 9,01E+05 | 2,71E+05 | 1,06E+05 | 3,74E+04 | 1,15E+04 | 1,34E+03 | 1,77E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 196,787 | 3,12E+04 | 9,37E+03 | 3,68E+03 | 1,29E+03 | 3,98E+02 | 4,64E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 220,884 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,74E+08 | 4,59E+07 | 1,32E+07 | 4,00E+06 | 8,99E+05 | 8,78E+04 | 1,00E+04 | 1,03E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,944 | 6,06E+07 | 1,60E+07 | 4,58E+06 | 1,39E+06 | 3,12E+05 | 3,05E+04 | 3,49E+03 | 3,59E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,778 | 2,34E+07 | 6,17E+06 | 1,77E+06 | 5,38E+05 | 1,21E+05 | 1,18E+04 | 1,35E+03 | 1,39E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 69,444 | 1,11E+07 | 2,92E+06 | 8,37E+05 | 2,54E+05 | 5,71E+04 | 5,58E+03 | 6,38E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 111,111 | 6,90E+06 | 1,82E+06 | 5,22E+05 | 1,59E+05 | 3,56E+04 | 3,48E+03 | 3,98E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 152,778 | 4,52E+06 | 1,19E+06 | 3,41E+05 | 1,04E+05 | 2,33E+04 | 2,27E+03 | 2,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 215,278 | 2,35E+06 | 6,19E+05 | 1,77E+05 | 5,39E+04 | 1,21E+04 | 1,18E+03 | 1,35E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 256,944 | 1,37E+06 | 3,60E+05 | 1,03E+05 | 3,14E+04 | 7,06E+03 | 6,89E+02 | 7,88E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 298,611 | 6,20E+05 | 1,63E+05 | 4.68E+04 | 1.42E+04 | 3.19E+03 | 3.12E+02 | 3.57E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 340,278 | 4,50E+04 | 1,18E+04 | 3,40E+03 | 1,03E+03 | 2,32E+02 | 2,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 381,944 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,09E+08 | 2,34E+07 | 5,11E+06 | 1,24E+06 | 2,42E+05 | 1,54E+04 | 1,31E+03 | 2,33E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,989 | 2,85E+07 | 6,13E+06 | 1,34E+06 | 3,26E+05 | 6,37E+04 | 4,05E+03 | 3,45E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 43,956 | 1,05E+07 | 2,27E+06 | 4,96E+05 | 1,21E+05 | 2,35E+04 | 1,50E+03 | 1,27E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 109,890 | 5,23E+06 | 1,12E+06 | 2,46E+05 | 5,98E+04 | 1,17E+04 | 7,43E+02 | 6,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 175,824 | 3,24E+06 | 6,96E+05 | 1,52E+05 | 3,70E+04 | 7,22E+03 | 4,59E+02 | 3,91E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 241,758 | 2,16E+06 | 4,64E+05 | 1,01E+05 | 2,47E+04 | 4,82E+03 | 3,06E+02 | 2,61E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 340,659 | 1,14E+06 | 2,46E+05 | 5,37E+04 | 1,31E+04 | 2,55E+03 | 1,62E+02 | 1,38E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 406,593 | 6,74E+05 | 1,45E+05 | 3,17E+04 | 7,70E+03 | 1,50E+03 | 9,56E+01 | 8,14E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 472,527 | 3,16E+05 | 6,79E+04 | 1,49E+04 | 3,61E+03 | 7,05E+02 | 4,48E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 538,462 | 3,98E+04 | 8,55E+03 | 1,87E+03 | 4,55E+02 | 8,88E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 604,396 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,90E+07 | 7,33E+06 | 9,40E+05 | 2,04E+05 | 2,80E+04 | 8,10E+02 | 1,01E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,393 | 9,57E+06 | 1,43E+06 | 1,84E+05 | 3,98E+04 | 5,48E+03 | 1,58E+02 | 1,97E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,574 | 3,87E+06 | 5,79E+05 | 7,42E+04 | 1,61E+04 | 2,21E+03 | 6,39E+01 | 7,96E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 163,934 | 1,86E+06 | 2,78E+05 | 3,57E+04 | 7,73E+03 | 1,06E+03 | 3,07E+01 | 3,82E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 262,295 | 1,16E+06 | 1,73E+05 | 2,22E+04 | 4,80E+03 | 6,61E+02 | 1,91E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 360,656 | 7,60E+05 | 1,14E+05 | 1,46E+04 | 3,16E+03 | 4,35E+02 | 1,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 508,197 | 4,00E+05 | 5,99E+04 | 7,67E+03 | 1,66E+03 | 2,29E+02 | 6,75E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 606,557 | 2,37E+05 | 3,55E+04 | 4,55E+03 | 9,87E+02 | 1,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 704,918 | 1,10E+05 | 1,65E+04 | 2,11E+03 | 4,57E+02 | 6,29E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 803,279 | 1,43E+04 | 2,14E+03 | 2,74E+02 | 5,94E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 901,639 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,36E+07 | 1,14E+06 | 4,99E+04 | 8,98E+03 | 7,25E+02 | 1,82E+01 | 4,14E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 23,256 | 2,33E+06 | 1,94E+05 | 8,54E+03 | 1,54E+03 | 1,24E+02 | 3,25E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 93,023 | 1,00E+06 | 8,33E+04 | 3,66E+03 | 6,59E+02 | 5,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 232,558 | 4,95E+05 | 4,13E+04 | 1,81E+03 | 3,26E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 372,093 | 3,15E+05 | 2,63E+04 | 1,15E+03 | 2,08E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 511,628 | 2,11E+05 | 1,76E+04 | 7,71E+02 | 1,39E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 720,930 | 1,14E+05 | 9,48E+03 | 4,16E+02 | 7,49E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Окончание таблицы А.1.2 860,465 | 6,92E+04 | 5,77E+03 | 2,53E+02 | 4,56E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,77E+06 | 5,35E+04 | 4,08E+02 | 6,00E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,258 | 4,15E+05 | 1,25E+04 | 9,55E+01 | 1,46E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 129,032 | 2,02E+05 | 6,10E+03 | 4,65E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 322,581 | 1,17E+05 | 3,52E+03 | 2,68E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 516,129 | 7,98E+04 | 2,41E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 709,677 | 5,72E+04 | 1,72E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,36E+09 | 3,82E+08 | 3,81E+07 | 3,33E+06 | 2,47E+05 | 2,00E+04 | 9,95E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 43,478 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Окончание таблицы А.1.2

А.2	Модель потоков протонов ЕРПЗ

Значения плотностей потоков протонов приведены в таблице А.2.1 (для минимума СА) и таблице А.2.2 (для максимума СА).

ТаблицаА.2.1 – Модель протонов ЕРПЗ. Плотность потока [см-2∙с-1∙МэВ-1] при минимуме солнечной активности

| B/B0 | Энергия протонов, МэВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,6 | 1,25 | 3,0 | 5 | 12,5 | 30 | 50 | 125 | 300 |
| L=1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,73E+03 | 4,24E+02 | 6,16E+01 | 7,24E+00 | 3,58E+00 | 4,01E+00 | 3,78E+00 | 1,01E+00 | 9,49E-02 | 1,96E-02 |
| 1,018 | 1,60E+03 | 2,45E+02 | 3,53E+01 | 4,10E+00 | 2,02E+00 | 2,23E+00 | 2,09E+00 | 5,56E-01 | 5,17E-02 | 1,96E-02 |
| 1,037 | 8,54E+02 | 1,29E+02 | 1,83E+01 | 2,10E+00 | 1,03E+00 | 1,12E+00 | 1,04E+00 | 2,75E-01 | 2,53E-02 | 1,96E-02 |
| 1,055 | 3,94E+02 | 5,80E+01 | 8,15E+00 | 9,22E-01 | 4,47E-01 | 4,82E-01 | 4,40E-01 | 1,16E-01 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,064 | 2,45E+02 | 3,56E+01 | 4,96E+00 | 5,57E-01 | 2,68E-01 | 2,87E-01 | 2,60E-01 | 6,80E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,074 | 1,39E+02 | 1,99E+01 | 2,75E+00 | 3,05E-01 | 1,46E-01 | 1,55E-01 | 1,39E-01 | 3,61E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,083 | 6,78E+01 | 9,53E+00 | 1,30E+00 | 1,42E-01 | 6,77E-02 | 7,08E-02 | 6,29E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,092 | 2,46E+01 | 3,37E+00 | 4,53E-01 | 4,88E-02 | 2,30E-02 | 2,36E-02 | 2,07E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,04E+04 | 1,62E+03 | 2,35E+02 | 2,78E+01 | 1,38E+01 | 1,54E+01 | 1,46E+01 | 3,90E+00 | 3,67E-01 | 5,16E-02 |
| 1,027 | 5,64E+03 | 8,71E+02 | 1,26E+02 | 1,47E+01 | 7,27E+00 | 8,10E+00 | 7,61E+00 | 2,03E+00 | 1,90E-01 | 2,65E-02 |
| 1,041 | 4,02E+03 | 6,16E+02 | 8,89E+01 | 1,04E+01 | 5,10E+00 | 5,65E+00 | 5,29E+00 | 1,41E+00 | 1,31E-01 | 1,96E-02 |
| 1,054 | 2,77E+03 | 4,23E+02 | 6,07E+01 | 7,04E+00 | 3,46E+00 | 3,82E+00 | 3,56E+00 | 9,47E-01 | 8,78E-02 | 1,96E-02 |
| 1,082 | 1,16E+03 | 1,75E+02 | 2,48E+01 | 2,85E+00 | 1,39E+00 | 1,52E+00 | 1,41E+00 | 3,72E-01 | 3,42E-02 | 1,96E-02 |
| 1,095 | 6,83E+02 | 1,02E+02 | 1,44E+01 | 1,64E+00 | 7,99E-01 | 8,69E-01 | 7,98E-01 | 2,11E-01 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,109 | 3,63E+02 | 5,35E+01 | 7,52E+00 | 8,51E-01 | 4,13E-01 | 4,45E-01 | 4,07E-01 | 1,07E-01 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,122 | 1,64E+02 | 2,38E+01 | 3,33E+00 | 3,73E-01 | 1,80E-01 | 1,93E-01 | 1,75E-01 | 4,57E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,136 | 5,37E+01 | 7,70E+00 | 1,06E+00 | 1,18E-01 | 5,65E-02 | 5,97E-02 | 5,36E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,27E+04 | 6,68E+03 | 9,75E+02 | 1,15E+02 | 5,71E+01 | 6,42E+01 | 6,08E+01 | 1,63E+01 | 1,53E+00 | 2,16E-01 |
| 1,037 | 2,13E+04 | 3,32E+03 | 4,82E+02 | 5,67E+01 | 2,81E+01 | 3,14E+01 | 2,97E+01 | 7,93E+00 | 7,44E-01 | 1,05E-01 |
| 1,056 | 1,45E+04 | 2,25E+03 | 3,26E+02 | 3,83E+01 | 1,89E+01 | 2,12E+01 | 1,99E+01 | 5,32E+00 | 4,99E-01 | 6,99E-02 |
| 1,074 | 9,53E+03 | 1,47E+03 | 2,13E+02 | 2,50E+01 | 1,23E+01 | 1,38E+01 | 1,29E+01 | 3,45E+00 | 3,22E-01 | 4,51E-02 |
| 1,093 | 6,01E+03 | 9,25E+02 | 1,34E+02 | 1,56E+01 | 7,70E+00 | 8,56E+00 | 8,03E+00 | 2,14E+00 | 2,00E-01 | 2,79E-02 |
| 1,112 | 3,58E+03 | 5,49E+02 | 7,91E+01 | 9,22E+00 | 4,54E+00 | 5,03E+00 | 4,70E+00 | 1,25E+00 | 1,16E-01 | 1,96E-02 |
| 1,130 | 1,97E+03 | 3,02E+02 | 4,33E+01 | 5,03E+00 | 2,47E+00 | 2,73E+00 | 2,55E+00 | 6,77E-01 | 6,28E-02 | 1,96E-02 |
| 1,149 | 9,75E+02 | 1,48E+02 | 2,12E+01 | 2,45E+00 | 1,20E+00 | 1,32E+00 | 1,23E+00 | 3,26E-01 | 3,02E-02 | 1,96E-02 |
| 1,168 | 4,03E+02 | 6,09E+01 | 8,68E+00 | 9,99E-01 | 4,88E-01 | 5,35E-01 | 4,95E-01 | 1,31E-01 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,186 | 1,18E+02 | 1,77E+01 | 2,51E+00 | 2,87E-01 | 1,40E-01 | 1,52E-01 | 1,40E-01 | 3,70E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,82E+05 | 2,85E+04 | 4,17E+03 | 4,93E+02 | 2,45E+02 | 2,76E+02 | 2,61E+02 | 7,01E+01 | 6,61E+00 | 9,32E-01 |
| 1,048 | 8,21E+04 | 1,29E+04 | 1,88E+03 | 2,23E+02 | 1,10E+02 | 1,24E+02 | 1,18E+02 | 3,16E+01 | 2,98E+00 | 4,20E-01 |
| 1,096 | 3,30E+04 | 5,17E+03 | 7,55E+02 | 8,92E+01 | 4,43E+01 | 4,98E+01 | 4,72E+01 | 1,27E+01 | 1,19E+00 | 1,68E-01 |
| 1,121 | 1,96E+04 | 3,07E+03 | 4,48E+02 | 5,30E+01 | 2,63E+01 | 2,96E+01 | 2,80E+01 | 7,51E+00 | 7,07E-01 | 9,96E-02 |
| 1,145 | 1,10E+04 | 1,72E+03 | 2,50E+02 | 2,96E+01 | 1,47E+01 | 1,65E+01 | 1,56E+01 | 4,19E+00 | 3,94E-01 | 5,56E-02 |
| 1,169 | 5,63E+03 | 8,81E+02 | 1,29E+02 | 1,52E+01 | 7,53E+00 | 8,46E+00 | 8,02E+00 | 2,15E+00 | 2,02E-01 | 2,85E-02 |
| 1,193 | 2,56E+03 | 4,01E+02 | 5,85E+01 | 6,90E+00 | 3,42E+00 | 3,84E+00 | 3,64E+00 | 9,75E-01 | 9,18E-02 | 1,96E-02 |
| 1,217 | 9,61E+02 | 1,50E+02 | 2,19E+01 | 2,58E+00 | 1,28E+00 | 1,44E+00 | 1,36E+00 | 3,65E-01 | 3,43E-02 | 1,96E-02 |
| 1,241 | 2,49E+02 | 3,89E+01 | 5,66E+00 | 6,68E-01 | 3,31E-01 | 3,71E-01 | 3,51E-01 | 9,41E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,48E+06 | 2,96E+05 | 4,53E+04 | 5,40E+03 | 2,68E+03 | 3,02E+03 | 2,86E+03 | 7,68E+02 | 7,24E+01 | 1,02E+01 |
| 1,113 | 9,44E+05 | 1,89E+05 | 2,89E+04 | 3,44E+03 | 1,71E+03 | 1,92E+03 | 1,82E+03 | 4,89E+02 | 4,61E+01 | 6,51E+00 |
| 1,170 | 6,91E+05 | 1,38E+05 | 2,11E+04 | 2,51E+03 | 1,25E+03 | 1,41E+03 | 1,33E+03 | 3,58E+02 | 3,37E+01 | 4,76E+00 |
| 1,227 | 4,06E+05 | 8,11E+04 | 1,24E+04 | 1,48E+03 | 7,34E+02 | 8,26E+02 | 7,83E+02 | 2,10E+02 | 1,98E+01 | 2,79E+00 |
| 1,283 | 2,28E+05 | 4,57E+04 | 6,98E+03 | 8,31E+02 | 4,13E+02 | 4,65E+02 | 4,41E+02 | 1,18E+02 | 1,12E+01 | 1,57E+00 |
| 1,340 | 1,21E+05 | 2,43E+04 | 3,71E+03 | 4,42E+02 | 2,20E+02 | 2,47E+02 | 2,34E+02 | 6,29E+01 | 5,93E+00 | 8,36E-01 |
| 1,397 | 5,95E+04 | 1,19E+04 | 1,82E+03 | 2,17E+02 | 1,08E+02 | 1,21E+02 | 1,15E+02 | 3,08E+01 | 2,91E+00 | 4,10E-01 |
| 1,453 | 2,59E+04 | 5,18E+03 | 7,91E+02 | 9,43E+01 | 4,68E+01 | 5,27E+01 | 5,00E+01 | 1,34E+01 | 1,26E+00 | 1,78E-01 |
| 1,510 | 9,30E+03 | 1,86E+03 | 2,84E+02 | 3,39E+01 | 1,68E+01 | 1,89E+01 | 1,80E+01 | 4,82E+00 | 4,54E-01 | 6,41E-02 |
| 1,567 | 2,31E+03 | 4,61E+02 | 7,05E+01 | 8,40E+00 | 4,17E+00 | 4,70E+00 | 4,45E+00 | 1,19E+00 | 1,13E-01 | 1,96E-02 |
| L=1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,21E+06 | 6,09E+05 | 1,01E+05 | 1,22E+04 | 6,08E+03 | 6,84E+03 | 6,49E+03 | 1,74E+03 | 1,64E+02 | 2,32E+01 |
| 1,095 | 1,70E+06 | 4,68E+05 | 7,77E+04 | 9,39E+03 | 4,67E+03 | 5,26E+03 | 4,99E+03 | 1,34E+03 | 1,26E+02 | 1,78E+01 |
| 1,284 | 1,01E+06 | 2,79E+05 | 4,64E+04 | 5,60E+03 | 2,79E+03 | 3,14E+03 | 2,97E+03 | 7,98E+02 | 7,52E+01 | 1,06E+01 |
| 1,379 | 7,66E+05 | 2,11E+05 | 3,51E+04 | 4,24E+03 | 2,11E+03 | 2,37E+03 | 2,25E+03 | 6,04E+02 | 5,69E+01 | 8,03E+00 |
| 1,473 | 5,51E+05 | 1,52E+05 | 2,52E+04 | 3,05E+03 | 1,52E+03 | 1,71E+03 | 1,62E+03 | 4,35E+02 | 4,10E+01 | 5,78E+00 |
| 1,568 | 2,94E+05 | 8,09E+04 | 1,34E+04 | 1,62E+03 | 8,08E+02 | 9,10E+02 | 8,63E+02 | 2,31E+02 | 2,18E+01 | 3,08E+00 |
| 1,662 | 1,39E+05 | 3,84E+04 | 6,38E+03 | 7,71E+02 | 3,84E+02 | 4,32E+02 | 4,10E+02 | 1,10E+02 | 1,04E+01 | 1,46E+00 |
| 1,757 | 5,90E+04 | 1,63E+04 | 2,70E+03 | 3,27E+02 | 1,62E+02 | 1,83E+02 | 1,73E+02 | 4,65E+01 | 4,39E+00 | 6,19E-01 |
| 1,852 | 2,08E+04 | 5,73E+03 | 9,52E+02 | 1,15E+02 | 5,72E+01 | 6,44E+01 | 6,11E+01 | 1,64E+01 | 1,54E+00 | 2,18E-01 |
| 1,946 | 5,23E+03 | 1,44E+03 | 2,40E+02 | 2,90E+01 | 1,44E+01 | 1,62E+01 | 1,54E+01 | 4,12E+00 | 3,89E-01 | 5,48E-02 |
| 2,041 | 5,94E+02 | 1,64E+02 | 2,72E+01 | 3,29E+00 | 1,64E+00 | 1,84E+00 | 1,75E+00 | 4,69E-01 | 4,42E-02 | 1,23E-02 |
| L=1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,68E+06 | 6,26E+05 | 1,17E+05 | 1,45E+04 | 7,22E+03 | 8,13E+03 | 7,71E+03 | 2,07E+03 | 1,95E+02 | 2,75E+01 |
| 1,137 | 1,18E+06 | 4,42E+05 | 8,28E+04 | 1,02E+04 | 5,09E+03 | 5,74E+03 | 5,44E+03 | 1,46E+03 | 1,38E+02 | 1,94E+01 |
| 1,273 | 8,60E+05 | 3,21E+05 | 6,02E+04 | 7,43E+03 | 3,70E+03 | 4,17E+03 | 3,95E+03 | 1,06E+03 | 1,00E+02 | 1,41E+01 |
| 1,547 | 4,72E+05 | 1,76E+05 | 3,30E+04 | 4,08E+03 | 2,03E+03 | 2,29E+03 | 2,17E+03 | 5,82E+02 | 5,49E+01 | 7,74E+00 |
| 1,683 | 3,46E+05 | 1,29E+05 | 2,42E+04 | 2,99E+03 | 1,49E+03 | 1,68E+03 | 1,59E+03 | 4,27E+02 | 4,03E+01 | 5,68E+00 |
| 1,820 | 2,42E+05 | 9,03E+04 | 1,69E+04 | 2,09E+03 | 1,04E+03 | 1,17E+03 | 1,11E+03 | 2,98E+02 | 2,81E+01 | 3,97E+00 |
| 1,957 | 1,24E+05 | 4,63E+04 | 8,68E+03 | 1,07E+03 | 5,34E+02 | 6,01E+02 | 5,70E+02 | 1,53E+02 | 1,44E+01 | 2,03E+00 |
| 2,093 | 5,13E+04 | 1,92E+04 | 3,59E+03 | 4,43E+02 | 2,21E+02 | 2,49E+02 | 2,36E+02 | 6,33E+01 | 5,96E+00 | 8,41E-01 |
| 2,230 | 1,76E+04 | 6,58E+03 | 1,23E+03 | 1,52E+02 | 7,58E+01 | 8,54E+01 | 8,10E+01 | 2,17E+01 | 2,05E+00 | 2,89E-01 |
| 2,367 | 4,20E+03 | 1,57E+03 | 2,94E+02 | 3,63E+01 | 1,81E+01 | 2,04E+01 | 1,93E+01 | 5,18E+00 | 4,89E-01 | 6,89E-02 |
| L=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 8,70E+05 | 4,25E+05 | 9,34E+04 | 1,20E+04 | 5,97E+03 | 6,72E+03 | 6,38E+03 | 1,71E+03 | 1,61E+02 | 2,28E+01 |
| 1,185 | 5,53E+05 | 2,70E+05 | 5,94E+04 | 7,60E+03 | 3,79E+03 | 4,27E+03 | 4,05E+03 | 1,09E+03 | 1,03E+02 | 1,45E+01 |
| 1,371 | 3,73E+05 | 1,82E+05 | 4,00E+04 | 5,12E+03 | 2,56E+03 | 2,88E+03 | 2,73E+03 | 7,33E+02 | 6,91E+01 | 9,75E+00 |
| 1,742 | 1,87E+05 | 9,14E+04 | 2,01E+04 | 2,57E+03 | 1,28E+03 | 1,45E+03 | 1,37E+03 | 3,68E+02 | 3,47E+01 | 4,90E+00 |
| 1,927 | 1,35E+05 | 6,58E+04 | 1,45E+04 | 1,85E+03 | 9,26E+02 | 1,04E+03 | 9,89E+02 | 2,65E+02 | 2,50E+01 | 3,53E+00 |
| 2,113 | 9,54E+04 | 4,66E+04 | 1,02E+04 | 1,31E+03 | 6,55E+02 | 7,38E+02 | 7,00E+02 | 1,88E+02 | 1,77E+01 | 2,50E+00 |
| 2,298 | 6,16E+04 | 3,00E+04 | 6,61E+03 | 8,46E+02 | 4,22E+02 | 4,76E+02 | 4,51E+02 | 1,21E+02 | 1,14E+01 | 1,61E+00 |
| 2,484 | 2,50E+04 | 1,22E+04 | 2,68E+03 | 3,44E+02 | 1,72E+02 | 1,93E+02 | 1,83E+02 | 4,92E+01 | 4,63E+00 | 6,54E-01 |
| 2,669 | 8,45E+03 | 4,13E+03 | 9,07E+02 | 1,16E+02 | 5,80E+01 | 6,53E+01 | 6,20E+01 | 1,66E+01 | 1,57E+00 | 2,21E-01 |
| 2,855 | 1,99E+03 | 9,72E+02 | 2,14E+02 | 2,74E+01 | 1,37E+01 | 1,54E+01 | 1,46E+01 | 3,92E+00 | 3,69E-01 | 5,21E-02 |
| L=1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,50E+05 | 3,56E+05 | 3,16E+05 | 3,05E+05 | 2,26E+05 | 4,18E+04 | 1,18E+03 | 2,91E+02 | 3,94E+01 | 2,94E+00 |
| 1,261 | 1,30E+05 | 1,35E+05 | 1,14E+05 | 1,00E+05 | 9,08E+04 | 1,63E+04 | 6,06E+02 | 1,83E+02 | 3,02E+01 | 1,99E+00 |
| 1,577 | 4,71E+04 | 4,92E+04 | 4,40E+04 | 3,55E+04 | 3,64E+04 | 6,44E+03 | 3,24E+02 | 1,15E+02 | 2,17E+01 | 1,30E+00 |
| 1,892 | 1,95E+04 | 1,95E+04 | 1,70E+04 | 1,67E+04 | 1,55E+04 | 3,01E+03 | 1,90E+02 | 7,45E+01 | 1,58E+01 | 8,74E-01 |
| 2,207 | 7,20E+03 | 7,81E+03 | 6,70E+03 | 6,87E+03 | 7,08E+03 | 1,49E+03 | 1,13E+02 | 4,93E+01 | 1,14E+01 | 5,64E-01 |
| 2,522 | 2,91E+03 | 3,24E+03 | 2,90E+03 | 2,75E+03 | 3,37E+03 | 7,30E+02 | 6,48E+01 | 3,18E+01 | 8,17E+00 | 3,46E-01 |
| 2,838 | 1,27E+03 | 1,45E+03 | 1,20E+03 | 1,23E+03 | 1,29E+03 | 3,40E+02 | 3,64E+01 | 1,99E+01 | 5,49E+00 | 1,86E-01 |
| 3,153 | 4,10E+02 | 4,58E+02 | 3,94E+02 | 4,21E+02 | 4,13E+02 | 1,35E+02 | 1,98E+01 | 1,21E+01 | 3,24E+00 | 0,00E+00 |
| 3,311 | 1,91E+02 | 2,42E+02 | 1,99E+02 | 2,08E+02 | 2,17E+02 | 7,75E+01 | 1,41E+01 | 9,50E+00 | 2,31E+00 | 0,00E+00 |
| 3,468 | 8,32E+01 | 1,12E+02 | 7,42E+01 | 9,46E+01 | 1,08E+02 | 4,45E+01 | 1,00E+01 | 6,91E+00 | 1,57E+00 | 0,00E+00 |
| 3,626 | 4,24E+01 | 4,70E+01 | 3,36E+01 | 3,28E+01 | 3,93E+01 | 2,03E+01 | 6,32E+00 | 4,67E+00 | 9,74E-01 | 0,00E+00 |
| 3,784 | 1,07E+01 | 1,39E+01 | 5,84E+00 | 1,37E+01 | 9,62E+00 | 6,82E+00 | 3,33E+00 | 2,61E+00 | 4,73E-01 | 0,00E+00 |
| 3,941 | 6,29E+00 | 5,97E+00 | 1,44E+00 | 1,12E+00 | 6,65E-01 | 1,22E+00 | 1,32E+00 | 9,76E-01 | 1,75E-01 | 0,00E+00 |
| 4,067 | 1,73E+00 | 1,42E+00 | 6,53E-02 | 4,43E-01 | 2,19E-01 | 5,55E-02 | 2,31E-01 | 2,10E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,11E+06 | 1,02E+06 | 8,50E+05 | 5,94E+05 | 3,93E+05 | 4,32E+04 | 9,48E+02 | 2,13E+02 | 2,18E+01 | 1,32E+00 |
| 1,123 | 6,84E+05 | 6,28E+05 | 5,47E+05 | 3,66E+05 | 2,42E+05 | 2,84E+04 | 7,15E+02 | 1,76E+02 | 1,89E+01 | 1,10E+00 |
| 1,497 | 2,11E+05 | 1,91E+05 | 1,66E+05 | 1,03E+05 | 8,16E+04 | 1,00E+04 | 3,48E+02 | 1,03E+02 | 1,23E+01 | 6,40E-01 |
| 1,871 | 8,46E+04 | 7,92E+04 | 5,28E+04 | 3,84E+04 | 3,66E+04 | 4,55E+03 | 2,01E+02 | 6,74E+01 | 8,72E+00 | 3,90E-01 |
| 2,246 | 3,06E+04 | 2,86E+04 | 2,00E+04 | 1,63E+04 | 1,66E+04 | 2,36E+03 | 1,28E+02 | 4,75E+01 | 6,25E+00 | 2,38E-01 |
| 2,620 | 1,12E+04 | 1,06E+04 | 8,59E+03 | 7,54E+03 | 7,63E+03 | 1,28E+03 | 8,23E+01 | 3,34E+01 | 4,56E+00 | 1,42E-01 |
| 2,994 | 3,93E+03 | 4,19E+03 | 3,75E+03 | 3,57E+03 | 3,46E+03 | 6,76E+02 | 5,36E+01 | 2,34E+01 | 3,23E+00 | 0,00E+00 |
| 3,368 | 1,54E+03 | 1,54E+03 | 1,57E+03 | 1,52E+03 | 1,52E+03 | 3,35E+02 | 3,30E+01 | 1,58E+01 | 2,24E+00 | 0,00E+00 |
| 3,743 | 5,90E+02 | 5,02E+02 | 5,63E+02 | 6,26E+02 | 5,78E+02 | 1,53E+02 | 1,96E+01 | 1,03E+01 | 1,46E+00 | 0,00E+00 |
| 3,930 | 3,22E+02 | 3,40E+02 | 3,71E+02 | 3,12E+02 | 3,42E+02 | 9,38E+01 | 1,48E+01 | 8,10E+00 | 1,05E+00 | 0,00E+00 |
| 4,117 | 1,43E+02 | 1,67E+02 | 2,07E+02 | 1,50E+02 | 1,70E+02 | 5,75E+01 | 1,07E+01 | 5,93E+00 | 7,15E-01 | 0,00E+00 |
| 4,304 | 6,54E+01 | 8,10E+01 | 8,48E+01 | 6,76E+01 | 7,21E+01 | 3,11E+01 | 7,35E+00 | 4,12E+00 | 4,50E-01 | 0,00E+00 |
| 4,491 | 3,70E+01 | 3,71E+01 | 2,79E+01 | 2,79E+01 | 2,28E+01 | 1,40E+01 | 4,36E+00 | 2,63E+00 | 2,39E-01 | 0,00E+00 |
| 4,678 | 1,06E+01 | 6,33E+00 | 1,09E+01 | 6,17E+00 | 6,63E+00 | 4,18E+00 | 2,37E+00 | 1,50E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,865 | 2,43E+00 | 3,58E+00 | 1,43E+00 | 5,69E-01 | 3,52E-01 | 8,06E-01 | 6,83E-01 | 4,56E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,978 | 2,91E-01 | 2,95E-01 | 8,74E-02 | 3,48E-02 | 1,23E-01 | 9,87E-02 | 9,61E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 6,85E+06 | 2,53E+06 | 1,50E+06 | 8,78E+05 | 5,35E+05 | 3,75E+04 | 7,61E+02 | 1,53E+02 | 1,06E+01 | 5,34E-01 |
| 1,320 | 1,53E+06 | 8,87E+05 | 5,47E+05 | 3,21E+05 | 1,94E+05 | 1,50E+04 | 3,88E+02 | 9,19E+01 | 7,54E+00 | 3,00E-01 |
| 1,761 | 4,05E+05 | 2,86E+05 | 1,80E+05 | 1,14E+05 | 7,72E+04 | 5,88E+03 | 2,08E+02 | 5,64E+01 | 4,95E+00 | 1,67E-01 |
| 2,201 | 1,70E+05 | 1,15E+05 | 7,20E+04 | 4,84E+04 | 3,69E+04 | 2,94E+03 | 1,32E+02 | 3,88E+01 | 3,38E+00 | 1,07E-01 |
| 2,641 | 7,49E+04 | 5,54E+04 | 3,57E+04 | 2,31E+04 | 1,91E+04 | 1,61E+03 | 9,09E+01 | 2,80E+01 | 2,44E+00 | 6,88E-02 |
| 3,081 | 4,08E+04 | 3,08E+04 | 1,95E+04 | 1,27E+04 | 1,01E+04 | 9,03E+02 | 6,19E+01 | 2,01E+01 | 1,75E+00 | 0,00E+00 |
| 3,521 | 2,37E+04 | 1,89E+04 | 1,14E+04 | 7,26E+03 | 5,23E+03 | 4,93E+02 | 4,16E+01 | 1,43E+01 | 1,25E+00 | 0,00E+00 |
| 3,961 | 1,29E+04 | 1,05E+04 | 6,35E+03 | 4,01E+03 | 2,67E+03 | 2,76E+02 | 2,78E+01 | 1,01E+01 | 8,66E-01 | 0,00E+00 |
| 4,401 | 6,53E+03 | 4,98E+03 | 3,14E+03 | 1,97E+03 | 1,25E+03 | 1,49E+02 | 1,79E+01 | 6,92E+00 | 5,83E-01 | 0,00E+00 |
| 4,621 | 3,99E+03 | 3,16E+03 | 2,05E+03 | 1,34E+03 | 8,11E+02 | 1,06E+02 | 1,44E+01 | 5,68E+00 | 4,77E-01 | 0,00E+00 |
| 4,842 | 2,19E+03 | 2,01E+03 | 1,29E+03 | 8,29E+02 | 4,78E+02 | 7,32E+01 | 1,11E+01 | 4,43E+00 | 3,69E-01 | 0,00E+00 |
| 5,062 | 1,16E+03 | 1,07E+03 | 7,29E+02 | 4,86E+02 | 2,69E+02 | 4,56E+01 | 8,00E+00 | 3,25E+00 | 2,65E-01 | 0,00E+00 |
| 5,282 | 5,14E+02 | 5,02E+02 | 3,73E+02 | 2,44E+02 | 1,41E+02 | 2,90E+01 | 5,11E+00 | 2,22E+00 | 1,88E-01 | 0,00E+00 |
| 5,502 | 2,05E+02 | 1,56E+02 | 1,43E+02 | 9,43E+01 | 5,13E+01 | 1,24E+01 | 2,86E+00 | 1,33E+00 | 1,20E-01 | 0,00E+00 |
| 5,722 | 3,72E+01 | 2,89E+01 | 2,75E+01 | 1,57E+01 | 8,86E+00 | 3,00E+00 | 1,04E+00 | 5,25E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,920 | 1,99E+00 | 1,86E+00 | 1,72E+00 | 6,57E-01 | 4,76E-01 | 3,06E-01 | 1,07E-01 | 5,80E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,57E+07 | 6,57E+06 | 3,58E+06 | 1,31E+06 | 6,11E+05 | 3,05E+04 | 5,21E+02 | 9,00E+01 | 4,68E+00 | 1,84E-01 |
| 1,027 | 1,40E+07 | 5,99E+06 | 3,28E+06 | 1,20E+06 | 5,61E+05 | 2,84E+04 | 4,97E+02 | 8,73E+01 | 4,57E+00 | 1,77E-01 |
| 1,540 | 2,37E+06 | 1,33E+06 | 7,59E+05 | 2,90E+05 | 1,53E+05 | 8,31E+03 | 2,25E+02 | 4,95E+01 | 2,91E+00 | 9,57E-02 |
| 2,053 | 8,15E+05 | 4,61E+05 | 2,66E+05 | 1,11E+05 | 6,47E+04 | 3,70E+03 | 1,33E+02 | 3,34E+01 | 2,01E+00 | 0,00E+00 |
| 2,567 | 3,23E+05 | 1,99E+05 | 1,23E+05 | 5,65E+04 | 3,22E+04 | 1,98E+03 | 8,79E+01 | 2,41E+01 | 1,43E+00 | 0,00E+00 |
| 3,080 | 1,47E+05 | 9,89E+04 | 6,65E+04 | 3,25E+04 | 1,84E+04 | 1,17E+03 | 6,22E+01 | 1,77E+01 | 1,09E+00 | 0,00E+00 |
| 3,593 | 6,86E+04 | 5,42E+04 | 3,90E+04 | 2,03E+04 | 1,15E+04 | 7,20E+02 | 4,39E+01 | 1,30E+01 | 8,16E-01 | 0,00E+00 |
| 4,107 | 3,81E+04 | 3,00E+04 | 2,34E+04 | 1,37E+04 | 7,35E+03 | 4,65E+02 | 3,13E+01 | 9,54E+00 | 6,05E-01 | 0,00E+00 |
| 4,620 | 2,15E+04 | 1,63E+04 | 1,55E+04 | 9,00E+03 | 4,63E+03 | 2,96E+02 | 2,12E+01 | 6,80E+00 | 4,41E-01 | 0,00E+00 |
| 5,133 | 1,26E+04 | 9,85E+03 | 9,21E+03 | 5,75E+03 | 2,83E+03 | 1,82E+02 | 1,41E+01 | 4,65E+00 | 3,17E-01 | 0,00E+00 |
| 5,390 | 1,09E+04 | 7,10E+03 | 7,05E+03 | 4,52E+03 | 2,17E+03 | 1,41E+02 | 1,10E+01 | 3,67E+00 | 2,53E-01 | 0,00E+00 |
| 5,647 | 6,81E+03 | 6,29E+03 | 4,99E+03 | 3,42E+03 | 1,64E+03 | 1,06E+02 | 8,68E+00 | 2,84E+00 | 1,93E-01 | 0,00E+00 |
| 5,903 | 5,50E+03 | 4,46E+03 | 3,78E+03 | 2,54E+03 | 1,19E+03 | 7,88E+01 | 6,45E+00 | 2,10E+00 | 1,43E-01 | 0,00E+00 |
| 6,160 | 3,34E+03 | 3,31E+03 | 2,98E+03 | 1,80E+03 | 8,16E+02 | 5,39E+01 | 4,70E+00 | 1,51E+00 | 1,10E-01 | 0,00E+00 |
| 6,417 | 4,24E+03 | 1,92E+03 | 1,87E+03 | 1,23E+03 | 5,54E+02 | 3,67E+01 | 3,15E+00 | 1,04E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,674 | 1,87E+03 | 1,27E+03 | 1,05E+03 | 6,89E+02 | 3,10E+02 | 2,12E+01 | 1,83E+00 | 6,23E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,905 | 8,32E+02 | 6,20E+02 | 6,35E+02 | 3,46E+02 | 1,49E+02 | 1,02E+01 | 1,01E+00 | 3,27E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 5,81E+07 | 2,45E+07 | 1,05E+07 | 2,08E+06 | 5,83E+05 | 1,75E+04 | 2,70E+02 | 3,54E+01 | 9,60E-01 | 0,00E+00 |
| 1,025 | 5,38E+07 | 2,27E+07 | 9,73E+06 | 1,93E+06 | 5,40E+05 | 1,64E+04 | 2,59E+02 | 3,44E+01 | 9,42E-01 | 0,00E+00 |
| 1,367 | 2,11E+07 | 8,53E+06 | 3,76E+06 | 7,65E+05 | 2,11E+05 | 7,39E+03 | 1,49E+02 | 2,31E+01 | 7,26E-01 | 0,00E+00 |
| 2,050 | 6,42E+06 | 2,19E+06 | 1,08E+06 | 2,38E+05 | 6,63E+04 | 2,71E+03 | 7,46E+01 | 1,31E+01 | 4,57E-01 | 0,00E+00 |
| 2,733 | 2,66E+06 | 1,02E+06 | 5,23E+05 | 1,10E+05 | 3,25E+04 | 1,50E+03 | 4,76E+01 | 8,86E+00 | 3,07E-01 | 0,00E+00 |
| 3,416 | 1,39E+06 | 5,47E+05 | 2,93E+05 | 6,29E+04 | 1,92E+04 | 9,74E+02 | 3,32E+01 | 6,39E+00 | 2,26E-01 | 0,00E+00 |
| 4,100 | 8,21E+05 | 3,21E+05 | 1,77E+05 | 4,07E+04 | 1,22E+04 | 6,68E+02 | 2,42E+01 | 4,75E+00 | 1,81E-01 | 0,00E+00 |
| 4,783 | 5,13E+05 | 1,96E+05 | 1,14E+05 | 2,71E+04 | 7,97E+03 | 4,67E+02 | 1,79E+01 | 3,53E+00 | 1,33E-01 | 0,00E+00 |
| 5,466 | 3,42E+05 | 1,24E+05 | 7,24E+04 | 1,83E+04 | 5,45E+03 | 3,21E+02 | 1,29E+01 | 2,60E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,150 | 2,32E+05 | 7,93E+04 | 4,53E+04 | 1,23E+04 | 3,72E+03 | 2,20E+02 | 9,23E+00 | 1,89E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,833 | 1,54E+05 | 4,94E+04 | 2,90E+04 | 7,84E+03 | 2,53E+03 | 1,52E+02 | 6,36E+00 | 1,34E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,516 | 9,84E+04 | 2,90E+04 | 1,70E+04 | 4,76E+03 | 1,56E+03 | 9,65E+01 | 4,21E+00 | 9,04E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,200 | 5,84E+04 | 1,42E+04 | 8,99E+03 | 2,39E+03 | 9,08E+02 | 5,41E+01 | 2,57E+00 | 5,19E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,883 | 1,74E+04 | 4,12E+03 | 2,44E+03 | 7,32E+02 | 2,60E+02 | 2,04E+01 | 1,09E+00 | 2,22E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,600 | 4,13E+02 | 1,35E+02 | 6,76E+01 | 1,95E+01 | 8,43E+00 | 1,12E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,44E+08 | 5,17E+07 | 2,19E+07 | 2,42E+06 | 4,74E+05 | 8,35E+03 | 1,03E+02 | 1,09E+01 | 1,72E-01 | 0,00E+00 |
| 1,331 | 6,45E+07 | 2,27E+07 | 9,07E+06 | 9,31E+05 | 1,90E+05 | 3,74E+03 | 5,96E+01 | 7,45E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,775 | 2,98E+07 | 1,06E+07 | 4,11E+06 | 4,10E+05 | 7,80E+04 | 1,85E+03 | 3,74E+01 | 5,11E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,662 | 1,18E+07 | 4,19E+06 | 1,54E+06 | 1,56E+05 | 3,01E+04 | 8,44E+02 | 2,10E+01 | 3,07E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,549 | 6,46E+06 | 2,18E+06 | 7,83E+05 | 8,29E+04 | 1,66E+04 | 5,45E+02 | 1,42E+01 | 2,20E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,437 | 3,93E+06 | 1,26E+06 | 4,63E+05 | 5,25E+04 | 1,06E+04 | 3,74E+02 | 1,03E+01 | 1,68E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,324 | 2,47E+06 | 7,75E+05 | 2,91E+05 | 3,55E+04 | 7,10E+03 | 2,75E+02 | 7,79E+00 | 1,31E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,211 | 1,53E+06 | 4,92E+05 | 1,88E+05 | 2,49E+04 | 5,13E+03 | 2,03E+02 | 6,00E+00 | 1,04E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,098 | 9,65E+05 | 3,21E+05 | 1,24E+05 | 1,80E+04 | 3,66E+03 | 1,51E+02 | 4,72E+00 | 8,24E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,986 | 5,90E+05 | 2,03E+05 | 7,75E+04 | 1,29E+04 | 2,60E+03 | 1,09E+02 | 3,70E+00 | 6,39E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,873 | 3,45E+05 | 1,24E+05 | 4,81E+04 | 8,46E+03 | 1,75E+03 | 7,73E+01 | 2,66E+00 | 4,86E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,760 | 1,90E+05 | 7,07E+04 | 2,80E+04 | 5,17E+03 | 1,12E+03 | 5,05E+01 | 1,86E+00 | 3,40E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,648 | 9,41E+04 | 3,47E+04 | 1,39E+04 | 2,75E+03 | 6,22E+02 | 2,85E+01 | 1,14E+00 | 2,04E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,535 | 2,98E+04 | 1,05E+04 | 4,32E+03 | 8,21E+02 | 2,41E+02 | 1,24E+01 | 4,90E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,467 | 4,63E+02 | 1,57E+02 | 6,32E+01 | 1,07E+01 | 2,96E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,866 | 5,80E+01 | 1,98E+01 | 6,21E+00 | 1,08E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,77E+08 | 9,50E+07 | 3,48E+07 | 2,35E+06 | 3,04E+05 | 3,82E+03 | 3,57E+01 | 3,02E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,128 | 2,06E+08 | 7,00E+07 | 2,47E+07 | 1,50E+06 | 1,94E+05 | 2,60E+03 | 2,80E+01 | 2,58E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,256 | 4,30E+07 | 1,40E+07 | 4,19E+06 | 2,19E+05 | 2,76E+04 | 4,89E+02 | 8,48E+00 | 1,01E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,384 | 1,96E+07 | 5,86E+06 | 1,77E+06 | 9,84E+04 | 1,35E+04 | 2,64E+02 | 4,90E+00 | 6,22E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,512 | 1,07E+07 | 3,30E+06 | 9,73E+05 | 5,68E+04 | 8,16E+03 | 1,72E+02 | 3,30E+00 | 4,41E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,640 | 6,47E+06 | 2,08E+06 | 5,89E+05 | 3,61E+04 | 5,36E+03 | 1,19E+02 | 2,31E+00 | 3,14E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,768 | 4,21E+06 | 1,38E+06 | 3,77E+05 | 2,41E+04 | 3,66E+03 | 8,65E+01 | 1,72E+00 | 2,27E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,896 | 2,88E+06 | 9,26E+05 | 2,51E+05 | 1,69E+04 | 2,53E+03 | 6,31E+01 | 1,30E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,024 | 2,07E+06 | 6,37E+05 | 1,68E+05 | 1,20E+04 | 1,82E+03 | 4,84E+01 | 1,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,152 | 1,43E+06 | 4,22E+05 | 1,11E+05 | 8,61E+03 | 1,30E+03 | 3,76E+01 | 7,72E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,280 | 9,37E+05 | 2,74E+05 | 7,04E+04 | 5,92E+03 | 9,33E+02 | 2,69E+01 | 6,15E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,408 | 5,63E+05 | 1,71E+05 | 4,25E+04 | 3,89E+03 | 6,14E+02 | 1,82E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 13,536 | 3,17E+05 | 9,90E+04 | 2,36E+04 | 2,33E+03 | 3,75E+02 | 1,15E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,664 | 1,29E+05 | 4,09E+04 | 1,02E+04 | 1,05E+03 | 1,81E+02 | 5,56E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,849 | 1,45E+04 | 4,86E+03 | 1,19E+03 | 1,27E+02 | 2,45E+01 | 7,17E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,977 | 7,93E+01 | 2,46E+01 | 6,71E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,30E+08 | 1,43E+08 | 4,60E+07 | 1,87E+06 | 1,59E+05 | 1,23E+03 | 7,85E+00 | 5,68E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,408 | 2,18E+08 | 6,45E+07 | 1,60E+07 | 5,64E+05 | 5,24E+04 | 4,89E+02 | 3,59E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,817 | 5,80E+07 | 1,58E+07 | 3,50E+06 | 1,18E+05 | 1,17E+04 | 1,21E+02 | 1,30E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,225 | 2,65E+07 | 7,91E+06 | 1,59E+06 | 5,61E+04 | 5,66E+03 | 6,55E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,634 | 1,54E+07 | 4,72E+06 | 9,04E+05 | 3,26E+04 | 3,35E+03 | 4,31E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,042 | 1,04E+07 | 3,12E+06 | 5,73E+05 | 2,08E+04 | 2,20E+03 | 3,03E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,451 | 7,24E+06 | 2,18E+06 | 3,80E+05 | 1,39E+04 | 1,51E+03 | 2,22E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,859 | 5,39E+06 | 1,52E+06 | 2,58E+05 | 9,63E+03 | 1,12E+03 | 1,71E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,268 | 3,93E+06 | 1,02E+06 | 1,77E+05 | 6,81E+03 | 8,21E+02 | 1,33E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,676 | 2,83E+06 | 6,80E+05 | 1,18E+05 | 4,84E+03 | 6,16E+02 | 1,03E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,085 | 1,93E+06 | 4,40E+05 | 7,66E+04 | 3,43E+03 | 4,64E+02 | 7,85E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,493 | 1,27E+06 | 2,71E+05 | 4,64E+04 | 2,20E+03 | 3,07E+02 | 5,95E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,901 | 7,91E+05 | 1,49E+05 | 2,38E+04 | 1,32E+03 | 1,94E+02 | 4,13E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 18,310 | 4,15E+05 | 7,23E+04 | 1,11E+04 | 7,21E+02 | 1,12E+02 | 2,66E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 19,789 | 1,62E+05 | 2,54E+04 | 3,77E+03 | 2,96E+02 | 5,18E+01 | 1,39E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,197 | 4,35E+04 | 6,97E+03 | 1,24E+03 | 9,22E+01 | 1,63E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,901 | 1,50E+04 | 2,46E+03 | 4,64E+02 | 3,71E+01 | 6,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 5,91E+08 | 1,90E+08 | 4,53E+07 | 1,29E+06 | 7,61E+04 | 3,50E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,733 | 2,14E+08 | 5,33E+07 | 1,01E+07 | 2,15E+05 | 1,45E+04 | 8,13E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,466 | 7,82E+07 | 1,63E+07 | 2,54E+06 | 5,57E+04 | 3,85E+03 | 2,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,199 | 4,38E+07 | 8,64E+06 | 1,27E+06 | 2,67E+04 | 1,96E+03 | 1,11E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,932 | 2,96E+07 | 5,43E+06 | 7,40E+05 | 1,57E+04 | 1,20E+03 | 7,64E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,666 | 2,10E+07 | 3,65E+06 | 4,70E+05 | 1,03E+04 | 8,22E+02 | 5,47E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,399 | 1,55E+07 | 2,58E+06 | 3,22E+05 | 7,07E+03 | 5,91E+02 | 4,18E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,132 | 1,18E+07 | 1,86E+06 | 2,23E+05 | 5,03E+03 | 4,31E+02 | 3,22E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 13,865 | 9,03E+06 | 1,36E+06 | 1,58E+05 | 3,60E+03 | 3,15E+02 | 2,48E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,598 | 6,59E+06 | 9,73E+05 | 1,06E+05 | 2,58E+03 | 2,32E+02 | 1,92E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,331 | 4,69E+06 | 6,89E+05 | 6,96E+04 | 1,72E+03 | 1,59E+02 | 1,35E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 19,064 | 3,08E+06 | 4,56E+05 | 4,31E+04 | 1,09E+03 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,797 | 1,90E+06 | 2,76E+05 | 2,47E+04 | 6,57E+02 | 6,67E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 22,530 | 1,05E+06 | 1,47E+05 | 1,33E+04 | 3,69E+02 | 3,76E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,350 | 4,60E+05 | 6,17E+04 | 5,78E+03 | 1,80E+02 | 1,79E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 26,083 | 1,32E+05 | 1,71E+04 | 1,69E+03 | 6,18E+01 | 6,35E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,816 | 9,50E+03 | 8,66E+02 | 1,19E+02 | 6,49E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 7,81E+08 | 1,76E+08 | 2,87E+07 | 3,01E+05 | 1,03E+04 | 1,24E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,261 | 5,45E+08 | 1,08E+08 | 1,51E+07 | 1,40E+05 | 5,02E+03 | 6,87E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,522 | 2,33E+08 | 3,13E+07 | 3,30E+06 | 3,02E+04 | 1,12E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,044 | 1,14E+08 | 1,19E+07 | 1,09E+06 | 9,75E+03 | 3,81E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,566 | 7,68E+07 | 6,97E+06 | 5,69E+05 | 5,05E+03 | 2,04E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,088 | 5,50E+07 | 4,72E+06 | 3,59E+05 | 3,08E+03 | 1,34E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,610 | 4,32E+07 | 3,34E+06 | 2,41E+05 | 2,08E+03 | 9,37E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,132 | 3,36E+07 | 2,50E+06 | 1,68E+05 | 1,47E+03 | 6,93E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,654 | 2,65E+07 | 1,86E+06 | 1,18E+05 | 1,06E+03 | 5,14E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,177 | 2,09E+07 | 1,36E+06 | 8,40E+04 | 7,89E+02 | 3,84E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 22,699 | 1,60E+07 | 9,83E+05 | 6,14E+04 | 5,85E+02 | 2,86E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,221 | 1,19E+07 | 7,02E+05 | 4,36E+04 | 4,32E+02 | 2,14E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,743 | 8,66E+06 | 4,86E+05 | 3,01E+04 | 3,12E+02 | 1,55E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 30,265 | 6,23E+06 | 3,20E+05 | 2,00E+04 | 2,06E+02 | 1,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,787 | 3,23E+06 | 1,70E+05 | 1,08E+04 | 1,22E+02 | 6,75E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 35,435 | 1,11E+06 | 5,67E+04 | 3,37E+03 | 4,81E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,957 | 1,64E+05 | 8,29E+03 | 5,39E+02 | 1,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,479 | 4,80E+03 | 1,67E+02 | 1,25E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,875 | 1,82E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,019 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,12E+08 | 8,23E+07 | 8,89E+06 | 2,77E+04 | 4,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,761 | 2,23E+08 | 3,10E+07 | 2,46E+06 | 8,06E+03 | 1,31E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,521 | 1,16E+08 | 1,25E+07 | 8,16E+05 | 2,77E+03 | 4,72E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,042 | 6,36E+07 | 5,35E+06 | 3,04E+05 | 1,09E+03 | 2,03E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,563 | 4,29E+07 | 3,50E+06 | 1,75E+05 | 6,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,085 | 3,15E+07 | 2,49E+06 | 1,18E+05 | 4,35E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,606 | 2,48E+07 | 1,91E+06 | 8,40E+04 | 3,28E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,127 | 2,02E+07 | 1,47E+06 | 6,37E+04 | 2,55E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,648 | 1,63E+07 | 1,15E+06 | 4,82E+04 | 2,03E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 28,169 | 1,26E+07 | 9,06E+05 | 3,71E+04 | 1,61E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 31,690 | 9,79E+06 | 6,68E+05 | 2,87E+04 | 1,26E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 35,211 | 7,42E+06 | 4,89E+05 | 2,06E+04 | 9,77E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 38,732 | 5,63E+06 | 3,38E+05 | 1,46E+04 | 7,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,254 | 3,54E+06 | 2,14E+05 | 9,57E+03 | 5,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,775 | 1,93E+06 | 1,15E+05 | 5,77E+03 | 3,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 49,472 | 7,95E+05 | 4,70E+04 | 2,71E+03 | 2,04E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 52,993 | 1,94E+05 | 1,31E+04 | 9,27E+02 | 1,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 56,514 | 4,60E+04 | 3,04E+03 | 2,40E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 59,859 | 8,71E+03 | 6,25E+02 | 5,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 63,556 | 3,88E+02 | 2,35E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,493 | 4,74E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,61E+08 | 3,75E+07 | 2,14E+06 | 1,83E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,188 | 2,18E+08 | 2,79E+07 | 1,24E+06 | 1,13E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,375 | 1,05E+08 | 9,76E+06 | 3,29E+05 | 3,10E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,751 | 6,16E+07 | 4,34E+06 | 1,22E+05 | 1,19E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,501 | 3,61E+07 | 2,18E+06 | 5,45E+04 | 5,54E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,252 | 2,51E+07 | 1,48E+06 | 3,35E+04 | 3,65E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 19,002 | 1,88E+07 | 1,05E+06 | 2,36E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 23,753 | 1,48E+07 | 7,84E+05 | 1,77E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 28,504 | 1,20E+07 | 5,97E+05 | 1,36E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 33,254 | 9,63E+06 | 4,64E+05 | 1,06E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 38,005 | 7,60E+06 | 3,60E+05 | 8,42E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,755 | 6,00E+06 | 2,80E+05 | 6,66E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 47,506 | 4,64E+06 | 2,17E+05 | 5,24E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 52,257 | 3,57E+06 | 1,59E+05 | 4,13E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 57,007 | 2,47E+06 | 1,15E+05 | 3,02E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 61,758 | 1,46E+06 | 7,76E+04 | 2,10E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 66,746 | 6,60E+05 | 4,11E+04 | 1,22E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 71,496 | 1,66E+05 | 1,35E+04 | 4,65E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 76,247 | 2,57E+04 | 2,77E+03 | 1,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 80,760 | 3,31E+03 | 5,09E+02 | 3,64E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 85,748 | 3,31E+02 | 5,21E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 90,261 | 4,35E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,90E+08 | 1,64E+07 | 4,22E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,563 | 1,08E+08 | 7,15E+06 | 1,03E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,125 | 6,11E+07 | 2,81E+06 | 2,77E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,250 | 3,66E+07 | 1,49E+06 | 1,21E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,500 | 2,41E+07 | 7,93E+05 | 5,62E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 18,750 | 1,77E+07 | 5,20E+05 | 3,52E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,000 | 1,37E+07 | 3,92E+05 | 2,47E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 31,250 | 1,09E+07 | 2,96E+05 | 1,93E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,500 | 9,04E+06 | 2,37E+05 | 1,54E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 43,750 | 7,47E+06 | 1,89E+05 | 1,23E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 50,000 | 5,99E+06 | 1,48E+05 | 9,97E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 56,250 | 4,63E+06 | 1,12E+05 | 8,07E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 62,500 | 3,54E+06 | 8,29E+04 | 6,41E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 68,750 | 2,60E+06 | 5,92E+04 | 5,02E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 75,000 | 1,78E+06 | 3,96E+04 | 3,87E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 81,250 | 1,05E+06 | 2,43E+04 | 2,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 87,813 | 4,85E+05 | 1,19E+04 | 1,89E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 94,063 | 1,52E+05 | 4,63E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 100,313 | 2,95E+04 | 1,41E+03 | 6,33E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 106,250 | 5,53E+03 | 4,47E+02 | 2,62E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 112,813 | 6,78E+02 | 7,60E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 118,750 | 8,34E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 120,625 | 4,32E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,32E+08 | 6,34E+06 | 5,56E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,008 | 6,59E+07 | 1,85E+06 | 6,50E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,016 | 4,05E+07 | 9,31E+05 | 1,99E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,032 | 2,69E+07 | 5,20E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,064 | 1,90E+07 | 2,80E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,096 | 1,41E+07 | 1,87E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,129 | 1,14E+07 | 1,41E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,161 | 9,27E+06 | 1,08E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 48,193 | 7,59E+06 | 8,55E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 56,225 | 6,36E+06 | 6,77E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 64,257 | 5,33E+06 | 5,29E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 72,289 | 4,46E+06 | 4,12E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 80,321 | 3,51E+06 | 3,12E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 88,353 | 2,76E+06 | 2,29E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 96,386 | 2,10E+06 | 1,62E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 104,418 | 1,58E+06 | 1,11E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 112,851 | 1,03E+06 | 6,49E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 120,884 | 5,98E+05 | 3,33E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 128,916 | 2,78E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 136,546 | 7,89E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 144,980 | 4,67E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 9,15E+07 | 3,05E+06 | 1,33E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,525 | 4,03E+07 | 6,65E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,051 | 2,73E+07 | 3,71E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,101 | 1,95E+07 | 2,22E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,202 | 1,37E+07 | 1,27E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 30,303 | 1,04E+07 | 8,64E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,404 | 8,35E+06 | 6,45E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 50,505 | 6,86E+06 | 4,93E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 60,606 | 5,62E+06 | 3,89E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 70,707 | 4,67E+06 | 3,07E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 80,808 | 3,88E+06 | 2,43E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 90,909 | 3,23E+06 | 1,93E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 101,010 | 2,58E+06 | 1,46E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 111,111 | 2,03E+06 | 1,06E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 121,212 | 1,51E+06 | 7,21E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 131,313 | 9,98E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 141,919 | 5,00E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 152,020 | 1,35E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 162,121 | 2,64E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 171,717 | 6,33E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 6,11E+07 | 1,57E+06 | 6,30E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,125 | 2,05E+07 | 2,75E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,250 | 1,67E+07 | 1,64E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,500 | 1,16E+07 | 1,01E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,000 | 8,27E+06 | 6,15E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,500 | 6,11E+06 | 4,34E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 50,000 | 4,90E+06 | 3,30E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 62,500 | 3,94E+06 | 2,54E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 75,000 | 3,23E+06 | 2,00E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 87,500 | 2,69E+06 | 1,58E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 100,000 | 2,24E+06 | 1,22E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 112,500 | 1,81E+06 | 9,41E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 125,000 | 1,40E+06 | 6,88E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 137,500 | 1,07E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 150,000 | 8,06E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 162,500 | 5,67E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 175,625 | 2,79E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 188,125 | 1,01E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 200,625 | 2,13E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 212,500 | 4,04E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 225,625 | 8,69E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,99E+07 | 7,32E+05 | 3,10E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,817 | 1,19E+07 | 1,25E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,634 | 8,58E+06 | 7,25E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,267 | 6,05E+06 | 4,51E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 30,534 | 3,87E+06 | 2,69E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,802 | 2,94E+06 | 1,86E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 61,069 | 2,25E+06 | 1,35E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 76,336 | 1,82E+06 | 1,02E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 91,603 | 1,48E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 106,87 | 1,17E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 122,137 | 8,91E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 137,405 | 6,69E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 152,672 | 4,81E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 167,939 | 3,23E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 183,206 | 1,90E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 198,473 | 8,69E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 214,504 | 3,05E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 229,771 | 9,63E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 245,038 | 2,83E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,55E+07 | 4,02E+05 | 1,76E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,630 | 6,40E+06 | 6,16E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,259 | 4,29E+06 | 3,67E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 18,519 | 3,01E+06 | 2,19E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,037 | 1,92E+06 | 1,14E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 55,556 | 1,34E+06 | 6,95E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 74,074 | 1,01E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 92,593 | 7,59E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 111,111 | 5,75E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 129,630 | 4,31E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 148,148 | 3,12E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 166,667 | 2,20E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 185,185 | 1,51E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 203,704 | 9,79E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 222,222 | 6,06E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 240,741 | 3,52E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 260,185 | 1,80E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 278,704 | 8,38E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 297,222 | 3,57E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 314,815 | 1,56E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,87E+06 | 9,29E+04 | 7,74E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,495 | 9,85E+05 | 1,48E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,989 | 7,29E+05 | 9,67E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,978 | 4,98E+05 | 5,83E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 43,956 | 3,16E+05 | 2,97E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,934 | 2,25E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 87,912 | 1,61E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 109,89 | 1,16E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 131,868 | 7,90E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 153,846 | 5,18E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 175,824 | 3,20E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 197,802 | 1,82E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 219,780 | 9,36E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 241,758 | 3,99E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 263,736 | 1,47E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,31E+04 | 2,35E+03 | 9,71E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,197 | 1,10E+04 | 5,16E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,393 | 8,52E+03 | 3,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,787 | 6,22E+03 | 2,24E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,574 | 3,80E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Окончание таблицы А.2.1 98,361 | 2,18E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 131,148 | 1,03E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 163,934 | 3,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,28E+02 | 5,09E+01 | 1,06E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,628 | 1,20E+02 | 2,02E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 23,256 | 1,01E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 46,512 | 7,19E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 93,023 | 1,69E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

ТаблицаА.2.2 – Модель протонов ЕРПЗ. Плотность потока [см-2∙с-1∙МэВ-1] при максимуме солнечной активности

| B/B0 | Энергия протонов, МэВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 |  | 0,6 | 1,25 | 3,0 | 5 | 12,5 | 30 | 50 | 125 | 300 |
| L=1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,79E+02 |  | 5,88E+01 | 8,55E+00 | 1,00E+00 | 4,97E-01 | 5,56E-01 | 5,24E-01 | 1,40E-01 | 1,32E-02 | 1,23E-02 |
| 1,014 | 1,68E+02 |  | 2,55E+01 | 3,66E+00 | 4,23E-01 | 2,07E-01 | 2,29E-01 | 2,13E-01 | 5,65E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| 1,023 | 8,54E+01 |  | 1,27E+01 | 1,80E+00 | 2,06E-01 | 1,00E-01 | 1,09E-01 | 1,00E-01 | 2,64E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| 1,033 | 3,58E+01 |  | 5,21E+00 | 7,26E-01 | 8,15E-02 | 3,93E-02 | 4,20E-02 | 3,81E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| 1,037 | 2,05E+01 |  | 2,94E+00 | 4,06E-01 | 4,51E-02 | 2,16E-02 | 2,29E-02 | 2,06E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| 1,042 | 1,02E+01 |  | 1,44E+00 | 1,96E-01 | 2,15E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| 1,047 | 3,99E+00 |  | 5,46E-01 | 7,32E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| 1,051 | 8,79E-01 |  | 1,15E-01 | 1,51E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 | 1,23E-02 |
| L=1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,01E+03 |  | 4,69E+02 | 6,84E+01 | 8,06E+00 | 3,99E+00 | 4,48E+00 | 4,23E+00 | 1,13E+00 | 1,06E-01 | 1,96E-02 |
| 1,018 | 1,67E+03 |  | 2,57E+02 | 3,72E+01 | 4,35E+00 | 2,15E+00 | 2,39E+00 | 2,25E+00 | 6,00E-01 | 5,61E-02 | 1,96E-02 |
| 1,035 | 8,31E+02 |  | 1,27E+02 | 1,82E+01 | 2,12E+00 | 1,04E+00 | 1,15E+00 | 1,07E+00 | 2,85E-01 | 2,64E-02 | 1,96E-02 |
| 1,053 | 3,53E+02 |  | 5,31E+01 | 7,56E+00 | 8,69E-01 | 4,24E-01 | 4,64E-01 | 4,29E-01 | 1,14E-01 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,062 | 2,09E+02 |  | 3,12E+01 | 4,41E+00 | 5,04E-01 | 2,45E-01 | 2,67E-01 | 2,45E-01 | 6,47E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,071 | 1,12E+02 |  | 1,65E+01 | 2,32E+00 | 2,63E-01 | 1,27E-01 | 1,38E-01 | 1,26E-01 | 3,31E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,080 | 5,07E+01 |  | 7,39E+00 | 1,03E+00 | 1,16E-01 | 5,59E-02 | 5,99E-02 | 5,43E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,089 | 1,67E+01 |  | 2,40E+00 | 3,32E-01 | 3,68E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,91E+04 |  | 2,99E+03 | 4,36E+02 | 5,15E+01 | 2,56E+01 | 2,87E+01 | 2,72E+01 | 7,29E+00 | 6,86E-01 | 9,66E-02 |
| 1,027 | 9,73E+03 |  | 1,51E+03 | 2,20E+02 | 2,59E+01 | 1,28E+01 | 1,43E+01 | 1,35E+01 | 3,62E+00 | 3,40E-01 | 4,77E-02 |
| 1,055 | 4,43E+03 |  | 6,85E+02 | 9,92E+01 | 1,16E+01 | 5,74E+00 | 6,39E+00 | 6,01E+00 | 1,60E+00 | 1,50E-01 | 2,10E-02 |
| 1,068 | 2,81E+03 |  | 4,33E+02 | 6,26E+01 | 7,32E+00 | 3,61E+00 | 4,01E+00 | 3,76E+00 | 1,00E+00 | 9,36E-02 | 1,96E-02 |
| 1,095 | 9,38E+02 |  | 1,43E+02 | 2,06E+01 | 2,39E+00 | 1,18E+00 | 1,30E+00 | 1,21E+00 | 3,22E-01 | 2,99E-02 | 1,96E-02 |
| 1,109 | 4,67E+02 |  | 7,09E+01 | 1,02E+01 | 1,17E+00 | 5,76E-01 | 6,34E-01 | 5,90E-01 | 1,57E-01 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,123 | 1,94E+02 |  | 2,93E+01 | 4,18E+00 | 4,81E-01 | 2,35E-01 | 2,58E-01 | 2,39E-01 | 6,33E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| 1,136 | 5,73E+01 |  | 8,58E+00 | 1,22E+00 | 1,39E-01 | 6,79E-02 | 7,39E-02 | 6,81E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,09E+05 |  | 1,70E+04 | 2,49E+03 | 2,94E+02 | 1,46E+02 | 1,65E+02 | 1,56E+02 | 4,19E+01 | 3,95E+00 | 5,56E-01 |
| 1,038 | 5,02E+04 |  | 7,87E+03 | 1,15E+03 | 1,36E+02 | 6,75E+01 | 7,59E+01 | 7,20E+01 | 1,93E+01 | 1,82E+00 | 2,57E-01 |
| 1,075 | 2,06E+04 |  | 3,22E+03 | 4,71E+02 | 5,56E+01 | 2,76E+01 | 3,11E+01 | 2,94E+01 | 7,89E+00 | 7,43E-01 | 1,05E-01 |
| 1,094 | 1,23E+04 |  | 1,93E+03 | 2,82E+02 | 3,33E+01 | 1,65E+01 | 1,86E+01 | 1,76E+01 | 4,72E+00 | 4,45E-01 | 6,27E-02 |
| 1,113 | 6,95E+03 |  | 1,09E+03 | 1,59E+02 | 1,88E+01 | 9,31E+00 | 1,05E+01 | 9,91E+00 | 2,66E+00 | 2,50E-01 | 3,53E-02 |
| 1,132 | 3,60E+03 |  | 5,63E+02 | 8,22E+01 | 9,71E+00 | 4,82E+00 | 5,41E+00 | 5,13E+00 | 1,37E+00 | 1,29E-01 | 1,96E-02 |
| 1,151 | 1,65E+03 |  | 2,58E+02 | 3,77E+01 | 4,45E+00 | 2,21E+00 | 2,48E+00 | 2,34E+00 | 6,28E-01 | 5,91E-02 | 1,96E-02 |
| 1,170 | 6,23E+02 |  | 9,74E+01 | 1,42E+01 | 1,68E+00 | 8,31E-01 | 9,33E-01 | 8,83E-01 | 2,37E-01 | 2,23E-02 | 1,96E-02 |
| 1,189 | 1,62E+02 |  | 2,54E+01 | 3,70E+00 | 4,36E-01 | 2,16E-01 | 2,42E-01 | 2,29E-01 | 6,14E-02 | 1,96E-02 | 1,96E-02 |
| L=1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,92E+06 |  | 3,84E+05 | 5,86E+04 | 6,99E+03 | 3,47E+03 | 3,91E+03 | 3,71E+03 | 9,94E+02 | 9,37E+01 | 1,32E+01 |
| 1,100 | 1,12E+06 |  | 2,23E+05 | 3,41E+04 | 4,07E+03 | 2,02E+03 | 2,27E+03 | 2,16E+03 | 5,79E+02 | 5,46E+01 | 7,70E+00 |
| 1,149 | 6,85E+05 |  | 1,37E+05 | 2,09E+04 | 2,49E+03 | 1,24E+03 | 1,39E+03 | 1,32E+03 | 3,55E+02 | 3,34E+01 | 4,72E+00 |
| 1,199 | 4,06E+05 |  | 8,12E+04 | 1,24E+04 | 1,48E+03 | 7,35E+02 | 8,27E+02 | 7,85E+02 | 2,10E+02 | 1,98E+01 | 2,80E+00 |
| 1,249 | 2,31E+05 |  | 4,61E+04 | 7,05E+03 | 8,40E+02 | 4,18E+02 | 4,70E+02 | 4,46E+02 | 1,20E+02 | 1,13E+01 | 1,59E+00 |
| 1,299 | 1,24E+05 |  | 2,47E+04 | 3,78E+03 | 4,50E+02 | 2,24E+02 | 2,52E+02 | 2,39E+02 | 6,41E+01 | 6,04E+00 | 8,52E-01 |
| 1,349 | 6,11E+04 |  | 1,22E+04 | 1,87E+03 | 2,23E+02 | 1,11E+02 | 1,24E+02 | 1,18E+02 | 3,17E+01 | 2,99E+00 | 4,21E-01 |
| 1,399 | 2,68E+04 |  | 5,36E+03 | 8,19E+02 | 9,76E+01 | 4,85E+01 | 5,46E+01 | 5,18E+01 | 1,39E+01 | 1,31E+00 | 1,85E-01 |
| 1,448 | 9,75E+03 |  | 1,95E+03 | 2,98E+02 | 3,55E+01 | 1,76E+01 | 1,98E+01 | 1,88E+01 | 5,05E+00 | 4,76E-01 | 6,71E-02 |
| 1,498 | 2,53E+03 |  | 5,05E+02 | 7,72E+01 | 9,20E+00 | 4,57E+00 | 5,14E+00 | 4,88E+00 | 1,31E+00 | 1,23E-01 | 1,74E-02 |
| 1,548 | 2,95E+02 |  | 5,89E+01 | 9,01E+00 | 1,07E+00 | 5,33E-01 | 6,00E-01 | 5,69E-01 | 1,53E-01 | 1,44E-02 | 1,23E-02 |
| L=1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,58E+06 |  | 7,12E+05 | 1,18E+05 | 1,43E+04 | 7,11E+03 | 8,00E+03 | 7,59E+03 | 2,04E+03 | 1,92E+02 | 2,71E+01 |
| 1,172 | 1,57E+06 |  | 4,33E+05 | 7,19E+04 | 8,69E+03 | 4,32E+03 | 4,86E+03 | 4,61E+03 | 1,24E+03 | 1,17E+02 | 1,65E+01 |
| 1,258 | 1,21E+06 |  | 3,34E+05 | 5,55E+04 | 6,70E+03 | 3,33E+03 | 3,75E+03 | 3,56E+03 | 9,55E+02 | 9,00E+01 | 1,27E+01 |
| 1,344 | 9,05E+05 |  | 2,50E+05 | 4,15E+04 | 5,01E+03 | 2,49E+03 | 2,80E+03 | 2,66E+03 | 7,14E+02 | 6,73E+01 | 9,49E+00 |
| 1,430 | 5,91E+05 |  | 1,63E+05 | 2,71E+04 | 3,27E+03 | 1,63E+03 | 1,83E+03 | 1,74E+03 | 4,66E+02 | 4,39E+01 | 6,19E+00 |
| 1,516 | 3,05E+05 |  | 8,41E+04 | 1,40E+04 | 1,69E+03 | 8,39E+02 | 9,45E+02 | 8,96E+02 | 2,40E+02 | 2,27E+01 | 3,20E+00 |
| 1,602 | 1,46E+05 |  | 4,02E+04 | 6,67E+03 | 8,06E+02 | 4,01E+02 | 4,51E+02 | 4,28E+02 | 1,15E+02 | 1,08E+01 | 1,53E+00 |
| 1,688 | 6,19E+04 |  | 1,71E+04 | 2,84E+03 | 3,43E+02 | 1,70E+02 | 1,92E+02 | 1,82E+02 | 4,88E+01 | 4,60E+00 | 6,49E-01 |
| 1,774 | 2,18E+04 |  | 6,01E+03 | 9,98E+02 | 1,21E+02 | 6,00E+01 | 6,75E+01 | 6,40E+01 | 1,72E+01 | 1,62E+00 | 2,28E-01 |
| 1,860 | 5,31E+03 |  | 1,46E+03 | 2,43E+02 | 2,94E+01 | 1,46E+01 | 1,64E+01 | 1,56E+01 | 4,18E+00 | 3,94E-01 | 5,56E-02 |
| L=1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,82E+06 |  | 6,81E+05 | 1,28E+05 | 1,58E+04 | 7,85E+03 | 8,84E+03 | 8,38E+03 | 2,25E+03 | 2,12E+02 | 2,99E+01 |
| 1,252 | 9,73E+05 |  | 3,63E+05 | 6,81E+04 | 8,41E+03 | 4,19E+03 | 4,72E+03 | 4,47E+03 | 1,20E+03 | 1,13E+02 | 1,60E+01 |
| 1,378 | 7,28E+05 |  | 2,72E+05 | 5,09E+04 | 6,29E+03 | 3,13E+03 | 3,53E+03 | 3,35E+03 | 8,98E+02 | 8,47E+01 | 1,19E+01 |
| 1,504 | 5,45E+05 |  | 2,04E+05 | 3,82E+04 | 4,71E+03 | 2,35E+03 | 2,64E+03 | 2,51E+03 | 6,73E+02 | 6,34E+01 | 8,94E+00 |
| 1,630 | 4,01E+05 |  | 1,50E+05 | 2,81E+04 | 3,47E+03 | 1,73E+03 | 1,95E+03 | 1,85E+03 | 4,95E+02 | 4,67E+01 | 6,58E+00 |
| 1,756 | 2,79E+05 |  | 1,04E+05 | 1,95E+04 | 2,41E+03 | 1,20E+03 | 1,35E+03 | 1,28E+03 | 3,44E+02 | 3,24E+01 | 4,57E+00 |
| 1,882 | 1,31E+05 |  | 4,89E+04 | 9,17E+03 | 1,13E+03 | 5,64E+02 | 6,35E+02 | 6,02E+02 | 1,62E+02 | 1,52E+01 | 2,15E+00 |
| 2,008 | 5,45E+04 |  | 2,04E+04 | 3,81E+03 | 4,71E+02 | 2,35E+02 | 2,64E+02 | 2,51E+02 | 6,73E+01 | 6,34E+00 | 8,94E-01 |
| 2,134 | 1,89E+04 |  | 7,06E+03 | 1,32E+03 | 1,63E+02 | 8,14E+01 | 9,17E+01 | 8,70E+01 | 2,33E+01 | 2,20E+00 | 3,10E-01 |
| 2,260 | 4,70E+03 |  | 1,76E+03 | 3,29E+02 | 4,06E+01 | 2,02E+01 | 2,28E+01 | 2,16E+01 | 5,80E+00 | 5,46E-01 | 7,71E-02 |
| 2,385 | 5,27E+02 |  | 1,97E+02 | 3,69E+01 | 4,56E+00 | 2,27E+00 | 2,56E+00 | 2,42E+00 | 6,51E-01 | 6,13E-02 | 1,23E-02 |
| L=1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 8,95E+05 |  | 4,37E+05 | 9,61E+04 | 1,23E+04 | 6,14E+03 | 6,92E+03 | 6,56E+03 | 1,76E+03 | 1,66E+02 | 2,34E+01 |
| 1,345 | 4,02E+05 |  | 1,96E+05 | 4,32E+04 | 5,53E+03 | 2,76E+03 | 3,11E+03 | 2,95E+03 | 7,91E+02 | 7,46E+01 | 1,05E+01 |
| 1,517 | 2,86E+05 |  | 1,40E+05 | 3,07E+04 | 3,93E+03 | 1,96E+03 | 2,21E+03 | 2,10E+03 | 5,62E+02 | 5,30E+01 | 7,47E+00 |
| 1,689 | 2,07E+05 |  | 1,01E+05 | 2,22E+04 | 2,84E+03 | 1,42E+03 | 1,60E+03 | 1,52E+03 | 4,07E+02 | 3,83E+01 | 5,41E+00 |
| 1,862 | 1,50E+05 |  | 7,31E+04 | 1,61E+04 | 2,06E+03 | 1,03E+03 | 1,16E+03 | 1,10E+03 | 2,95E+02 | 2,78E+01 | 3,92E+00 |
| 2,034 | 1,06E+05 |  | 5,16E+04 | 1,14E+04 | 1,45E+03 | 7,26E+02 | 8,17E+02 | 7,75E+02 | 2,08E+02 | 1,96E+01 | 2,77E+00 |
| 2,207 | 6,54E+04 |  | 3,19E+04 | 7,02E+03 | 8,99E+02 | 4,49E+02 | 5,05E+02 | 4,79E+02 | 1,29E+02 | 1,21E+01 | 1,71E+00 |
| 2,379 | 2,67E+04 |  | 1,30E+04 | 2,86E+03 | 3,67E+02 | 1,83E+02 | 2,06E+02 | 1,95E+02 | 5,25E+01 | 4,94E+00 | 6,97E-01 |
| 2,551 | 9,05E+03 |  | 4,42E+03 | 9,72E+02 | 1,24E+02 | 6,21E+01 | 7,00E+01 | 6,63E+01 | 1,78E+01 | 1,68E+00 | 2,37E-01 |
| 2,724 | 2,14E+03 |  | 1,04E+03 | 2,30E+02 | 2,94E+01 | 1,47E+01 | 1,65E+01 | 1,57E+01 | 4,21E+00 | 3,97E-01 | 5,59E-02 |
| L=1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,50E+05 |  | 3,56E+05 | 3,16E+05 | 3,05E+05 | 2,26E+05 | 4,18E+04 | 1,18E+03 | 2,92E+02 | 3,92E+01 | 2,94E+00 |
| 1,261 | 1,30E+05 |  | 1,35E+05 | 1,15E+05 | 9,97E+04 | 9,05E+04 | 1,63E+04 | 6,06E+02 | 1,83E+02 | 3,01E+01 | 1,99E+00 |
| 1,577 | 4,77E+04 |  | 4,96E+04 | 4,35E+04 | 3,57E+04 | 3,63E+04 | 6,43E+03 | 3,22E+02 | 1,14E+02 | 2,15E+01 | 1,30E+00 |
| 1,892 | 2,01E+04 |  | 1,95E+04 | 1,68E+04 | 1,70E+04 | 1,53E+04 | 2,99E+03 | 1,89E+02 | 7,44E+01 | 1,56E+01 | 8,71E-01 |
| 2,207 | 7,16E+03 |  | 7,79E+03 | 6,83E+03 | 6,89E+03 | 7,02E+03 | 1,46E+03 | 1,12E+02 | 4,89E+01 | 1,12E+01 | 5,62E-01 |
| 2,522 | 2,92E+03 |  | 3,36E+03 | 2,90E+03 | 2,79E+03 | 3,27E+03 | 7,12E+02 | 6,28E+01 | 3,06E+01 | 7,93E+00 | 3,43E-01 |
| 2,838 | 1,33E+03 |  | 1,58E+03 | 1,25E+03 | 1,26E+03 | 1,23E+03 | 3,16E+02 | 3,27E+01 | 1,85E+01 | 5,13E+00 | 1,82E-01 |
| 3,153 | 5,36E+02 |  | 6,03E+02 | 4,89E+02 | 4,23E+02 | 3,19E+02 | 1,04E+02 | 1,64E+01 | 1,03E+01 | 2,78E+00 | 0,00E+00 |
| 3,311 | 2,73E+02 |  | 2,97E+02 | 2,67E+02 | 1,87E+02 | 1,34E+02 | 4,25E+01 | 1,11E+01 | 7,44E+00 | 1,82E+00 | 0,00E+00 |
| 3,468 | 1,10E+02 |  | 1,16E+02 | 9,77E+01 | 6,39E+01 | 5,25E+01 | 1,73E+01 | 6,49E+00 | 4,77E+00 | 1,11E+00 | 0,00E+00 |
| 3,626 | 2,01E+01 |  | 2,86E+01 | 2,22E+01 | 2,17E+01 | 1,25E+01 | 5,41E+00 | 2,96E+00 | 2,70E+00 | 5,93E-01 | 0,00E+00 |
| 3,784 | 7,15E+00 |  | 9,12E+00 | 1,71E+00 | 4,70E+00 | 4,45E+00 | 7,65E-01 | 1,03E+00 | 1,05E+00 | 2,58E-01 | 0,00E+00 |
| 3,941 | 1,70E+00 |  | 1,83E+00 | 9,44E-01 | 6,38E-01 | 7,38E-01 | 1,56E-01 | 1,61E-01 | 1,78E-01 | 6,73E-02 | 0,00E+00 |
| 4,067 | 0,00E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,11E+06 |  | 1,02E+06 | 8,50E+05 | 5,94E+05 | 3,93E+05 | 4,32E+04 | 9,48E+02 | 2,14E+02 | 2,18E+01 | 1,32E+00 |
| 1,123 | 6,99E+05 |  | 6,21E+05 | 5,54E+05 | 3,64E+05 | 2,43E+05 | 2,84E+04 | 7,13E+02 | 1,76E+02 | 1,90E+01 | 1,10E+00 |
| 1,497 | 2,10E+05 |  | 1,92E+05 | 1,66E+05 | 1,04E+05 | 8,16E+04 | 1,00E+04 | 3,45E+02 | 1,03E+02 | 1,23E+01 | 6,39E-01 |
| 1,871 | 8,66E+04 |  | 7,84E+04 | 5,23E+04 | 3,84E+04 | 3,67E+04 | 4,54E+03 | 2,00E+02 | 6,71E+01 | 8,69E+00 | 3,88E-01 |
| 2,246 | 3,04E+04 |  | 2,92E+04 | 1,90E+04 | 1,61E+04 | 1,67E+04 | 2,35E+03 | 1,26E+02 | 4,70E+01 | 6,19E+00 | 2,36E-01 |
| 2,620 | 1,10E+04 |  | 1,08E+04 | 8,51E+03 | 7,46E+03 | 7,56E+03 | 1,26E+03 | 8,07E+01 | 3,26E+01 | 4,48E+00 | 1,41E-01 |
| 2,994 | 4,26E+03 |  | 4,08E+03 | 3,73E+03 | 3,40E+03 | 3,38E+03 | 6,49E+02 | 5,11E+01 | 2,22E+01 | 3,14E+00 | 0,00E+00 |
| 3,368 | 1,49E+03 |  | 1,60E+03 | 1,50E+03 | 1,36E+03 | 1,39E+03 | 3,03E+02 | 3,00E+01 | 1,44E+01 | 2,11E+00 | 0,00E+00 |
| 3,743 | 6,66E+02 |  | 5,90E+02 | 4,76E+02 | 5,35E+02 | 4,54E+02 | 1,18E+02 | 1,63E+01 | 8,63E+00 | 1,26E+00 | 0,00E+00 |
| 3,930 | 3,85E+02 |  | 3,64E+02 | 3,64E+02 | 2,42E+02 | 2,25E+02 | 6,16E+01 | 1,16E+01 | 6,18E+00 | 8,97E-01 | 0,00E+00 |
| 4,117 | 1,58E+02 |  | 1,77E+02 | 1,61E+02 | 1,01E+02 | 9,30E+01 | 3,19E+01 | 7,18E+00 | 4,05E+00 | 5,75E-01 | 0,00E+00 |
| 4,304 | 6,38E+01 |  | 6,10E+01 | 5,42E+01 | 3,65E+01 | 2,77E+01 | 1,28E+01 | 3,85E+00 | 2,41E+00 | 3,33E-01 | 0,00E+00 |
| 4,491 | 1,83E+01 |  | 1,70E+01 | 1,82E+01 | 6,36E+00 | 5,99E+00 | 3,06E+00 | 1,71E+00 | 1,28E+00 | 1,48E-01 | 0,00E+00 |
| 4,678 | 2,16E+00 |  | 2,28E+00 | 1,05E+00 | 1,25E+00 | 1,15E+00 | 6,55E-01 | 5,45E-01 | 4,31E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,865 | 2,52E-01 |  | 2,38E-01 | 4,10E-02 | 3,32E-02 | 5,00E-02 | 4,94E-02 | 3,25E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,978 | 0,00E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 6,85E+06 |  | 2,53E+06 | 1,50E+06 | 8,78E+05 | 5,35E+05 | 3,75E+04 | 7,61E+02 | 1,53E+02 | 1,06E+01 | 5,34E-01 |
| 1,320 | 1,52E+06 |  | 8,86E+05 | 5,49E+05 | 3,22E+05 | 1,94E+05 | 1,50E+04 | 3,87E+02 | 9,17E+01 | 7,54E+00 | 3,00E-01 |
| 1,761 | 4,11E+05 |  | 2,83E+05 | 1,80E+05 | 1,14E+05 | 7,69E+04 | 5,88E+03 | 2,08E+02 | 5,61E+01 | 4,94E+00 | 1,67E-01 |
| 2,201 | 1,68E+05 |  | 1,17E+05 | 7,10E+04 | 4,84E+04 | 3,66E+04 | 2,93E+03 | 1,31E+02 | 3,85E+01 | 3,36E+00 | 1,06E-01 |
| 2,641 | 7,41E+04 |  | 5,47E+04 | 3,48E+04 | 2,33E+04 | 1,88E+04 | 1,59E+03 | 8,97E+01 | 2,75E+01 | 2,41E+00 | 6,76E-02 |
| 3,081 | 3,88E+04 |  | 3,03E+04 | 1,91E+04 | 1,25E+04 | 9,77E+03 | 8,82E+02 | 6,02E+01 | 1,93E+01 | 1,70E+00 | 0,00E+00 |
| 3,521 | 2,22E+04 |  | 1,81E+04 | 1,09E+04 | 6,94E+03 | 5,04E+03 | 4,77E+02 | 3,94E+01 | 1,33E+01 | 1,19E+00 | 0,00E+00 |
| 3,961 | 1,23E+04 |  | 9,71E+03 | 5,81E+03 | 3,60E+03 | 2,41E+03 | 2,57E+02 | 2,45E+01 | 9,03E+00 | 8,01E-01 | 0,00E+00 |
| 4,401 | 5,60E+03 |  | 4,05E+03 | 2,53E+03 | 1,53E+03 | 9,68E+02 | 1,25E+02 | 1,43E+01 | 5,95E+00 | 4,88E-01 | 0,00E+00 |
| 4,621 | 3,41E+03 |  | 2,24E+03 | 1,39E+03 | 7,95E+02 | 4,91E+02 | 7,69E+01 | 1,06E+01 | 4,36E+00 | 3,57E-01 | 0,00E+00 |
| 4,842 | 1,17E+03 |  | 9,20E+02 | 5,92E+02 | 3,54E+02 | 2,16E+02 | 3,99E+01 | 6,79E+00 | 2,91E+00 | 2,47E-01 | 0,00E+00 |
| 5,062 | 3,23E+02 |  | 2,58E+02 | 2,15E+02 | 1,23E+02 | 7,35E+01 | 1,75E+01 | 3,68E+00 | 1,74E+00 | 1,51E-01 | 0,00E+00 |
| 5,282 | 4,84E+01 |  | 4,25E+01 | 3,43E+01 | 2,25E+01 | 1,46E+01 | 5,32E+00 | 1,61E+00 | 8,49E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,502 | 1,80E+00 |  | 1,70E+00 | 1,58E+00 | 1,24E+00 | 1,13E+00 | 7,66E-01 | 3,11E-01 | 1,82E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,722 | 1,59E-01 |  | 1,53E-01 | 8,73E-02 | 9,36E-02 | 1,02E-01 | 8,54E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,920 | 0,00E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,57E+07 |  | 6,57E+06 | 3,58E+06 | 1,31E+06 | 6,11E+05 | 3,05E+04 | 5,21E+02 | 9,00E+01 | 4,68E+00 | 1,84E-01 |
| 1,027 | 1,40E+07 |  | 6,00E+06 | 3,28E+06 | 1,20E+06 | 5,62E+05 | 2,83E+04 | 4,97E+02 | 8,73E+01 | 4,57E+00 | 1,77E-01 |
| 1,540 | 2,38E+06 |  | 1,32E+06 | 7,59E+05 | 2,90E+05 | 1,53E+05 | 8,31E+03 | 2,25E+02 | 4,95E+01 | 2,91E+00 | 9,57E-02 |
| 2,053 | 8,02E+05 |  | 4,61E+05 | 2,66E+05 | 1,11E+05 | 6,43E+04 | 3,68E+03 | 1,32E+02 | 3,34E+01 | 2,01E+00 | 0,00E+00 |
| 2,567 | 3,18E+05 |  | 1,98E+05 | 1,22E+05 | 5,65E+04 | 3,19E+04 | 1,98E+03 | 8,74E+01 | 2,40E+01 | 1,43E+00 | 0,00E+00 |
| 3,080 | 1,47E+05 |  | 9,81E+04 | 6,50E+04 | 3,22E+04 | 1,82E+04 | 1,17E+03 | 6,17E+01 | 1,76E+01 | 1,08E+00 | 0,00E+00 |
| 3,593 | 6,83E+04 |  | 5,37E+04 | 3,78E+04 | 1,97E+04 | 1,12E+04 | 7,08E+02 | 4,32E+01 | 1,29E+01 | 8,05E-01 | 0,00E+00 |
| 4,107 | 3,74E+04 |  | 2,89E+04 | 2,21E+04 | 1,29E+04 | 6,88E+03 | 4,48E+02 | 3,05E+01 | 9,32E+00 | 5,87E-01 | 0,00E+00 |
| 4,620 | 1,94E+04 |  | 1,46E+04 | 1,39E+04 | 7,62E+03 | 3,96E+03 | 2,69E+02 | 2,02E+01 | 6,57E+00 | 4,13E-01 | 0,00E+00 |
| 5,133 | 1,10E+04 |  | 6,53E+03 | 7,17E+03 | 4,21E+03 | 2,05E+03 | 1,52E+02 | 1,26E+01 | 4,20E+00 | 2,83E-01 | 0,00E+00 |
| 5,390 | 5,12E+03 |  | 5,35E+03 | 4,58E+03 | 2,58E+03 | 1,26E+03 | 1,06E+02 | 9,80E+00 | 3,13E+00 | 2,09E-01 | 0,00E+00 |
| 5,647 | 3,93E+03 |  | 2,81E+03 | 2,28E+03 | 1,36E+03 | 6,18E+02 | 6,29E+01 | 6,25E+00 | 2,17E+00 | 1,52E-01 | 0,00E+00 |
| 5,903 | 1,51E+03 |  | 1,35E+03 | 9,16E+02 | 5,28E+02 | 2,56E+02 | 3,06E+01 | 3,71E+00 | 1,37E+00 | 1,05E-01 | 0,00E+00 |
| 6,160 | 4,77E+02 |  | 3,43E+02 | 2,38E+02 | 1,06E+02 | 5,32E+01 | 9,94E+00 | 1,79E+00 | 6,99E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,417 | 6,42E+01 |  | 4,58E+01 | 2,56E+01 | 1,21E+01 | 6,29E+00 | 1,95E+00 | 5,36E-01 | 2,26E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,674 | 6,32E+00 |  | 3,00E+00 | 1,73E+00 | 8,37E-01 | 4,60E-01 | 1,45E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,905 | 5,70E-01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 5,81E+07 |  | 2,45E+07 | 1,05E+07 | 2,08E+06 | 5,83E+05 | 1,75E+04 | 2,70E+02 | 3,54E+01 | 9,60E-01 | 0,00E+00 |
| 1,025 | 5,38E+07 |  | 2,27E+07 | 9,73E+06 | 1,93E+06 | 5,40E+05 | 1,64E+04 | 2,59E+02 | 3,44E+01 | 9,42E-01 | 0,00E+00 |
| 1,367 | 2,11E+07 |  | 8,53E+06 | 3,76E+06 | 7,65E+05 | 2,11E+05 | 7,40E+03 | 1,49E+02 | 2,31E+01 | 7,25E-01 | 0,00E+00 |
| 2,050 | 6,42E+06 |  | 2,19E+06 | 1,08E+06 | 2,38E+05 | 6,60E+04 | 2,70E+03 | 7,44E+01 | 1,30E+01 | 4,55E-01 | 0,00E+00 |
| 2,733 | 2,66E+06 |  | 1,02E+06 | 5,22E+05 | 1,10E+05 | 3,24E+04 | 1,49E+03 | 4,74E+01 | 8,81E+00 | 3,06E-01 | 0,00E+00 |
| 3,416 | 1,38E+06 |  | 5,47E+05 | 2,92E+05 | 6,25E+04 | 1,90E+04 | 9,63E+02 | 3,29E+01 | 6,32E+00 | 2,23E-01 | 0,00E+00 |
| 4,100 | 8,12E+05 |  | 3,18E+05 | 1,76E+05 | 4,00E+04 | 1,20E+04 | 6,58E+02 | 2,38E+01 | 4,66E+00 | 1,77E-01 | 0,00E+00 |
| 4,783 | 5,03E+05 |  | 1,92E+05 | 1,12E+05 | 2,65E+04 | 7,76E+03 | 4,56E+02 | 1,74E+01 | 3,40E+00 | 1,28E-01 | 0,00E+00 |
| 5,466 | 3,29E+05 |  | 1,20E+05 | 6,90E+04 | 1,74E+04 | 5,22E+03 | 3,06E+02 | 1,22E+01 | 2,43E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,150 | 2,10E+05 |  | 7,35E+04 | 3,98E+04 | 1,13E+04 | 3,33E+03 | 1,97E+02 | 8,26E+00 | 1,70E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,833 | 1,25E+05 |  | 4,32E+04 | 2,21E+04 | 6,44E+03 | 2,05E+03 | 1,22E+02 | 5,35E+00 | 1,10E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,516 | 6,36E+04 |  | 1,92E+04 | 9,32E+03 | 3,02E+03 | 9,75E+02 | 6,59E+01 | 2,75E+00 | 5,62E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,200 | 1,14E+04 |  | 3,72E+03 | 1,32E+03 | 5,34E+02 | 2,27E+02 | 1,75E+01 | 8,20E-01 | 1,60E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,883 | 9,42E+01 |  | 3,91E+01 | 2,07E+01 | 7,87E+00 | 3,61E+00 | 8,13E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,600 | 0,00E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,44E+08 |  | 5,17E+07 | 2,19E+07 | 2,42E+06 | 4,74E+05 | 8,35E+03 | 1,03E+02 | 1,09E+01 | 1,72E-01 | 0,00E+00 |
| 1,331 | 6,45E+07 |  | 2,27E+07 | 9,07E+06 | 9,31E+05 | 1,91E+05 | 3,73E+03 | 5,96E+01 | 7,44E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,775 | 2,98E+07 |  | 1,06E+07 | 4,11E+06 | 4,10E+05 | 7,80E+04 | 1,84E+03 | 3,74E+01 | 5,10E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,662 | 1,18E+07 |  | 4,20E+06 | 1,53E+06 | 1,55E+05 | 3,01E+04 | 8,42E+02 | 2,09E+01 | 3,06E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,549 | 6,46E+06 |  | 2,18E+06 | 7,82E+05 | 8,27E+04 | 1,65E+04 | 5,43E+02 | 1,40E+01 | 2,18E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,437 | 3,91E+06 |  | 1,26E+06 | 4,61E+05 | 5,23E+04 | 1,05E+04 | 3,72E+02 | 1,02E+01 | 1,66E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,324 | 2,44E+06 |  | 7,75E+05 | 2,89E+05 | 3,52E+04 | 7,02E+03 | 2,72E+02 | 7,63E+00 | 1,28E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,211 | 1,52E+06 |  | 4,90E+05 | 1,85E+05 | 2,45E+04 | 5,04E+03 | 1,99E+02 | 5,77E+00 | 9,95E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,098 | 9,52E+05 |  | 3,16E+05 | 1,21E+05 | 1,75E+04 | 3,53E+03 | 1,48E+02 | 4,42E+00 | 7,68E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,986 | 5,75E+05 |  | 1,96E+05 | 7,39E+04 | 1,21E+04 | 2,44E+03 | 1,01E+02 | 3,30E+00 | 5,85E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,873 | 3,25E+05 |  | 1,14E+05 | 4,34E+04 | 7,52E+03 | 1,51E+03 | 6,57E+01 | 2,39E+00 | 4,32E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,760 | 1,61E+05 |  | 5,74E+04 | 2,02E+04 | 4,44E+03 | 8,07E+02 | 4,26E+01 | 1,40E+00 | 2,56E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,648 | 4,74E+04 |  | 1,62E+04 | 6,28E+03 | 1,15E+03 | 2,48E+02 | 1,42E+01 | 6,67E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,535 | 1,99E+03 |  | 6,41E+02 | 2,44E+02 | 5,22E+01 | 1,58E+01 | 1,36E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,467 | 2,56E+01 |  | 7,73E+00 | 3,08E+00 | 7,11E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,866 | 3,04E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,77E+08 |  | 9,50E+07 | 3,48E+07 | 2,35E+06 | 3,04E+05 | 3,82E+03 | 3,57E+01 | 3,02E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,128 | 2,06E+08 |  | 7,00E+07 | 2,47E+07 | 1,50E+06 | 1,94E+05 | 2,58E+03 | 2,80E+01 | 2,58E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,256 | 4,30E+07 |  | 1,40E+07 | 4,19E+06 | 2,19E+05 | 2,76E+04 | 4,88E+02 | 8,46E+00 | 1,01E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,384 | 1,96E+07 |  | 5,85E+06 | 1,77E+06 | 9,80E+04 | 1,34E+04 | 2,63E+02 | 4,87E+00 | 6,18E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,512 | 1,07E+07 |  | 3,28E+06 | 9,71E+05 | 5,64E+04 | 8,10E+03 | 1,70E+02 | 3,24E+00 | 4,33E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,640 | 6,42E+06 |  | 2,05E+06 | 5,85E+05 | 3,56E+04 | 5,28E+03 | 1,17E+02 | 2,25E+00 | 3,04E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,768 | 4,15E+06 |  | 1,35E+06 | 3,72E+05 | 2,35E+04 | 3,55E+03 | 8,19E+01 | 1,63E+00 | 2,15E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,896 | 2,81E+06 |  | 8,99E+05 | 2,44E+05 | 1,61E+04 | 2,42E+03 | 5,76E+01 | 1,19E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,024 | 1,93E+06 |  | 6,06E+05 | 1,57E+05 | 1,09E+04 | 1,69E+03 | 4,19E+01 | 8,57E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,152 | 1,26E+06 |  | 3,75E+05 | 9,55E+04 | 7,28E+03 | 1,09E+03 | 2,92E+01 | 6,58E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,280 | 7,35E+05 |  | 2,16E+05 | 5,37E+04 | 4,30E+03 | 6,61E+02 | 1,83E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,408 | 3,40E+05 |  | 1,10E+05 | 2,50E+04 | 2,16E+03 | 3,46E+02 | 9,37E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 13,536 | 1,19E+05 |  | 3,79E+04 | 8,74E+03 | 7,91E+02 | 1,37E+02 | 3,80E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,664 | 1,97E+04 |  | 6,20E+03 | 1,57E+03 | 1,52E+02 | 2,98E+01 | 9,06E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,849 | 3,93E+02 |  | 1,17E+02 | 3,42E+01 | 3,54E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,977 | 7,23E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,30E+08 |  | 1,43E+08 | 4,60E+07 | 1,87E+06 | 1,59E+05 | 1,23E+03 | 7,85E+00 | 5,68E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,408 | 2,18E+08 |  | 6,45E+07 | 1,60E+07 | 5,64E+05 | 5,24E+04 | 4,89E+02 | 3,59E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,817 | 5,80E+07 |  | 1,58E+07 | 3,50E+06 | 1,18E+05 | 1,17E+04 | 1,20E+02 | 1,30E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,225 | 2,65E+07 |  | 7,90E+06 | 1,59E+06 | 5,61E+04 | 5,65E+03 | 6,54E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,634 | 1,54E+07 |  | 4,71E+06 | 9,03E+05 | 3,26E+04 | 3,33E+03 | 4,27E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,042 | 1,03E+07 |  | 3,10E+06 | 5,72E+05 | 2,06E+04 | 2,18E+03 | 2,96E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,451 | 7,19E+06 |  | 2,17E+06 | 3,79E+05 | 1,38E+04 | 1,49E+03 | 2,14E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,859 | 5,33E+06 |  | 1,50E+06 | 2,57E+05 | 9,44E+03 | 1,09E+03 | 1,63E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,268 | 3,83E+06 |  | 1,01E+06 | 1,75E+05 | 6,59E+03 | 7,87E+02 | 1,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,676 | 2,70E+06 |  | 6,63E+05 | 1,15E+05 | 4,56E+03 | 5,71E+02 | 9,06E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,085 | 1,78E+06 |  | 4,20E+05 | 7,28E+04 | 3,02E+03 | 3,97E+02 | 6,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,493 | 1,12E+06 |  | 2,40E+05 | 4,22E+04 | 1,77E+03 | 2,47E+02 | 4,19E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,901 | 5,01E+05 |  | 1,02E+05 | 1,59E+04 | 7,75E+02 | 1,13E+02 | 2,15E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 18,310 | 1,16E+05 |  | 1,95E+04 | 2,79E+03 | 1,67E+02 | 2,67E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 19,789 | 1,07E+04 |  | 1,73E+03 | 2,84E+02 | 2,05E+01 | 3,22E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,197 | 2,08E+02 |  | 3,24E+01 | 5,50E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,901 | 2,89E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 5,91E+08 |  | 1,90E+08 | 4,53E+07 | 1,29E+06 | 7,61E+04 | 3,50E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,733 | 2,14E+08 |  | 5,33E+07 | 1,01E+07 | 2,15E+05 | 1,45E+04 | 8,13E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,466 | 7,82E+07 |  | 1,63E+07 | 2,54E+06 | 5,57E+04 | 3,85E+03 | 2,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,199 | 4,38E+07 |  | 8,64E+06 | 1,27E+06 | 2,67E+04 | 1,96E+03 | 1,11E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,932 | 2,96E+07 |  | 5,43E+06 | 7,40E+05 | 1,57E+04 | 1,20E+03 | 7,64E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,666 | 2,10E+07 |  | 3,65E+06 | 4,70E+05 | 1,03E+04 | 8,22E+02 | 5,47E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,399 | 1,55E+07 |  | 2,58E+06 | 3,22E+05 | 7,07E+03 | 5,91E+02 | 4,18E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,132 | 1,18E+07 |  | 1,86E+06 | 2,23E+05 | 5,03E+03 | 4,31E+02 | 3,22E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 13,865 | 9,03E+06 |  | 1,36E+06 | 1,58E+05 | 3,60E+03 | 3,15E+02 | 2,48E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,598 | 6,59E+06 |  | 9,73E+05 | 1,06E+05 | 2,58E+03 | 2,32E+02 | 1,92E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,331 | 4,69E+06 |  | 6,89E+05 | 6,96E+04 | 1,72E+03 | 1,59E+02 | 1,35E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 19,064 | 3,08E+06 |  | 4,56E+05 | 4,31E+04 | 1,09E+03 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,797 | 1,90E+06 |  | 2,76E+05 | 2,47E+04 | 6,57E+02 | 6,67E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 22,530 | 1,05E+06 |  | 1,47E+05 | 1,33E+04 | 3,69E+02 | 3,76E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,350 | 4,60E+05 |  | 6,17E+04 | 5,78E+03 | 1,80E+02 | 1,79E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 26,083 | 1,32E+05 |  | 1,71E+04 | 1,69E+03 | 6,18E+01 | 6,35E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,816 | 9,50E+03 |  | 8,66E+02 | 1,19E+02 | 6,49E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 7,81E+08 |  | 1,76E+08 | 2,87E+07 | 3,01E+05 | 1,03E+04 | 1,24E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,261 | 5,45E+08 |  | 1,08E+08 | 1,51E+07 | 1,40E+05 | 5,02E+03 | 6,87E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,522 | 2,33E+08 |  | 3,13E+07 | 3,30E+06 | 3,02E+04 | 1,12E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,044 | 1,14E+08 |  | 1,19E+07 | 1,09E+06 | 9,75E+03 | 3,81E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,566 | 7,68E+07 |  | 6,97E+06 | 5,69E+05 | 5,05E+03 | 2,04E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,088 | 5,50E+07 |  | 4,72E+06 | 3,59E+05 | 3,08E+03 | 1,34E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,610 | 4,32E+07 |  | 3,34E+06 | 2,41E+05 | 2,08E+03 | 9,37E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,132 | 3,36E+07 |  | 2,50E+06 | 1,68E+05 | 1,47E+03 | 6,93E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,654 | 2,65E+07 |  | 1,86E+06 | 1,18E+05 | 1,06E+03 | 5,14E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,177 | 2,09E+07 |  | 1,36E+06 | 8,40E+04 | 7,89E+02 | 3,84E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 22,699 | 1,60E+07 |  | 9,83E+05 | 6,14E+04 | 5,85E+02 | 2,86E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,221 | 1,19E+07 |  | 7,02E+05 | 4,36E+04 | 4,32E+02 | 2,14E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 27,743 | 8,66E+06 |  | 4,86E+05 | 3,01E+04 | 3,12E+02 | 1,55E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 30,265 | 6,23E+06 |  | 3,20E+05 | 2,00E+04 | 2,06E+02 | 1,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,787 | 3,23E+06 |  | 1,70E+05 | 1,08E+04 | 1,22E+02 | 6,75E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 35,435 | 1,11E+06 |  | 5,67E+04 | 3,37E+03 | 4,81E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,957 | 1,64E+05 |  | 8,29E+03 | 5,39E+02 | 1,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,479 | 4,80E+03 |  | 1,67E+02 | 1,25E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,875 | 1,82E+02 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,019 | 0,00E+00 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 4,12E+08 |  | 8,23E+07 | 8,89E+06 | 2,77E+04 | 4,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,761 | 2,23E+08 |  | 3,10E+07 | 2,46E+06 | 8,06E+03 | 1,31E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,521 | 1,16E+08 |  | 1,25E+07 | 8,16E+05 | 2,77E+03 | 4,72E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,042 | 6,36E+07 |  | 5,35E+06 | 3,04E+05 | 1,09E+03 | 2,03E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,563 | 4,29E+07 |  | 3,50E+06 | 1,75E+05 | 6,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,085 | 3,15E+07 |  | 2,49E+06 | 1,18E+05 | 4,35E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 17,606 | 2,48E+07 |  | 1,91E+06 | 8,40E+04 | 3,28E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,127 | 2,02E+07 |  | 1,47E+06 | 6,37E+04 | 2,55E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,648 | 1,63E+07 |  | 1,15E+06 | 4,82E+04 | 2,03E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 28,169 | 1,26E+07 |  | 9,06E+05 | 3,71E+04 | 1,61E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 31,690 | 9,79E+06 |  | 6,68E+05 | 2,87E+04 | 1,26E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 35,211 | 7,42E+06 |  | 4,89E+05 | 2,06E+04 | 9,77E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 38,732 | 5,63E+06 |  | 3,38E+05 | 1,46E+04 | 7,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,254 | 3,54E+06 |  | 2,14E+05 | 9,57E+03 | 5,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,775 | 1,93E+06 |  | 1,15E+05 | 5,77E+03 | 3,47E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 49,472 | 7,95E+05 |  | 4,70E+04 | 2,71E+03 | 2,04E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 52,993 | 1,94E+05 |  | 1,31E+04 | 9,27E+02 | 1,05E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 56,514 | 4,60E+04 |  | 3,04E+03 | 2,40E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 59,859 | 8,71E+03 |  | 6,25E+02 | 5,26E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 63,556 | 3,88E+02 |  | 2,35E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,493 | 4,74E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,61E+08 |  | 3,75E+07 | 2,14E+06 | 1,83E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,188 | 2,18E+08 |  | 2,79E+07 | 1,24E+06 | 1,13E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,375 | 1,05E+08 |  | 9,76E+06 | 3,29E+05 | 3,10E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,751 | 6,16E+07 |  | 4,34E+06 | 1,22E+05 | 1,19E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,501 | 3,61E+07 |  | 2,18E+06 | 5,45E+04 | 5,54E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 14,252 | 2,51E+07 |  | 1,48E+06 | 3,35E+04 | 3,65E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 19,002 | 1,88E+07 |  | 1,05E+06 | 2,36E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 23,753 | 1,48E+07 |  | 7,84E+05 | 1,77E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 28,504 | 1,20E+07 |  | 5,97E+05 | 1,36E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 33,254 | 9,63E+06 |  | 4,64E+05 | 1,06E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 38,005 | 7,60E+06 |  | 3,60E+05 | 8,42E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 42,755 | 6,00E+06 |  | 2,80E+05 | 6,66E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 47,506 | 4,64E+06 |  | 2,17E+05 | 5,24E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 52,257 | 3,57E+06 |  | 1,59E+05 | 4,13E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 57,007 | 2,47E+06 |  | 1,15E+05 | 3,02E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 61,758 | 1,46E+06 |  | 7,76E+04 | 2,10E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 66,746 | 6,60E+05 |  | 4,11E+04 | 1,22E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 71,496 | 1,66E+05 |  | 1,35E+04 | 4,65E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 76,247 | 2,57E+04 |  | 2,77E+03 | 1,36E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 80,760 | 3,31E+03 |  | 5,09E+02 | 3,64E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 85,748 | 3,31E+02 |  | 5,21E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 90,261 | 4,35E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,90E+08 |  | 1,64E+07 | 4,22E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,563 | 1,08E+08 |  | 7,15E+06 | 1,03E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,125 | 6,11E+07 |  | 2,81E+06 | 2,77E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,250 | 3,66E+07 |  | 1,49E+06 | 1,21E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,500 | 2,41E+07 |  | 7,93E+05 | 5,62E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 18,750 | 1,77E+07 |  | 5,20E+05 | 3,52E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,000 | 1,37E+07 |  | 3,92E+05 | 2,47E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 31,250 | 1,09E+07 |  | 2,96E+05 | 1,93E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,500 | 9,04E+06 |  | 2,37E+05 | 1,54E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 43,750 | 7,47E+06 |  | 1,89E+05 | 1,23E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 50,000 | 5,99E+06 |  | 1,48E+05 | 9,97E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 56,250 | 4,63E+06 |  | 1,12E+05 | 8,07E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 62,500 | 3,54E+06 |  | 8,29E+04 | 6,41E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 68,750 | 2,60E+06 |  | 5,92E+04 | 5,02E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 75,000 | 1,78E+06 |  | 3,96E+04 | 3,87E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 81,250 | 1,05E+06 |  | 2,43E+04 | 2,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 87,813 | 4,85E+05 |  | 1,19E+04 | 1,89E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 94,063 | 1,52E+05 |  | 4,63E+03 | 1,29E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 100,313 | 2,95E+04 |  | 1,41E+03 | 6,33E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 106,250 | 5,53E+03 |  | 4,47E+02 | 2,62E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 112,813 | 6,78E+02 |  | 7,60E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 118,750 | 8,34E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 120,625 | 4,32E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,32E+08 |  | 6,34E+06 | 5,56E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,008 | 6,59E+07 |  | 1,85E+06 | 6,50E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,016 | 4,05E+07 |  | 9,31E+05 | 1,99E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,032 | 2,69E+07 |  | 5,20E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,064 | 1,90E+07 |  | 2,80E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 24,096 | 1,41E+07 |  | 1,87E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,129 | 1,14E+07 |  | 1,41E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,161 | 9,27E+06 |  | 1,08E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 48,193 | 7,59E+06 |  | 8,55E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 56,225 | 6,36E+06 |  | 6,77E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 64,257 | 5,33E+06 |  | 5,29E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 72,289 | 4,46E+06 |  | 4,12E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 80,321 | 3,51E+06 |  | 3,12E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 88,353 | 2,76E+06 |  | 2,29E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 96,386 | 2,10E+06 |  | 1,62E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 104,418 | 1,58E+06 |  | 1,11E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 112,851 | 1,03E+06 |  | 6,49E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 120,884 | 5,98E+05 |  | 3,33E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 128,916 | 2,78E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 136,546 | 7,89E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 144,980 | 4,67E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 9,15E+07 |  | 3,05E+06 | 1,33E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,525 | 4,03E+07 |  | 6,65E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,051 | 2,73E+07 |  | 3,71E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,101 | 1,95E+07 |  | 2,22E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 20,202 | 1,37E+07 |  | 1,27E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 30,303 | 1,04E+07 |  | 8,64E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 40,404 | 8,35E+06 |  | 6,45E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 50,505 | 6,86E+06 |  | 4,93E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 60,606 | 5,62E+06 |  | 3,89E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 70,707 | 4,67E+06 |  | 3,07E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 80,808 | 3,88E+06 |  | 2,43E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 90,909 | 3,23E+06 |  | 1,93E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 101,010 | 2,58E+06 |  | 1,46E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 111,111 | 2,03E+06 |  | 1,06E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 121,212 | 1,51E+06 |  | 7,21E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 131,313 | 9,98E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 141,919 | 5,00E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 152,020 | 1,35E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 162,121 | 2,64E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 171,717 | 6,33E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 6,11E+07 |  | 1,57E+06 | 6,30E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,125 | 2,05E+07 |  | 2,75E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,250 | 1,67E+07 |  | 1,64E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 12,500 | 1,16E+07 |  | 1,01E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 25,000 | 8,27E+06 |  | 6,15E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,500 | 6,11E+06 |  | 4,34E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 50,000 | 4,90E+06 |  | 3,30E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 62,500 | 3,94E+06 |  | 2,54E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 75,000 | 3,23E+06 |  | 2,00E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 87,500 | 2,69E+06 |  | 1,58E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 100,000 | 2,24E+06 |  | 1,22E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 112,500 | 1,81E+06 |  | 9,41E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 125,000 | 1,40E+06 |  | 6,88E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 137,500 | 1,07E+06 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 150,000 | 8,06E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 162,500 | 5,67E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 175,625 | 2,79E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 188,125 | 1,01E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 200,625 | 2,13E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 212,500 | 4,04E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 225,625 | 8,69E+02 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 |  | 3,99E+07 | 7,32E+05 | 3,10E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,817 |  | 1,19E+07 | 1,25E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,634 |  | 8,58E+06 | 7,25E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 15,267 |  | 6,05E+06 | 4,51E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 30,534 |  | 3,87E+06 | 2,69E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 45,802 |  | 2,94E+06 | 1,86E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 61,069 |  | 2,25E+06 | 1,35E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 76,336 |  | 1,82E+06 | 1,02E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 91,603 |  | 1,48E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 106,870 |  | 1,17E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 122,137 |  | 8,91E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 137,405 |  | 6,69E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 152,672 |  | 4,81E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 167,939 |  | 3,23E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 183,206 |  | 1,90E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 198,473 |  | 8,69E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 214,504 |  | 3,05E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 229,771 |  | 9,63E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 245,038 |  | 2,83E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,55E+07 |  | 4,02E+05 | 1,76E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 4,630 | 6,40E+06 |  | 6,16E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,259 | 4,29E+06 |  | 3,67E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 18,519 | 3,01E+06 |  | 2,19E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 37,037 | 1,92E+06 |  | 1,14E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 55,556 | 1,34E+06 |  | 6,95E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 74,074 | 1,01E+06 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 92,593 | 7,59E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 111,111 | 5,75E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 129,630 | 4,31E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 148,148 | 3,12E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 166,667 | 2,20E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 185,185 | 1,51E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 203,704 | 9,79E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 222,222 | 6,06E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 240,741 | 3,52E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 260,185 | 1,80E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 278,704 | 8,38E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 297,222 | 3,57E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 314,815 | 1,56E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,87E+06 |  | 9,29E+04 | 7,74E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,495 | 9,85E+05 |  | 1,48E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 10,989 | 7,29E+05 |  | 9,67E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 21,978 | 4,98E+05 |  | 5,83E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 43,956 | 3,16E+05 |  | 2,97E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,934 | 2,25E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 87,912 | 1,61E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 109,890 | 1,16E+05 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 131,868 | 7,90E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 153,846 | 5,18E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 175,824 | 3,20E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 197,802 | 1,82E+04 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 219,780 | 9,36E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 241,758 | 3,99E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 263,736 | 1,47E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 3,31E+04 |  | 2,35E+03 | 9,71E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 8,197 | 1,10E+04 |  | 5,16E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 16,393 | 8,52E+03 |  | 3,60E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 32,787 | 6,22E+03 |  | 2,24E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 65,574 | 3,80E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 98,361 | 2,18E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 131,148 | 1,03E+03 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 163,934 | 3,29E+02 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| L=9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 2,28E+02 |  | 5,09E+01 | 1,06E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 11,628 | 1,20E+02 |  | 2,02E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Окончание таблицы А.2.2 23,256 | 1,01E+02 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 46,512 | 7,19E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 93,023 | 1,69E+01 |  | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Приложение Б

(обязательное)

Модель потоков ЗЧ СКЛ

Б.1	Под потоками ЗЧ СКЛ понимают эпизодически возрастающие в межпланетном пространстве на относительно короткое время (обычно до 10 суток) потоки протонов и ТЗЧ, которые регистрируются приборами на КА на фоне постоянно существующих потоков ЗЧ ГКЛ. Причиной возникновения ЗЧ СКЛ является, так называемое, событие СКЛ, под которым понимается инжекция ЗЧ с поверхности Солнца.

Б.2	Модель потоков ЗЧ СКЛ является вероятностной и основана на статистическом анализе потоков ЗЧ в событиях СКЛ, которые зарегистрированы начиная с 1965 года [3]. Модель устанавливает дифференциальные энергетические спектры потока и пиковой плотности потока протонов и ТЗЧ (с зарядом ядра z от 2 до 28)  (Е) для совокупности событий СКЛ в межпланетном пространстве вблизи орбиты Земли, которые могут быть превышены с заданной вероятностью * ( в пределах от 0,5 до 0,01) в течение заданного календарного времени, в следующем виде

| , | (Б.1) |
| --- | --- |

где E  – энергия ЗЧ, [МэВ/нуклон];

С – спектральный коэффициент в единицах [см-2∙МэВ-1] для потока и [см-2∙ср-1∙с-1∙МэВ-1] для пиковой плотности потока;

Ek – точка перегиба в спектре или иначе «энергия колена» в единицах [МэВ] для протонов и [МэВ/нуклон] для ТЗЧ;

1 и 2 – спектральные индексы, причем 1<2;

– импульс ЗЧ, МэВ/нуклон;

M c2 – энергия покоя протона равная 938 МэВ.

*Вероятность  = 0,5 (или 0,01) означает, что в половине запусков КА (или в одном запуске КА из ста) для заданного времени полета потоки частиц СКЛ могут быть выше расчетного значения.

Параметры модели (С, Ek, 1 и 2) в формуле (Б.1) зависят от типа ЗЧ, заданной вероятности и среднего числа событий СКЛ <n>в рассматриваемый период календарного времени. При этом значение <n>зависит от солнечной активности в рассматриваемый период T=m месяцев и определяется по формуле

| , | (Б.2) |
| --- | --- |

где <W>i– среднемесячное число солнечных пятен (число Вольфа) в i-ом месяце, определяемое по методике, в соответствии с приложением Г.

Значения параметров в формуле (Б.1) для расчета энергетических спектров потока и плотности пикового потока протонов СКЛ устанавливаются моделью в табличном виде, приведенном в таблицах Б.1-Б.8.

ТаблицаБ.1 – Десятичный логарифм спектрального коэффициента logC(p) (С(p),см­2∙МэВ­1) дифференциального спектра потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |  |
| 1 | - | - | 6,041 | 7,241 | 7,991 | 8,732 | 9,442 |  |
| 2 | - | 6,076 | 7,041 | 7,775 | 8,253 | 8,983 | 9,600 |  |
| 4 | 6,378 | 6,972 | 7,870 | 8,173 | 8,571 | 9,236 | 9,732 |  |
| 8 | 7,324 | 7,874 | 8,220 | 8,520 | 8,820 | 9,442 | 9,860 |  |
| 16 | 8,140 | 8,380 | 8,630 | 8,859 | 9,010 | 9,647 | 9,982 |  |
| 32 | 8,640 | 8,820 | 8,986 | 9,137 | 9,367 | 9,810 | 10,190 |  |
| 64 | 9,037 | 9,176 | 9,322 | 9,465 | 9,671 | 9,978 | 10,210 |  |
| 128 | 9,441 | 9,556 | 9,658 | 9,799 | 9,942 | 10,127 | 10,320 |  |
| 256 | 9,829 | 9,899 | 9,989 | 10,104 | 10,199 | 10,360 | 10,440 |  |
| 512 | 10,143 | 10,233 | 10,303 | 10,405 | 10,479 | 10,577 | 10,613 |  |

Таблица Б.2 – Точка перегиба Ek(p), МэВ дифференциального спектра потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 9,175 | 8,279 | 9,636 | 18,240 | 16,067 |
| 2 | - | 9,809 | 8,700 | 9,900 | 12,732 | 17,540 | 15,756 |
| 4 | 9,900 | 9,500 | 8,500 | 11,689 | 14,380 | 16,720 | 15,182 |
| 8 | 9,545 | 8,946 | 9,500 | 13,250 | 16,500 | 16,092 | 14,518 |
| 16 | 7,983 | 8,500 | 12,100 | 14,454 | 16,800 | 15,449 | 14,455 |
| 32 | 9,429 | 12,087 | 13,321 | 15,200 | 15,970 | 14,782 | 14,373 |
| 64 | 12,123 | 12,898 | 13,700 | 14,992 | 14,645 | 14,562 | 14,580 |
| 128 | 13,185 | 13,424 | 14,179 | 14,397 | 14,276 | 14,468 | 14,800 |
| 256 | 13,499 | 13,745 | 14,083 | 14,087 | 14,024 | 13,984 | 14,918 |
| 512 | 14,384 | 13,992 | 14,152 | 13,698 | 13,596 | 13,672 | 14,757 |

Таблица Б.3 – Спектральный индекс γ1(p) дифференциального спектра потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 1,681 | 1,619 | 1,464 | 1,375 | 1,398 |
| 2 | - | 1,677 | 1,671 | 1,538 | 1,420 | 1,375 | 1,418 |
| 4 | 1,710 | 1,640 | 1,530 | 1,461 | 1,400 | 1,380 | 1,440 |
| 8 | 1,674 | 1,583 | 1,490 | 1,430 | 1,392 | 1,390 | 1,460 |
| 16 | 1,549 | 1,472 | 1,449 | 1,400 | 1,390 | 1,400 | 1,480 |
| 32 | 1,480 | 1,450 | 1,430 | 1,400 | 1,389 | 1,420 | 1,507 |
| 64 | 1,440 | 1,433 | 1,409 | 1,402 | 1,392 | 1,440 | 1,530 |
| 128 | 1,434 | 1,418 | 1,409 | 1,398 | 1,400 | 1,450 | 1,542 |
| 256 | 1,420 | 1,412 | 1,406 | 1,400 | 1,411 | 1,450 | 1,537 |
| 512 | 1,421 | 1,411 | 1,408 | 1,407 | 1,412 | 1,451 | 1,477 |

Таблица Б.4 – Спектральный индекс γ2(p) дифференциального спектра потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 3,218 | 3,089 | 2,986 | 2,772 | 2,560 |
| 2 | - | 3,217 | 3,120 | 3,027 | 2,910 | 2,689 | 2,507 |
| 4 | 3,192 | 3,150 | 3,050 | 2,970 | 2,840 | 2,610 | 2,470 |
| 8 | 3,136 | 3,065 | 2,980 | 2,900 | 2,870 | 2,556 | 2,425 |
| 16 | 3,060 | 2,990 | 2,920 | 2,837 | 2,700 | 2,520 | 2,390 |
| 32 | 3,000 | 2,940 | 2,870 | 2,779 | 2,650 | 2,500 | 2,360 |
| 64 | 2,950 | 2,870 | 2,803 | 2,730 | 2,620 | 2,474 | 2,350 |
| 128 | 2,906 | 2,822 | 2,757 | 2,675 | 2,602 | 2,460 | 2,360 |
| 256 | 2,859 | 2,777 | 2,718 | 2,655 | 2,593 | 2,460 | 2,400 |
| 512 | 2,809 | 2,743 | 2,699 | 2,641 | 2,580 | 2,469 | 2,440 |

Таблица Б.5 – Десятичный логарифм спектрального коэффициента log C(p) (С(p), см2∙ср1∙с1∙МэВ-1) дифференциального спектра плотности пикового потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 0,190 | 1,340 | 2,037 | 2,882 | 3,617 |
| 2 | - | 0,238 | 1,097 | 1,800 | 2,320 | 3,124 | 3,799 |
| 4 | 0,668 | 1,111 | 1,744 | 2,160 | 2,560 | 3,340 | 3,945 |
| 8 | 1,356 | 1,720 | 2,080 | 2,420 | 2,800 | 3,540 | 4,134 |
| 16 | 1,820 | 2,070 | 2,360 | 2,682 | 3,037 | 3,723 | 4,270 |
| 32 | 2,150 | 2,330 | 2,600 | 2,921 | 3,279 | 3,893 | 4,430 |
| 64 | 2,387 | 2,585 | 2,868 | 3,182 | 3,500 | 4,064 | 4,570 |
| 128 | 2,678 | 2,845 | 3,072 | 3,401 | 3,684 | 4,253 | 4,700 |
| 256 | 2,930 | 3,083 | 3,348 | 3,600 | 3,852 | 4,390 | 4,780 |
| 512 | 3,111 | 3,316 | 3,549 | 3,790 | 3,989 | 4,520 | 4,870 |

Таблица Б.6 – Точка перегиба Ek(p) , МэВ дифференциального спектра плотности пикового потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 9,872 | 8,642 | 10,86 | 19,52 | 16,76 |
| 2 | - | 9,356 | 9,059 | 8,333 | 14,20 | 18,80 | 15,83 |
| 4 | 7,979 | 8,854 | 9,700 | 12,730 | 17,70 | 17,81 | 15,00 |
| 8 | 8,334 | 8,957 | 12,120 | 15,600 | 18,50 | 16,85 | 13,90 |
| 16 | 8,915 | 11,910 | 13,900 | 18,300 | 19,13 | 16,10 | 13,10 |
| 32 | 12,600 | 15,200 | 18,280 | 19,200 | 18,21 | 15,25 | 12,71 |
| 64 | 17,016 | 18,400 | 19,330 | 18,780 | 16,85 | 14,15 | 10,80 |
| 128 | 19,096 | 19,780 | 19,780 | 17,600 | 16,06 | 12,97 | 9,70 |
| 256 | 19,765 | 19,710 | 18,500 | 16,700 | 15,50 | 12,00 | 8,80 |
| 512 | 20,513 | 18,580 | 16,800 | 15,630 | 14,84 | 11,11 | 7,80 |

Таблица Б.7 – Спектральный индекс γ1(p)дифференциального спектра плотности пикового потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 1,650 | 1,601 | 1,459 | 1,349 | 1,394 |
| 2 | - | 1,650 | 1,590 | 1,490 | 1,393 | 1,351 | 1,424 |
| 4 | 1,644 | 1,590 | 1,522 | 1,426 | 1,374 | 1,365 | 1,454 |
| 8 | 1,600 | 1,510 | 1,450 | 1,400 | 1,353 | 1,385 | 1,480 |
| 16 | 1,510 | 1,430 | 1,400 | 1,370 | 1,354 | 1,410 | 1,514 |
| 32 | 1,434 | 1,382 | 1,370 | 1,360 | 1,356 | 1,445 | 1,570 |
| 64 | 1,379 | 1,360 | 1,360 | 1,346 | 1,366 | 1,480 | 1,650 |
| 128 | 1,333 | 1,338 | 1,352 | 1,360 | 1,390 | 1,526 | 1,720 |
| 256 | 1,332 | 1,347 | 1,357 | 1,378 | 1,415 | 1,570 | 1,786 |
| 512 | 1,350 | 1,359 | 1,376 | 1,413 | 1,456 | 1,630 | 1,823 |

Таблица Б.8 – Спектральный индекс γ2(p)дифференциального спектра плотности пикового потока протонов СКЛ

| <n> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | - | - | 3,224 | 3,110 | 2,988 | 2,784 | 2,488 |
| 2 | - | 3,198 | 3,140 | 3,040 | 2,920 | 2,692 | 2,451 |
| 4 | 3,180 | 3,120 | 3,070 | 2,963 | 2,840 | 2,584 | 2,400 |
| 8 | 3,130 | 3,050 | 2,989 | 2,882 | 2,760 | 2,490 | 2,380 |
| 16 | 3,080 | 2,970 | 2,907 | 2,850 | 2,680 | 2,430 | 2,357 |
| 32 | 3,000 | 2,890 | 2,830 | 2,730 | 2,610 | 2,480 | 2,340 |
| 64 | 2,930 | 2,820 | 2,750 | 2,640 | 2,520 | 2,350 | 2,328 |
| 128 | 2,860 | 2,750 | 2,670 | 2,560 | 2,457 | 2,340 | 2,320 |
| 256 | 2,794 | 2,660 | 2,592 | 2,486 | 2,420 | 2,340 | 2,310 |
| 512 | 2,724 | 2,607 | 2,520 | 2,439 | 2,388 | 2,340 | 2,300 |

Б.3	Расчет значений параметров энергетических спектров потоков (в (см2∙МэВ)-1) и плотностей пиковых потоков (в (см2∙ср∙с∙МэВ)-1) ТЗЧ СКЛ проводят по формуле (Б.1) с использованием аналогичных параметров для протонов СКЛ по следующим формулам

|  | (Б.3) |
| --- | --- |
| , | (Б.4) |
| , | (Б.5) |
| , | (Б.6) |

где K – коэффициент относительной (относительно протонов) распространенности ТЗЧ СКЛ,

A(z)  – массовое число ТЗЧ СКЛ,

Q(z) – заряд ТЗЧ СКЛ.

Значения коэффициента относительной (относительно протонов) распространенности ТЗЧ СКЛ (K) и отношение массового числа ТЗЧ к заряду ТЗЧ СКЛ (A(z)/Q(z)) приведено в таблице Б.9.

Таблица Б.9 – Данные для расчета параметров спектров ТЗЧ СКЛ

| z | A(z) | A(z)/Q(z) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 1,00 | 1 |
| 2 | 4,0 | 2,00 | 1,23E-002 |
| 3 | 6,9 | 2,30 | 0,00E+000 |
| 4 | 9,0 | 2,00 | 0,00E+000 |
| 5 | 10,8 | 2,20 | 0,00E+000 |
| 6 | 12,0 | 2,07 | 8,81E-005 |
| 7 | 14,0 | 2,16 | 2,46E-005 |
| 8 | 16,0 | 2,26 | 1,98E-004 |
| 9 | 19,0 | 2,48 | 9,00E-010 |
| 10 | 20,2 | 2,44 | 2,72E-005 |
| 11 | 23,0 | 2,65 | 2,25E-006 |
| 12 | 24,3 | 2,62 | 3,68E-005 |
| 13 | 27,0 | 2,81 | 2,64E-006 |
| 14 | 28,1 | 2,80 | 3,01E-005 |
| 15 | 31,0 | 2,98 | 1,38E-007 |
| 16 | 32,1 | 2,97 | 6,60E-006 |
| 17 | 35,4 | 3,23 | 6,10E-008 |
| 18 | 39,9 | 3,49 | 6,10E-007 |
| 19 | 39,1 | 3,31 | 9,70E-008 |
| 20 | 40,1 | 3,31 | 2,00E-006 |
| 21 | 44,9 | 3,48 | 6,90E-009 |
| 22 | 47,9 | 3,80 | 1,10E-008 |
| 23 | 50,9 | 3,95 | 1,00E-009 |
| 24 | 52,0 | 3,96 | 4,10E-007 |
| 25 | 54,9 | 4,11 | 1,50E-007 |
| 26 | 55,8 | 4,12 | 2,70E-005 |
| 27 | 58,9 | 4,28 | 3,40E-007 |
| 28 | 58,7 | 4,29 | 9,60E-007 |

Б.4	Модель потоков ЗЧ СКЛ непосредственно используют для задания требований по стойкости для полетов КА вне магнитосферы Земли. Для полетов КА на орбитах в магнитосфере Земли необходимо учитывать уменьшение потоков ЗЧ СКЛ из-за их частичного отражения магнитным полем Земли. Методика расчета потоков ЗЧ на орбитах КА, учитывающая проникновение ЗЧ из межпланетного пространства в магнитосферу Земли – в соответствии с приложением Ж.

Б.5	Зависимость потоков ЗЧ СКЛ от расстояния до Солнца

Зависимость потоков ЗЧ СКЛ от расстояния до Солнца, необходимая для расчета радиационных условий на борту КА при межпланетных полетах, определяется следующим выражением

FRsun≠1 а.е.=FRsun=1 а.е.*Rsun-α	                   (Б.7)

где Rsun – расстояние между точкой регистрации потока и Солнцем в астрономических единицах (а.е.).

Значения показателя степени  в выражении (Б.7) приведены в таблице Б.10.

Таблица Б.10 – Значения показателя степени

|  | Rsun< 1 а.е.* | Rsun > 1 а.е. |
| --- | --- | --- |
| Флюенс | = 3,0 | = 1,5 |
| Пиковый поток | = 4,0 | = 2,5 |

* расстояние между Солнцем и Землей

Приложение В

(обязательное)

Модель потоков ЗЧ ГКЛ

В.1 В основе рекомендуемой модели потоков ЗЧ (протонов и ТЗЧ) ГКЛ лежит модель, установленная ГОСТ 25645.150-90 и международным стандартом [4]. Однако параметры этой модели уточнены с учетом новых экспериментальных данных, полученных в 23 цикле солнечной активности. Дополнительно в нее также включены потоки ЗЧ НЭК космических лучей [5], которые были зарегистрированы приборами КА ACE (начиная с 1998 г.), и АКЛ [6], которые регистрируются на КА с начала 80-х годов. Как и потоки ЗЧ ГКЛ потоки ЗЧ НЭК и АКЛ постоянно существуют в межпланетном КП, чем и обусловлено их включение в модель ЗЧ ГКЛ.

В.2 Модель в аналитическом виде устанавливает дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ (протонов и ТЗЧ) ГКЛ, НЭК и АКЛ в межпланетном пространстве на орбите Земли в зависимости от календарного времени с учетом изменения солнечной активности.

В.2.1 Дифференциальные энергетические спектры каждой ЗЧ ГКЛ  (Е, t), (м2*ср*с*МэВ/нуклон)-1, с массовым числом Aи зарядом ядра zв момент календарного времени t вычисляют по формуле

| , | (В.1) |
| --- | --- |

где R = R(E) – магнитная жесткость ЗЧ, ГВ, определяемая (если E – энергия ЗЧ, МэВ/нуклон) по формуле

| , | (В.2) |
| --- | --- |

где A– массовое число;

z– заряд ядра ТЗЧ;

Mc2 – энергия покоя протона равная 938 МэВ;

= v/c– отношение скорости ЗЧ к скорости света, определяемое по формуле

| . | (В.3) |
| --- | --- |

В формуле (В.1) имеются три параметра C, , , которые зависят от типа ЗЧ и приведены в таблице В.1, и две функции (R, t) и R0(R, t), которые зависят от магнитной жесткости ЗЧ Rи календарного времени t .

Безразмерный параметр (R, t) для каждой ЗЧ определяют по формуле

| , | (В.4) |
| --- | --- |

где M(W, n) – величина, учитывающая изменение крупномасштабных магнитных полей гелиосферы с изменением полярности магнитного поля Солнца и определяемая по формуле

| , | (В.5) |
| --- | --- |

где n – номер солнечного цикла;

W(t) – сглаженное (за 12 месяцев) среднемесячное число Вольфа в рассматриваемый момент времени t, определяемое в соответствии с приложение Г;

и  – максимальный и минимальный уровень числа Вольфа в рассматриваемом цикле солнечной активности;

S=1 при  и S = -1 при ,

где  – момент перемены знака полярного магнитного поля в n-ом цикле солнечной активности, отождествляемый с моментом максимума СА.

Функцию R0(W, t), называемую модуляционным потенциалом гелиосферы, вычисляют по формуле

| , | (В.6) |
| --- | --- |

где W(t) и W(t-t) – сглаженные числа Вольфа в рассматриваемый момент времени tи в некий предшествующий момент времени t˗t(n, R, t), отражающий запаздывающее изменение потоков ЗЧ относительно солнечной активности.

Время запаздывания t(n,R,t) зависит от магнитной жесткости частиц R, от четности и фазы цикла солнечной активности и вычисляется по формуле

| , | (В.7) |
| --- | --- |

где T+ и T̶– амплитуда задержки в четных и нечетных циклах солнечной активности, соответственно, определяемая из выражений T+=16,5R-0,10 и 
T̶=7,5R-0,45 [месяцев].

Таблица В.1 – Значения параметров в формуле (В.1) для расчета дифференциальных энергетических спектров плотности потока (см-2∙с-1∙МэВ-1) ЗЧ ГКЛ

| Химический элемент | Заряд ядра, Zi | Массовое число, Ai | Ci | i | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 1 | 1,0 | 1,32∙104 | 2,93 | 2,85 |
| He | 2 | 4,0 | 1,72∙103 | 2,64 | 3,12 |
| Li | 3 | 6,9 | 12,00 | 2,91 | 3,41 |
| Be | 4 | 9,0 | 6,30 | 2,64 | 4,30 |
| B | 5 | 10,8 | 32,00 | 2,90 | 3,93 |
| C | 6 | 12,0 | 63,40 | 2,64 | 3,18 |
| N | 7 | 14,0 | 31,00 | 2,90 | 3,77 |
| O | 8 | 16,0 | 55,00 | 2,64 | 3,11 |
| F | 9 | 19,0 | 1,40 | 2,88 | 4,05 |
| Ne | 10 | 20,2 | 7,70 | 2,64 | 3,11 |
| Na | 11 | 23,0 | 2,50 | 2,86 | 3,14 |
| Mg | 12 | 24,3 | 11,30 | 2,64 | 3,65 |
| Al | 13 | 27,0 | 3,10 | 2,85 | 3,46 |
| Si | 14 | 28,1 | 9,50 | 2,64 | 3,00 |
| P | 15 | 31,0 | 1,10 | 2,84 | 4,04 |
| S | 16 | 32,1 | 2,50 | 2,64 | 3,30 |
| Cl | 17 | 35,4 | 0,98 | 2,83 | 4,40 |
| Ar | 18 | 39,9 | 1,60 | 2,64 | 4,33 |
| K | 19 | 39,1 | 0,90 | 2,82 | 4,49 |
| Ca | 20 | 40,1 | 1,39 | 2,64 | 2,93 |
| Sc | 21 | 44,9 | 0,70 | 2,80 | 3,78 |
| Ti | 22 | 47,9 | 1,80 | 2,64 | 3,79 |
| V | 23 | 50,9 | 0,95 | 2,79 | 3,50 |
| Cr | 24 | 52,0 | 1,41 | 2,64 | 3,28 |
| Mn | 25 | 54,9 | 0,98 | 2,78 | 3,29 |
| Fe | 26 | 55,8 | 8,40 | 2,64 | 3,01 |
| Co | 27 | 58,9 | 0,07 | 2,77 | 4,25 |
| Ni | 28 | 58,7 | 0,40 | 2,64 | 3,52 |
| Продолжение таблицы В.1 Cu | 29 | 63,5 | 6,34E-03 | 2,63 | 3,01 |
| Zn | 30 | 65,4 | 8,20E-03 | 2,63 | 3,01 |
| Ga | 31 | 69,7 | 6,06E-04 | 2,63 | 3,01 |
| Ge | 32 | 72,6 | 1,30E-03 | 2,63 | 3,01 |
| As | 33 | 74,9 | 8,30E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Se | 34 | 79,0 | 4,85E-04 | 2,63 | 3,01 |
| Br | 35 | 79,9 | 9,04E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Kr | 36 | 83,8 | 2,52E-04 | 2,63 | 3,01 |
| Rb | 37 | 85,5 | 8,20E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Sr | 38 | 87,6 | 2,70E-04 | 2,63 | 3,01 |
| Y | 39 | 88,9 | 6,05E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Zr | 40 | 91,2 | 1,50E-04 | 2,63 | 3,01 |
| Nb | 41 | 92,9 | 2,70E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Mo | 42 | 95,9 | 7,54E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Tc | 43 | 97,0 | 8,80E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Ru | 44 | 101,0 | 2,88E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Rh | 45 | 102,9 | 1,49E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Pd | 46 | 106,4 | 4,28E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Ag | 47 | 107,9 | 1,39E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Cd | 48 | 112,4 | 3,72E-05 | 2,63 | 3,01 |
| In | 49 | 114,8 | 8,20E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Sn | 50 | 118,7 | 4,38E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Sb | 51 | 121,8 | 9,20E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Te | 52 | 127,6 | 5,31E-05 | 2,63 | 3,01 |
| I | 53 | 126,9 | 1,02E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Xe | 54 | 131,3 | 2,51E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Cs | 55 | 132,9 | 6,00E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Ba | 56 | 137,3 | 6,24E-05 | 2,63 | 3,01 |
| La | 57 | 138,9 | 5,50E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Ce | 58 | 140,1 | 1,67E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Pr | 59 | 140,9 | 4,00E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Nd | 60 | 144,2 | 1,49E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Pm | 61 | 144,2 | 1,70E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Sm | 62 | 145,0 | 1,67E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Eu | 63 | 150,4 | 2,80E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Gd | 64 | 152,0 | 1,30E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Tb | 65 | 157,3 | 3,20E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Dy | 66 | 158,9 | 1,30E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Ho | 67 | 162,5 | 4,90E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Er | 68 | 164,9 | 8,20E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Окончание таблицы В.1 Tm | 69 | 167,3 | 1,60E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Yb | 70 | 168,9 | 8,20E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Lu | 71 | 173,0 | 1,20E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Hf | 72 | 175,0 | 7,50Е-06 | 2,63 | 3,01 |
| Ta | 73 | 178,5 | 1,66E-05 | 2,63 | 3,01 |
| W | 74 | 180,9 | 7,50E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Re | 75 | 183,9 | 2,60E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Os | 76 | 186,2 | 1,11E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Ir | 77 | 190,2 | 7,30E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Pt | 78 | 192,2 | 1,39E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Au | 79 | 195,1 | 2,60E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Hg | 80 | 197,0 | 4,50E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Tl | 81 | 200,6 | 1,30E-06 | 2,63 | 3,01 |
| Pb | 82 | 200,4 | 1,30E-05 | 2,63 | 3,01 |
| Bi | 83 | 207,2 | 6,80E-07 | 2,63 | 3,01 |
| Po | 84 | 209,0 | 0 |  |  |
| At | 85 | 210,0 | 0 |  |  |
| Rn | 86 | 222,0 | 0 |  |  |
| Fr | 87 | 223,0 | 0 |  |  |
| Ra | 88 | 226,0 | 0 |  |  |
| Ac | 89 | 227,0 | 0 |  |  |
| Th | 90 | 232,0 | 7,50E-07 | 2,63 | 3,01 |
| Pa | 91 | 231,0 | 0 |  |  |
| U | 92 | 238,0 | 4,57E-07 | 2,63 | 3,01 |

Функция (W) в выражении (В.7) определяется по формуле

| , | (В.8) |
| --- | --- |

где tравна 16 месяцам.

В.2.2 Для расчета дифференциального энергетического спектра потока ЗЧ НЭК космических лучей (НЭК)(E) при заданном сглаженном значении числа Вольфа Wиспользуется эмпирическая формула

| , | (В.9) |
| --- | --- |

где ;

.

Значения параметров аС, bС, agи bg для расчета по формуле (В.9) представлены в таблице В.2 для ЗЧ НЭК разного типа.

Таблица В.2 – Значения параметров в формуле (В.9)для расчета дифференциальных энергетических спектров плотности потока (см-2∙с-1∙МэВ-1) ЗЧ НЭК

| z | aС | bС | ag | bg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1∙10-2 | 2,57∙10-2 | 3,50 | 0 |
| 2 | 3,6∙10-2 | 6,60∙10-2 | 2,45 | 0 |
| 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-28 | 2,3 10-4∙exp(-0,18z) | 1,64∙10-2∙exp(0,05z) | 2,47+0,17∙z0,5 | 0,016-0,03∙z-0,5 |

В.2.3 Для расчета дифференциального энергетического спектра плотности потока    (см-2∙с-1∙МэВ-1) ЗЧ АКЛ (АКЛ)(E) в момент времени t, который отсчитывается от начала цикла солнечной активности, используется эмпирическая формула

| , | (В.10) |
| --- | --- |

где .

Химический состав АКЛ и значение коэффициента C(АКЛ) приведены в таблицеВ.3.

Таблица В.3 – Химический состав АКЛ и значения параметра C(АКЛ) в формуле (В.10) для расчета дифференциальных энергетических спектров плотности потока (см˗2∙с˗1∙МэВ˗1) ЗЧ АКЛ

| Химический элемент | He | C | N | O | Ne | Ar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 |
| C(АКЛ) | 1,210-3 | 4,610-6 | 4,610-5 | 2,410-4 | 2,410-5 | 4,610-7 |

В.3 Модель потоков ЗЧ ГКЛ+НЭК+АКЛ непосредственно используют для задания требований по стойкости для полетов КА в ближнем межпланетном КП. Для полетов КА на орбитах (траекториях) полета в околоземном КП учитывается уменьшение этих потоков ЗЧ из-за их частичного отражения магнитным полем Земли. Методика расчета потоков ЗЧ на орбитах КА, учитывающая проникновение ЗЧ из межпланетного пространства в магнитосферу Земли, в соответствии с приложением Ж.

В.4 Зависимость потоков ЗЧ ГКЛ от расстояния до Солнца, необходимая для расчета радиационных условий на борту КА при межпланетных полетах, учитывается путем введения этой зависимости в модуляционный потенциал, определяемый следующим выражением

,	(В.11)

где rsun – расстояние между точкой регистрации потока и Солнцем (точка в космическом пространстве относительно Солнца, в которой находится КА);

rb – граница гелиосферы, 90 а.е.

Приложение Г

(обязательное)

Методика прогнозирования солнечной активности

Точность прогнозирования потоков частиц ГКЛ и СКЛ зависит от прогноза солнечной активности, которая характеризуется среднемесячным (или среднегодовым) числом Вольфа, то есть числом солнечных пятен W(t). Значения числа Вольфа периодически меняются во времени от минимума к максимуму и обратно с периодами приблизительно в 11 лет, называемыми солнечными циклами. Изменения значений чисел Вольфа и, в частности, их максимальные и минимальные значения в каждом цикле имеют свои особенности из-за непредсказуемых случайных вариаций состояния межпланетного магнитного поля и Солнца.

Для расчета радиационных условий в планируемом полете КА рекомендуется для задания значений чисел Вольфа в солнечном цикле использовать значения чисел Вольфа, которые получены в результате статистической обработки и усреднения мониторных данных значений W(t), начиная с 1878 г. (по классификации, с 11 цикла). В таблице Г.1 приводятся среднегодовые значения чисел Вольфа для среднего, максимального и минимального (с учетом среднеквадратического отклонения) циклов солнечной активности, полученные в результате такой обработки.

Таблица Г.1 – Среднегодовые значения чисел Вольфа для среднего, максимального и минимального циклов солнечной активности.

| Год от начала солнечного цикла | Среднегодовое число Вольфа в цикле солнечной активности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средний уровень цикла | Максимальный уровень цикл | Минимальный уровень цикл |
| 1 (мин.СА) | 7,1 | 11,5 | 2,6 |
| 2 | 19,4 | 33,9 | 15,0 |
| 3 | 63,2 | 100,8 | 25,6 |
| 4 | 98,4 | 147,5 | 49,3 |
| 5 | 107,4 | 147,4 | 67,4 |
| 6 | 104,9 | 139,5 | 70,3 |
| 7 | 82,0 | 102,6 | 61,3 |
| 8 | 55,1 | 67,4 | 42,7 |
| 9 | 34,5 | 43,4 | 25,6 |
| 10 | 21,3 | 29,4 | 13,3 |
| 11 | 11,7 | 16,0 | 7,4 |
| 12 (новый мин. СА) | 7,1 | 11,5 | 2,6 |

Приложение Д

(рекомендуемое)

Методы расчета геоцентрических и L-B координат

Д.1 Метод расчета геоцентрических координат

Массу КА принимают ничтожной по сравнению с массой притягивающего тела. Движение КА рассматривают как невозмущенное, кеплеровское движение материальной точки, которое происходит под действием только одной центральной силы притяжения.

Связь абсолютной геоцентрической (x,y,z) и орбитальной системами координат показана на рисунке Д.1, рассмотренном в [7].

Вводится понятие эксцентрической аномалии Е, которая связана с истинной аномалией  следующим соотношением

,	(Д.1)

где е – эксцентриситет орбиты, рассчитываемый по формуле

,	(Д.2)

где rа – расстояния от центра Земли до апогея орбиты;

rп – расстояния от центра Земли до перигея орбиты;

а – усреднённая величина, рассчитываемая по формуле .

В этом случае невозмущенное движение КА будет полностью описываться уравнением Кеплера

,	(Д.3)

где  – гравитационная постоянная;

– масса Земли;

t – время движения КА, отсчитываемое с момента прохождения его точки перигея.

Ω

z

y

КА

x

на перигей

линия узлов

i



x, y, z – оси абсолютной геоцентрической системы координат (ось х направлена в точку весеннего равноденствия);

линия узлов – линия пересечения плоскости орбиты с плоскостью экватора;

– долгота восходящего узла – угол между положительным направлением оси  и направлением линии узлов в восходящий узел, при этом восходящий узел определяется как узел орбиты, который проходит КА, двигаясь из области отрицательных аппликат в область положительных. Угол  изменяется от 0 до 60;

– угол перигея – угол между положительным направлением линии узлов и направлением на перицентр;

– наклонение орбиты – угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты. Угол i изменяется от 0 до 180;

– угол истинной аномалии, образуемый радиусом-вектором, который связывает начало координат КА, с направлением на (Д.2).

Рисунок Д.1 – Кеплеровы элементы невозмущенного движения

Задают сетку по времени {ti}, значения ra и rn и решают трансцендентное уравнение (Д.3) итерационным методом.

Для каждого момента времени ti получают соответствующее ему значение Еi. Последующее применение зависимости (Д.3) дает значение истинной аномалии .

Величина  и параметры орбиты  полностью определяют значения координат xi, yi, zi положения КА на искомый момент времени в абсолютной геоцентрической системе

,	(Д.4)

, 	(Д.5)

,	(Д.6)

где .	(Д.7)

Для точного вычисления элементов орбиты КА учитывают возмущающие факторы, которые вызывают отклонение от кеплеровского движения. К этим факторам в первую очередь относят дополнительные силы притяжения Земли, обусловленные ее не сферичностью, силы притяжения Луны и Солнца.

Возмущения, вызванные не центральностью поля тяготения Земли приводят к вековому «уходу» линии узлов  и к вековому «уходу» аргумента перигея . Смещения  и  за один оборот КА вычисляют по формулам [5]

,	(Д.8)

,	(Д.9)

где =4,1378∙105 – параметр эксцентриситета гравитационного поля Земли.

Вековые изменения элементов орбиты КА за один оборот за счет возмущающего влияния Солнца и Луны оценивают следующими зависимостями

,	(Д.10)

,	(Д.11)

,	(Д.12)

,	(Д.13)

где  – расстояние между центром  притягивающего тела (Луна, Солнце) и центром  Земли;

,  – гравитационные параметры Земли и притягивающего тела соответственно.

Для представления положения КА в виде полярных сферических координат (rabs,abs, abs), где rabs – расстояние до центра Земли, abs – широта, abs– долгота, решают следующую систему тригонометрических уравнений

,	(Д.14)

,	(Д.15)

,	(Д.16)

где ;

– определяются соотношениями (Д.4)−(Д.6).

Для представления положения КА в заданный момент времени  в обычно используемой в практике относительной геоцентрической системе координат (), оси которой совпадают с осями абсолютной системы координат в момент, когда начальный гринвичский меридиан пересекает ось  абсолютной системы координат, выполняют преобразование

,   ,   ,	(Д.17)

где  – угловая скорость вращения Земли;

– местное звездное время гринвичского меридиана.

Д.2 Метод расчета L-B координат

Параметр  в дипольном поле имеет одно и то же значение во всех точках магнитной силовой линии. Во внешних слоях магнитосферы () магнитное поле Земли описывают с помощью так называемого смещенного диполя [8].

Для смещенного диполя

, 	(Д.18)

,	(Д.19)

где а=79, а=291 в.д., r0=430 км, 0=15,5, 0=150,5.

Вычисление  в этой области производят с помощью простого соотношения

,	(Д.20)

где R0 – радиус Земли.

Значение В, Гс производят по дипольной зависимости

,	(Д.21)

где М0=8,06∙1025, Гс∙см3 – магнитный момент Земли;

g – множитель, учитывающий изменения момента во времени.

Во внутренних слоях магнитосферы магнитное поле имеет сложную структуру. В этом случае значения вертикальной Br, меридиональной B и азимутальной B составляющих геомагнитного поля определяют с помощью соотношений

, 	(Д.22)

(Д.23)

(Д.24)

где  – присоединенные функции Лежандра степени  порядка ;

;

– гауссовы коэффициенты, определяющие величину и ориентацию мультиполей.

Присоединенные функции Лежандра и их производные рассчитывают с помощью рекуррентных соотношений [6]. Значения коэффициентов  приводятся, например, в [9, 10], а их производные по времени – в [10].

Полную величину магнитного поля вычисляют по формуле

.	(Д.25)

Значения ,  и  позволяют произвести построение магнитной силовой линии интегрированием следующих дифференциальных уравнений

,	(Д.26)

,	(Д.27)

,	(Д.28)

где , если силовая линия строится в сторону от Земли;

, если силовая линия строится в сторону Земли;

s – длина дуги силовой линии [11].

В данном магнитном поле, в отличие от дипольного, захваченная частица пересекает силовые линии, экваториальное расстояние которых имеет различную величину. В этом случае параметр L рассчитывают более сложным способом. Для нахождения параметра L используют тот факт, что для областей пространства с L<5 онимеет с точностью до 1% одинаковое значение вдоль силовой линии [8]. Это свойство позволяет несколько упростить процедуру расчета параметра L путем присвоения магнитной оболочке значения L, которое она имеет на магнитом экваторе. Значение L, соответствующее магнитной оболочке связано с величиной поля B0 оболочки на экваторе простым соотношением

.	(Д.29)

Распределение магнитного поля вдоль магнитной оболочки дают уравнения (Д.26)­̶(Д.29).

Методика расчета L,B-координат по заданным геоцентрическим координатам (r,,) может быть реализована следующим образом:

-	всю область магнитосферы разбивают на две области: внешнюю (L>5,5) и внутреннюю (L5,5);

-	во внешней области координату  вычисляют по зависимости (Д.21), а координату L – по соотношению (Д.20) в соответствии с заданными значениями (r,,);

-	во внутренней области координату  вычисляют по соотношениям (Д.22)­̶(Д.25);

-	координаты L из заданной точки пространства определяют путем интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений (Д.26)­̶(Д.28) (с учетом соотношений (Д.22)–(Д.25)). Интегрирование проводят до достижения точки магнитного экватора. Найденное в этой точке значение магнитного поля позволяет определить координату L по зависимости (Д.29).

Приложение Е

(обязательное)

Методика расчета энергетических спектров потоков заряженных частиц ЕРПЗ на орбитах Земли

Для задания требований по стойкости БРЭА проводится пересчет значений плотности потока ЗЧ ЕРПЗ, приведенных в таблицах А.1.1 и А.1.2 (электроны) и А.2.1 и А.2.2 (протоны), в дифференциальные энергетические спектры ЗЧ, усредненные по заданной траектории полета (по орбите) КА.

С этой целью сначала численными методами проводится расчет траектории (приблизительно 10 витков орбиты) полета КА, которая разбивается на множество коротких отрезков. Для каждого n-го отрезка, на котором КА находится в течение короткого времени tn (tn<<T, где T– период орбиты), по геоцентрическим координатам КА в середине n-отрезка рассчитывают геомагнитные (L,B/B0)˗координаты (см. приложение Д). Выбор числа отрезков Nвит на одном витке орбиты рекомендуется проводить по формуле

| , | (Е.1) |
| --- | --- |

где Hорб, – высота орбиты, км;

RЗ – радиус Земли, км.

Далее по найденным (Ln,Bn/B0)-координатам, используя таблицы А.1.1, А.1.2, А.2.1 и А.2.2 и метод интерполяции, устанавливают значения плотности потока Fn(Ek) электронов и протонов для каждой энергии Ek, приводимой в таблицах, для каждого n˗отрезка траектории полета КА.

В качестве метода интерполяции рекомендуется использовать формулу Лагранжа для трёх точек

| , | (Е.2) |
| --- | --- |

где xi<xi+1 – значения аргумента в узлах сетки (i=1, 2, 3);

yi – значения функции в узлах сетки (i=1, 2, 3).

Расчет проводят в следующей последовательности. Для каждого значения (Ln,Bn/B0)­координаты сначала выбирают три узловых значения L-координаты L1,L2,L3 из условия L1<Ln<L3 и по формуле (Е.2) находят три значения y1,y2,y3, используя в качестве узлов интерполяции для каждого из трех значений Liтакже три значения плотности потока из таблиц А.1.1 и А.1.2 (электроны) и А.2.1 и А.2.2 (протоны) (лучше логарифм значений для повышения точности) в узловых точках по B/B0-координате x1=B1/B0, x2=B2/B0, x3=B3/B0 учитывая условие B1/B0<Bn/B0<B3/B0. Окончательно искомое значение плотности потока nна n˗отрезке траектории с координатами (Ln,Bn/B0) находят по той же формуле (Е.2), подставляя в нее значения y1,y2,y3 и x1=L1, x2=L2, x3=L3.

Усредненную по орбите дифференциальную плотность потока ЗЧ (Ek) с энергией Ekнаходят по формуле

| , | (Е.3) |
| --- | --- |

где N – число отрезков, на которое была разбита траектория полета КА.

По всей совокупности значений рассмотренных энергий Ekустанавливается дифференциальный энергетический спектр плотности потока ЗЧ ЕРПЗ (E)=(E1),(E2),…, (Ek),….

Для определения интегральных энергетических спектров (>E) используется формула

| . | (Е.4) |
| --- | --- |

Приведенная выше методика позволяет рассчитать энергетические спектры плотности потока электронов и протонов ЕРПЗ на орбитах КА в годы максимума, max(E) и минимума, min(E) солнечной активности, характеризуемой среднегодовым числом Вольфа. Чтобы определять энергетические спектры потоков частиц ЕРПЗ для любого года солнечной активности F(E), рекомендуется применять интерполяцию по формуле

| , | (Е.5) |
| --- | --- |

где  – число солнечных пятен (число Вольфа) в годы минимума и максимума солнечной активности, соответственно;

– среднегодовое число Вольфа (число солнечных пятен) в рассматриваемый год полета КА (см. приложение Г).

Дифференциальную плотность потока частиц определяют следующим соотношением

(Е.6)

Для проведения операции дифференцирования в (Е.6) усредненные интегральные потоки протонов , полученные с помощью соотношения (Е.3), аппроксимируют выражением

.	(Е.7)

Коэффициенты аппроксимации а1,а2,а3,b1,b2 рассчитывают, например, с помощью решения задачи поиска минимума функционала

(Е.8)

в пространстве (а1, а2, а3, b1, b2).

Дифференциальная плотность потока частиц имеет следующий вид

. 	(Е.9)

Коэффициенты аппроксимации в выражениях (Е.7) и (Е.9) связаны между собой: .

Усредненные интегральные потоков электронов , полученные с помощью соотношения (Е.3), аппроксимируют выражением

++с .	(Е.10)

Аппроксимация дифференциальной плотности потока электронов имеет вид

++ .	(Е.11)

Коэффициенты аппроксимации в выражениях (Е.10) и (Е.11) связаны между собой:

с‘1=с1 с2, =с2.

Приложение Ж

(обязательное)

Методика расчета функции проникновения потоков заряженных частиц ГКЛ и СКЛ в магнитосферу Земли

Свойства магнитного поля Земли таковы, что в данную точку околоземного пространства внутри ее магнитосферы из межпланетного пространства проникают не все ЗЧ космических лучей. Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ СКЛ и ГКЛ, определенные в моделях для околоземного пространства вне магнитосферы Земли в соответствии с приложением Б и приложением В, трансформируют с учетом функции проникновения (Rz(E)) на заданную орбиту КА по формуле

| . | (Ж.1) |
| --- | --- |

Функция проникновения (Rz(E)) является универсальной функцией для любой ЗЧ и зависит от ее магнитной жесткости

| , | (Ж.2) |
| --- | --- |

где z, z и E – массовое число, заряд и энергия (МэВ/нуклон) ТЗЧ с зарядом ядра z;

M – масса протона.

Задача расчета функции проникновения ЗЧ с жесткостью Rz(E) на заданную орбиту в течение заданного времени полета КА T(обычно достаточно приблизительно 10 витков орбиты) сводится к расчету той доли времени полета КА t(Rz>Rc)/T, в течение которой жесткость частицы Rz(E) превышает жесткость геомагнитного обрезания Rc, рассчитываемую для вертикального направления падения ЗЧ на поверхность Земли.

Примечание – Ошибка расчетных значений (Rz) при использовании в расчетах значений вертикальной жесткости  обрезания R0c в наихудшем случае может достигать приблизительно 10 % по сравнению с «точными» расчетами.

С этой целью численными методами рассчитывают траекторию полета КА за время T (см. приложение Д), которая разбивается на множество отрезков. Для каждого n˗го отрезка, на котором КА находится в течение короткого времени tn (tn<<Tорб, где Tорб – период орбиты), устанавливают высоту Hn, широту nи долготу n, и находят значения Rc(Hn,n,n) для каждого отрезка орбиты. Для этого используют метод интерполяции по значениям R0c,которые приведены в таблице Ж.1 [12] для узловых значений широты 0 и долготы 0 на фиксированной высоте Н0 = 450 км.

Таблица Ж.1 – Вертикальная жесткость обрезания R0c, ГВ на высоте H0 = 450 км для эпохи 2010

| Широта | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
| 85 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,007 | 0,007 |
| 80 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,025 | 0,031 | 0,016 | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,004 |
| 75 | 0,040 | 0,109 | 0,154 | 0,178 | 0,196 | 0,178 | 0,127 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 |
| 70 | 0,220 | 0,316 | 0,373 | 0,421 | 0,454 | 0,469 | 0,352 | 0,169 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,079 |
| 65 | 0,486 | 0,666 | 0,741 | 0,810 | 0,888 | 0,951 | 0,756 | 0,408 | 0,144 | 0,018 | 0,075 | 0,282 |
| 60 | 0,990 | 1,203 | 1,330 | 1,426 | 1,579 | 1,705 | 1,408 | 0,846 | 0,356 | 0,174 | 0,264 | 0,615 |
| 55 | 1,778 | 2,018 | 2,165 | 2,357 | 2,588 | 2,711 | 2,339 | 1,386 | 0,745 | 0,389 | 0,560 | 1,166 |
| 50 | 2,808 | 3,150 | 3,351 | 3,615 | 3,933 | 4,101 | 3,540 | 2,379 | 1,262 | 0,743 | 1,028 | 2,010 |
| 45 | 4,223 | 4,472 | 4,733 | 5,084 | 5,471 | 5,630 | 4,739 | 3,527 | 2,059 | 1,285 | 1,717 | 3,356 |
| 40 | 6,043 | 6,244 | 6,697 | 7,381 | 7,850 | 8,057 | 6,640 | 4,768 | 3,124 | 1,987 | 2,641 | 4,669 |
| 35 | 8,234 | 8,237 | 9,098 | 9,497 | 9,944 | 9,635 | 8,114 | 6,628 | 4,387 | 2,932 | 3,787 | 7,063 |
| 30 | 9,766 | 10,174 | 10,981 | 11,663 | 12,086 | 11,432 | 9,955 | 8,356 | 5,818 | 3,789 | 5,136 | 9,046 |
| 25 | 11,197 | 11,779 | 12,586 | 13,420 | 13,324 | 12,535 | 11,377 | 10,057 | 7,927 | 5,236 | 7,006 | 10,270 |
| 20 | 12,117 | 12,873 | 13,678 | 14,356 | 14,125 | 13,209 | 12,108 | 11,052 | 9,153 | 6,440 | 8,664 | 11,208 |
| 15 | 12,634 | 13,348 | 14,254 | 14,950 | 14,638 | 13,681 | 12,673 | 11,758 | 10,284 | 7,683 | 10,188 | 11,770 |
| 10 | 12,682 | 13,480 | 14,497 | 15,217 | 14,875 | 13,954 | 13,078 | 12,280 | 11,122 | 9,535 | 10,840 | 11,950 |
| 5 | 12,427 | 13,291 | 14,413 | 15,157 | 14,836 | 14,017 | 13,306 | 12,625 | 11,731 | 10,510 | 11,152 | 11,851 |
| 0 | 11,908 | 12,802 | 14,017 | 14,770 | 14,518 | 13,849 | 13,339 | 12,781 | 12,052 | 11,113 | 11,248 | 11,536 |
| -5 | 11,140 | 12,067 | 13,330 | 14,062 | 13,903 | 13,417 | 13,147 | 12,745 | 12,154 | 11,335 | 11,167 | 11,029 |
| -10 | 10,231 | 11,131 | 12,379 | 13,027 | 12,976 | 12,679 | 12,691 | 12,508 | 12,070 | 11,356 | 10,936 | 10,354 |
| -15 | 9,111 | 9,921 | 10,956 | 11,500 | 11,194 | 11,353 | 11,935 | 12,061 | 11,824 | 11,188 | 10,527 | 9,561 |
| -20 | 7,718 | 8,352 | 9,051 | 9,381 | 9,186 | 9,156 | 10,374 | 11,388 | 11,412 | 10,890 | 10,050 | 8,544 |
| Окончание таблицы Ж.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Широта | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
| -25 | 6,337 | 6,934 | 7,255 | 6,634 | 6,619 | 7,312 | 8,392 | 9,742 | 10,843 | 10,450 | 9,328 | 7,417 |
| -30 | 5,262 | 5,413 | 5,058 | 4,635 | 4,593 | 5,079 | 6,682 | 7,678 | 10,090 | 9,829 | 8,533 | 6,334 |
| -35 | 4,246 | 3,949 | 3,706 | 3,100 | 3,004 | 3,625 | 4,798 | 6,802 | 8,396 | 9,134 | 7,684 | 5,602 |
| -40 | 3,436 | 3,088 | 2,539 | 1,933 | 1,867 | 2,317 | 3,541 | 4,780 | 6,997 | 8,234 | 6,706 | 4,915 |
| -45 | 2,777 | 2,272 | 1,714 | 1,165 | 1,000 | 1,336 | 2,275 | 3,659 | 5,264 | 7,218 | 6,086 | 3,983 |
| -50 | 2,229 | 1,673 | 1,100 | 0,611 | 0,488 | 0,722 | 1,424 | 2,508 | 3,960 | 5,440 | 4,854 | 3,222 |
| -55 | 1,718 | 1,199 | 0,686 | 0,294 | 0,188 | 0,326 | 0,806 | 1,682 | 2,843 | 3,924 | 3,687 | 2,570 |
| -60 | 1,297 | 0,828 | 0,405 | 0,111 | 0,006 | 0,111 | 0,405 | 1,038 | 1,939 | 2,851 | 2,854 | 1,990 |
| -65 | 0,948 | 0,546 | 0,222 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,195 | 0,600 | 1,257 | 1,866 | 1,980 | 1,464 |
| -70 | 0,640 | 0,352 | 0,100 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,046 | 0,328 | 0,757 | 1,163 | 1,268 | 0,985 |
| -75 | 0,415 | 0,205 | 0,022 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,169 | 0,424 | 0,664 | 0,754 | 0,622 |
| -80 | 0,229 | 0,109 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,064 | 0,223 | 0,347 | 0,389 | 0,341 |
| -85 | 0,106 | 0,037 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,022 | 0,088 | 0,139 | 0,175 | 0,151 |

Значение Rc(Hn,n,n) на выбранном n-отрезке с учетом его высоты Hnнаходят по формуле

| , | (Ж.3) |
| --- | --- |

где Rз – радиус Земли.

Далее найденные значения Rc(Hn,n,n)Rс(Xn) для заданной точки Xn корректируются с учетом фактора ослабления n(Rс(Xn),Kp,tMLT), приведенного в [12], зависящего от геомагнитного возмущения (характеризуемое планетарным Kp-индексом) и местного времени tMLT, по формуле

| , | (Ж.4) |
| --- | --- |

где n – функция трёх переменных вида

| , | (Ж.5) |
| --- | --- |

причем, если nC, то n = C.

Параметры A, Bи Cв формуле (Ж.5) зависят от значений Kp и tMLT, ч и определяются по формулам

| A=aAKp+ bA, aA=-0,037 sin[π/12 (tMLT -5,844)]+0,357, bA=-0,267 sin[π/12 (tMLT -5,198)]+6,073, B=aB Kp + bB, aB=0,0022 sin[π/12 (tMLT-6,448)]+0,00177, bB=0,0091 sin[π/12 (tMLT -6,390)]-0,30538, C =aC Kp2 + bC, aC=0,0768 sin[π/12 (tMLT+6,082)]+0,0769, bC=2,3564 sin[π/12 (tMLT +5,785)]+3,5876. | (Ж.6) |
| --- | --- |

Окончательно, зная откорректированную жесткость обрезания  на каждом n­отрезке орбиты КА, расчет функции проникновения проводят по формуле

| , | (Ж.7) |
| --- | --- |

где (Hn)=/4 – доля из общего изотропного потока ЗЧ, доходящих из межпланетного пространства на высоту Hnс «незатененных» Землей направлений  (то есть не погибающих на земной поверхности), определяемая из эмпирического выражения

| , | (Ж.8) |
| --- | --- |

,

,

RЗ – радиус Земли.

В формуле (Ж.7) суммирование проводится для всех n-отрезков орбиты КА, но значимые значения время пролета tnимеют только те отрезки, на которых выполняется условиеRz>Rc*.

Приложение И

(рекомендуемое)

Методы расчета прохождения заряженных частиц космического пространства через защиту

И.1 Общие принципы расчета прохождения ЗЧ КП через защиту

Как правило, все существующие методы расчета прохождения ЗЧ КП через материалы группируются вокруг двух основных подходов: численного решения кинетического уравнения Больцмана для плотности потока частиц в рамках различных приближений (детерминистский подход) и метода статистических испытаний – метод Монте-Карло. Оба подхода имеют как преимущества, так и недостатки в сравнении друг с другом.

Основным недостатком детерминистского подхода является то, что при вычислении плотности потока частиц в среде координаты, энергии и углы, характеризующие состояние частиц, изменяются не непрерывно, а на дискретной сетке. Это затрудняет проведение расчетов для гетерогенных структур, корректный учет граничных условий, генерацию вторичных частиц (δ-электронов и ТИ в случае переноса прохождения быстрых электронов, вторичных продуктов ядерных реакций при прохождении высокоэнергетических протонов и ТЗЧ). Преимуществом по сравнению с методом Монте-Карло являются существенно более низкие затраты времени счета.

Метод Монте-Карло фактически представляет собой прямой численный эксперимент на основе прослеживания большого числа траекторий частицы в рассматриваемом объеме. При этом каждая траектория является ломаной линией, прямолинейные участки которой характеризуют свободные пробеги частиц между столкновениями. Данные пробеги, а также результаты столкновений, т.е. новые состояния частиц (направление движения, энергия первичной и вторичной частицы) являются случайными величинами, описываемыми соответствующими вероятностными распределениями.

Метод Монте-Карло применим без ограничений для объектов произвольной геометрии и материального состава. Однако снижение до разумных пределов статистических погрешностей в рассчитываемых величинах, которые особенно сильно проявляются при расчетах дискретных характеристик (распределения поглощенного заряда ЗЧ в среде, токов на границе раздела различных сред и т.п.) требует значительного увеличения времени счета. Следует отметить, что данный недостаток в связи с появлением быстродействующих ЭВМ в значительной мере потерял актуальность, поэтому классический метод Монте-Карло и его различные модификации в настоящее время являются основным и эффективным инструментом при решении различных задач в области радиационной физики, в том числе и в космических приложениях.

Основной характеристикой электронного или протонного излучения КП в данной точке является поток частиц (Е,,), 1/МэВсм2стер, где Е – энергия частиц, ,– полярный и азимутальный узлы, соответственно. Обычно полагают, что  не зависит от угловых переменных, т.е. (Е,,)(Е).

Полный энергетический поток Ф(Е)в данной точке очевидно, составляет 4∙(Е).

Для случая изотропного потока число частиц, пересекающих единичную площадку на границе раздела двух сред в единичном телесном угле под углом  относительно нормали (или плотность тока частиц), составляет (Е)cos. Этот результат надо иметь ввиду при пересчете результатов расчетов по методу Монте-Карло в плоской геометрии (которые обычно нормируются к токовым величинам) к условиям облучения в КП, где результаты расчета дозовых и спектрально-энергетических характеристик ИИ за защитой должны быть приведены к полному потоку частиц в телесном угле 4.

Полный поток частиц, падающих на плоскую границу, составляет половину от полного потока в 4-геометрии. Угол падения частицы на барьер при моделировании индивидуальной  траектории разыгрывается случайным образом из соотношения cos=1-, где  – случайное число, равномерно распределенное на интервале [0,1].

Частице, падающей под углом , приписывается весовой множитель, равный cos, чтобы обеспечить нормировку на полный поток в 2-геометрии, равный 2(Е).

В результате расчетов, после набора достаточной статистики, получаем энергетические групповые спектры протонов, электронов и вторичного ТИ за защитой для заданного энергетического разбиения. Эти спектры в случае необходимости нетрудно преобразовать в дифференциальные. Поглощенная доза за защитой рассчитывается для кремния, хотя может быть определена для любого материала, путем суммирования вкладов от выходящих из барьера частиц. Вклад в дозу от частицы, вылетающей из барьера с энергией Еi под углом iотносительно нормали будет составлять

для электронов и протонов, и

для фотонов вторичного ТИ,

где  – коэффициент пропорциональности;

dE/dx – линейные потери энергии электронов(протонов) в кремнии;

а(Еi) – коэффициент поглощения энергии фотонов в кремнии.

В задачах расчета эффективности радиационной защиты КА используются две основные геометрии источник-детектор, показанные на рисунке И.1: детектор за плоским барьером (а) и детектор в центре сферы (б). Поскольку расчеты в барьерной геометрии требуют значительно меньшего времени счета по сравнению со сферической геометрией, часто требуется преобразовать распределение дозы в материале, полученное в барьерной геометрии, к сферической геометрии (см., например, [13]).

R

Д

а)

R

Д

Защита

б)

Защита

а) – полубесконечный барьер;     б) – сфера

Рисунок И.1 – Геометрия источник-детектор при расчёте прохождения ИИ КП

Основное допущение при трансформации результатов расчетов в барьерной геометрии к сферической состоит в том, что траектории частиц в веществе представляются приближенно прямолинейными отрезками. Нетрудно показать, что в рамках данного предположения доза, например, в центре сплошной сферы радиуса R для изотропного потока частиц может быть представлена в виде

,	(И.1)

где Ф – полный поток ИИ в телесном угле 4, част/см2;

– доза ИИ за одномерной защитой толщиной R, рассчитанная при нормальном падении частиц на барьер, рад (Si).

Выражение (И.1) справедливо при условии, что смещение частицы (электрона или протона) при ее прохождении в веществе в плоскости, перпендикулярной первоначальному направлению движения, много меньше расстояния R. Для ТИ, чей вклад в дозу на большой толщине становится определяющим, выражение (И.1) подразумевает, что основная часть фотонов ТИ вылетает в узком угловом диапазоне вблизи направления первоначального движения электрона.

Ввиду значительного вклада обратно рассеянных электронов в распределение дозы как в барьерной, так и в сферической геометрии, данный эффект необходимо учитывать, особенно при малых толщинах защиты R. Это можно сделать, проводя расчеты дозы в барьерной геометрии при нормальном падении частиц для толщины барьера 2Rи в качестве  принимая величину дозы в барьере на глубине R.

Более подробно рассмотрены особенности применения метода Монте-Карло при расчетах прохождения различных видов ИИ через защитные материалы, а также наиболее широко применяемые в России и за рубежом комплексы программ.

И.2 Методы расчета прохождения электрона через защиту

И.2.1 Для решения задач переноса электронов в веществе используются две основные схемы метода Монте-Карло – модель индивидуальных соударений и модель укрупненных соударений [14].

В модели индивидуальных соударений траектория электрона в веществе рассматривается как результат реализации последовательности конечного числа элементарных случайных процессов. К основным процессам взаимодействия электронов с веществом относятся упругие столкновения с атомами, ионизация и возбуждение атомов, потери энергии на ТИ, а также неупругое электрон-электронное рассеяние с образованием свободных электронов. Зная вероятностное распределение каждого из этих процессов и определяя параметры, характеризующие состояние электрона после столкновения с помощью розыгрышей из этих распределений, можно проследить траекторию электрона в веществе до его полного замедления. Однако вследствие большой величины сечения взаимодействия электронов с веществом при малых потерях энергии для прослеживания одной траектории процедуру розыгрыша элементарных столкновений приходится повторять от 105 до 106 раз, что приводит к большим затратам времени счета для достижения приемлемой статистической погрешности рассчитываемых характеристик.

Наиболее известной реализацией модели индивидуальных соударений является комплекс программ GEANT4 [15], разработанный в ЦЕРН. Данная программа разрабатывалась, в первую очередь, для исследования прохождения элементарных частиц в веществе и решения различных задач в области физики высоких энергий, однако в последнее время находит широкое применение и в космических исследованиях.

Программа GEANT позволяет проводить расчеты переноса ИИ КП в реальной трехмерной геометрии КА для произвольного материального состава объекта. Однако использование данной программы для массовых инженерных расчетов, например, локальных дозовых нагрузок в объеме аппаратуры и приборов КА, когда необходимо оперативно получать информацию в десятках точек, приводит к весьма значительным затратам машинного времени.

Значительное сокращение времени счета при сохранении достаточно высокой точности моделирования прохождения электронов в веществе позволяет обеспечить модификация метода Монте-Карло – так называемая схема укрупненных соударений. Согласно данной схеме траекторию электрона в веществе представляют в виде ломаной линии, на каждом из отрезков которой происходит большое число индивидуальных соударений N>> 1. Это, в принципе, можно сделать, поскольку взаимодействие заряженных частиц с атомами среды обычно связано с малыми углами рассеяния и небольшими передачами энергии. Таким образом, розыгрыш параметров электрона из вероятностных распределений, характеризующих элементарный акт взаимодействия, заменяется розыгрышем параметров электрона из распределений, характеризующих многократные процессы взаимодействия электронов с атомами вещества. При этом рассматриваются как бы «укрупненные» соударения, т.е. разыгрывают направление движения и потерю энергии электрона после прохождения им тонкого слоя вещества, но уже  из распределений для многократного рассеяния.

Используя модель укрупненных соударений, за рубежом разработан ряд пакетов программ для моделирования переноса электронов в веществе. Наиболее известными из них являются пакеты программ ETRAN [16], TYGER [17], SHIELDOSE [18]. В России для решения различных задач в области радиационной физики успешно используется аналогичный комплекс программ ELECTRON [19]. Численные алгоритмы перечисленных программ базируются на теоретических результатах работы [20] и незначительно отличаются друг от друга. Ниже подробно рассматривается блок-схема алгоритма программы ELECTRON, реализующая численное моделирование переноса электронов в многослойных структурах в одномерной барьерной геометрии.

Алгоритм прохождения электронов через барьер разработан для случая, когда значения пробегов электронов эл, фотонов ТИ  и типичный линейный размер поглотителя L связаны условием эл L. При выполнении этого условия многократным рассеянием ТИ при прохождении через барьер можно пренебречь.

В качестве исходной информации в расчётах прохождения электронов задается спектрально-энергетическое и угловое распределение электронов, падающих на границу барьера.

И.2.2 Схема моделирования траектории отдельного электрона

И.2.2.1	Траектория электрона в среде моделируется последовательностью состояний электрона, характеризующихся его энергией, углом отклонения от нормали к барьеру и глубиной проникновения в барьер. При переходе из одного состояния в другое электрон проходит, по определению, тонкий слой вещества tm, удовлетворяющий теории многократного рассеяния.

И.2.2.2	Полагая, что сброс энергии электрона Е при прохождении слоя толщиной tm составляет , находится толщина tm

.	(И.2)

Если на каком либо m-шаге электрон пересекает границу раздела двух разнородных материалов с различным Z, то толщина слоя tmпринимается равной расстоянию от точки zm-1 до границы раздела материалов.

И.2.2.3	Угол отклонения m электрона с энергией Еm после прохождения слоя толщиной tm разыгрывается из распределения Гаудсмита-Саундерсона путем численного решения интегрального уравнения

,	(И.3)

где Г-C(,tm) – функция распределения Гаудсмита-Саундерсона;

– равномерно распределенная на отрезке 0,1 случайная величина.

И.2.2.4	Азимутальный угол рассеяния электронов m в предположении аксиальной симметрии сечения рассеяния электронов на ядрах атомов находиться из соотношения

m=2.	(И.4)

И.2.2.5	Если перед прохождением слоя толщиной tm направление движения электрона определяется углом m с осью z, то угол m+1, образуемый электроном с осью z после прохождения слоя tm  с помощью полученных углов m и m  определяется по формулам тригонометрии как

.	(И.5)

И.2.2.6	Потери энергии электрона в слое tm определяются с учетом флуктуаций согласно теории Блунка-Лейзенганга. Величина (Еm)фл находится по формуле

,	(И.6)

где a=0,154, МэВ/см;

– безразмерный параметр, который определяется с помощью численного решения интегрального уравнения

,	(И.7)

где fБ-Л(tm,) – функция распределения Блунка-Лейзеганга.

И.2.2.7	Энергия электрона Em+1 после прохождения слоя tm определяется как

,	(И.8)

которая сравнивается с пороговой энергией электронов Епор.

Значение Епор выбирается с учётом границ применимости теории многократного рассеяния (Епор  10 кэВ) и особенностей задачи. В случае Еm+1<Eпор электрон считается поглощенным и моделирование траектории заканчивается.

И.2.2.8	После прохождения электроном слоя tm рассматривается возможность образования -электронов. Вероятность такого эффекта определяется как

(tm)=1- exp(-v)	(И. 9)

и при (tm) считается, что образовался -электрон

,	(И.10)

где (Е) – сечение образования электрона с энергией, большей с Еm+1, в слое вещества единичной толщины. В расчётах принимается с=0,05. Значение энергетической потери , с  ½ в долях энергии электрона Еm+1 при столкновении с большой передачей энергии разыгрывается методом Неймана по распределению

,	(И.11)

где d/– меллеровское сечение рассеяния электрона на электронной оболочке атома.

При этом угол рассеяния электрона с большей энергией (1-)Еm+1 равен

, 	(И.12)

а электрон с меньшей энергией  Еm+1 движется под углом 2 к направлению движения падающего электрона

.	(И.13)

Запоминая координаты точки образования -электрона, его энергию и угол вылета, далее моделируется траектория -электрона аналогично первичному.

И.2.2.9	Для Еm+1  Епор определяются глубина проникновения электрона в барьер после m  шагов

.	(И.14)

И.2.2.10	После прохождения электроном отрезка tm образуется N(Em,)(Em,E) тормозных фотонов с энергией Е, вылетающих под углом  к направлению движения электрона. Где  – концентрация атомов мишени, см-3.

С целью сокращения времени расчётов дифференциальное по углу и энергии фотонов сечение образования ТИ (Em, E, ) представлялось в приближении независимости формы энергетического распределения от угла вылета фотона, т.е.

(Em, E, )= (Em, )(Em, E).	(И.15)

Сечение(Em,E) для различных энергетических диапазонов и значений параметра экранирования =100mc2E(EmEm-1Z)1/3 были взяты из обзора 21 и скомбинированы в виде сглаживающей зависимости

,	(И.16)

где f (Em) – кулоновская поправка Эльверта;

;	(И.17)

b(Em) – эмпирическая поправка, выбираемая из сравнения расчётных результатов и имеющихся экспериментальных данных по полному радиационному сечению

.	(И.18)

Обозначения сечений (3), (3S) и т.д. соответствуют принятым в обзоре 21. Коррекция сечений (Em,E) проводилась вблизи высокочастотного предела. Полученная эмпирическая поправка b(Em) была рассчитана из сравнения полученной зависимости Фрад(Em) и имеющихся экспериментальных данных по полному радиационному сечению.

Угловая зависимость сечения (Em,) выбирается, исходя из анализа дифференциальных по углу сечений ТИ из обзора 21 и представляется как

.	(И.19)

Азимутальный угол образования тормозного гамма-кванта в предположении аксиальной симметрии сечения ТИ находится из соотношения

m=2	(И.20)

где  – случайная величина, равномерно распределенная на отрезке 0,1.

В соответствии с выбранными многогрупповым энергетическим и угловым распределениями для переменных E, в сечениях образования ТИ, а также разбиением барьера на отдельные слои, в результате расчёта накапливается информация о плотности распределения источников ТИ в виде трехмерного массива N(i,j,k), где j, k – индексы групп энергетической и угловой переменной, i – соответствует принятому разбиению толщины барьера на отдельные подслои.

И.2.2.11	Проверяется выполнение граничных условий

zm+1>L,	zm+1< 0 , 	(И.21)

где L – толщина барьера.

Если после m-го шага электрон пересекает границу барьера, т.е. zm>L, то рассчитывается вклад выходящего из барьера электрона в поглощенную дозу в заданном материале, а также в энергетический спектр выходящего из барьера электронного излучения.

Этапы изложенные в пунктах И.2.2.1-И.2.2.11 повторяются последовательно для всех энергетических групп падающего на барьер электронного излучения.

После набора достаточной статистики, используя полученные распределения плотности источников ТИ в многогрупповом виде, в приближении однократного рассеяния фотонов в барьере вычисляются пространственно-энергетические и дозовые характеристики поля ТИ за барьером, а также суммарная доза электронов и фотонов в заданном материале активного объема ЭРИ. В среднем статистическая погрешность в суммарной дозе Dsi(рад) не превышает 5 %.

Для проверки эффективности разработанной программы ELECTRON проведено сравнение результатов контрольных расчетов с имеющимися экспериментальными данными по профилю поглощенной энергии моноэнергетических пучков электронов в различных материалах, которые показаны на рисунке И.2 и рисунке И.3.

Точки – эксперимент [23],

сплошная линия – расчет, ELECTRON,

R0 – полный пробег  электронов

Рисунок И.2 – Распределение поглощенной энергии электронов с начальной энергией Е0 = 0,5 МэВ в барьере из алюминия

Точки – эксперимент [23],

сплошная линия – расчет, ELECTRON,

R0 – полный пробег электронов

Рисунок И.3 – Распределение поглощенной энергии электронов с начальной энергией Е0 = 2,0 МэВ в барьере из меди

Сравнение результатов расчетов, полученных по программе ELECTRON и трехмерной программе АЕ8 [22], приведено в таблице И.1 и показывает, что оценки суммарной дозы электронного и вторичного ТИ в центре сплошной сферы могут быть достаточно корректно выполнены, используя результаты одномерного расчета согласно выражению (И.1)).

Таблица И.1 – Доза электронов КП в центре сферической оболочки из алюминия (500 км, 90, минимум солнечной активности), рад(Si)/сутки

| Толщина защиты d, г / см2 | ELECTRON | АЕ8[22] |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 402,000 | 369,000 |
| 0,05 | 99,400 | 75,700 |
| 0,10 | 30,700 | 30,000 |
| 0,50 | 3,770 | 2,800 |
| 1,00 | 0,440 | 0,540 |
| 1,50 | 0,094 | 0,115 |
| 2,00 | 2,13010-2 | 2,60010-2 |
| 2,50 | 5,00010-3 | 7,00010-3 |
| 3,00 | 2,60010-3 | 2,90010-3 |

На основе рассмотренного выше алгоритма моделирования траекторий электронов в веществе, была разработана также программа FOTON для расчета распределения поглощенной энергии фотонного излучения в многослойных структурах реальных ЭРИ. Исходя из заданного энергетического спектра падающего фотонного излучения, случайным образом разыгрываются тип взаимодействия фотонов с атомами среды (фотоэффект, комптон-эффект, образование пар), точка взаимодействия и энергия и направление движения образующегося быстрого вторичного электрона. Моделирование траектории вторичного электрона в барьере проводится с использованием алгоритма, что и для первичного электрона.

Для проверки эффективности программы FOTON были проведены неоднократные сравнения результатов контрольных расчетов с имеющимися экспериментальными данными. В качестве примера в таблице И.2 приведены экспериментальные и расчетные данные по относительному увеличению плотности ионизации в ЧО МОП приборов (подзатворном окисле SiO2) при увеличении атомного номера материала Z, граничащего с ЧО. Данный эффект, называемый в литературе эффектом усиления дозы, существенно влияет на результаты испытаний ЭРИ в полях низкоэнергетического излучения.

Таблица И.2 – Относительная плотность ионизации в подзатворном диэлектрике МОП˗приборов, Dотн при различных условиях облучения

| Средняя энергия фотонов, изделие | Dотн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксперимент, [24] | Расчёт |  |
|  |  | FOTON | ITS(Tiger) [21] |
| 400 кэВ, КМОП ИС 1) | 2,1 0,2 | 2,40 | 3,3 0,7 |
| 200 кэВ, МОПT (тонкий экран) 2) | 4,1 0,4 | 6,05 | 9,7 0,5 |
| 200 кэВ, МОПТ (толстый экран) 3) | 5,2 0,7 | 5,30 | 10,7 0,4 |
| 1) ИС в коваровом корпусе / ИС в керамическом корпусе. 2) Корпус транзистора заменен биметаллической пластиной золото-алюминий с различной ориентацией: Au-слой (7,5 мкм) к затвору / Al-слой (400 мкм) к затвору. 3) То же, что и 2), но при слоях Au20 мкм и Al800 мкм. |  |  |  |

Хорошее согласие результатов расчетов по программе FOTON с экспериментом свидетельствует о возможности использования данной программы для методического обеспечения испытаний ЭРИ на стойкость к дозовым эффектам при воздействии ИИ КП, проводимых с использованием различных источников фотонного излучения – изотопных гамма-установок, рентгеновских аппаратов и т.д.

И.3 Методы расчета прохождения протонов через защиту

И.3.1 Наиболее точные результаты по характеристикам протонного излучения КП в объеме КА, так же как и в случае электронного излучения, можно получить, используя модель индивидуальных соударений метода Монте-Карло, наиболее полно реализованную в комплексе программ GEANT [15]. Кроме дозовых характеристик, данная программа позволяет получить детальную информацию о вторичных ядерных частицах, в частности, нейтронах, возникающих в ядерных реакциях при взаимодействии протонов с ядрами атомов вещества. Данная информация необходима при оценках защитных свойств обитаемых КА.

Что касается прогнозирования дозовых характеристик протонного излучения за защитной различной геометрии, то в этом случае обычно используются численные алгоритмы, основанные на модели непрерывного замедления, без учета ядерных взаимодействий протонов с веществом, углового рассеяния на ядрах атомов и страгглинга пробега протонов при прохождении защиты. Погрешности в прогнозируемых дозовых характеристиках в объеме КА, обусловленные перечисленными упрощениями, не превышают в среднем 15 % для толщин защиты до 30г/см2 алюминия. Подобный подход реализован, например, в программе SHIELDOSE [25].

Отмеченные выше приближения вполне применимы при расчетах дозовых характеристик протонов КП с непрерывным, спадающим с ростом энергии спектром. С другой стороны, при исследованиях радиационной стойкости ЭРИ и защитных свойств различных материалов на ускорителях протонов мы имеем исходный моноэнергетический пучок протонов. После прохождения пучка через защитные материалы на входе в активный объем ЭРИ или в месте расположения детектора вместо моноэнергии мы имеем достаточно широкое энергетическое распределение протонов, что необходимо учитывать при интерпретации результатов экспериментов. Поэтому, используя модель укрупненных соударений метода Монте-Карло, была разработана программа PROTON, которая позволяет при оптимальном времени счета учесть флуктуации потерь энергии и отклонения протонов от первоначального направления движения на основе соответствующих теорий многократного рассеяния.

При разработке численного алгоритма программы PROTON учитывается то обстоятельство, что для протонного излучения с энергиями до 400МэВ, т.е. в диапазоне, вносящем определяющий вклад в радиационные эффекты в РЭА КА, основными процессами взаимодействия протонов с веществом являются ионизационные потери и кулоновское рассеяние. Вероятность единичного ядерного неупругого взаимодействия для материалов с относительно малыми Z не превышает нескольких процентов на полной длине пробега. Поэтому средние ионизационные потери энергии протонов в веществе (эквивалентные так называемым дозовым нагрузкам) можно считать отдельно от событий с большим локальным энерговыделением в результате неупругих ядерных реакций. Последние эффекты представляют интерес при оценках вероятности одиночных сбоев в элементах РЭА с высокой степенью интеграции.

И.3.2 Схема моделирования траектории отдельного протона в многослойном одномерном барьере состоит из следующих этапов.

И.3.2.1	Траектория протона в барьере моделируется ломаной линией, в узловых точках которой состояние протона характеризуется определенной энергией, углом отклонения от нормали к барьеру и глубиной проникновения в барьер. При переходе из одного состояния в другое протон проходит, по определению, тонкий слой вещества tm, удовлетворяющий теории многократного рассеяния.

И.3.2.2	Полагая, что сброс энергии протона Ер после прохождения слоя tm составляет величину , определяем толщину tmпо формуле

, 	(И.22)

где  – средние потери энергии протона.

Величина  является одним из ключевых параметров, поскольку она определяет границы применимости распределений Ландау и Мольера при реализации схемы укрупненных соударений. Наиболее оптимальным является величина  10-3, т.е. 0,1% от энергии протона на данном шаге.

Если на каком либо m-шаге электрон пересекает границу раздела двух разнородных материалов с различным Z, то толщина слоя tmпринимается равной расстоянию от точки zm-1 до границы раздела материалов.

И.3.2.3	Угол отклонения m протона с энергией Ер после прохождения слоя толщиной tm разыгрывается из распределения Мольера путем численного решения интегрального уравнения

(И.23)

где  – функция  распределения Мольера;

– равномерно распределенная на отрезке [0,1] случайная величина.

И.3.2.4	Если перед прохождением слоя tm направление движения протона определялось углом m с осью z, то угол m+1 , образуемый протоном с осью z после прохождения слоя tmопределяется формулой

(И.24)

где  – случайная величина.

И.3.2.5	Потери энергии протона в слое tmопределяются с учетом флуктуаций согласно  теории Ландау. Величина (Em)фл находится из выражения

,	(И.25 )

где  – средние потери энергии протона на слое tm;

k= tm/ Tm;

– величина, которая определяется из решения интегрального уравнения

,

WL() – универсальная функция Ландау.

Энергия протона после прохождения слоя tm составляет

.	(И.26)

И.3.2.6	Глубина проникновения протона в барьер после m шагов определяется как

.	(И.27)

И.3.2.7	Если энергия Еm<Eпор, то рассмотрение траектории протона в барьере заканчивается.

И.3.2.8	Если после m-го шага протон пересекает границу барьера, т.е. zm>L, то рассчитывается вклад выходящего из барьера протона в поглощенную дозу в кремнии, а также в энергетический спектр выходящего из барьера протонного излучения в соответствии с выбранным  энергетическим разбиением.

Этапы изложенные в И.3.2.1- И.3.2.8 выполняются последовательно для всех энергетических групп падающего на барьер протонного излучения.

Расчет заканчивается после набора достаточной статистики, когда погрешность в суммарной дозе в кремнии Dsi(рад), создаваемая выходящими из барьера протонами, не превышает  заданного уровня, обычно 5%.

Для проверки эффективности разработанного численного алгоритма, реализованного в программе РROTON, было проведено сравнение результатов расчетов с известными экспериментальными и аналогичными расчетными данными. На рисунке И.4 и рисунке И.5 представлены распределения плотности ионизации, создаваемой при прохождении протонов с начальной энергией Е0 = 338 МэВ в барьерах из свинца и меди. Видно, что расчетные кривые хорошо согласуются с экспериментальными данными, полученными Сегрэ [20]. Результаты различных вариантов расчетов показывают, что существенное влияние на траекторию протонов в веществе оказывают как эффекты многократного рассеяния, так и флуктуации энергетических потерь. Более точные расчеты по методу Монте-Карло дают распределения поглощенной энергии протонов в барьере, значительно отличающиеся в конце пробега протонов от соответствующих распределений, полученных по модели непрерывного замедления. Этот факт необходимо учитывать при моделировании реальных распределений поглощенной энергии протонов по глубине блоков РЭА с помощью моноэнергетических протонов.

Точки – эксперимент,

Рисунок И.4 – Распределение поглощенной энергии протонов с начальной энергией Е0 = 338 МэВ барьере из меди

сплошная линия – расчет: 1 – модель непрерывного замедления,2 – метод Монте-Карло,  =10-3

Точки – эксперимент,

сплошная линия – расчет: 1 – модель непрерывного замедления,

2 – метод  Монте-Карло,  =10-3

Рисунок И.5 – Распределение поглощенной энергии протонов с начальной энергией Е0=338 МэВ в барьере из свинца

Сравнение результатов расчетов, полученных по программе РROTON и трехмерной программе АР8 [22], приведенных в таблице И.3, показывает, что оценки дозы протонного излучения в центре сферической оболочки также могут быть достаточно корректно получены с помощью трансформации результатов одномерного расчета согласно выражению (И.1).

Таблица И.3 – Доза протонов КП в центре сферической оболочки из алюминия 
(500 км, 28,5, минимум солнечной активности), рад(Si)/сутки

| d,г/см2 | РROTON | АP8 [22] |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 1,85 | 1,80 |
| 0,05 | 1,47 | 1,40 |
| 0,10 | 1,28 | 1,24 |
| 0,50 | 0,85 | 0,79 |
| 1,00 | 0,71 | 0,65 |
| 1,50 | 0,59 | 0,58 |
| 2,00 | 0,61 | 0,54 |
| 2,50 | 0,55 | 0,50 |
| 3,00 | 0,52 | 0,47 |

И.4 Методы расчета прохождения тяжелых ионов через защиту

Для прогнозирования устойчивости ИС к одиночным сбоям при воздействии ТЗЧ космического пространства, необходимо проведение расчетов энергетических и ЛПЭ-спектров ТЗЧ за различными защитами, а также поглощенной энергии ТЗЧ в ЧО рассматриваемых ИС. На основе метода Монте-Карло разработан ряд программ, например GEANT4 [15], FLUKA [26], учитывающих основные реакции взаимодействия ТЗЧ с ядрами и атомами вещества. Данные программы позволяют получить детальную информацию о характеристиках ТЗЧ и образующихся вторичных продуктах ядерных реакций для произвольной трехмерной геометрии КА. Однако их практическое применение ограничивается большими затратами машинного времени и сложностью подготовки исходных данных для проведения расчетов. Кроме того, точность используемых сечений реакций между налетающими ионами и ядрами атомов вещества не всегда может быть оценена ввиду ограниченного объема доступных экспериментальных данных для рассматриваемых энергий ТЗЧ и различных комбинаций ион-ядро мишени. Поэтому для решения инженерных задач обычно применяются упрощенные подходы, основанные на моделировании прохождения ТЗЧ в материалах защиты КА в рамках модели непрерывного замедления. Данный подход реализован, в частности, в известном комплексе программ SRIM [27]. Модели упругих и неупругих потерь энергии ТЗЧ в материалах постоянно уточняются с учетом появляющейся экспериментальной информации и в последней версии SRIM 2010 оцениваются в пределах от 5 % до 10 % для всех комбинаций налетающий ион-ядро мишени.

Для решения различных практических задач в рамках модели непрерывного замедления разработана программа ITRAN [28], позволяющая моделировать прохождение ТЗЧ с произвольным исходным энергетическим, угловым, массовым и зарядовым распределением в многослойных структурах.

Рассмотрим кратко основные физические процессы, определяющие потери энергии ТЗЧ в материале, которые учитывались при реализации численного алгоритма программы ITRAN.

Как известно, ТЗЧ при прохождении через вещество теряют энергию как через упругое, так и неупругое рассеяние на атомах. В настоящее время строгая теория рассеяния ТЗЧ на атомах вещества отсутствует, поэтому широко используются методы, основанные на классическом или приближенном квантово-механическом описании столкновений.

Рассмотрим вначале приближения, которые используются для расчета неупругих потерь энергии заряженных ионов в веществе. Условно весь диапазон энергий ТЗЧ можно разбить на три области. В области низких энергий, которая характеризуется диапазоном скоростей ионов v<Z12/3v0, где Z1 – заряд частицы, v0 = 2,187∙108 см/с – скорость электрона на первой боровской орбите, в работе 14] для неупругих потерь энергии предложена формула

(И.28)

где N – концентрация атомов мишени, см-3;

Z2 – заряд атома мишени;

М1 – масса налетающего иона.

В области высоких энергий налетающих частиц, где v>>v0, при расчетах тормозной способности хорошие результаты дает формула Бете

(И.29)

где v/c ;

r0 = 2,81810-13 – классический радиус электрона.

Единственный полуэмпирический параметр в формуле (И.29) – средний потенциал ионизации атомов I. Для оценки Iчасто используют эмпирическое отношение

.	(И.30)

Эта формула обеспечивает погрешность около 5% в диапазонах Z от 9 до 14, от 23 до 47, от 69 до 92.

В остальных случаях рекомендуется использовать данные работы [29], где Iav  получены из анализа многочисленных экспериментальных данных.

Для области промежуточных энергий ТЗЧ законченной теории для расчета тормозной способности нет, поэтому обычно используются различные полуэмпирические подходы. На основе анализа большой совокупности экспериментальных данных в работе [30] было показано, что отношение тормозных способностей двух ионов с различными зарядом и массой, но с одинаковыми скоростями, можно представить в виде

, 	(И.31)

где Z1,эфф , Z2,эфф – эффективные заряды ионов, зависящие от их скорости.

Таким образом, зная, например, Sе для гелия, полученную в [31] в результате тщательной обработки обширной экспериментальной информации, можно определить тормозную способность для иона с любой массой и энергией.

Для расчета Se в области промежуточных энергий в работе [14] предложен полуэмпирический подход, согласно которому для ионов гелия

, 	(И.32)

где в области энергий E от 10-3 до 10 МэВ ۷

;

,	(И.33)

для Е > 10 МэВ

.

Значение Е в выражениях (И.33), (И.34) в кэВ.  	(И.34)

Значения коэффициентов А1 - А9 приведены в [14].

Для вычисления эффективного заряда падающего иона Z1,эфф обычно используется формула

(И.35)

где А и ʋ – подгоночные параметры.

Для вычисления тормозной способности, обусловленной упругим рассеянием ионов на атомах вещества, может быть использована формула

(И.36)

где ,  – безразмерная энергия и длина, соответственно, в линдхардовской системе единиц [14].

Приведенные полуэмпирические выражения (И.28)-(И.36) позволяют рассчитать тормозные способности для различных комбинаций ионов и атомов мишени во всем интересующем нас диапазоне энергий ТЗЧ. При этом рассчитываемые ЛПЭ неплохо согласуются с результатами расчета по программе SRIM [27]. Некоторые результаты сравнения представлены для иллюстрации в таблице И.4. Отметим также, что результаты расчета по формулам (И.28)-(И.36) согласуются в пределах от 5% до 10% с экспериментальными результатами, что следует, по-видимому, считать верхней границей неопределенности для теоретических расчетов.

Таблица И.4 – Тормозные способности S(E) различных ионов в алюминии, МэВсм2/г

| Е, МэВ | Не42 |  | С126 |  | Na2211 |  | K3919 |  | Fe5626 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ITRAN | SRIM | ITRAN | SRIM | ITRAN | SRIM | ITRAN | SRIM | ITRAN | SRIM |
| 0,1 | 897,00 | 876,00 | 988,0 | 1237,0 | 1150 | 872 | 1230 | 1338 | 1230 | 1332 |
| 0,5 | 1300,00 | 1239,00 | 2210,0 | 2860,0 | 2560 | 1998 | 2740 | 2852 | 2750 | 2838 |
| 1 | 1230,00 | 1192,00 | 3540,0 | 3863,0 | 3620 | 3650 | 3880 | 4407 | 3880 | 3931 |
| 2 | 985,00 | 987,00 | 4740,0 | 4530,0 | 5130 | 5760 | 5490 | 7247 | 5490 | 5850 |
| 5 | 604,00 | 605,00 | 5460,0 | 4780,0 | 8850 | 8317 | 8680 | 1132 | 8680 | 1009 |
| 10 | 379,00 | 381,00 | 4980,0 | 4560,0 | 10800 | 9717 | 12300 | 14430 | 12300 | 1497 |
| 20 | 232,00 | 229,00 | 3880,0 | 3753,0 | 11200 | 10270 | 18200 | 17640 | 17400 | 20720 |
| 30 | 170,00 | 168,00 | 3140,0 | 3014,0 | 10600 | 981 | 20100 | 19430 | 23100 | 24550 |
| 70 | 87,30 | 88,50 | 1810,0 | 1761,0 | 7800 | 7441 | 20600 | 19680 | 28900 | 30090 |
| 120 | 56,90 | 57,70 | 1210,0 | 1198,0 | 5910 | 5706 | 18200 | 16900 | 29300 | 28500 |
| 200 | 38,10 | 38,50 | 815,0 | 824,0 | 4250 | 4200 | 15400 | 14130 | 27000 | 25250 |
| 1000 | 12,20 | 12,40 | 232,0 | 234,0 | 1250 | 1298 | 5720 | 5656 | 13300 | 12770 |
| 4000 | 6,98 | 7,06 | 93,5 | 95,1 | 449 | 468 | 2020 | 2011 | 4920 | 4880 |
| 8000 | 6,51 | 6,63 | 69,8 | 70,8 | 301 | 313 | 1250 | 1258 | 2990 | 2979 |
| 20000 | 6,84 | 7,77 | 59,0 | 59,7 | 216 | 220 | 769 | 781 | 1660 | 1723 |
| 50000 | 7,66 | 11,80 | 60,5 | 66,3 | 197 | 201 | 606 | 612 | 1040 | 1223 |

Разработанная на основе соотношений (И.28) – (И.36) программа ITRAN [28] позволяет проводить в  рамках приближения непрерывного замедления моделирование переноса ТЗЧ с произвольным начальным энергетическим и угловым распределением тяжелых ионов, падающих на одномерную защиту, в качестве которой может быть использован  гетерогенный барьер из материалов с различным атомным номером Z.

Данная программа позволяет получать различную информацию о характеристиках ТЗЧ, включая распределение плотности поглощенной энергии в гетерогенных структурах, энергетические и ЛПЭ – спектры ТЗЧ после прохождения защиты и т.п.

Для проверки эффективности программы ITRAN были проведены специальные эксперименты по измерению спектров поглощенной энергии осколков деления радионуклеидного источника Cf252 в ЧО кремниевого ПБД при различном давлении воздуха в рабочем объеме, результаты которых приведены на рисунке И.6. Выбор источника Cf252 был обусловлен широким набором осколков деления с различной массой, зарядом и энергией, а также возможностью достаточно корректно учесть различные поправки при переходе от спектра падающих на ПБД осколков деления к измеряемому аппаратурному спектру.

Предварительно была проведена калибровка энергетической шкалы амплитудного анализатора спектрометра на основе ПБД с помощью изотопного источника -частиц Th228. Данный источник характеризуется пятью хорошо разрешенными монолиниями -частиц с энергиями 5,42; 5,68; 6,29; 6,78 и 8,78 МэВ.

Расчеты спектров поглощенной энергии осколков деления в ЧО ПБД были выполнены по программе ITRAN с учетом потерь энергии ионов в слое воздуха между источником и ПБД, а также поправок на так называемый ДАИ

,	(И.37)

где w	– потери энергии на входе в ЧО (металлизация (золото) толщиной около 40мкг/см2 и буферный слой кремния 8мкг/см2), кроме того, учитывался дополнительный слой алюминия около 60 мкг/см2, который использовался в качестве защиты непосредственно в источнике;

-потери энергии частицы на упругие столкновения с атомами кремния;

r	– рекомбинационные потери носителей заряда в треке частицы.

Указанные поправки подробно обсуждаются в работе [32]. Суммарная поправка на эффект ДАИ достигает в районе пиков энергетического спектра осколков деления  около 20МэВ, т.е. от 20 % до 25 % от начальной энергии ТЗЧ.

Сравнение расчетных и экспериментальных аппаратурных спектров поглощенной энергии осколков деления Cf252 в ЧО ПБД при различном давлении воздуха в рабочем объеме, показанных на рисунке И.6, демонстрирует их хорошее согласие, что свидетельствует о корректности численных алгоритмов моделирования траекторий ТЗЧ в веществе, реализованных в программе ITRAN, в широком диапазоне их энергий, массы  и заряда.

Результаты расчетов трансформации реальных энергетических и ЛПЭ-спектров ТЗЧ космического пространства защитными барьерами также удовлетворительно согласуются с соответствующими результатами, полученными другими авторами, например, по программе CRÈME [33].

а) – для вакуума

б) – для толщины слоя воздуха 23,4 мг/см2

Точки – эксперимент,

гистограмма – расчет по программе ITRAN

Рисунок И.6 – Спектры поглощенной энергии осколков деления Cf252 в чувствительном объеме ПБД

Приложение К

(рекомендуемое)

Радиационные условия на борту КА на типовых орбитах по дозовым эффектам

К.1 Радиационные условия при воздействии электронов ЕРПЗ

Значения характеристик электронов ЕРПЗ приведены:

-	в таблицах К.1.1 - К.1.4 – дифференциальные спектры потоков электронов;

-	в таблицах К.1.5 - К.1.8 – поглощенные дозы электронов.

Поглощенные дозы электронов рассчитаны с учетом ТИ.

Таблица К.1.1 – Дифференциальные спектры потоков электронов ЕРПЗ за САС КА 10 лет, угол наклонения 30°

| Е, МэВ | Поток электронов, эл./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 700 i 98 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| 5,00E-2 | 1,94E+14 | 7,07E+14 | 9,08E+14 | 1,73E+15 | 3,76E+15 | 3,32E+16 | 5,83E+16 | 1,08E+17 | 1,50E+17 | 2,14E+17 | 2,31E+17 | 2,17E+17 | 1,74E+17 | 1,18E+17 | 7,86E+16 | 8,56E+16 | 6,79E+16 | 8,67E+16 |
| 6,29E-2 | 1,73E+14 | 6,33E+14 | 8,03E+14 | 1,56E+15 | 3,41E+15 | 3,03E+16 | 5,32E+16 | 9,85E+16 | 1,37E+17 | 1,95E+17 | 2,10E+17 | 1,97E+17 | 1,56E+17 | 1,03E+17 | 6,91E+16 | 7,73E+16 | 6,00E+16 | 7,50E+16 |
| 7,92E-2 | 1,49E+14 | 5,52E+14 | 6,90E+14 | 1,37E+15 | 3,02E+15 | 2,71E+16 | 4,75E+16 | 8,79E+16 | 1,22E+17 | 1,74E+17 | 1,86E+17 | 1,74E+17 | 1,37E+17 | 8,71E+16 | 5,89E+16 | 6,82E+16 | 5,19E+16 | 6,32E+16 |
| 9,98E-2 | 1,65E+14 | 6,22E+14 | 6,98E+14 | 1,57E+15 | 3,51E+15 | 3,28E+16 | 5,77E+16 | 1,06E+17 | 1,45E+17 | 2,02E+17 | 2,18E+17 | 2,10E+17 | 1,72E+17 | 8,68E+16 | 3,38E+16 | 4,34E+16 | 4,09E+16 | 4,78E+16 |
| 1,26E-1 | 1,21E+14 | 4,63E+14 | 5,17E+14 | 1,18E+15 | 2,69E+15 | 2,55E+16 | 4,47E+16 | 8,23E+16 | 1,12E+17 | 1,56E+17 | 1,67E+17 | 1,57E+17 | 1,25E+17 | 6,24E+16 | 2,86E+16 | 3,75E+16 | 3,38E+16 | 3,88E+16 |
| 1,58E-1 | 8,17E+13 | 3,19E+14 | 3,58E+14 | 8,33E+14 | 1,94E+15 | 1,85E+16 | 3,25E+16 | 5,97E+16 | 8,15E+16 | 1,13E+17 | 1,19E+17 | 1,09E+17 | 8,31E+16 | 4,13E+16 | 2,33E+16 | 3,14E+16 | 2,67E+16 | 2,99E+16 |
| 1,99E-1 | 5,00E+13 | 2,01E+14 | 2,29E+14 | 5,39E+14 | 1,29E+15 | 1,25E+16 | 2,19E+16 | 4,02E+16 | 5,49E+16 | 7,63E+16 | 7,90E+16 | 6,98E+16 | 5,00E+16 | 2,47E+16 | 1,80E+16 | 2,50E+16 | 1,98E+16 | 2,16E+16 |
| 2,51E-1 | 2,57E+13 | 1,13E+14 | 1,22E+14 | 3,29E+14 | 8,52E+14 | 8,44E+15 | 1,45E+16 | 2,60E+16 | 3,55E+16 | 5,02E+16 | 5,03E+16 | 3,98E+16 | 2,18E+16 | 8,24E+15 | 8,68E+15 | 1,44E+16 | 1,13E+16 | 1,18E+16 |
| 3,15E-1 | 1,31E+13 | 5,73E+13 | 6,75E+13 | 1,67E+14 | 4,30E+14 | 4,33E+15 | 7,50E+15 | 1,35E+16 | 1,85E+16 | 2,59E+16 | 2,60E+16 | 2,06E+16 | 1,20E+16 | 5,48E+15 | 6,80E+15 | 1,12E+16 | 7,97E+15 | 8,03E+15 |
| 3,97E-1 | 5,67E+12 | 2,48E+13 | 3,37E+13 | 7,23E+13 | 1,85E+14 | 1,90E+15 | 3,32E+15 | 6,07E+15 | 8,25E+15 | 1,14E+16 | 1,13E+16 | 9,01E+15 | 5,70E+15 | 3,35E+15 | 5,01E+15 | 8,09E+15 | 5,14E+15 | 4,96E+15 |
| 5,00E-1 | 1,46E+12 | 6,31E+12 | 1,17E+13 | 1,82E+13 | 4,68E+13 | 4,80E+14 | 8,40E+14 | 1,55E+15 | 2,23E+15 | 3,48E+15 | 3,88E+15 | 3,23E+15 | 2,22E+15 | 1,46E+15 | 2,58E+15 | 4,31E+15 | 2,54E+15 | 2,28E+15 |
| 6,29E-1 | 6,32E+11 | 2,82E+12 | 6,33E+12 | 8,22E+12 | 2,11E+13 | 2,25E+14 | 4,00E+14 | 7,46E+14 | 9,86E+14 | 1,22E+15 | 1,07E+15 | 8,29E+14 | 7,32E+14 | 8,15E+14 | 1,74E+15 | 2,79E+15 | 1,41E+15 | 1,23E+15 |
| 7,92E-1 | 2,27E+11 | 1,03E+12 | 3,05E+12 | 3,01E+12 | 7,67E+12 | 8,48E+13 | 1,54E+14 | 2,92E+14 | 3,61E+14 | 3,47E+14 | 2,39E+14 | 1,82E+14 | 2,33E+14 | 4,01E+14 | 9,95E+14 | 1,53E+15 | 6,53E+14 | 5,41E+14 |
| 9,98E-1 | 8,16E+10 | 3,83E+11 | 1,64E+12 | 1,13E+12 | 2,91E+12 | 3,29E+13 | 5,99E+13 | 1,12E+14 | 1,28E+14 | 1,00E+14 | 5,33E+13 | 4,15E+13 | 7,82E+13 | 1,93E+14 | 6,11E+14 | 1,00E+15 | 3,26E+14 | 2,45E+14 |
| 1,26E+0 | 4,54E+10 | 2,09E+11 | 9,66E+11 | 6,11E+11 | 1,55E+12 | 1,77E+13 | 3,25E+13 | 6,23E+13 | 7,19E+13 | 5,39E+13 | 2,66E+13 | 1,99E+13 | 4,55E+13 | 1,22E+14 | 3,81E+14 | 5,62E+14 | 1,55E+14 | 1,10E+14 |
| 1,58E+0 | 2,14E+10 | 9,65E+10 | 5,05E+11 | 2,77E+11 | 6,94E+11 | 7,99E+12 | 1,48E+13 | 2,94E+13 | 3,44E+13 | 2,47E+13 | 1,14E+13 | 8,66E+12 | 2,46E+13 | 6,91E+13 | 2,15E+14 | 2,75E+14 | 6,08E+13 | 4,05E+13 |
| 1,99E+0 | 9,97E+09 | 4,51E+10 | 2,30E+11 | 1,29E+11 | 3,24E+11 | 3,72E+12 | 6,91E+12 | 1,39E+13 | 1,64E+13 | 1,06E+13 | 3,56E+12 | 3,36E+12 | 1,14E+13 | 3,29E+13 | 9,99E+13 | 1,13E+14 | 2,44E+13 | 1,60E+13 |
| 2,51E+0 | 5,59E+09 | 2,54E+10 | 1,02E+11 | 7,29E+10 | 1,83E+11 | 2,14E+12 | 4,00E+12 | 8,04E+12 | 9,01E+12 | 4,56E+12 | 1,15E+12 | 1,19E+12 | 4,62E+12 | 1,35E+13 | 4,47E+13 | 4,16E+13 | 6,37E+12 | 3,57E+12 |
| 3,15E+0 | 3,52E+08 | 1,70E+09 | 2,51E+10 | 5,13E+09 | 1,34E+10 | 1,52E+11 | 2,73E+11 | 4,96E+11 | 5,16E+11 | 2,62E+11 | 1,22E+11 | 3,10E+11 | 1,39E+12 | 4,09E+12 | 1,33E+13 | 1,06E+13 | 1,53E+12 | 8,81E+11 |
| 3,97E+0 | 7,53E+05 | 1,34E+07 | 4,53E+09 | 5,89E+07 | 1,84E+08 | 2,18E+09 | 3,95E+09 | 7,16E+09 | 7,94E+09 | 6,55E+09 | 1,62E+10 | 7,12E+10 | 3,09E+11 | 8,83E+11 | 2,49E+12 | 1,46E+12 | 2,09E+11 | 1,29E+11 |
| 5,00E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,16E+08 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,66E+07 | 2,43E+09 | 8,56E+09 | 3,47E+10 | 9,71E+10 | 1,67E+11 | 4,14E+10 | 2,59E+09 | 9,97E+08 |
| 6,29E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,92E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,21E+07 | 1,65E+08 | 6,86E+08 | 2,05E+09 | 2,14E+09 | 7,28E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,92E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,98E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.1.2 – Дифференциальные спектры потоков электронов ЕРПЗ за САС КА 10 лет, угол наклонения 60°

| Е, МэВ | Поток электронов, эл./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 5,00E-2 | 3,61E+14 | 7,89E+14 | 1,49E+15 | 2,70E+15 | 1,83E+16 | 3,12E+16 | 5,67E+16 | 7,81E+16 | 1,11E+17 | 1,21E+17 | 1,14E+17 | 9,44E+16 | 6,69E+16 | 4,48E+16 | 4,63E+16 | 3,61E+16 |
| 6,29E-2 | 3,16E+14 | 6,95E+14 | 1,32E+15 | 2,41E+15 | 1,66E+16 | 2,84E+16 | 5,17E+16 | 7,11E+16 | 1,01E+17 | 1,10E+17 | 1,04E+17 | 8,46E+16 | 5,86E+16 | 3,91E+16 | 4,12E+16 | 3,12E+16 |
| 7,92E-2 | 2,67E+14 | 5,94E+14 | 1,14E+15 | 2,10E+15 | 1,48E+16 | 2,52E+16 | 4,60E+16 | 6,32E+16 | 8,96E+16 | 9,77E+16 | 9,13E+16 | 7,39E+16 | 4,98E+16 | 3,32E+16 | 3,59E+16 | 2,66E+16 |
| 9,98E-2 | 2,54E+14 | 5,90E+14 | 1,17E+15 | 2,24E+15 | 1,74E+16 | 3,00E+16 | 5,48E+16 | 7,39E+16 | 1,03E+17 | 1,12E+17 | 1,08E+17 | 8,95E+16 | 4,88E+16 | 1,95E+16 | 2,30E+16 | 2,06E+16 |
| 1,26E-1 | 1,83E+14 | 4,32E+14 | 8,69E+14 | 1,68E+15 | 1,34E+16 | 2,32E+16 | 4,24E+16 | 5,73E+16 | 7,98E+16 | 8,64E+16 | 8,10E+16 | 6,56E+16 | 3,55E+16 | 1,65E+16 | 1,97E+16 | 1,70E+16 |
| 1,58E-1 | 1,22E+14 | 2,93E+14 | 6,01E+14 | 1,19E+15 | 9,71E+15 | 1,68E+16 | 3,08E+16 | 4,16E+16 | 5,81E+16 | 6,22E+16 | 5,69E+16 | 4,42E+16 | 2,39E+16 | 1,34E+16 | 1,64E+16 | 1,34E+16 |
| 1,99E-1 | 7,51E+13 | 1,84E+14 | 3,83E+14 | 7,76E+14 | 6,54E+15 | 1,13E+16 | 2,07E+16 | 2,81E+16 | 3,92E+16 | 4,15E+16 | 3,67E+16 | 2,70E+16 | 1,47E+16 | 1,03E+16 | 1,30E+16 | 9,95E+15 |
| 2,51E-1 | 3,46E+13 | 9,18E+13 | 2,09E+14 | 4,70E+14 | 4,35E+15 | 7,44E+15 | 1,33E+16 | 1,81E+16 | 2,58E+16 | 2,65E+16 | 2,11E+16 | 1,22E+16 | 5,35E+15 | 5,11E+15 | 7,42E+15 | 5,68E+15 |
| 3,15E-1 | 1,98E+13 | 5,08E+13 | 1,13E+14 | 2,47E+14 | 2,24E+15 | 3,86E+15 | 6,97E+15 | 9,48E+15 | 1,34E+16 | 1,38E+16 | 1,11E+16 | 6,85E+15 | 3,64E+15 | 3,95E+15 | 5,70E+15 | 3,99E+15 |
| 3,97E-1 | 1,05E+13 | 2,56E+13 | 5,45E+13 | 1,15E+14 | 1,000E+15 | 1,73E+15 | 3,16E+15 | 4,28E+15 | 5,97E+15 | 6,17E+15 | 5,02E+15 | 3,42E+15 | 2,28E+15 | 2,87E+15 | 4,10E+15 | 2,58E+15 |
| 5,00E-1 | 4,08E+12 | 9,00E+12 | 1,79E+13 | 3,50E+13 | 2,69E+14 | 4,58E+14 | 8,34E+14 | 1,19E+15 | 1,86E+15 | 2,16E+15 | 1,86E+15 | 1,40E+15 | 1,05E+15 | 1,49E+15 | 2,17E+15 | 1,27E+15 |
| 6,29E-1 | 2,29E+12 | 4,90E+12 | 9,43E+12 | 1,77E+13 | 1,29E+14 | 2,21E+14 | 4,08E+14 | 5,44E+14 | 6,95E+14 | 6,62E+14 | 5,61E+14 | 5,40E+14 | 5,99E+14 | 9,77E+14 | 1,40E+15 | 7,11E+14 |
| 7,92E-1 | 1,17E+12 | 2,40E+12 | 4,43E+12 | 7,84E+12 | 5,09E+13 | 8,82E+13 | 1,66E+14 | 2,10E+14 | 2,21E+14 | 1,84E+14 | 1,68E+14 | 2,10E+14 | 3,00E+14 | 5,46E+14 | 7,64E+14 | 3,29E+14 |
| 9,98E-1 | 6,64E+11 | 1,30E+12 | 2,31E+12 | 3,91E+12 | 2,18E+13 | 3,70E+13 | 6,79E+13 | 8,14E+13 | 7,79E+13 | 6,39E+13 | 6,64E+13 | 9,79E+13 | 1,55E+14 | 3,34E+14 | 4,93E+14 | 1,65E+14 |
| 1,26E+0 | 4,10E+11 | 7,92E+11 | 1,38E+12 | 2,29E+12 | 1,21E+13 | 2,05E+13 | 3,83E+13 | 4,65E+13 | 4,36E+13 | 3,54E+13 | 3,69E+13 | 5,65E+13 | 9,35E+13 | 2,04E+14 | 2,77E+14 | 7,84E+13 |
| 1,58E+0 | 2,27E+11 | 4,31E+11 | 7,36E+11 | 1,19E+12 | 5,79E+12 | 9,74E+12 | 1,86E+13 | 2,29E+13 | 2,12E+13 | 1,74E+13 | 1,85E+13 | 2,96E+13 | 5,07E+13 | 1,12E+14 | 1,36E+14 | 3,09E+13 |
| 1,99E+0 | 1,07E+11 | 2,01E+11 | 3,43E+11 | 5,53E+11 | 2,69E+12 | 4,51E+12 | 8,68E+12 | 1,08E+13 | 9,37E+12 | 7,02E+12 | 8,00E+12 | 1,33E+13 | 2,34E+13 | 5,18E+13 | 5,62E+13 | 1,24E+13 |
| 2,51E+0 | 4,78E+10 | 9,11E+10 | 1,57E+11 | 2,58E+11 | 1,40E+12 | 2,43E+12 | 4,80E+12 | 5,70E+12 | 4,02E+12 | 2,77E+12 | 3,22E+12 | 5,36E+12 | 9,43E+12 | 2,27E+13 | 2,08E+13 | 3,25E+12 |
| 3,15E+0 | 1,37E+10 | 2,43E+10 | 3,89E+10 | 5,83E+10 | 1,93E+11 | 2,87E+11 | 4,71E+11 | 5,66E+11 | 6,06E+11 | 6,87E+11 | 9,02E+11 | 1,56E+12 | 2,77E+12 | 6,71E+12 | 5,28E+12 | 7,80E+11 |
| 3,97E+0 | 2,74E+09 | 4,69E+09 | 7,32E+09 | 1,05E+10 | 2,45E+10 | 3,16E+10 | 4,56E+10 | 6,18E+10 | 9,28E+10 | 1,25E+11 | 1,72E+11 | 3,10E+11 | 5,55E+11 | 1,25E+12 | 7,31E+11 | 1,06E+11 |
| 5,00E+0 | 2,09E+08 | 3,51E+08 | 5,57E+08 | 8,07E+08 | 1,73E+09 | 2,19E+09 | 3,26E+09 | 4,55E+09 | 6,72E+09 | 9,52E+09 | 1,36E+10 | 2,78E+10 | 5,17E+10 | 8,36E+10 | 2,10E+10 | 1,34E+09 |
| 6,29E+0 | 6,87E+05 | 1,16E+06 | 1,53E+06 | 2,28E+06 | 9,46E+06 | 1,44E+07 | 2,92E+07 | 4,60E+07 | 7,50E+07 | 1,25E+08 | 1,93E+08 | 4,69E+08 | 9,48E+08 | 1,09E+09 | 4,09E+06 | 0,00E+00 |
| 7,92E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,98E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.1.3 – Дифференциальные спектры потоков электронов ЕРПЗ за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=20000 км, НП=320 км, i=63 и НA=250000 км, НП=520 км, i=63

| E, МэВ | Поток электронов, эл./(МэВ·см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| 5,00E-2 | 5,70E+16 | 4,51E+16 | 5,22E+16 | 1,16E+15 | 9,10E+14 | 2,03E+15 |
| 6,29E-2 | 5,11E+16 | 3,96E+16 | 4,70E+16 | 6,41E+14 | 6,21E+14 | 1,65E+15 |
| 7,92E-2 | 4,46E+16 | 3,39E+16 | 4,13E+16 | 3,37E+14 | 4,50E+14 | 1,36E+15 |
| 9,98E-2 | 2,68E+16 | 2,94E+16 | 4,55E+16 | 1,19E+14 | 4,43E+14 | 1,26E+15 |
| 1,26E-1 | 2,31E+16 | 2,27E+16 | 3,51E+16 | 8,29E+13 | 3,40E+14 | 9,82E+14 |
| 1,58E-1 | 1,92E+16 | 1,66E+16 | 2,53E+16 | 5,44E+13 | 2,45E+14 | 7,25E+14 |
| 1,99E-1 | 1,52E+16 | 1,14E+16 | 1,70E+16 | 3,31E+13 | 1,64E+14 | 5,00E+14 |
| 2,51E-1 | 8,19E+15 | 5,68E+15 | 1,02E+16 | 1,56E+13 | 9,95E+13 | 2,92E+14 |
| 3,15E-1 | 6,42E+15 | 3,79E+15 | 5,60E+15 | 9,03E+12 | 5,42E+13 | 1,74E+14 |
| 3,97E-1 | 4,73E+15 | 2,38E+15 | 2,73E+15 | 4,85E+12 | 2,60E+13 | 9,50E+13 |
| 5,00E-1 | 2,48E+15 | 1,14E+15 | 9,97E+14 | 1,97E+12 | 7,67E+12 | 4,20E+13 |
| 6,29E-1 | 1,66E+15 | 6,59E+14 | 4,32E+14 | 1,01E+12 | 3,99E+12 | 2,05E+13 |
| 7,92E-1 | 9,53E+14 | 3,36E+14 | 1,78E+14 | 4,35E+11 | 1,75E+12 | 9,58E+12 |
| 9,98E-1 | 6,20E+14 | 1,96E+14 | 8,67E+13 | 2,23E+11 | 7,73E+11 | 5,43E+12 |
| 1,26E+0 | 3,68E+14 | 1,13E+14 | 4,96E+13 | 1,08E+11 | 4,43E+11 | 3,02E+12 |
| 1,58E+0 | 1,94E+14 | 5,80E+13 | 2,52E+13 | 4,61E+10 | 2,22E+11 | 1,49E+12 |
| 1,99E+0 | 8,33E+13 | 2,58E+13 | 1,12E+13 | 1,85E+10 | 1,03E+11 | 6,50E+11 |
| 2,51E+0 | 3,43E+13 | 1,04E+13 | 4,69E+12 | 6,15E+09 | 5,12E+10 | 2,52E+11 |
| 3,15E+0 | 9,17E+12 | 2,91E+12 | 1,13E+12 | 1,70E+09 | 7,61E+09 | 7,00E+10 |
| 3,97E+0 | 1,41E+12 | 5,19E+11 | 1,99E+11 | 3,01E+08 | 1,13E+09 | 1,25E+10 |
| 5,00E+0 | 5,65E+10 | 3,85E+10 | 1,53E+10 | 1,55E+07 | 8,54E+07 | 9,02E+08 |
| 6,29E+0 | 2,10E+08 | 7,10E+08 | 2,44E+08 | 1,32E+05 | 1,21E+06 | 1,45E+07 |
| 7,92E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,98E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.1.4 – Дифференциальные спектры потоков электронов ЕРПЗ за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=40000 км, НП=600 км, i=63 и НA=40000 км, НП=1500 км, i=63.

| E, МэВ | Поток электронов, эл./(МэВ·см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=40000 км, НП=600 км, i=63 |  |  | НA=40000 км, НП=1500 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| 5,00E-2 | 5,58E+16 | 2,93E+16 | 3,19E+16 | 5,38E+16 | 3,18E+16 | 3,43E+16 |
| 6,29E-2 | 4,72E+16 | 2,46E+16 | 2,84E+16 | 4,52E+16 | 2,69E+16 | 3,05E+16 |
| 7,92E-2 | 3,87E+16 | 2,04E+16 | 2,47E+16 | 3,69E+16 | 2,25E+16 | 2,64E+16 |
| 9,98E-2 | 2,72E+16 | 1,51E+16 | 2,61E+16 | 2,62E+16 | 1,70E+16 | 2,75E+16 |
| 1,26E-1 | 2,19E+16 | 1,21E+16 | 2,01E+16 | 2,10E+16 | 1,37E+16 | 2,10E+16 |
| 1,58E-1 | 1,68E+16 | 9,28E+15 | 1,45E+16 | 1,59E+16 | 1,06E+16 | 1,50E+16 |
| 1,99E-1 | 1,20E+16 | 6,70E+15 | 9,69E+15 | 1,13E+16 | 7,71E+15 | 9,98E+15 |
| 2,51E-1 | 6,61E+15 | 3,61E+15 | 5,59E+15 | 6,19E+15 | 4,35E+15 | 5,54E+15 |
| 3,15E-1 | 4,47E+15 | 2,50E+15 | 3,16E+15 | 4,11E+15 | 2,94E+15 | 3,19E+15 |
| 3,97E-1 | 2,76E+15 | 1,63E+15 | 1,62E+15 | 2,48E+15 | 1,87E+15 | 1,66E+15 |
| 5,00E-1 | 1,30E+15 | 7,97E+14 | 6,46E+14 | 1,14E+15 | 9,00E+14 | 6,93E+14 |
| 6,29E-1 | 6,96E+14 | 4,75E+14 | 2,94E+14 | 6,00E+14 | 5,32E+14 | 3,17E+14 |
| 7,92E-1 | 3,09E+14 | 2,42E+14 | 1,28E+14 | 2,62E+14 | 2,69E+14 | 1,41E+14 |
| 9,98E-1 | 1,49E+14 | 1,39E+14 | 6,66E+13 | 1,22E+14 | 1,53E+14 | 7,49E+13 |
| 1,26E+0 | 6,91E+13 | 7,75E+13 | 3,77E+13 | 5,58E+13 | 8,46E+13 | 4,27E+13 |
| 1,58E+0 | 2,65E+13 | 3,80E+13 | 1,89E+13 | 2,10E+13 | 4,11E+13 | 2,16E+13 |
| 1,99E+0 | 1,04E+13 | 1,65E+13 | 8,30E+12 | 8,23E+12 | 1,78E+13 | 9,52E+12 |
| 2,51E+0 | 2,62E+12 | 6,30E+12 | 3,29E+12 | 2,01E+12 | 6,79E+12 | 3,76E+12 |
| 3,15E+0 | 6,39E+11 | 1,72E+12 | 8,67E+11 | 4,86E+11 | 1,83E+12 | 1,04E+12 |
| 3,97E+0 | 9,24E+10 | 2,92E+11 | 1,55E+11 | 7,24E+10 | 3,09E+11 | 1,89E+11 |
| 5,00E+0 | 1,18E+09 | 1,67E+10 | 1,12E+10 | 9,42E+08 | 1,78E+10 | 1,41E+10 |
| 6,29E+0 | 1,88E+06 | 2,08E+08 | 1,63E+08 | 3,61E+06 | 2,27E+08 | 2,12E+08 |
| 7,92E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 9,98E+0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.1.5 – Поглощенные дозы от электронов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет, на круговых орбитах с углом наклонения 30

| Толщина защиты, d, гсм-2 | Поглощенная доза электронов, рад (Si), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 700 i 98 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 1,52E+05 | 6,65E+05 | 8,50E+05 | 1,94E+06 | 4,99E+06 | 5,00E+07 | 8,70E+07 | 1,58E+08 | 2,15E+08 | 2,99E+08 | 2,99E+08 | 2,37E+08 | 1,42E+08 | 7,45E+07 | 1,13E+08 | 1,81E+08 | 1,10E+08 | 1,06E+08 |
| 1,00E-01 | 9,50E+03 | 4,21E+04 | 1,03E+05 | 1,22E+05 | 3,13E+05 | 3,33E+06 | 5,90E+06 | 1,11E+07 | 1,46E+07 | 1,81E+07 | 1,69E+07 | 1,36E+07 | 1,14E+07 | 1,28E+07 | 3,04E+07 | 4,60E+07 | 1,95E+07 | 1,64E+07 |
| 3,00E-01 | 8,75E+02 | 4,00E+03 | 1,85E+04 | 1,16E+04 | 2,94E+04 | 3,36E+05 | 6,15E+05 | 1,20E+06 | 1,40E+06 | 1,02E+06 | 4,88E+05 | 3,96E+05 | 9,40E+05 | 2,44E+06 | 7,50E+06 | 9,80E+06 | 2,55E+06 | 1,80E+06 |
| 5,00E-01 | 2,28E+02 | 1,05E+03 | 5,65E+03 | 3,03E+03 | 7,65E+03 | 8,80E+04 | 1,63E+05 | 3,19E+05 | 3,64E+05 | 2,32E+05 | 9,60E+04 | 9,70E+04 | 2,87E+05 | 7,95E+05 | 2,48E+06 | 2,70E+06 | 5,65E+05 | 3,69E+05 |
| 1,00E+00 | 3,55E+01 | 1,63E+02 | 1,07E+03 | 4,71E+02 | 1,19E+03 | 1,38E+04 | 2,56E+04 | 5,05E+04 | 5,65E+04 | 3,06E+04 | 1,07E+04 | 1,50E+04 | 5,70E+04 | 1,64E+05 | 5,15E+05 | 4,30E+05 | 6,70E+04 | 3,94E+04 |
| 1,50E+00 | 4,36E+00 | 1,96E+01 | 1,14E+02 | 5,65E+01 | 1,44E+02 | 1,58E+03 | 2,84E+03 | 5,40E+03 | 6,65E+03 | 5,80E+03 | 3,76E+03 | 4,09E+03 | 8,35E+03 | 1,95E+04 | 5,20E+04 | 4,09E+04 | 8,65E+03 | 6,00E+03 |
| 2,00E+00 | 2,38E+00 | 1,01E+01 | 1,77E+01 | 2,83E+01 | 7,05E+01 | 7,15E+02 | 1,26E+03 | 2,33E+03 | 3,09E+03 | 3,98E+03 | 3,86E+03 | 3,23E+03 | 2,43E+03 | 2,04E+03 | 4,09E+03 | 5,60E+03 | 2,31E+03 | 2,03E+03 |
| 3,00E+00 | 1,80E+00 | 7,65E+00 | 1,37E+01 | 2,15E+01 | 5,35E+01 | 5,45E+02 | 9,60E+02 | 1,78E+03 | 2,36E+03 | 3,02E+03 | 2,92E+03 | 2,44E+03 | 1,85E+03 | 1,59E+03 | 3,26E+03 | 4,44E+03 | 1,80E+03 | 1,57E+03 |
| 1,00E+01 | 6,65E-01 | 2,86E+00 | 5,90E+00 | 8,10E+00 | 2,04E+01 | 2,11E+02 | 3,73E+02 | 6,90E+02 | 9,10E+02 | 1,12E+03 | 1,06E+03 | 8,70E+02 | 6,90E+02 | 7,00E+02 | 1,62E+03 | 2,16E+03 | 8,05E+02 | 6,75E+02 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 6,47E+04 | 2,84E+05 | 4,09E+05 | 8,27E+05 | 2,13E+06 | 2,15E+07 | 3,76E+07 | 6,87E+07 | 9,29E+07 | 1,27E+08 | 1,25E+08 | 9,95E+07 | 6,32E+07 | 3,83E+07 | 6,37E+07 | 1,01E+08 | 5,69E+07 | 5,34E+07 |
| 1,00E-01 | 2,87E+03 | 1,28E+04 | 3,81E+04 | 3,72E+04 | 9,51E+04 | 1,03E+06 | 1,85E+06 | 3,51E+06 | 4,46E+06 | 4,80E+06 | 3,82E+06 | 3,08E+06 | 3,34E+06 | 4,83E+06 | 1,25E+07 | 1,80E+07 | 6,51E+06 | 5,20E+06 |
| 3,00E-01 | 2,30E+02 | 1,06E+03 | 5,31E+03 | 3,05E+03 | 7,73E+03 | 8,86E+04 | 1,63E+05 | 3,19E+05 | 3,68E+05 | 2,50E+05 | 1,12E+05 | 1,01E+05 | 2,71E+05 | 7,27E+05 | 2,25E+06 | 2,65E+06 | 6,15E+05 | 4,18E+05 |
| 5,00E-01 | 5,78E+01 | 2,66E+02 | 1,53E+03 | 7,67E+02 | 1,94E+03 | 2,23E+04 | 4,13E+04 | 8,11E+04 | 9,21E+04 | 5,61E+04 | 2,23E+04 | 2,51E+04 | 7,97E+04 | 2,22E+05 | 6,93E+05 | 6,85E+05 | 1,30E+05 | 8,25E+04 |
| 1,00E+00 | 6,00E+00 | 2,71E+01 | 1,55E+02 | 7,79E+01 | 1,97E+02 | 2,21E+03 | 4,04E+03 | 7,83E+03 | 9,20E+03 | 6,61E+03 | 3,65E+03 | 4,07E+03 | 9,75E+03 | 2,43E+04 | 7,14E+04 | 5,93E+04 | 1,08E+04 | 6,96E+03 |
| 1,50E+00 | 1,68E+00 | 7,26E+00 | 1,93E+01 | 2,05E+01 | 5,15E+01 | 5,35E+02 | 9,47E+02 | 1,77E+03 | 2,29E+03 | 2,67E+03 | 2,37E+03 | 2,09E+03 | 2,07E+03 | 2,64E+03 | 6,12E+03 | 6,49E+03 | 2,06E+03 | 1,67E+03 |
| 2,00E+00 | 1,24E+00 | 5,27E+00 | 9,57E+00 | 1,48E+01 | 3,69E+01 | 3,76E+02 | 6,63E+02 | 1,23E+03 | 1,63E+03 | 2,08E+03 | 2,00E+03 | 1,67E+03 | 1,27E+03 | 1,11E+03 | 2,31E+03 | 3,14E+03 | 1,26E+03 | 1,10E+03 |
| 3,00E+00 | 9,00E-01 | 3,84E+00 | 7,26E+00 | 1,08E+01 | 2,71E+01 | 2,77E+02 | 4,89E+02 | 9,06E+02 | 1,20E+03 | 1,51E+03 | 1,45E+03 | 1,20E+03 | 9,28E+02 | 8,50E+02 | 1,83E+03 | 2,47E+03 | 9,68E+02 | 8,32E+02 |
| 1,00E+01 | 3,33E-01 | 1,44E+00 | 3,13E+00 | 4,08E+00 | 1,03E+01 | 1,07E+02 | 1,90E+02 | 3,51E+02 | 4,62E+02 | 5,61E+02 | 5,27E+02 | 4,29E+02 | 3,46E+02 | 3,74E+02 | 9,08E+02 | 1,20E+03 | 4,33E+02 | 3,58E+02 |

Таблица К.1.6 – Поглощенные дозы от электронов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет, на круговых орбитах с углом наклонения 60

| Толщина защиты, d, гсм-2 | Поглощенная доза электронов, рад (Si), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 2,62E+05 | 6,45E+05 | 1,40E+06 | 3,00E+06 | 2,64E+07 | 4,53E+07 | 8,15E+07 | 1,11E+08 | 1,56E+08 | 1,61E+08 | 1,31E+08 | 8,40E+07 | 5,05E+07 | 6,45E+07 | 9,15E+07 | 5,55E+07 |
| 1,00E-01 | 3,88E+04 | 8,10E+04 | 1,53E+05 | 2,82E+05 | 1,95E+06 | 3,33E+06 | 6,15E+06 | 8,15E+06 | 1,05E+07 | 1,05E+07 | 9,20E+06 | 8,60E+06 | 9,40E+06 | 1,67E+07 | 2,30E+07 | 9,80E+06 |
| 3,00E-01 | 8,10E+03 | 1,56E+04 | 2,70E+04 | 4,45E+04 | 2,32E+05 | 3,92E+05 | 7,40E+05 | 9,05E+05 | 8,35E+05 | 6,75E+05 | 7,20E+05 | 1,10E+06 | 1,81E+06 | 3,96E+06 | 4,85E+06 | 1,29E+06 |
| 5,00E-01 | 2,65E+03 | 4,97E+03 | 8,45E+03 | 1,36E+04 | 6,50E+04 | 1,09E+05 | 2,04E+05 | 2,48E+05 | 2,18E+05 | 1,81E+05 | 2,05E+05 | 3,31E+05 | 5,65E+05 | 1,29E+06 | 1,34E+06 | 2,87E+05 |
| 1,00E+00 | 5,45E+02 | 9,95E+02 | 1,66E+03 | 2,59E+03 | 1,12E+04 | 1,83E+04 | 3,41E+04 | 4,11E+04 | 3,46E+04 | 3,02E+04 | 3,71E+04 | 6,25E+04 | 1,11E+05 | 2,60E+05 | 2,15E+05 | 3,42E+04 |
| 1,50E+00 | 5,90E+01 | 1,08E+02 | 1,80E+02 | 2,86E+02 | 1,25E+03 | 2,02E+03 | 3,63E+03 | 4,63E+03 | 5,05E+03 | 4,97E+03 | 5,45E+03 | 7,85E+03 | 1,26E+04 | 2,66E+04 | 2,05E+04 | 4,38E+03 |
| 2,00E+00 | 6,55E+00 | 1,43E+01 | 2,78E+01 | 5,30E+01 | 3,97E+02 | 6,80E+02 | 1,25E+03 | 1,66E+03 | 2,18E+03 | 2,22E+03 | 1,94E+03 | 1,60E+03 | 1,40E+03 | 2,22E+03 | 2,81E+03 | 1,17E+03 |
| 3,00E+00 | 5,10E+00 | 1,11E+01 | 2,16E+01 | 4,11E+01 | 3,05E+02 | 5,20E+02 | 9,55E+02 | 1,27E+03 | 1,66E+03 | 1,69E+03 | 1,47E+03 | 1,23E+03 | 1,10E+03 | 1,76E+03 | 2,23E+03 | 9,10E+02 |
| 1,00E+01 | 2,27E+00 | 4,79E+00 | 9,10E+00 | 1,70E+01 | 1,21E+02 | 2,06E+02 | 3,79E+02 | 5,00E+02 | 6,35E+02 | 6,35E+02 | 5,55E+02 | 4,90E+02 | 4,94E+02 | 8,70E+02 | 1,08E+03 | 4,06E+02 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 1,31E+05 | 3,12E+05 | 6,60E+05 | 1,37E+06 | 1,16E+07 | 1,99E+07 | 3,59E+07 | 4,86E+07 | 6,73E+07 | 6,91E+07 | 5,70E+07 | 3,91E+07 | 2,64E+07 | 3,61E+07 | 5,08E+07 | 2,87E+07 |
| 1,00E-01 | 1,51E+04 | 3,06E+04 | 5,63E+04 | 1,00E+05 | 6,34E+05 | 1,08E+06 | 2,01E+06 | 2,60E+06 | 3,05E+06 | 2,88E+06 | 2,66E+06 | 2,86E+06 | 3,56E+06 | 6,78E+06 | 8,95E+06 | 3,28E+06 |
| 3,00E-01 | 2,42E+03 | 4,59E+03 | 7,86E+03 | 1,28E+04 | 6,35E+04 | 1,07E+05 | 2,01E+05 | 2,45E+05 | 2,20E+05 | 1,81E+05 | 1,99E+05 | 3,13E+05 | 5,26E+05 | 1,18E+06 | 1,31E+06 | 3,12E+05 |
| 5,00E-01 | 7,40E+02 | 1,37E+03 | 2,32E+03 | 3,69E+03 | 1,70E+04 | 2,83E+04 | 5,28E+04 | 6,41E+04 | 5,58E+04 | 4,73E+04 | 5,50E+04 | 8,98E+04 | 1,55E+05 | 3,57E+05 | 3,41E+05 | 6,63E+04 |
| 1,00E+00 | 7,83E+01 | 1,44E+02 | 2,42E+02 | 3,83E+02 | 1,72E+03 | 2,81E+03 | 5,17E+03 | 6,40E+03 | 6,15E+03 | 5,69E+03 | 6,47E+03 | 9,77E+03 | 1,62E+04 | 3,63E+04 | 2,97E+04 | 5,49E+03 |
| 1,50E+00 | 8,26E+00 | 1,66E+01 | 3,03E+01 | 5,37E+01 | 3,31E+02 | 5,56E+02 | 1,01E+03 | 1,33E+03 | 1,65E+03 | 1,66E+03 | 1,55E+03 | 1,56E+03 | 1,77E+03 | 3,22E+03 | 3,25E+03 | 1,04E+03 |
| 2,00E+00 | 3,57E+00 | 7,75E+00 | 1,50E+01 | 2,85E+01 | 2,11E+02 | 3,60E+02 | 6,61E+02 | 8,78E+02 | 1,14E+03 | 1,16E+03 | 1,01E+03 | 8,51E+02 | 7,70E+02 | 1,25E+03 | 1,57E+03 | 6,38E+02 |
| 3,00E+00 | 2,74E+00 | 5,89E+00 | 1,14E+01 | 2,14E+01 | 1,57E+02 | 2,67E+02 | 4,91E+02 | 6,50E+02 | 8,41E+02 | 8,50E+02 | 7,41E+02 | 6,33E+02 | 5,93E+02 | 9,85E+02 | 1,24E+03 | 4,89E+02 |
| 1,00E+01 | 1,22E+00 | 2,54E+00 | 4,78E+00 | 8,87E+00 | 6,21E+01 | 1,06E+02 | 1,95E+02 | 2,56E+02 | 3,22E+02 | 3,20E+02 | 2,80E+02 | 2,52E+02 | 2,66E+02 | 4,87E+02 | 5,99E+02 | 2,18E+02 |

Таблица К.1.7 – Поглощенные дозы от электронов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрамиНA=20000 км, НП=320 км, i=63 и  НA=250000 км, НП=520 км, i=63

| Толщина защиты, d, гсм-2 | Поглощенная доза электронов, рад (Si) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 1,07E+08 | 5,45E+07 | 6,85E+07 | 1,16E+05 | 6,50E+05 | 2,28E+06 |
| 1,00E-01 | 2,88E+07 | 1,06E+07 | 6,80E+06 | 1,45E+04 | 6,05E+04 | 3,28E+05 |
| 3,00E-01 | 6,75E+06 | 2,10E+06 | 9,40E+05 | 1,87E+03 | 8,50E+03 | 5,55E+04 |
| 5,00E-01 | 2,02E+06 | 6,35E+05 | 2,73E+05 | 4,76E+02 | 2,44E+03 | 1,61E+04 |
| 1,00E+00 | 3,64E+05 | 1,16E+05 | 4,88E+04 | 6,95E+01 | 4,24E+02 | 2,82E+03 |
| 1,50E+00 | 3,41E+04 | 1,24E+04 | 5,70E+03 | 8,95E+00 | 4,52E+01 | 3,17E+02 |
| 2,00E+00 | 3,67E+03 | 1,45E+03 | 1,19E+03 | 2,30E+00 | 1,11E+01 | 4,81E+01 |
| 3,00E+00 | 2,92E+03 | 1,14E+03 | 9,15E+02 | 1,77E+00 | 8,55E+00 | 3,75E+01 |
| 1,00E+01 | 1,44E+03 | 5,30E+02 | 3,79E+02 | 7,30E-01 | 3,50E+00 | 1,67E+01 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 6,03E+07 | 2,87E+07 | 3,17E+07 | 5,61E+04 | 2,97E+05 | 1,13E+06 |
| 1,00E-01 | 1,16E+07 | 4,05E+06 | 2,31E+06 | 4,83E+03 | 2,07E+04 | 1,19E+05 |
| 3,00E-01 | 1,91E+06 | 5,98E+05 | 2,62E+05 | 4,85E+02 | 2,35E+03 | 1,55E+04 |
| 5,00E-01 | 5,36E+05 | 1,70E+05 | 7,25E+04 | 1,18E+02 | 6,41E+02 | 4,24E+03 |
| 1,00E+00 | 4,95E+04 | 1,66E+04 | 7,42E+03 | 1,12E+01 | 6,28E+01 | 4,16E+02 |
| 1,50E+00 | 4,73E+03 | 1,79E+03 | 1,15E+03 | 2,06E+00 | 1,01E+01 | 5,30E+01 |
| 2,00E+00 | 2,07E+03 | 8,02E+02 | 6,36E+02 | 1,23E+00 | 5,93E+00 | 2,63E+01 |
| 3,00E+00 | 1,63E+03 | 6,22E+02 | 4,78E+02 | 9,23E-01 | 4,44E+00 | 2,01E+01 |
| 1,00E+01 | 8,05E+02 | 2,89E+02 | 1,98E+02 | 3,81E-01 | 1,82E+00 | 8,97E+00 |

Таблица К.1.8 – Поглощенные дозы от электронов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и полуплоскости за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=40000 км, НП=600 км, i=63 и НA=40000 км, НП=1500 км, i=63

| Толщина защиты, d, гсм-2 | Поглощенная доза электронов, рад (Si) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=40000 км, НП=600 км, i=63 |  |  | НA=40000 км, НП=1500 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 5,95E+07 | 3,64E+07 | 3,98E+07 | 5,40E+07 | 4,22E+07 | 4,05E+07 |
| 1,00E-01 | 9,50E+06 | 7,40E+06 | 4,65E+06 | 8,10E+06 | 8,25E+06 | 5,05E+06 |
| 3,00E-01 | 1,14E+06 | 1,40E+06 | 7,00E+05 | 9,15E+05 | 1,52E+06 | 7,95E+05 |
| 5,00E-01 | 2,45E+05 | 4,03E+05 | 2,03E+05 | 1,94E+05 | 4,35E+05 | 2,34E+05 |
| 1,00E+00 | 2,82E+04 | 6,90E+04 | 3,59E+04 | 2,18E+04 | 7,40E+04 | 4,21E+04 |
| 1,50E+00 | 3,91E+03 | 7,30E+03 | 4,13E+03 | 3,18E+03 | 7,85E+03 | 4,82E+03 |
| 2,00E+00 | 1,18E+03 | 9,55E+02 | 7,50E+02 | 1,03E+03 | 1,07E+03 | 8,05E+02 |
| 3,00E+00 | 9,15E+02 | 7,55E+02 | 5,80E+02 | 8,00E+02 | 8,40E+02 | 6,25E+02 |
| 1,00E+01 | 3,98E+02 | 3,53E+02 | 2,48E+02 | 3,43E+02 | 3,91E+02 | 2,68E+02 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 3,02E+07 | 1,94E+07 | 1,90E+07 | 2,70E+07 | 2,23E+07 | 1,96E+07 |
| 1,00E-01 | 3,09E+06 | 2,78E+06 | 1,62E+06 | 2,59E+06 | 3,07E+06 | 1,79E+06 |
| 3,00E-01 | 2,71E+05 | 3,88E+05 | 1,95E+05 | 2,16E+05 | 4,20E+05 | 2,23E+05 |
| 5,00E-01 | 5,60E+04 | 1,05E+05 | 5,37E+04 | 4,41E+04 | 1,13E+05 | 6,22E+04 |
| 1,00E+00 | 4,73E+03 | 9,89E+03 | 5,39E+03 | 3,76E+03 | 1,06E+04 | 6,28E+03 |
| 1,50E+00 | 1,01E+03 | 1,13E+03 | 7,66E+02 | 8,60E+02 | 1,24E+03 | 8,51E+02 |
| 2,00E+00 | 6,40E+02 | 5,31E+02 | 4,05E+02 | 5,58E+02 | 5,91E+02 | 4,36E+02 |
| 3,00E+00 | 4,87E+02 | 4,13E+02 | 3,07E+02 | 4,23E+02 | 4,59E+02 | 3,31E+02 |
| 1,00E+01 | 2,12E+02 | 1,93E+02 | 1,31E+02 | 1,81E+02 | 2,14E+02 | 1,42E+02 |

К.2 Радиационные условия при воздействии протонов ЕРПЗ

Значения характеристик протонов ЕРПЗ приведены:

-в таблицах К.2.1 - К.2.4 – дифференциальные спектры потоков протонов;

-в таблицах К.2.5 - К.2.8 – поглощенные дозы от протонов.

Таблица К.2.1 – Дифференциальные спектры потоков протонов ЕРПЗ за САС КА 10 лет, угол наклонения 30°

| Е, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 700 i98 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| 1,00E-01 | 2,71E+08 | 1,86E+09 | 2,37E+13 | 7,87E+09 | 2,49E+10 | 1,22E+12 | 3,40E+12 | 1,89E+13 | 8,04E+13 | 4,86E+14 | 2,52E+15 | 9,48E+15 | 4,14E+16 | 1,04E+17 | 1,58E+17 | 7,71E+16 | 2,15E+16 | 1,80E+16 |
| 1,26E-01 | 2,70E+08 | 1,85E+09 | 1,87E+13 | 7,83E+09 | 2,48E+10 | 1,17E+12 | 3,27E+12 | 1,81E+13 | 7,62E+13 | 4,58E+14 | 2,32E+15 | 8,55E+15 | 3,74E+16 | 9,29E+16 | 1,38E+17 | 6,27E+16 | 1,51E+16 | 1,21E+16 |
| 1,58E-01 | 2,69E+08 | 1,85E+09 | 1,40E+13 | 7,78E+09 | 2,46E+10 | 1,13E+12 | 3,12E+12 | 1,71E+13 | 7,14E+13 | 4,25E+14 | 2,09E+15 | 7,55E+15 | 3,29E+16 | 8,12E+16 | 1,16E+17 | 4,86E+16 | 9,80E+15 | 7,39E+15 |
| 1,99E-01 | 2,13E+08 | 1,52E+09 | 8,61E+12 | 6,87E+09 | 2,53E+10 | 9,04E+11 | 2,47E+12 | 1,42E+13 | 6,24E+13 | 3,85E+14 | 1,71E+15 | 5,58E+15 | 2,31E+16 | 5,71E+16 | 8,48E+16 | 3,33E+16 | 4,93E+15 | 3,17E+15 |
| 2,51E-01 | 2,12E+08 | 1,51E+09 | 6,09E+12 | 6,80E+09 | 2,49E+10 | 8,61E+11 | 2,34E+12 | 1,32E+13 | 5,65E+13 | 3,41E+14 | 1,48E+15 | 4,80E+15 | 1,98E+16 | 4,81E+16 | 6,75E+16 | 2,34E+16 | 2,89E+15 | 1,80E+15 |
| 3,16E-01 | 2,11E+08 | 1,50E+09 | 4,02E+12 | 6,72E+09 | 2,45E+10 | 8,13E+11 | 2,18E+12 | 1,20E+13 | 5,01E+13 | 2,95E+14 | 1,25E+15 | 4,03E+15 | 1,64E+16 | 3,91E+16 | 5,11E+16 | 1,52E+16 | 1,50E+15 | 8,88E+14 |
| 3,98E-01 | 2,45E+08 | 1,70E+09 | 2,15E+12 | 6,78E+09 | 2,35E+10 | 7,01E+11 | 1,81E+12 | 9,41E+12 | 3,79E+13 | 2,23E+14 | 8,70E+14 | 2,84E+15 | 1,16E+16 | 2,72E+16 | 3,44E+16 | 9,04E+15 | 6,62E+14 | 3,52E+14 |
| 5,01E-01 | 2,46E+08 | 1,67E+09 | 1,29E+12 | 6,71E+09 | 2,30E+10 | 6,43E+11 | 1,64E+12 | 8,18E+12 | 3,21E+13 | 1,81E+14 | 6,92E+14 | 2,23E+15 | 8,92E+15 | 2,03E+16 | 2,28E+16 | 4,70E+15 | 2,37E+14 | 1,26E+14 |
| 6,31E-01 | 2,49E+08 | 1,63E+09 | 6,96E+11 | 6,67E+09 | 2,25E+10 | 5,58E+11 | 1,40E+12 | 6,56E+12 | 2,55E+13 | 1,37E+14 | 5,12E+14 | 1,61E+15 | 6,37E+15 | 1,40E+16 | 1,37E+16 | 2,11E+15 | 6,65E+13 | 3,45E+13 |
| 7,94E-01 | 2,03E+08 | 1,40E+09 | 3,78E+11 | 5,41E+09 | 1,77E+10 | 4,87E+11 | 1,21E+12 | 5,53E+12 | 2,01E+13 | 1,04E+14 | 3,88E+14 | 1,19E+15 | 4,49E+15 | 9,58E+15 | 7,52E+15 | 8,87E+14 | 1,44E+13 | 6,60E+12 |
| 1,00E+00 | 1,51E+08 | 1,31E+09 | 1,91E+11 | 5,07E+09 | 1,60E+10 | 4,29E+11 | 1,03E+12 | 4,45E+12 | 1,56E+13 | 7,71E+13 | 2,70E+14 | 7,91E+14 | 2,89E+15 | 5,79E+15 | 3,70E+15 | 2,54E+14 | 2,11E+12 | 8,43E+11 |
| 1,25E+00 | 1,49E+08 | 1,27E+09 | 1,25E+11 | 4,91E+09 | 1,53E+10 | 3,87E+11 | 9,16E+11 | 3,81E+12 | 1,30E+13 | 6,27E+13 | 2,15E+14 | 5,97E+14 | 1,95E+15 | 3,44E+15 | 1,66E+15 | 6,57E+13 | 2,29E+11 | 6,47E+10 |
| 1,58E+00 | 1,46E+08 | 1,24E+09 | 7,80E+10 | 4,70E+09 | 1,45E+10 | 3,42E+11 | 7,93E+11 | 3,18E+12 | 1,06E+13 | 5,03E+13 | 1,67E+14 | 4,33E+14 | 1,22E+15 | 1,81E+15 | 6,33E+14 | 1,23E+13 | 1,51E+10 | 2,28E+09 |
| 1,99E+00 | 1,42E+08 | 1,19E+09 | 3,91E+10 | 4,77E+09 | 1,45E+10 | 2,99E+11 | 6,55E+11 | 2,46E+12 | 8,09E+12 | 3,94E+13 | 1,21E+14 | 2,54E+14 | 5,30E+14 | 6,44E+14 | 1,63E+14 | 1,37E+12 | 5,08E+08 | 0,00E+00 |
| 2,51E+00 | 1,38E+08 | 1,14E+09 | 2,70E+10 | 4,47E+09 | 1,33E+10 | 2,57E+11 | 5,55E+11 | 2,05E+12 | 6,84E+12 | 3,30E+13 | 9,62E+13 | 1,85E+14 | 3,27E+14 | 3,27E+14 | 6,04E+13 | 2,32E+11 | 2,42E+06 | 0,00E+00 |
| 3,16E+00 | 1,34E+08 | 1,08E+09 | 1,78E+10 | 4,12E+09 | 1,20E+10 | 2,14E+11 | 4,58E+11 | 1,67E+12 | 5,67E+12 | 2,69E+13 | 7,37E+13 | 1,26E+14 | 1,82E+14 | 1,43E+14 | 1,81E+13 | 2,58E+10 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,98E+00 | 1,40E+08 | 1,08E+09 | 9,58E+09 | 4,06E+09 | 1,19E+10 | 2,03E+11 | 4,27E+11 | 1,64E+12 | 5,92E+12 | 2,44E+13 | 5,58E+13 | 7,78E+13 | 7,66E+13 | 4,15E+13 | 3,40E+12 | 1,47E+09 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+00 | 1,33E+08 | 9,93E+08 | 6,23E+09 | 3,58E+09 | 1,01E+10 | 1,62E+11 | 3,44E+11 | 1,33E+12 | 4,90E+12 | 1,90E+13 | 3,86E+13 | 4,64E+13 | 3,63E+13 | 1,61E+13 | 9,90E+11 | 1,24E+08 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

| Окончание таблицы К.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 600 | 700 i 98 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| 6,31E+00 | 1,22E+08 | 9,12E+08 | 3,71E+09 | 3,11E+09 | 8,45E+09 | 1,29E+11 | 2,80E+11 | 1,10E+12 | 4,19E+12 | 1,48E+13 | 2,50E+13 | 2,43E+13 | 1,40E+13 | 4,92E+12 | 2,23E+11 | 3,14E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+00 | 1,10E+08 | 7,24E+08 | 2,15E+09 | 2,38E+09 | 5,86E+09 | 8,44E+10 | 1,84E+11 | 7,45E+11 | 2,93E+12 | 9,52E+12 | 1,37E+13 | 1,13E+13 | 5,24E+12 | 1,43E+12 | 5,46E+10 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+01 | 7,45E+07 | 4,53E+08 | 1,10E+09 | 1,38E+09 | 3,46E+09 | 4,91E+10 | 1,08E+11 | 4,47E+11 | 1,81E+12 | 5,26E+12 | 6,07E+12 | 4,83E+12 | 1,89E+12 | 5,04E+11 | 1,35E+10 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,26E+01 | 6,45E+07 | 3,73E+08 | 7,44E+08 | 1,09E+09 | 2,59E+09 | 3,35E+10 | 7,23E+10 | 2,82E+11 | 1,05E+12 | 2,70E+12 | 2,82E+12 | 2,12E+12 | 7,75E+11 | 1,87E+11 | 3,86E+09 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,58E+01 | 5,04E+07 | 2,71E+08 | 4,32E+08 | 7,15E+08 | 1,58E+09 | 1,82E+10 | 3,84E+10 | 1,39E+11 | 4,72E+11 | 1,07E+12 | 1,02E+12 | 7,29E+11 | 2,48E+11 | 5,36E+10 | 8,36E+08 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,99E+01 | 3,42E+07 | 1,56E+08 | 2,17E+08 | 3,83E+08 | 7,49E+08 | 7,80E+09 | 1,61E+10 | 5,42E+10 | 1,71E+11 | 3,62E+11 | 3,30E+11 | 2,34E+11 | 8,07E+10 | 1,56E+10 | 1,79E+08 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,51E+01 | 3,05E+07 | 1,32E+08 | 1,62E+08 | 3,12E+08 | 5,85E+08 | 5,80E+09 | 1,18E+10 | 3,78E+10 | 1,11E+11 | 2,10E+11 | 1,69E+11 | 1,10E+11 | 3,13E+10 | 5,33E+09 | 5,05E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,16E+01 | 2,69E+07 | 1,01E+08 | 1,07E+08 | 2,22E+08 | 3,75E+08 | 3,33E+09 | 6,54E+09 | 1,87E+10 | 4,82E+10 | 7,94E+10 | 5,60E+10 | 3,53E+10 | 8,79E+09 | 1,35E+09 | 9,02E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,98E+01 | 2,30E+07 | 8,76E+07 | 8,79E+07 | 1,90E+08 | 3,17E+08 | 2,81E+09 | 5,50E+09 | 1,54E+10 | 3,83E+10 | 5,89E+10 | 3,72E+10 | 2,11E+10 | 4,02E+09 | 4,97E+08 | 2,10E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+01 | 2,06E+07 | 7,80E+07 | 7,06E+07 | 1,58E+08 | 2,52E+08 | 2,04E+09 | 3,88E+09 | 9,83E+09 | 2,10E+10 | 2,81E+10 | 1,51E+10 | 7,63E+09 | 1,09E+09 | 1,08E+08 | 1,09E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,31E+01 | 1,75E+07 | 6,61E+07 | 5,80E+07 | 1,34E+08 | 2,15E+08 | 1,74E+09 | 3,32E+09 | 8,03E+09 | 1,56E+10 | 1,87E+10 | 9,06E+09 | 4,17E+09 | 4,53E+08 | 3,80E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+01 | 1,34E+07 | 5,18E+07 | 4,39E+07 | 1,03E+08 | 1,63E+08 | 1,33E+09 | 2,54E+09 | 6,02E+09 | 1,13E+10 | 1,25E+10 | 5,38E+09 | 2,29E+09 | 1,87E+08 | 1,10E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+02 | 9,32E+06 | 3,68E+07 | 3,00E+07 | 7,08E+07 | 1,08E+08 | 9,06E+08 | 1,72E+09 | 4,12E+09 | 7,84E+09 | 8,13E+09 | 3,08E+09 | 1,23E+09 | 7,55E+07 | 2,69E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,26E+02 | 5,31E+06 | 2,24E+07 | 1,83E+07 | 4,38E+07 | 6,73E+07 | 5,95E+08 | 1,14E+09 | 2,76E+09 | 5,31E+09 | 5,35E+09 | 1,91E+09 | 7,32E+08 | 3,35E+07 | 1,02E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,58E+02 | 2,68E+06 | 1,23E+07 | 1,00E+07 | 2,43E+07 | 3,77E+07 | 3,54E+08 | 6,87E+08 | 1,69E+09 | 3,26E+09 | 3,18E+09 | 1,05E+09 | 3,87E+08 | 1,25E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,99E+02 | 1,18E+06 | 5,76E+06 | 4,67E+06 | 1,14E+07 | 1,75E+07 | 1,74E+08 | 3,40E+08 | 8,27E+08 | 1,58E+09 | 1,41E+09 | 4,28E+08 | 1,52E+08 | 3,26E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,51E+02 | 4,24E+05 | 2,40E+06 | 1,97E+06 | 4,86E+06 | 7,83E+06 | 8,46E+07 | 1,69E+08 | 4,26E+08 | 8,35E+08 | 7,35E+08 | 2,05E+08 | 6,83E+07 | 2,79E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,16E+02 | 1,18E+05 | 8,16E+05 | 6,96E+05 | 1,73E+06 | 2,95E+06 | 3,51E+07 | 7,18E+07 | 1,88E+08 | 3,79E+08 | 3,28E+08 | 8,25E+07 | 2,58E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,98E+02 | 2,25E+04 | 2,08E+05 | 1,90E+05 | 4,68E+05 | 8,80E+05 | 1,19E+07 | 2,50E+07 | 6,78E+07 | 1,42E+08 | 1,20E+08 | 2,65E+07 | 7,64E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+02 | 0,00E+00 | 3,34E+04 | 3,21E+04 | 8,73E+04 | 1,91E+05 | 3,06E+06 | 6,73E+06 | 1,90E+07 | 4,14E+07 | 3,41E+07 | 6,22E+06 | 1,51E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.2.2 – Дифференциальные спектры потоков протонов ЕРПЗ за САС КА 10 лет, угол наклонения 60°

| Е, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 1,00E-01 | 9,48E+12 | 2,71E+13 | 5,35E+13 | 9,24E+13 | 4,60E+14 | 8,19E+14 | 1,61E+15 | 2,54E+15 | 4,60E+15 | 7,10E+15 | 1,15E+16 | 2,81E+16 | 5,73E+16 | 8,19E+16 | 3,90E+16 | 1,11E+16 |
| 1,26E-01 | 7,61E+12 | 2,16E+13 | 4,24E+13 | 7,30E+13 | 3,61E+14 | 6,41E+14 | 1,27E+15 | 2,01E+15 | 3,67E+15 | 5,78E+15 | 9,63E+15 | 2,45E+16 | 5,07E+16 | 7,11E+16 | 3,18E+16 | 7,83E+15 |
| 1,58E-01 | 5,82E+12 | 1,63E+13 | 3,20E+13 | 5,47E+13 | 2,69E+14 | 4,76E+14 | 9,48E+14 | 1,51E+15 | 2,79E+15 | 4,53E+15 | 7,79E+15 | 2,07E+16 | 4,36E+16 | 5,98E+16 | 2,47E+16 | 5,08E+15 |
| 1,99E-01 | 3,69E+12 | 1,01E+13 | 1,99E+13 | 3,35E+13 | 1,66E+14 | 2,93E+14 | 5,88E+14 | 9,49E+14 | 1,79E+15 | 3,03E+15 | 5,29E+15 | 1,42E+16 | 3,02E+16 | 4,35E+16 | 1,70E+16 | 2,57E+15 |
| 2,51E-01 | 2,65E+12 | 7,17E+12 | 1,41E+13 | 2,37E+13 | 1,17E+14 | 2,05E+14 | 4,15E+14 | 6,76E+14 | 1,30E+15 | 2,28E+15 | 4,17E+15 | 1,17E+16 | 2,51E+16 | 3,46E+16 | 1,20E+16 | 1,51E+15 |
| 3,16E-01 | 1,79E+12 | 4,75E+12 | 9,32E+12 | 1,57E+13 | 7,69E+13 | 1,35E+14 | 2,74E+14 | 4,51E+14 | 8,97E+14 | 1,65E+15 | 3,18E+15 | 9,36E+15 | 2,02E+16 | 2,62E+16 | 7,84E+15 | 7,85E+14 |
| 3,98E-01 | 9,68E+11 | 2,53E+12 | 5,01E+12 | 8,42E+12 | 4,11E+13 | 7,17E+13 | 1,48E+14 | 2,49E+14 | 5,22E+14 | 1,00E+15 | 2,06E+15 | 6,40E+15 | 1,39E+16 | 1,77E+16 | 4,70E+15 | 3,49E+14 |
| 5,01E-01 | 5,97E+11 | 1,52E+12 | 2,98E+12 | 4,99E+12 | 2,44E+13 | 4,22E+13 | 8,76E+13 | 1,51E+14 | 3,32E+14 | 6,78E+14 | 1,49E+15 | 4,80E+15 | 1,03E+16 | 1,18E+16 | 2,47E+15 | 1,26E+14 |
| 6,31E-01 | 3,31E+11 | 8,18E+11 | 1,58E+12 | 2,63E+12 | 1,29E+13 | 2,22E+13 | 4,65E+13 | 8,26E+13 | 1,94E+14 | 4,30E+14 | 9,96E+14 | 3,35E+15 | 7,09E+15 | 7,09E+15 | 1,12E+15 | 3,55E+13 |
| 7,94E-01 | 1,82E+11 | 4,41E+11 | 8,42E+11 | 1,41E+12 | 6,83E+12 | 1,17E+13 | 2,49E+13 | 4,55E+13 | 1,16E+14 | 2,82E+14 | 6,83E+14 | 2,31E+15 | 4,87E+15 | 3,93E+15 | 4,76E+14 | 7,75E+12 |
| 1,00E+00 | 9,20E+10 | 2,17E+11 | 4,18E+11 | 7,03E+11 | 3,43E+12 | 5,86E+12 | 1,28E+13 | 2,47E+13 | 6,83E+13 | 1,75E+14 | 4,33E+14 | 1,47E+15 | 2,96E+15 | 1,94E+15 | 1,38E+14 | 1,15E+12 |
| 1,25E+00 | 6,12E+10 | 1,40E+11 | 2,67E+11 | 4,47E+11 | 2,14E+12 | 3,64E+12 | 7,99E+12 | 1,60E+13 | 4,73E+13 | 1,28E+14 | 3,16E+14 | 9,95E+14 | 1,77E+15 | 8,79E+14 | 3,58E+13 | 1,25E+11 |
| 1,58E+00 | 3,86E+10 | 8,62E+10 | 1,63E+11 | 2,71E+11 | 1,28E+12 | 2,17E+12 | 4,86E+12 | 1,02E+13 | 3,28E+13 | 9,26E+13 | 2,23E+14 | 6,22E+14 | 9,41E+14 | 3,36E+14 | 6,75E+12 | 8,34E+09 |
| 1,99E+00 | 1,89E+10 | 4,15E+10 | 7,82E+10 | 1,29E+11 | 6,12E+11 | 1,05E+12 | 2,48E+12 | 5,78E+12 | 2,21E+13 | 6,32E+13 | 1,30E+14 | 2,74E+14 | 3,38E+14 | 8,74E+13 | 7,56E+11 | 2,83E+08 |
| 2,51E+00 | 1,30E+10 | 2,83E+10 | 5,32E+10 | 8,78E+10 | 4,23E+11 | 7,33E+11 | 1,78E+12 | 4,42E+12 | 1,77E+13 | 4,96E+13 | 9,40E+13 | 1,70E+14 | 1,73E+14 | 3,24E+13 | 1,28E+11 | 1,36E+06 |
| 3,16E+00 | 8,45E+09 | 1,83E+10 | 3,43E+10 | 5,69E+10 | 2,84E+11 | 4,96E+11 | 1,26E+12 | 3,36E+12 | 1,40E+13 | 3,77E+13 | 6,44E+13 | 9,53E+13 | 7,57E+13 | 9,74E+12 | 1,42E+10 | 0,00E+00 |
| 3,98E+00 | 4,32E+09 | 9,43E+09 | 1,81E+10 | 3,12E+10 | 1,83E+11 | 3,33E+11 | 9,78E+11 | 3,12E+12 | 1,23E+13 | 2,84E+13 | 4,01E+13 | 4,05E+13 | 2,23E+13 | 1,83E+12 | 8,10E+08 | 0,00E+00 |
| 5,01E+00 | 2,69E+09 | 6,00E+09 | 1,17E+10 | 2,05E+10 | 1,30E+11 | 2,40E+11 | 7,38E+11 | 2,51E+12 | 9,57E+12 | 1,98E+13 | 2,40E+13 | 1,93E+13 | 8,66E+12 | 5,35E+11 | 6,96E+07 | 0,00E+00 |
| 6,31E+00 | 1,46E+09 | 3,42E+09 | 6,90E+09 | 1,26E+10 | 8,97E+10 | 1,72E+11 | 5,66E+11 | 2,10E+12 | 7,51E+12 | 1,29E+13 | 1,27E+13 | 7,44E+12 | 2,65E+12 | 1,21E+11 | 1,89E+04 | 0,00E+00 |
| 7,94E+00 | 7,96E+08 | 1,93E+09 | 4,00E+09 | 7,37E+09 | 5,42E+10 | 1,06E+11 | 3,67E+11 | 1,46E+12 | 4,86E+12 | 7,14E+12 | 5,93E+12 | 2,80E+12 | 7,71E+11 | 2,97E+10 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+01 | 3,94E+08 | 9,72E+08 | 2,01E+09 | 3,75E+09 | 2,97E+10 | 5,83E+10 | 2,12E+11 | 9,04E+11 | 2,72E+12 | 3,18E+12 | 2,53E+12 | 1,01E+12 | 2,73E+11 | 7,38E+09 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,26E+01 | 2,55E+08 | 6,48E+08 | 1,36E+09 | 2,52E+09 | 1,95E+10 | 3,80E+10 | 1,32E+11 | 5,23E+11 | 1,40E+12 | 1,48E+12 | 1,11E+12 | 4,15E+11 | 1,01E+11 | 2,11E+09 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,58E+01 | 1,43E+08 | 3,75E+08 | 7,73E+08 | 1,41E+09 | 1,03E+10 | 1,97E+10 | 6,47E+10 | 2,36E+11 | 5,52E+11 | 5,33E+11 | 3,81E+11 | 1,33E+11 | 2,91E+10 | 4,57E+08 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,99E+01 | 7,76E+07 | 1,94E+08 | 3,77E+08 | 6,48E+08 | 4,45E+09 | 8,31E+09 | 2,54E+10 | 8,54E+10 | 1,87E+11 | 1,73E+11 | 1,22E+11 | 4,31E+10 | 8,51E+09 | 9,82E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,51E+01 | 5,59E+07 | 1,44E+08 | 2,79E+08 | 4,73E+08 | 3,21E+09 | 5,94E+09 | 1,75E+10 | 5,53E+10 | 1,09E+11 | 8,80E+10 | 5,73E+10 | 1,67E+10 | 2,90E+09 | 2,78E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Окончание таблицы К.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 3,16E+01 | 3,72E+07 | 9,58E+07 | 1,82E+08 | 2,86E+08 | 1,80E+09 | 3,22E+09 | 8,55E+09 | 2,39E+10 | 4,10E+10 | 2,90E+10 | 1,83E+10 | 4,68E+09 | 7,36E+08 | 4,99E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,98E+01 | 2,93E+07 | 7,77E+07 | 1,49E+08 | 2,33E+08 | 1,49E+09 | 2,65E+09 | 6,99E+09 | 1,89E+10 | 3,05E+10 | 1,94E+10 | 1,10E+10 | 2,14E+09 | 2,71E+08 | 1,17E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+01 | 2,30E+07 | 6,27E+07 | 1,18E+08 | 1,81E+08 | 1,07E+09 | 1,84E+09 | 4,40E+09 | 1,02E+10 | 1,45E+10 | 7,91E+09 | 3,98E+09 | 5,84E+08 | 5,91E+07 | 6,13E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,31E+01 | 1,84E+07 | 5,10E+07 | 9,68E+07 | 1,49E+08 | 8,95E+08 | 1,54E+09 | 3,56E+09 | 7,61E+09 | 9,68E+09 | 4,75E+09 | 2,19E+09 | 2,43E+08 | 2,09E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+01 | 1,33E+07 | 3,85E+07 | 7,29E+07 | 1,12E+08 | 6,76E+08 | 1,16E+09 | 2,65E+09 | 5,51E+09 | 6,49E+09 | 2,84E+09 | 1,20E+09 | 1,01E+08 | 6,11E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+02 | 8,91E+06 | 2,64E+07 | 4,94E+07 | 7,38E+07 | 4,53E+08 | 7,77E+08 | 1,81E+09 | 3,82E+09 | 4,24E+09 | 1,63E+09 | 6,47E+08 | 4,08E+07 | 1,50E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,26E+02 | 5,03E+06 | 1,59E+07 | 3,03E+07 | 4,58E+07 | 2,94E+08 | 5,09E+08 | 1,21E+09 | 2,59E+09 | 2,80E+09 | 1,02E+09 | 3,88E+08 | 1,83E+07 | 5,72E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,58E+02 | 2,50E+06 | 8,58E+06 | 1,67E+07 | 2,55E+07 | 1,73E+08 | 3,02E+08 | 7,36E+08 | 1,60E+09 | 1,67E+09 | 5,63E+08 | 2,06E+08 | 6,89E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,99E+02 | 1,08E+06 | 3,97E+06 | 7,78E+06 | 1,18E+07 | 8,35E+07 | 1,48E+08 | 3,61E+08 | 7,80E+08 | 7,46E+08 | 2,30E+08 | 8,12E+07 | 1,82E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,51E+02 | 3,93E+05 | 1,63E+06 | 3,34E+06 | 5,26E+06 | 4,02E+07 | 7,26E+07 | 1,86E+08 | 4,14E+08 | 3,90E+08 | 1,10E+08 | 3,68E+07 | 1,58E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,16E+02 | 1,12E+05 | 5,53E+05 | 1,20E+06 | 1,99E+06 | 1,65E+07 | 3,05E+07 | 8,19E+07 | 1,89E+08 | 1,75E+08 | 4,48E+07 | 1,40E+07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,98E+02 | 2,00E+04 | 1,42E+05 | 3,37E+05 | 5,99E+05 | 5,51E+06 | 1,05E+07 | 2,97E+07 | 7,10E+07 | 6,42E+07 | 1,45E+07 | 4,17E+06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+02 | 3,00E+01 | 1,97E+04 | 6,09E+04 | 1,28E+05 | 1,41E+06 | 2,81E+06 | 8,37E+06 | 2,09E+07 | 1,84E+07 | 3,45E+06 | 8,31E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.2.3 – Дифференциальные спектры потоков протонов ЕРПЗ за САС КА       10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=20000 км, НП=320 км, i=63 иНA=250000 км, НП=520 км, i=63.

| E, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВ·см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| 1,00E-01 | 7,29E+16 | 4,04E+16 | 1,20E+16 | 1,52E+13 | 6,45E+13 | 7,95E+14 |
| 1,26E-01 | 6,12E+16 | 3,52E+16 | 1,01E+16 | 1,11E+13 | 5,32E+13 | 6,77E+14 |
| 1,58E-01 | 4,93E+16 | 2,99E+16 | 8,23E+15 | 7,69E+12 | 4,21E+13 | 5,58E+14 |
| 1,99E-01 | 3,41E+16 | 2,28E+16 | 5,56E+15 | 4,42E+12 | 2,79E+13 | 4,16E+14 |
| 2,51E-01 | 2,53E+16 | 1,84E+16 | 4,33E+15 | 2,87E+12 | 2,11E+13 | 3,25E+14 |
| 3,16E-01 | 1,76E+16 | 1,43E+16 | 3,22E+15 | 1,75E+12 | 1,53E+13 | 2,43E+14 |
| 3,98E-01 | 1,11E+16 | 9,80E+15 | 2,09E+15 | 9,07E+11 | 9,40E+12 | 1,62E+14 |
| 5,01E-01 | 6,44E+15 | 6,84E+15 | 1,41E+15 | 5,12E+11 | 6,19E+12 | 1,07E+14 |
| 6,31E-01 | 3,29E+15 | 4,37E+15 | 8,85E+14 | 2,66E+11 | 3,75E+12 | 6,42E+13 |
| 7,94E-01 | 1,56E+15 | 2,67E+15 | 5,54E+14 | 1,43E+11 | 2,22E+12 | 3,63E+13 |
| 1,00E+00 | 5,90E+14 | 1,48E+15 | 3,16E+14 | 7,38E+10 | 1,22E+12 | 1,95E+13 |
| 1,25E+00 | 2,05E+14 | 7,85E+14 | 1,92E+14 | 4,50E+10 | 7,07E+11 | 1,01E+13 |
| 1,58E+00 | 5,72E+13 | 3,70E+14 | 1,10E+14 | 2,59E+10 | 3,70E+11 | 4,82E+12 |
| 1,99E+00 | 1,03E+13 | 1,23E+14 | 4,85E+13 | 1,07E+10 | 1,26E+11 | 1,94E+12 |
| 2,51E+00 | 2,84E+12 | 5,91E+13 | 3,09E+13 | 6,69E+09 | 6,87E+10 | 1,15E+12 |
| 3,16E+00 | 6,01E+11 | 2,53E+13 | 1,88E+13 | 3,89E+09 | 3,36E+10 | 6,96E+11 |
| 3,98E+00 | 8,20E+10 | 8,14E+12 | 1,06E+13 | 1,59E+09 | 1,32E+10 | 4,22E+11 |
| 5,01E+00 | 2,01E+10 | 3,50E+12 | 6,37E+12 | 8,89E+08 | 7,61E+09 | 2,51E+11 |
| 6,31E+00 | 5,14E+09 | 1,27E+12 | 3,64E+12 | 4,19E+08 | 4,93E+09 | 1,32E+11 |
| 7,94E+00 | 1,84E+09 | 4,66E+11 | 1,91E+12 | 1,84E+08 | 3,14E+09 | 5,92E+10 |
| 1,00E+01 | 7,54E+08 | 1,79E+11 | 9,13E+11 | 8,05E+07 | 2,01E+09 | 2,50E+10 |
| 1,26E+01 | 4,32E+08 | 7,67E+10 | 4,34E+11 | 4,04E+07 | 1,23E+09 | 1,09E+10 |
| 1,58E+01 | 2,10E+08 | 2,62E+10 | 1,62E+11 | 1,60E+07 | 5,98E+08 | 3,71E+09 |
| 1,99E+01 | 9,30E+07 | 8,88E+09 | 5,33E+10 | 6,43E+06 | 2,23E+08 | 1,17E+09 |
| 2,51E+01 | 6,12E+07 | 4,14E+09 | 2,86E+10 | 3,18E+06 | 1,53E+08 | 5,54E+08 |
| 3,16E+01 | 3,30E+07 | 1,45E+09 | 1,03E+10 | 1,18E+06 | 7,26E+07 | 1,87E+08 |
| 3,98E+01 | 2,51E+07 | 8,93E+08 | 7,28E+09 | 6,36E+05 | 6,04E+07 | 1,17E+08 |
| 5,01E+01 | 1,74E+07 | 3,98E+08 | 3,33E+09 | 2,28E+05 | 3,82E+07 | 4,95E+07 |
| 6,31E+01 | 1,35E+07 | 2,62E+08 | 2,21E+09 | 1,08E+05 | 3,15E+07 | 3,22E+07 |
| 7,94E+01 | 9,73E+06 | 1,73E+08 | 1,47E+09 | 4,79E+04 | 2,41E+07 | 2,07E+07 |
| 1,00E+02 | 6,29E+06 | 1,10E+08 | 9,66E+08 | 1,98E+04 | 1,69E+07 | 1,24E+07 |
| 1,26E+02 | 3,82E+06 | 7,07E+07 | 6,41E+08 | 7,74E+03 | 1,17E+07 | 7,82E+06 |
| 1,58E+02 | 2,08E+06 | 4,15E+07 | 3,85E+08 | 2,24E+03 | 7,36E+06 | 4,42E+06 |
| 1,99E+02 | 9,41E+05 | 1,95E+07 | 1,78E+08 | 1,59E+02 | 3,71E+06 | 1,99E+06 |
| 2,51E+02 | 4,05E+05 | 9,75E+06 | 9,30E+07 | 0,00E+00 | 1,97E+06 | 9,33E+05 |
| 3,16E+02 | 1,48E+05 | 4,22E+06 | 4,18E+07 | 0,00E+00 | 8,98E+05 | 3,67E+05 |
| 3,98E+02 | 4,34E+04 | 1,51E+06 | 1,54E+07 | 0,00E+00 | 3,36E+05 | 1,16E+05 |
| 5,01E+02 | 8,74E+03 | 4,22E+05 | 4,45E+06 | 0,00E+00 | 9,80E+04 | 2,54E+04 |

Таблица К.2.4 – Дифференциальные спектры потоков протонов ЕРПЗ за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами  НA=40000 км, НП=600 км, i=63 и НA=40000 км, НП=1500 км, i=63

| E, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВ·см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=40000 км, НП=600 км, i=63 |  |  | НA=40000 км, НП=1500 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| 1,00E-01 | 8,09E+15 | 2,11E+16 | 1,06E+16 | 6,52E+15 | 2,15E+16 | 1,36E+16 |
| 1,26E-01 | 5,53E+15 | 1,78E+16 | 9,05E+15 | 4,42E+15 | 1,79E+16 | 1,18E+16 |
| 1,58E-01 | 3,44E+15 | 1,45E+16 | 7,52E+15 | 2,72E+15 | 1,44E+16 | 9,92E+15 |
| 1,99E-01 | 1,62E+15 | 1,02E+16 | 5,33E+15 | 1,25E+15 | 1,00E+16 | 7,26E+15 |
| 2,51E-01 | 9,03E+14 | 7,86E+15 | 4,23E+15 | 6,98E+14 | 7,63E+15 | 5,82E+15 |
| 3,16E-01 | 4,39E+14 | 5,78E+15 | 3,22E+15 | 3,41E+14 | 5,53E+15 | 4,49E+15 |
| 3,98E-01 | 1,75E+14 | 3,80E+15 | 2,15E+15 | 1,37E+14 | 3,59E+15 | 3,04E+15 |
| 5,01E-01 | 6,08E+13 | 2,47E+15 | 1,48E+15 | 5,02E+13 | 2,28E+15 | 2,13E+15 |
| 6,31E-01 | 1,70E+13 | 1,47E+15 | 9,42E+14 | 1,58E+13 | 1,33E+15 | 1,37E+15 |
| 7,94E-01 | 3,97E+12 | 8,29E+14 | 5,94E+14 | 4,77E+12 | 7,24E+14 | 8,61E+14 |
| 1,00E+00 | 9,30E+11 | 4,13E+14 | 3,45E+14 | 1,65E+12 | 3,48E+14 | 5,06E+14 |
| 1,25E+00 | 3,59E+11 | 1,98E+14 | 2,04E+14 | 8,23E+11 | 1,60E+14 | 2,97E+14 |
| 1,58E+00 | 1,64E+11 | 8,34E+13 | 1,13E+14 | 4,24E+11 | 6,38E+13 | 1,61E+14 |
| 1,99E+00 | 5,86E+10 | 2,43E+13 | 4,70E+13 | 1,67E+11 | 1,76E+13 | 6,50E+13 |
| 2,51E+00 | 3,48E+10 | 1,05E+13 | 2,83E+13 | 1,05E+11 | 7,41E+12 | 3,78E+13 |
| 3,16E+00 | 1,97E+10 | 3,99E+12 | 1,61E+13 | 6,39E+10 | 2,83E+12 | 2,06E+13 |
| 3,98E+00 | 9,39E+09 | 1,12E+12 | 8,19E+12 | 3,62E+10 | 9,57E+11 | 9,78E+12 |
| 5,01E+00 | Окончание таблицы К.2.4 5,72E+09 | 4,73E+11 | 4,57E+12 | 2,36E+10 | 4,99E+11 | 5,25E+12 |
| 6,31E+00 | 3,22E+09 | 1,92E+11 | 2,35E+12 | 1,47E+10 | 2,77E+11 | 2,56E+12 |
| 7,94E+00 | 1,70E+09 | 8,49E+10 | 1,13E+12 | 8,32E+09 | 1,53E+11 | 1,17E+12 |
| 1,00E+01 | 8,12E+08 | 3,88E+10 | 5,10E+11 | 4,17E+09 | 7,71E+10 | 4,99E+11 |
| 1,26E+01 | 4,91E+08 | 1,92E+10 | 2,34E+11 | 2,52E+09 | 3,92E+10 | 2,22E+11 |
| 1,58E+01 | 2,42E+08 | 7,56E+09 | 8,42E+10 | 1,22E+09 | 1,57E+10 | 7,78E+10 |
| 1,99E+01 | 1,04E+08 | 2,62E+09 | 2,75E+10 | 4,98E+08 | 5,47E+09 | 2,51E+10 |
| 2,51E+01 | 6,90E+07 | 1,51E+09 | 1,40E+10 | 3,36E+08 | 3,19E+09 | 1,23E+10 |
| 3,16E+01 | 3,61E+07 | 6,07E+08 | 4,86E+09 | 1,71E+08 | 1,25E+09 | 4,08E+09 |
| 3,98E+01 | 2,78E+07 | 4,46E+08 | 3,31E+09 | 1,36E+08 | 9,32E+08 | 2,63E+09 |
| 5,01E+01 | 1,89E+07 | 2,31E+08 | 1,48E+09 | 9,07E+07 | 4,62E+08 | 1,09E+09 |
| 6,31E+01 | 1,48E+07 | 1,64E+08 | 9,68E+08 | 7,24E+07 | 3,27E+08 | 6,72E+08 |
| 7,94E+01 | 1,06E+07 | 1,14E+08 | 6,38E+08 | 5,29E+07 | 2,30E+08 | 4,17E+08 |
| 1,00E+02 | 6,73E+06 | 7,54E+07 | 4,09E+08 | 3,47E+07 | 1,55E+08 | 2,49E+08 |
| 1,26E+02 | 4,14E+06 | 4,98E+07 | 2,68E+08 | 2,23E+07 | 1,04E+08 | 1,57E+08 |
| 1,58E+02 | 2,29E+06 | 2,98E+07 | 1,59E+08 | 1,29E+07 | 6,34E+07 | 8,88E+07 |
| 1,99E+02 | 1,04E+06 | 1,39E+07 | 7,26E+07 | 6,09E+06 | 3,03E+07 | 3,76E+07 |
| 2,51E+02 | 4,69E+05 | 7,20E+06 | 3,75E+07 | 2,90E+06 | 1,59E+07 | 1,84E+07 |
| 3,16E+02 | 1,79E+05 | 3,19E+06 | 1,66E+07 | 1,18E+06 | 7,19E+06 | 7,70E+06 |
| 3,98E+02 | 5,52E+04 | 1,16E+06 | 6,01E+06 | 3,89E+05 | 2,67E+06 | 2,60E+06 |
| 5,01E+02 | 1,27E+04 | 3,29E+05 | 1,70E+06 | 9,76E+04 | 7,76E+05 | 6,61E+05 |

Таблица К.2.5 – Поглощенные дозы от протонов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет, на круговых орбитах с углом наклонения 30

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 700 i98 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 8,90E+02 | 6,10E+03 | 8,95E+04 | 2,12E+04 | 5,85E+04 | 1,02E+06 | 2,22E+06 | 8,40E+06 | 2,93E+07 | 1,24E+08 | 3,19E+08 | 5,80E+08 | 1,07E+09 | 1,21E+09 | 2,98E+08 | 3,02E+06 | 1,79E+03 | 0,00E+00 |
| 1,00E-01 | 5,10E+02 | 2,90E+03 | 7,05E+03 | 8,50E+03 | 2,02E+04 | 2,76E+05 | 5,95E+05 | 2,33E+06 | 8,85E+06 | 2,74E+07 | 3,84E+07 | 3,29E+07 | 1,58E+07 | 4,75E+06 | 1,85E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E-01 | 3,03E+02 | 1,44E+03 | 2,10E+03 | 3,61E+03 | 7,45E+03 | 8,40E+04 | 1,77E+05 | 6,30E+05 | 2,15E+06 | 5,05E+06 | 4,96E+06 | 3,63E+06 | 1,28E+06 | 2,94E+05 | 5,50E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,00E-01 | 2,39E+02 | 1,04E+03 | 1,23E+03 | 2,38E+03 | 4,43E+03 | 4,41E+04 | 8,95E+04 | 2,87E+05 | 8,55E+05 | 1,72E+06 | 1,50E+06 | 1,04E+06 | 3,37E+05 | 6,70E+04 | 8,75E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+00 | 1,79E+02 | 7,15E+02 | 7,25E+02 | 1,54E+03 | 2,61E+03 | 2,36E+04 | 4,65E+04 | 1,32E+05 | 3,36E+05 | 5,50E+05 | 3,93E+05 | 2,44E+05 | 6,30E+04 | 1,02E+04 | 8,70E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,50E+00 | 1,51E+02 | 5,85E+02 | 5,50E+02 | 1,22E+03 | 1,99E+03 | 1,72E+04 | 3,33E+04 | 8,80E+04 | 2,03E+05 | 2,91E+05 | 1,79E+05 | 1,03E+05 | 2,15E+04 | 3,01E+03 | 1,77E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,00E+00 | 1,32E+02 | 5,10E+02 | 4,66E+02 | 1,05E+03 | 1,69E+03 | 1,45E+04 | 2,79E+04 | 7,20E+04 | 1,59E+05 | 2,15E+05 | 1,21E+05 | 6,50E+04 | 1,14E+04 | 1,39E+03 | 5,75E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E+00 | 1,06E+02 | 4,15E+02 | 3,64E+02 | 8,35E+02 | 1,33E+03 | 1,12E+04 | 2,14E+04 | 5,35E+04 | 1,10E+05 | 1,35E+05 | 6,70E+04 | 3,24E+04 | 4,22E+03 | 4,08E+02 | 5,85E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+01 | 3,69E+01 | 1,54E+02 | 1,26E+02 | 3,00E+02 | 4,64E+02 | 4,06E+03 | 7,80E+03 | 1,88E+04 | 3,59E+04 | 3,64E+04 | 1,33E+04 | 5,20E+03 | 2,88E+02 | 8,15E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 5,92E+02 | 3,89E+03 | 3,97E+04 | 1,30E+04 | 3,48E+04 | 5,76E+05 | 1,25E+06 | 4,76E+06 | 1,69E+07 | 6,71E+07 | 1,53E+08 | 2,43E+08 | 3,61E+08 | 3,41E+08 | 6,77E+07 | 1,73E+06 | 1,02E+03 | 0,00E+00 |
| 1,00E-01 | 3,01E+02 | 1,58E+03 | 3,13E+03 | 4,34E+03 | 9,73E+03 | 1,23E+05 | 2,64E+05 | 9,95E+05 | 3,63E+06 | 1,02E+07 | 1,28E+07 | 1,05E+07 | 4,61E+06 | 1,29E+06 | 4,21E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E-01 | 1,81E+02 | 7,97E+02 | 9,86E+02 | 1,86E+03 | 3,53E+03 | 3,63E+04 | 7,44E+04 | 2,45E+05 | 7,58E+05 | 1,60E+06 | 1,45E+06 | 1,03E+06 | 3,42E+05 | 7,27E+04 | 1,15E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,00E-01 | 1,45E+02 | 5,97E+02 | 6,38E+02 | 1,31E+03 | 2,30E+03 | 2,16E+04 | 4,29E+04 | 1,28E+05 | 3,47E+05 | 6,24E+05 | 4,91E+05 | 3,23E+05 | 9,42E+04 | 1,72E+04 | 1,92E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+00 | 1,06E+02 | 4,16E+02 | 3,93E+02 | 8,68E+02 | 1,42E+03 | 1,24E+04 | 2,40E+04 | 6,40E+04 | 1,48E+05 | 2,16E+05 | 1,35E+05 | 7,82E+04 | 1,69E+04 | 2,46E+03 | 1,67E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,50E+00 | 8,55E+01 | 3,33E+02 | 3,00E+02 | 6,81E+02 | 1,09E+03 | 9,33E+03 | 1,79E+04 | 4,58E+04 | 9,91E+04 | 1,30E+05 | 7,09E+04 | 3,73E+04 | 6,29E+03 | 7,59E+02 | 3,27E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,00E+00 | 7,10E+01 | 2,80E+02 | 2,46E+02 | 5,64E+02 | 8,97E+02 | 7,63E+03 | 1,46E+04 | 3,67E+04 | 7,64E+04 | 9,45E+04 | 4,73E+04 | 2,33E+04 | 3,22E+03 | 3,27E+02 | 9,14E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E+00 | 5,19E+01 | 2,08E+02 | 1,78E+02 | 4,13E+02 | 6,51E+02 | 5,56E+03 | 1,06E+04 | 2,63E+04 | 5,26E+04 | 6,03E+04 | 2,70E+04 | 1,22E+04 | 1,25E+03 | 9,18E+01 | 2,35E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+01 | 1,81E+01 | 7,71E+01 | 6,15E+01 | 1,48E+02 | 2,27E+02 | 2,02E+03 | 3,88E+03 | 9,23E+03 | 1,72E+04 | 1,63E+04 | 5,36E+03 | 1,96E+03 | 8,55E+01 | 1,83E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.2.6 – Поглощенные дозы от протонов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет, на круговых орбитах с углом наклонения 60

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 4,24E+04 | 9,35E+04 | 1,77E+05 | 2,96E+05 | 1,50E+06 | 2,63E+06 | 6,70E+06 | 1,81E+07 | 6,70E+07 | 1,66E+08 | 2,98E+08 | 5,50E+08 | 6,30E+08 | 1,60E+08 | 1,67E+06 | 9,90E+02 |
| 1,00E-01 | 2,59E+03 | 6,35E+03 | 1,30E+04 | 2,36E+04 | 1,74E+05 | 3,36E+05 | 1,14E+06 | 4,41E+06 | 1,40E+07 | 2,00E+07 | 1,72E+07 | 8,45E+06 | 2,56E+06 | 1,00E+05 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E-01 | 7,05E+02 | 1,84E+03 | 3,72E+03 | 6,55E+03 | 4,77E+04 | 9,05E+04 | 2,93E+05 | 1,07E+06 | 2,61E+06 | 2,60E+06 | 1,90E+06 | 6,85E+05 | 1,59E+05 | 3,00E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,00E-01 | 4,12E+02 | 1,09E+03 | 2,13E+03 | 3,59E+03 | 2,43E+04 | 4,49E+04 | 1,33E+05 | 4,26E+05 | 8,85E+05 | 7,85E+05 | 5,40E+05 | 1,80E+05 | 3,65E+04 | 4,81E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+00 | 2,38E+02 | 6,40E+02 | 1,23E+03 | 1,96E+03 | 1,26E+04 | 2,25E+04 | 6,00E+04 | 1,66E+05 | 2,86E+05 | 2,05E+05 | 1,27E+05 | 3,37E+04 | 5,55E+03 | 4,81E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,50E+00 | 1,78E+02 | 4,88E+02 | 9,25E+02 | 1,44E+03 | 9,00E+03 | 1,58E+04 | 3,97E+04 | 9,95E+04 | 1,51E+05 | 9,30E+04 | 5,35E+04 | 1,14E+04 | 1,64E+03 | 9,75E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,00E+00 | 1,48E+02 | 4,10E+02 | 7,80E+02 | 1,20E+03 | 7,50E+03 | 1,31E+04 | 3,23E+04 | 7,80E+04 | 1,12E+05 | 6,30E+04 | 3,40E+04 | 6,10E+03 | 7,60E+02 | 3,20E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E+00 | 1,13E+02 | 3,20E+02 | 6,05E+02 | 9,30E+02 | 5,70E+03 | 9,90E+03 | 2,37E+04 | 5,35E+04 | 7,00E+04 | 3,52E+04 | 1,70E+04 | 2,26E+03 | 2,23E+02 | 3,27E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+01 | 3,53E+01 | 1,10E+02 | 2,09E+02 | 3,16E+02 | 2,02E+03 | 3,49E+03 | 8,25E+03 | 1,76E+04 | 1,90E+04 | 7,05E+03 | 2,75E+03 | 1,56E+02 | 4,55E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 1,80E+04 | 4,04E+04 | 7,76E+04 | 1,32E+05 | 7,15E+05 | 1,28E+06 | 3,44E+06 | 9,99E+06 | 3,58E+07 | 7,97E+07 | 1,25E+08 | 1,87E+08 | 1,78E+08 | 3,64E+07 | 9,56E+05 | 5,67E+02 |
| 1,00E-01 | 1,11E+03 | 2,79E+03 | 5,69E+03 | 1,02E+04 | 7,48E+04 | 1,43E+05 | 4,78E+05 | 1,81E+06 | 5,24E+06 | 6,68E+06 | 5,47E+06 | 2,46E+06 | 6,95E+05 | 2,28E+04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E-01 | 3,29E+02 | 8,70E+02 | 1,72E+03 | 2,91E+03 | 2,01E+04 | 3,74E+04 | 1,13E+05 | 3,77E+05 | 8,27E+05 | 7,62E+05 | 5,36E+05 | 1,83E+05 | 3,95E+04 | 6,27E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,00E-01 | 2,11E+02 | 5,64E+02 | 1,09E+03 | 1,78E+03 | 1,16E+04 | 2,11E+04 | 5,86E+04 | 1,72E+05 | 3,22E+05 | 2,56E+05 | 1,68E+05 | 5,03E+04 | 9,38E+03 | 1,06E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+00 | 1,26E+02 | 3,47E+02 | 6,60E+02 | 1,03E+03 | 6,47E+03 | 1,14E+04 | 2,88E+04 | 7,29E+04 | 1,12E+05 | 7,04E+04 | 4,07E+04 | 9,03E+03 | 1,34E+03 | 9,21E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,50E+00 | 9,43E+01 | 2,64E+02 | 5,01E+02 | 7,72E+02 | 4,80E+03 | 8,37E+03 | 2,05E+04 | 4,85E+04 | 6,75E+04 | 3,70E+04 | 1,95E+04 | 3,36E+03 | 4,14E+02 | 1,81E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 2,00E+00 | 7,57E+01 | 2,16E+02 | 4,09E+02 | 6,28E+02 | 3,89E+03 | 6,77E+03 | 1,63E+04 | 3,73E+04 | 4,91E+04 | 2,48E+04 | 1,22E+04 | 1,72E+03 | 1,79E+02 | 5,09E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 3,00E+00 | 5,31E+01 | 1,56E+02 | 2,95E+02 | 4,51E+02 | 2,81E+03 | 4,87E+03 | 1,16E+04 | 2,56E+04 | 3,13E+04 | 1,42E+04 | 6,43E+03 | 6,73E+02 | 5,04E+01 | 1,31E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+01 | 1,66E+01 | 5,36E+01 | 1,02E+02 | 1,53E+02 | 9,95E+02 | 1,72E+03 | 4,04E+03 | 8,43E+03 | 8,50E+03 | 2,85E+03 | 1,04E+03 | 4,65E+01 | 1,03E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица К.2.7 – Поглощенные дозы от протонов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=20000 км, НП=320 км, i=63 и  НA=250000 км, НП=520 км, i=63

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 2,00E+07 | 2,31E+08 | 1,06E+08 | 2,22E+04 | 2,58E+05 | 4,16E+06 |
| 1,00E-01 | 6,00E+03 | 1,44E+06 | 5,50E+06 | 5,60E+02 | 1,00E+04 | 1,75E+05 |
| 3,00E-01 | 9,75E+02 | 1,32E+05 | 7,80E+05 | 7,50E+01 | 2,69E+03 | 1,86E+04 |
| 5,00E-01 | 4,61E+02 | 3,89E+04 | 2,48E+05 | 2,61E+01 | 1,19E+03 | 5,30E+03 |
| 1,00E+00 | 2,16E+02 | 1,00E+04 | 7,20E+04 | 7,25E+00 | 5,30E+02 | 1,31E+03 |
| 1,50E+00 | 1,46E+02 | 4,71E+03 | 3,64E+04 | 3,16E+00 | 3,50E+02 | 5,95E+02 |
| 2,00E+00 | 1,17E+02 | 3,22E+03 | 2,63E+04 | 1,91E+00 | 2,87E+02 | 4,05E+02 |
| 3,00E+00 | 8,55E+01 | 1,90E+03 | 1,62E+04 | 8,55E-01 | 2,14E+02 | 2,31E+02 |
| 1,00E+01 | 2,66E+01 | 4,90E+02 | 4,36E+03 | 7,15E-02 | 7,90E+01 | 5,45E+01 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 4,22E+06 | 6,91E+07 | 4,37E+07 | 8,14E+03 | 1,01E+05 | 1,66E+06 |
| 1,00E-01 | 2,16E+03 | 4,35E+05 | 1,89E+06 | 1,89E+02 | 4,26E+03 | 5,51E+04 |
| 3,00E-01 | 3,88E+02 | 3,82E+04 | 2,37E+05 | 2,37E+01 | 1,02E+03 | 5,27E+03 |
| 5,00E-01 | 2,07E+02 | 1,27E+04 | 8,57E+04 | 8,72E+00 | 5,20E+02 | 1,69E+03 |
| 1,00E+00 | 1,05E+02 | 3,55E+03 | 2,72E+04 | 2,32E+00 | 2,56E+02 | 4,52E+02 |
| 1,50E+00 | 7,38E+01 | 1,94E+03 | 1,59E+04 | 1,06E+00 | 1,83E+02 | 2,41E+02 |
| 2,00E+00 | 5,80E+01 | 1,35E+03 | 1,14E+04 | 6,09E-01 | 1,48E+02 | 1,65E+02 |
| 3,00E+00 | 4,02E+01 | 8,36E+02 | 7,23E+03 | 2,68E-01 | 1,07E+02 | 9,86E+01 |
| 1,00E+01 | 1,25E+01 | 2,16E+02 | 1,95E+03 | 2,24E-02 | 3,95E+01 | 2,33E+01 |

Таблица К.2.8 – Поглощенные дозы от протонов ЕРПЗ за защитами в форме полусферы и полуплоскости за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами  НA=40000 км, НП=600 км, i=63 иНA=40000 км, НП=1500 км, i=63

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=40000 км, НП=600 км, i=63 |  |  | НA=40000 км, НП=1500 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 1,25E+05 | 4,54E+07 | 9,75E+07 | 3,76E+05 | 3,36E+07 | 1,32E+08 |
| 1,00E-01 | 2,46E+04 | 2,90E+06 | 1,97E+07 | 9,65E+04 | 2,57E+06 | 2,34E+07 |
| 3,00E-01 | 5,25E+03 | 2,57E+05 | 3,30E+06 | 2,54E+04 | 4,45E+05 | 3,42E+06 |
| 5,00E-01 | 1,04E+03 | 3,25E+04 | 3,68E+05 | 5,20E+03 | 6,70E+04 | 3,42E+05 |
| 1,00E+00 | 2,40E+02 | 4,18E+03 | 3,43E+04 | 1,17E+03 | 8,70E+03 | 2,87E+04 |
| 1,50E+00 | 9,35E+01 | 1,15E+03 | 7,05E+03 | 4,67E+02 | 2,35E+03 | 4,96E+03 |
| 2,00E+00 | 2,88E+01 | 3,40E+02 | 1,84E+03 | 1,53E+02 | 7,05E+02 | 1,09E+03 |
| 3,00E+00 | 4,00E+00 | 5,60E+01 | 2,96E+02 | 2,37E+01 | 1,23E+02 | 1,53E+02 |
| 1,00E+01 | 1,03E-01 | 2,05E+00 | 1,06E+01 | 7,05E-01 | 4,68E+00 | 4,69E+00 |
| полуплоскость |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 4,91E+04 | 1,29E+07 | 3,86E+07 | 1,62E+05 | 9,98E+06 | 5,00E+07 |
| 1,00E-01 | 9,92E+03 | 8,97E+05 | 7,33E+06 | 4,18E+04 | 9,68E+05 | 8,35E+06 |
| 3,00E-01 | 2,07E+03 | 8,78E+04 | 1,09E+06 | 1,01E+04 | 1,60E+05 | 1,09E+06 |
| 5,00E-01 | 4,32E+02 | 1,12E+04 | 1,15E+05 | 2,14E+03 | 2,31E+04 | 1,04E+05 |
| 1,00E+00 | 1,18E+02 | 1,80E+03 | 1,34E+04 | 5,82E+02 | 3,73E+03 | 1,05E+04 |
| 1,50E+00 | 4,36E+01 | 5,29E+02 | 3,11E+03 | 2,23E+02 | 1,09E+03 | 2,06E+03 |
| 2,00E+00 | 1,01E+01 | 1,25E+02 | 6,74E+02 | 5,53E+01 | 2,65E+02 | 3,83E+02 |
| 3,00E+00 | 9,16E-01 | 1,39E+01 | 7,29E+01 | 5,60E+00 | 3,07E+01 | 3,64E+01 |
| 1,00E+01 | 2,36E-02 | 5,07E-01 | 2,61E+00 | 1,67E-01 | 1,17E+00 | 1,12E+00 |

К.3 Радиационные условия при воздействии заряженных частиц СКЛ по дозовым эффектам

Значения характеристик заряженных частиц СКЛ по дозовым эффектам приведены в таблицах К.3.1 - К.3.4 – дифференциальные спектры потоков протонов и в таблицах К.3.5 - К.3.8 – поглощенные дозы от протонов. Значения характеристик протонов СКЛ установлены для САС 10 лет. При меньшем времени полета КА данные таблиц умножаются на коэффициент: старт в годы минимума солнечной активности – 0,1(1 год полета), 0,25 (2 года полета), 0,5 (3 года полета) и 1 (>3 лет полета); старт в годы максимума солнечной активности – 0,5 (1 год полета) и 1 (> 1 года полета).

Таблица К.3.1 – Дифференциальные спектры протонов СКЛ за срок активного существования (САС) 10 лет, угол наклонения 51.6°

| Е, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| 1,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,41E+08 | 9,31E+08 | 1,66E+09 | 8,61E+09 | 1,16E+10 | 1,81E+10 | 3,32E+10 | 7,62E+10 | 0,00E+00 |
| 1,26E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,21E+08 | 1,40E+09 | 2,09E+09 | 7,55E+09 | 1,01E+10 | 1,51E+10 | 2,80E+10 | 6,11E+10 | 0,00E+00 |
| 1,58E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,58E+07 | 1,99E+08 | 1,99E+08 | 1,15E+09 | 1,64E+09 | 2,15E+09 | 6,45E+09 | 8,55E+09 | 1,27E+10 | 2,35E+10 | 4,84E+10 | 6,57E+09 |
| 2,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,86E+07 | 3,61E+08 | 3,61E+08 | 1,33E+09 | 1,75E+09 | 2,07E+09 | 5,46E+09 | 7,15E+09 | 1,07E+10 | 1,98E+10 | 3,81E+10 | 1,19E+10 |
| 2,51E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,61E+06 | 2,89E+07 | 5,75E+07 | 4,51E+08 | 4,51E+08 | 1,28E+09 | 1,65E+09 | 1,83E+09 | 4,71E+09 | 6,08E+09 | 8,93E+09 | 1,63E+10 | 3,00E+10 | 1,74E+10 |
| 3,16E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,37E+06 | 5,24E+07 | 1,34E+08 | 5,52E+08 | 5,52E+08 | 1,15E+09 | 1,48E+09 | 1,57E+09 | 4,09E+09 | 5,20E+09 | 7,45E+09 | 1,33E+10 | 2,36E+10 | 2,64E+10 |
| 3,98E+00 | 1,95E+07 | 2,10E+07 | 5,10E+07 | 2,37E+07 | 8,66E+07 | 1,91E+08 | 5,77E+08 | 5,77E+08 | 1,04E+09 | 1,29E+09 | 1,37E+09 | 3,44E+09 | 4,37E+09 | 6,19E+09 | 1,07E+10 | 1,88E+10 | 2,57E+10 |
| 5,01E+00 | 3,53E+07 | 3,80E+07 | 9,21E+07 | 8,74E+07 | 1,55E+08 | 2,30E+08 | 5,70E+08 | 5,70E+08 | 9,42E+08 | 1,12E+09 | 1,20E+09 | 2,87E+09 | 3,64E+09 | 5,13E+09 | 8,58E+09 | 1,51E+10 | 2,14E+10 |
| 6,31E+00 | 3,56E+07 | 3,94E+07 | 9,26E+07 | 1,11E+08 | 1,61E+08 | 2,13E+08 | 4,79E+08 | 4,79E+08 | 7,68E+08 | 8,98E+08 | 9,64E+08 | 2,25E+09 | 2,84E+09 | 4,02E+09 | 6,57E+09 | 1,16E+10 | 1,61E+10 |
| 7,94E+00 | 3,27E+07 | 3,78E+07 | 8,49E+07 | 9,70E+07 | 1,38E+08 | 1,82E+08 | 3,82E+08 | 3,82E+08 | 6,04E+08 | 7,04E+08 | 7,51E+08 | 1,73E+09 | 2,17E+09 | 3,09E+09 | 4,96E+09 | 8,74E+09 | 1,17E+10 |
| 1,00E+01 | 3,35E+07 | 3,73E+07 | 7,15E+07 | 8,52E+07 | 1,14E+08 | 1,47E+08 | 2,96E+08 | 2,96E+08 | 4,71E+08 | 5,51E+08 | 5,85E+08 | 1,33E+09 | 1,66E+09 | 2,36E+09 | 3,71E+09 | 6,54E+09 | 8,49E+09 |
| 1,26E+01 | 3,54E+07 | 3,71E+07 | 5,84E+07 | 7,49E+07 | 9,30E+07 | 1,18E+08 | 2,26E+08 | 2,26E+08 | 3,66E+08 | 4,30E+08 | 4,57E+08 | 1,03E+09 | 1,28E+09 | 1,80E+09 | 2,77E+09 | 4,87E+09 | 6,16E+09 |
| 1,58E+01 | 2,68E+07 | 2,80E+07 | 4,54E+07 | 5,52E+07 | 6,91E+07 | 8,97E+07 | 1,58E+08 | 1,58E+08 | 2,55E+08 | 3,02E+08 | 3,20E+08 | 7,19E+08 | 8,84E+08 | 1,23E+09 | 1,87E+09 | 3,28E+09 | 4,04E+09 |
| 2,00E+01 | 1,58E+07 | 1,67E+07 | 2,98E+07 | 3,32E+07 | 4,28E+07 | 5,77E+07 | 9,13E+07 | 9,13E+07 | 1,48E+08 | 1,76E+08 | 1,86E+08 | 4,15E+08 | 5,08E+08 | 6,97E+08 | 1,05E+09 | 1,83E+09 | 2,20E+09 |
| 2,51E+01 | 1,04E+07 | 1,11E+07 | 1,82E+07 | 2,08E+07 | 2,64E+07 | 3,51E+07 | 5,28E+07 | 5,28E+07 | 8,57E+07 | 1,01E+08 | 1,07E+08 | 2,40E+08 | 2,92E+08 | 3,96E+08 | 5,87E+08 | 1,02E+09 | 1,19E+09 |
| 3,16E+01 | 7,11E+06 | 7,60E+06 | 1,09E+07 | 1,33E+07 | 1,62E+07 | 2,10E+07 | 3,05E+07 | 3,05E+07 | 4,96E+07 | 5,82E+07 | 6,11E+07 | 1,39E+08 | 1,67E+08 | 2,24E+08 | 3,29E+08 | 5,68E+08 | 6,47E+08 |
| 3,98E+01 | 4,45E+06 | 4,76E+06 | 6,95E+06 | 8,15E+06 | 9,72E+06 | 1,23E+07 | 1,77E+07 | 1,77E+07 | 2,90E+07 | 3,39E+07 | 3,52E+07 | 8,03E+07 | 9,60E+07 | 1,27E+08 | 1,84E+08 | 3,16E+08 | 3,50E+08 |
| 5,01E+01 | 2,72E+06 | 2,91E+06 | 4,51E+06 | 4,97E+06 | 5,79E+06 | 7,16E+06 | 1,02E+07 | 1,02E+07 | 1,69E+07 | 1,97E+07 | 2,03E+07 | 4,63E+07 | 5,50E+07 | 7,10E+07 | 1,03E+08 | 1,75E+08 | 1,89E+08 |
| 6,31E+01 | 1,73E+06 | 1,85E+06 | 2,76E+06 | 2,96E+06 | 3,40E+06 | 4,03E+06 | 6,16E+06 | 6,16E+06 | 9,77E+06 | 1,13E+07 | 1,16E+07 | 2,64E+07 | 3,14E+07 | 3,99E+07 | 5,80E+07 | 9,65E+07 | 1,02E+08 |
| 7,94E+01 | 1,11E+06 | 1,18E+06 | 1,67E+06 | 1,76E+06 | 1,98E+06 | 2,25E+06 | 3,72E+06 | 3,72E+06 | 5,60E+06 | 6,42E+06 | 6,64E+06 | 1,50E+07 | 1,78E+07 | 2,24E+07 | 3,25E+07 | 5,29E+07 | 5,44E+07 |
| 1,00E+02 | 6,93E+05 | 7,43E+05 | 9,46E+05 | 9,98E+05 | 1,13E+06 | 1,33E+06 | 2,18E+06 | 2,18E+06 | 3,19E+06 | 3,65E+06 | 3,81E+06 | 8,47E+06 | 1,01E+07 | 1,25E+07 | 1,84E+07 | 2,85E+07 | 2,90E+07 |
| Окончание таблицы К.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,26E+02 | 4,32E+05 | 4,64E+05 | 5,30E+05 | 5,62E+05 | 6,39E+05 | 7,86E+05 | 1,27E+06 | 1,27E+06 | 1,81E+06 | 2,07E+06 | 2,18E+06 | 4,77E+06 | 5,64E+06 | 6,98E+06 | 1,04E+07 | 1,53E+07 | 1,53E+07 |
| 1,58E+02 | 2,40E+05 | 2,50E+05 | 2,98E+05 | 3,29E+05 | 3,82E+05 | 4,80E+05 | 7,31E+05 | 7,31E+05 | 1,05E+06 | 1,23E+06 | 1,28E+06 | 2,71E+06 | 3,18E+06 | 3,90E+06 | 5,80E+06 | 8,01E+06 | 8,04E+06 |
| 2,00E+02 | 1,33E+05 | 1,35E+05 | 1,69E+05 | 1,92E+05 | 2,27E+05 | 2,89E+05 | 4,15E+05 | 4,15E+05 | 6,01E+05 | 7,24E+05 | 7,41E+05 | 1,52E+06 | 1,78E+06 | 2,15E+06 | 3,21E+06 | 4,16E+06 | 4,18E+06 |
| 2,51E+02 | 7,52E+04 | 7,81E+04 | 1,03E+05 | 1,14E+05 | 1,35E+05 | 1,65E+05 | 2,31E+05 | 2,32E+05 | 3,40E+05 | 4,10E+05 | 4,19E+05 | 8,30E+05 | 9,70E+05 | 1,18E+06 | 1,73E+06 | 2,13E+06 | 2,14E+06 |
| 3,16E+02 | 4,33E+04 | 4,55E+04 | 6,20E+04 | 6,73E+04 | 7,84E+04 | 9,27E+04 | 1,30E+05 | 1,31E+05 | 1,92E+05 | 2,30E+05 | 2,35E+05 | 4,49E+05 | 5,24E+05 | 6,33E+05 | 9,23E+05 | 1,08E+06 | 1,08E+06 |
| 3,98E+02 | 2,59E+04 | 2,73E+04 | 3,68E+04 | 3,95E+04 | 4,40E+04 | 5,08E+04 | 7,44E+04 | 7,50E+04 | 1,08E+05 | 1,28E+05 | 1,30E+05 | 2,41E+05 | 2,80E+05 | 3,33E+05 | 4,81E+05 | 5,37E+05 | 5,39E+05 |
| 5,01E+02 | 1,52E+04 | 1,59E+04 | 2,03E+04 | 2,19E+04 | 2,39E+04 | 2,79E+04 | 4,24E+04 | 4,27E+04 | 6,04E+04 | 6,99E+04 | 7,13E+04 | 1,26E+05 | 1,49E+05 | 1,74E+05 | 2,45E+05 | 2,62E+05 | 2,63E+05 |
| 6,31E+02 | 8,66E+03 | 9,03E+03 | 1,07E+04 | 1,16E+04 | 1,27E+04 | 1,52E+04 | 2,38E+04 | 2,40E+04 | 3,30E+04 | 3,75E+04 | 3,83E+04 | 6,40E+04 | 7,83E+04 | 8,99E+04 | 1,22E+05 | 1,25E+05 | 1,25E+05 |
| 7,94E+02 | 4,53E+03 | 4,71E+03 | 5,61E+03 | 5,98E+03 | 7,09E+03 | 8,80E+03 | 1,24E+04 | 1,25E+04 | 1,71E+04 | 1,94E+04 | 1,98E+04 | 3,26E+04 | 4,07E+04 | 4,70E+04 | 5,70E+04 | 5,78E+04 | 5,80E+04 |
| 1,00E+03 | 2,35E+03 | 2,43E+03 | 3,05E+03 | 3,22E+03 | 3,84E+03 | 4,79E+03 | 6,43E+03 | 6,45E+03 | 8,64E+03 | 9,71E+03 | 9,84E+03 | 1,64E+04 | 2,04E+04 | 2,33E+04 | 2,58E+04 | 2,60E+04 | 2,61E+04 |
| 1,26E+03 | 1,21E+03 | 1,24E+03 | 1,74E+03 | 1,83E+03 | 2,00E+03 | 2,42E+03 | 3,28E+03 | 3,28E+03 | 4,25E+03 | 4,67E+03 | 4,69E+03 | 8,16E+03 | 9,80E+03 | 1,08E+04 | 1,13E+04 | 1,14E+04 | 1,14E+04 |
| 1,58E+03 | 6,48E+02 | 6,75E+02 | 8,59E+02 | 9,07E+02 | 9,84E+02 | 1,20E+03 | 1,56E+03 | 1,57E+03 | 1,98E+03 | 2,21E+03 | 2,21E+03 | 3,87E+03 | 4,49E+03 | 4,66E+03 | 4,76E+03 | 4,80E+03 | 4,82E+03 |
| 2,00E+03 | 3,25E+02 | 3,36E+02 | 4,14E+02 | 4,42E+02 | 4,75E+02 | 5,67E+02 | 7,21E+02 | 7,25E+02 | 8,94E+02 | 9,96E+02 | 1,00E+03 | 1,74E+03 | 1,90E+03 | 1,92E+03 | 1,94E+03 | 1,96E+03 | 1,97E+03 |
| 2,51E+03 | 1,53E+02 | 1,57E+02 | 1,92E+02 | 2,07E+02 | 2,24E+02 | 2,55E+02 | 3,21E+02 | 3,23E+02 | 3,91E+02 | 4,36E+02 | 4,40E+02 | 7,30E+02 | 7,50E+02 | 7,56E+02 | 7,66E+02 | 7,73E+02 | 7,76E+02 |
| 3,16E+03 | 7,06E+01 | 7,27E+01 | 8,37E+01 | 8,99E+01 | 9,94E+01 | 1,12E+02 | 1,38E+02 | 1,38E+02 | 1,68E+02 | 1,91E+02 | 1,93E+02 | 2,83E+02 | 2,86E+02 | 2,88E+02 | 2,92E+02 | 2,95E+02 | 2,96E+02 |
| 3,98E+03 | 2,96E+01 | 3,07E+01 | 3,62E+01 | 3,79E+01 | 4,07E+01 | 4,65E+01 | 5,86E+01 | 5,86E+01 | 7,35E+01 | 8,35E+01 | 8,37E+01 | 1,05E+02 | 1,05E+02 | 1,06E+02 | 1,08E+02 | 1,09E+02 | 1,09E+02 |
| 5,01E+03 | 1,19E+01 | 1,23E+01 | 1,48E+01 | 1,55E+01 | 1,64E+01 | 1,90E+01 | 2,50E+01 | 2,50E+01 | 3,08E+01 | 3,33E+01 | 3,34E+01 | 3,74E+01 | 3,77E+01 | 3,80E+01 | 3,86E+01 | 3,89E+01 | 3,91E+01 |
| 6,31E+03 | 4,77E+00 | 4,92E+00 | 5,88E+00 | 6,20E+00 | 6,59E+00 | 7,87E+00 | 1,04E+01 | 1,04E+01 | 1,18E+01 | 1,22E+01 | 1,22E+01 | 1,30E+01 | 1,31E+01 | 1,33E+01 | 1,34E+01 | 1,36E+01 | 1,36E+01 |
| 7,94E+03 | 1,88E+00 | 1,96E+00 | 2,37E+00 | 2,55E+00 | 2,70E+00 | 3,24E+00 | 3,89E+00 | 3,90E+00 | 4,14E+00 | 4,21E+00 | 4,21E+00 | 4,43E+00 | 4,47E+00 | 4,50E+00 | 4,56E+00 | 4,61E+00 | 4,62E+00 |
| 1,00E+04 | 7,54E-01 | 7,87E-01 | 9,65E-01 | 1,03E+00 | 1,08E+00 | 1,22E+00 | 1,33E+00 | 1,33E+00 | 1,38E+00 | 1,40E+00 | 1,40E+00 | 1,47E+00 | 1,49E+00 | 1,50E+00 | 1,52E+00 | 1,53E+00 | 1,54E+00 |

Таблица К.3.2 – Дифференциальные спектры протонов СКЛ за срок активного существования (САС) 10 лет, угол наклонения 98°

| Е, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВсм2), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 700 i 98 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 1,00E+00 | 2,68E+10 | 2,77E+10 | 2,85E+10 | 3,03E+10 | 3,18E+10 | 3,37E+10 | 3,69E+10 | 4,06E+10 | 4,06E+10 | 4,76E+10 | 5,12E+10 | 5,12E+10 | 6,08E+10 | 6,65E+10 | 7,45E+10 | 8,74E+10 | 1,13E+11 |
| 1,26E+00 | 2,03E+10 | 2,10E+10 | 2,16E+10 | 2,30E+10 | 2,41E+10 | 2,53E+10 | 2,75E+10 | 3,10E+10 | 3,10E+10 | 3,55E+10 | 3,81E+10 | 3,81E+10 | 4,59E+10 | 5,00E+10 | 5,58E+10 | 6,58E+10 | 8,52E+10 |
| 1,58E+00 | 1,53E+10 | 1,58E+10 | 1,62E+10 | 1,72E+10 | 1,80E+10 | 1,90E+10 | 2,08E+10 | 2,34E+10 | 2,34E+10 | 2,65E+10 | 2,85E+10 | 2,85E+10 | 3,47E+10 | 3,76E+10 | 4,19E+10 | 4,99E+10 | 6,40E+10 |
| 2,00E+00 | 1,15E+10 | 1,18E+10 | 1,21E+10 | 1,28E+10 | 1,34E+10 | 1,42E+10 | 1,58E+10 | 1,76E+10 | 1,76E+10 | 1,98E+10 | 2,13E+10 | 2,13E+10 | 2,63E+10 | 2,82E+10 | 3,15E+10 | 3,79E+10 | 4,81E+10 |
| 2,51E+00 | 8,58E+09 | 8,86E+09 | 9,09E+09 | 9,64E+09 | 1,02E+10 | 1,08E+10 | 1,19E+10 | 1,31E+10 | 1,31E+10 | 1,48E+10 | 1,61E+10 | 1,61E+10 | 1,98E+10 | 2,12E+10 | 2,38E+10 | 2,88E+10 | 3,65E+10 |
| 3,16E+00 | 6,40E+09 | 6,64E+09 | 6,81E+09 | 7,30E+09 | 7,71E+09 | 8,21E+09 | 9,02E+09 | 9,70E+09 | 9,70E+09 | 1,11E+10 | 1,21E+10 | 1,21E+10 | 1,49E+10 | 1,60E+10 | 1,80E+10 | 2,18E+10 | 2,78E+10 |
| 3,98E+00 | 4,85E+09 | 5,04E+09 | 5,17E+09 | 5,52E+09 | 5,82E+09 | 6,15E+09 | 6,69E+09 | 7,23E+09 | 7,23E+09 | 8,39E+09 | 9,17E+09 | 9,17E+09 | 1,12E+10 | 1,21E+10 | 1,36E+10 | 1,64E+10 | 2,15E+10 |
| 5,01E+00 | 3,70E+09 | 3,84E+09 | 3,95E+09 | 4,18E+09 | 4,38E+09 | 4,59E+09 | 4,94E+09 | 5,41E+09 | 5,41E+09 | 6,36E+09 | 6,94E+09 | 6,94E+09 | 8,43E+09 | 9,12E+09 | 1,03E+10 | 1,22E+10 | 1,66E+10 |
| 6,31E+00 | 2,75E+09 | 2,85E+09 | 2,92E+09 | 3,09E+09 | 3,23E+09 | 3,37E+09 | 3,62E+09 | 4,01E+09 | 4,01E+09 | 4,73E+09 | 5,15E+09 | 5,15E+09 | 6,24E+09 | 6,78E+09 | 7,68E+09 | 9,03E+09 | 1,25E+10 |
| 7,94E+00 | 2,03E+09 | 2,10E+09 | 2,15E+09 | 2,27E+09 | 2,36E+09 | 2,45E+09 | 2,65E+09 | 2,96E+09 | 2,96E+09 | 3,49E+09 | 3,80E+09 | 3,80E+09 | 4,60E+09 | 5,01E+09 | 5,69E+09 | 6,64E+09 | 9,28E+09 |
| 1,00E+01 | 1,49E+09 | 1,54E+09 | 1,57E+09 | 1,66E+09 | 1,72E+09 | 1,79E+09 | 1,95E+09 | 2,19E+09 | 2,19E+09 | 2,56E+09 | 2,79E+09 | 2,79E+09 | 3,38E+09 | 3,70E+09 | 4,19E+09 | 4,88E+09 | 6,87E+09 |
| 1,26E+01 | 1,09E+09 | 1,13E+09 | 1,15E+09 | 1,21E+09 | 1,26E+09 | 1,31E+09 | 1,44E+09 | 1,62E+09 | 1,62E+09 | 1,88E+09 | 2,05E+09 | 2,05E+09 | 2,49E+09 | 2,73E+09 | 3,08E+09 | 3,58E+09 | 5,09E+09 |
| 1,58E+01 | 7,21E+08 | 7,44E+08 | 7,60E+08 | 7,96E+08 | 8,28E+08 | 8,68E+08 | 9,61E+08 | 1,08E+09 | 1,08E+09 | 1,25E+09 | 1,36E+09 | 1,36E+09 | 1,65E+09 | 1,82E+09 | 2,05E+09 | 2,38E+09 | 3,40E+09 |
| 2,00E+01 | 3,95E+08 | 4,06E+08 | 4,15E+08 | 4,36E+08 | 4,54E+08 | 4,78E+08 | 5,34E+08 | 5,96E+08 | 5,96E+08 | 6,94E+08 | 7,48E+08 | 7,48E+08 | 9,15E+08 | 1,00E+09 | 1,13E+09 | 1,31E+09 | 1,89E+09 |
| 2,51E+01 | 2,15E+08 | 2,22E+08 | 2,26E+08 | 2,39E+08 | 2,50E+08 | 2,64E+08 | 2,96E+08 | 3,29E+08 | 3,29E+08 | 3,83E+08 | 4,11E+08 | 4,11E+08 | 5,04E+08 | 5,53E+08 | 6,23E+08 | 7,24E+08 | 1,05E+09 |
| 3,16E+01 | 1,17E+08 | 1,21E+08 | 1,23E+08 | 1,31E+08 | 1,38E+08 | 1,46E+08 | 1,64E+08 | 1,82E+08 | 1,82E+08 | 2,10E+08 | 2,26E+08 | 2,26E+08 | 2,77E+08 | 3,05E+08 | 3,43E+08 | 3,99E+08 | 5,82E+08 |
| 3,98E+01 | 6,39E+07 | 6,61E+07 | 6,76E+07 | 7,23E+07 | 7,61E+07 | 8,10E+07 | 9,04E+07 | 1,00E+08 | 1,00E+08 | 1,16E+08 | 1,24E+08 | 1,24E+08 | 1,53E+08 | 1,68E+08 | 1,88E+08 | 2,21E+08 | 3,22E+08 |
| 5,01E+01 | 3,49E+07 | 3,60E+07 | 3,70E+07 | 3,98E+07 | 4,20E+07 | 4,47E+07 | 4,96E+07 | 5,49E+07 | 5,49E+07 | 6,33E+07 | 6,79E+07 | 6,79E+07 | 8,43E+07 | 9,21E+07 | 1,03E+08 | 1,22E+08 | 1,78E+08 |
| 6,31E+01 | 1,91E+07 | 1,98E+07 | 2,04E+07 | 2,19E+07 | 2,31E+07 | 2,46E+07 | 2,72E+07 | 3,02E+07 | 3,02E+07 | 3,46E+07 | 3,72E+07 | 3,72E+07 | 4,63E+07 | 5,04E+07 | 5,64E+07 | 6,79E+07 | 9,77E+07 |
| 7,94E+01 | 1,04E+07 | 1,09E+07 | 1,12E+07 | 1,20E+07 | 1,27E+07 | 1,34E+07 | 1,48E+07 | 1,65E+07 | 1,65E+07 | 1,88E+07 | 2,04E+07 | 2,04E+07 | 2,53E+07 | 2,74E+07 | 3,07E+07 | 3,76E+07 | 5,33E+07 |
| 1,00E+02 | 5,71E+06 | 5,96E+06 | 6,15E+06 | 6,56E+06 | 6,89E+06 | 7,30E+06 | 8,03E+06 | 8,96E+06 | 8,96E+06 | 1,02E+07 | 1,11E+07 | 1,11E+07 | 1,38E+07 | 1,49E+07 | 1,67E+07 | 2,08E+07 | 2,86E+07 |
| 1,26E+02 | 3,11E+06 | 3,25E+06 | 3,36E+06 | 3,56E+06 | 3,73E+06 | 3,95E+06 | 4,33E+06 | 4,84E+06 | 4,84E+06 | 5,50E+06 | 5,96E+06 | 5,96E+06 | 7,51E+06 | 8,01E+06 | 9,05E+06 | 1,14E+07 | 1,53E+07 |
| 1,58E+02 | 1,68E+06 | 1,75E+06 | 1,80E+06 | 1,91E+06 | 2,01E+06 | 2,13E+06 | 2,34E+06 | 2,60E+06 | 2,60E+06 | 2,96E+06 | 3,21E+06 | 3,21E+06 | 4,06E+06 | 4,34E+06 | 4,91E+06 | 6,22E+06 | 8,01E+06 |
| 2,00E+02 | 9,02E+05 | 9,32E+05 | 9,57E+05 | 1,02E+06 | 1,07E+06 | 1,13E+06 | 1,25E+06 | 1,38E+06 | 1,38E+06 | 1,58E+06 | 1,71E+06 | 1,71E+06 | 2,17E+06 | 2,33E+06 | 2,64E+06 | 3,35E+06 | 4,16E+06 |
| 2,51E+02 | 4,76E+05 | 4,92E+05 | 5,05E+05 | 5,38E+05 | 5,65E+05 | 5,99E+05 | 6,59E+05 | 7,26E+05 | 7,27E+05 | 8,32E+05 | 8,92E+05 | 8,92E+05 | 1,14E+06 | 1,24E+06 | 1,40E+06 | 1,79E+06 | 2,13E+06 |
| 3,16E+02 | 2,48E+05 | 2,57E+05 | 2,63E+05 | 2,81E+05 | 2,94E+05 | 3,11E+05 | 3,41E+05 | 3,77E+05 | 3,77E+05 | 4,33E+05 | 4,62E+05 | 4,62E+05 | 5,92E+05 | 6,50E+05 | 7,34E+05 | 9,37E+05 | 1,08E+06 |
| 3,98E+02 | 1,27E+05 | 1,32E+05 | 1,35E+05 | 1,45E+05 | 1,51E+05 | 1,59E+05 | 1,74E+05 | 1,93E+05 | 1,93E+05 | 2,22E+05 | 2,38E+05 | 2,38E+05 | 3,05E+05 | 3,40E+05 | 3,76E+05 | 4,82E+05 | 5,37E+05 |
| 5,01E+02 | 6,42E+04 | 6,65E+04 | 6,82E+04 | 7,29E+04 | 7,60E+04 | 7,99E+04 | 8,73E+04 | 9,69E+04 | 9,69E+04 | 1,12E+05 | 1,22E+05 | 1,22E+05 | 1,54E+05 | 1,75E+05 | 1,92E+05 | 2,43E+05 | 2,62E+05 |
| Окончание таблицы К.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,31E+02 | 3,19E+04 | 3,29E+04 | 3,37E+04 | 3,56E+04 | 3,72E+04 | 3,94E+04 | 4,32E+04 | 4,76E+04 | 4,76E+04 | 5,60E+04 | 6,09E+04 | 6,09E+04 | 7,64E+04 | 8,79E+04 | 9,72E+04 | 1,20E+05 | 1,25E+05 |
| 7,94E+02 | 1,53E+04 | 1,58E+04 | 1,61E+04 | 1,72E+04 | 1,80E+04 | 1,89E+04 | 2,07E+04 | 2,30E+04 | 2,30E+04 | 2,73E+04 | 2,92E+04 | 2,92E+04 | 3,79E+04 | 4,29E+04 | 4,95E+04 | 5,67E+04 | 5,78E+04 |
| 1,00E+03 | 7,14E+03 | 7,38E+03 | 7,53E+03 | 8,06E+03 | 8,44E+03 | 8,80E+03 | 9,70E+03 | 1,09E+04 | 1,09E+04 | 1,28E+04 | 1,36E+04 | 1,36E+04 | 1,83E+04 | 2,07E+04 | 2,40E+04 | 2,58E+04 | 2,60E+04 |
| 1,26E+03 | 3,26E+03 | 3,35E+03 | 3,41E+03 | 3,67E+03 | 3,83E+03 | 4,00E+03 | 4,45E+03 | 5,09E+03 | 5,09E+03 | 5,78E+03 | 6,18E+03 | 6,18E+03 | 8,60E+03 | 9,88E+03 | 1,10E+04 | 1,13E+04 | 1,14E+04 |
| 1,58E+03 | 1,43E+03 | 1,46E+03 | 1,50E+03 | 1,63E+03 | 1,70E+03 | 1,78E+03 | 2,01E+03 | 2,25E+03 | 2,25E+03 | 2,56E+03 | 2,77E+03 | 2,77E+03 | 3,99E+03 | 4,50E+03 | 4,69E+03 | 4,76E+03 | 4,80E+03 |
| 2,00E+03 | 6,12E+02 | 6,28E+02 | 6,46E+02 | 7,11E+02 | 7,40E+02 | 7,80E+02 | 8,70E+02 | 9,66E+02 | 9,67E+02 | 1,11E+03 | 1,20E+03 | 1,20E+03 | 1,76E+03 | 1,90E+03 | 1,92E+03 | 1,94E+03 | 1,96E+03 |
| 2,51E+03 | 2,58E+02 | 2,65E+02 | 2,73E+02 | 2,99E+02 | 3,14E+02 | 3,31E+02 | 3,60E+02 | 4,03E+02 | 4,04E+02 | 4,67E+02 | 5,06E+02 | 5,08E+02 | 7,32E+02 | 7,49E+02 | 7,57E+02 | 7,66E+02 | 7,73E+02 |
| 3,16E+03 | 1,07E+02 | 1,10E+02 | 1,13E+02 | 1,20E+02 | 1,26E+02 | 1,32E+02 | 1,45E+02 | 1,65E+02 | 1,65E+02 | 1,92E+02 | 2,10E+02 | 2,11E+02 | 2,82E+02 | 2,85E+02 | 2,88E+02 | 2,92E+02 | 2,95E+02 |
| 3,98E+03 | 4,17E+01 | 4,30E+01 | 4,40E+01 | 4,74E+01 | 4,90E+01 | 5,16E+01 | 5,70E+01 | 6,64E+01 | 6,64E+01 | 7,83E+01 | 8,70E+01 | 8,70E+01 | 1,04E+02 | 1,05E+02 | 1,06E+02 | 1,08E+02 | 1,09E+02 |
| 5,01E+03 | 1,57E+01 | 1,61E+01 | 1,65E+01 | 1,81E+01 | 1,90E+01 | 1,99E+01 | 2,21E+01 | 2,65E+01 | 2,65E+01 | 3,16E+01 | 3,41E+01 | 3,41E+01 | 3,73E+01 | 3,77E+01 | 3,81E+01 | 3,86E+01 | 3,89E+01 |
| 6,31E+03 | 5,88E+00 | 6,05E+00 | 6,26E+00 | 6,85E+00 | 7,17E+00 | 7,49E+00 | 8,58E+00 | 1,06E+01 | 1,06E+01 | 1,19E+01 | 1,24E+01 | 1,24E+01 | 1,30E+01 | 1,31E+01 | 1,33E+01 | 1,34E+01 | 1,36E+01 |
| 7,94E+03 | 2,17E+00 | 2,25E+00 | 2,34E+00 | 2,60E+00 | 2,74E+00 | 2,87E+00 | 3,35E+00 | 3,91E+00 | 3,91E+00 | 4,14E+00 | 4,22E+00 | 4,22E+00 | 4,42E+00 | 4,46E+00 | 4,51E+00 | 4,56E+00 | 4,61E+00 |
| 1,00E+04 | 8,09E-01 | 8,40E-01 | 8,81E-01 | 9,95E-01 | 1,05E+00 | 1,10E+00 | 1,23E+00 | 1,32E+00 | 1,32E+00 | 1,38E+00 | 1,41E+00 | 1,41E+00 | 1,47E+00 | 1,48E+00 | 1,50E+00 | 1,52E+00 | 1,53E+00 |

Таблица К.3.3 – Дифференциальные спектры потоков протонов СКЛ за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=20000 км, НП=320 км, i=63 и НA=250000 км, НП=520 км, i=63

| E, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВ·см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| 1,00E+00 | 2,06E+10 | 8,47E+10 | 1,70E+11 | 4,57E+11 | 4,56E+11 | 4,53E+11 |
| 1,26E+00 | 1,67E+10 | 6,72E+10 | 1,32E+11 | 3,29E+11 | 3,28E+11 | 3,26E+11 |
| 1,58E+00 | 1,35E+10 | 5,29E+10 | 1,01E+11 | 2,37E+11 | 2,35E+11 | 2,34E+11 |
| 2,00E+00 | 1,09E+10 | 4,16E+10 | 7,73E+10 | 1,71E+11 | 1,69E+11 | 1,68E+11 |
| 2,51E+00 | 8,89E+09 | 3,27E+10 | 5,88E+10 | 1,23E+11 | 1,21E+11 | 1,21E+11 |
| 3,16E+00 | 7,25E+09 | 2,58E+10 | 4,47E+10 | 8,83E+10 | 8,73E+10 | 8,68E+10 |
| 3,98E+00 | 6,00E+09 | 2,02E+10 | 3,35E+10 | 6,34E+10 | 6,27E+10 | 6,24E+10 |
| 5,01E+00 | 5,00E+09 | 1,57E+10 | 2,50E+10 | 4,56E+10 | 4,51E+10 | 4,48E+10 |
| 6,31E+00 | 3,91E+09 | 1,19E+10 | 1,83E+10 | 3,27E+10 | 3,24E+10 | 3,21E+10 |
| 7,94E+00 | 3,00E+09 | 8,83E+09 | 1,34E+10 | 2,35E+10 | 2,32E+10 | 2,31E+10 |
| 1,00E+01 | 2,31E+09 | 6,54E+09 | 9,68E+09 | 1,69E+10 | 1,67E+10 | 1,66E+10 |
| 1,26E+01 | 1,78E+09 | 4,84E+09 | 6,99E+09 | 1,21E+10 | 1,20E+10 | 1,19E+10 |
| 1,58E+01 | 1,25E+09 | 3,26E+09 | 4,62E+09 | 7,94E+09 | 7,86E+09 | 7,81E+09 |
| 2,00E+01 | 7,48E+08 | 1,88E+09 | 2,61E+09 | 4,47E+09 | 4,43E+09 | 4,40E+09 |
| 2,51E+01 | 4,51E+08 | 1,09E+09 | 1,48E+09 | 2,51E+09 | 2,49E+09 | 2,47E+09 |
| 3,16E+01 | 2,72E+08 | 6,27E+08 | 8,36E+08 | 1,41E+09 | 1,40E+09 | 1,39E+09 |
| 3,98E+01 | 1,64E+08 | 3,61E+08 | 4,72E+08 | 7,90E+08 | 7,83E+08 | 7,78E+08 |
| 5,01E+01 | 9,83E+07 | 2,07E+08 | 2,65E+08 | 4,41E+08 | 4,37E+08 | 4,34E+08 |
| 6,31E+01 | 5,93E+07 | 1,20E+08 | 1,49E+08 | 2,46E+08 | 2,44E+08 | 2,42E+08 |
| 7,94E+01 | 3,56E+07 | 6,89E+07 | 8,36E+07 | 1,36E+08 | 1,35E+08 | 1,34E+08 |
| 1,00E+02 | 2,11E+07 | 3,95E+07 | 4,64E+07 | 7,51E+07 | 7,45E+07 | 7,41E+07 |
| 1,26E+02 | 1,24E+07 | 2,25E+07 | 2,57E+07 | 4,12E+07 | 4,09E+07 | 4,06E+07 |
| 1,58E+02 | 7,33E+06 | 1,27E+07 | 1,42E+07 | 2,24E+07 | 2,22E+07 | 2,21E+07 |
| 2,00E+02 | 4,31E+06 | 7,13E+06 | 7,76E+06 | 1,21E+07 | 1,20E+07 | 1,19E+07 |
| 2,51E+02 | 2,54E+06 | 3,95E+06 | 4,21E+06 | 6,42E+06 | 6,38E+06 | 6,36E+06 |
| 3,16E+02 | 1,51E+06 | 2,15E+06 | 2,25E+06 | 3,37E+06 | 3,35E+06 | 3,34E+06 |
| 3,98E+02 | 9,16E+05 | 1,13E+06 | 1,18E+06 | 1,74E+06 | 1,74E+06 | 1,73E+06 |
| 5,01E+02 | 5,46E+05 | 5,87E+05 | 6,08E+05 | 8,85E+05 | 8,81E+05 | 8,78E+05 |
| 6,31E+02 | 3,19E+05 | 3,01E+05 | 3,06E+05 | 4,39E+05 | 4,38E+05 | 4,36E+05 |
| 7,94E+02 | 1,71E+05 | 1,57E+05 | 1,54E+05 | 2,13E+05 | 2,12E+05 | 2,11E+05 |
| 1,00E+03 | 8,63E+04 | 7,86E+04 | 7,49E+04 | 1,00E+05 | 1,00E+05 | 9,96E+04 |
| 1,26E+03 | 4,05E+04 | 3,74E+04 | 3,51E+04 | 4,58E+04 | 4,58E+04 | 4,56E+04 |
| 1,58E+03 | 1,81E+04 | 1,70E+04 | 1,59E+04 | 2,03E+04 | 2,03E+04 | 2,02E+04 |
| 2,00E+03 | 7,79E+03 | 7,47E+03 | 6,93E+03 | 8,71E+03 | 8,71E+03 | 8,69E+03 |
| 2,51E+03 | 3,25E+03 | 3,17E+03 | 2,93E+03 | 3,62E+03 | 3,62E+03 | 3,61E+03 |
| 3,16E+03 | 1,31E+03 | 1,30E+03 | 1,20E+03 | 1,46E+03 | 1,45E+03 | 1,45E+03 |
| 3,98E+03 | 5,14E+02 | 5,11E+02 | 4,79E+02 | 5,68E+02 | 5,67E+02 | 5,67E+02 |
| 5,01E+03 | 1,96E+02 | 1,95E+02 | 1,90E+02 | 2,15E+02 | 2,15E+02 | 2,15E+02 |
| 6,31E+03 | 7,27E+01 | 7,25E+01 | 7,28E+01 | 7,95E+01 | 7,95E+01 | 7,95E+01 |
| 7,94E+03 | 2,64E+01 | 2,64E+01 | 2,68E+01 | 2,87E+01 | 2,87E+01 | 2,87E+01 |
| 1,00E+04 | 9,38E+00 | 9,45E+00 | 9,54E+00 | 1,01E+01 | 1,02E+01 | 1,02E+01 |

Таблица К.3.4 – Дифференциальные спектры потоков протонов СКЛ за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=40000 км, НП=600 км, i=63 и НA=40000 км, НП=1500 км, i=63

| E, МэВ | Поток протонов, пр./(МэВ·см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| 1,00E+00 | 2,36E+10 | 2,34E+11 | 3,06E+11 | 3,64E+10 | 2,30E+11 | 3,04E+11 |
| 1,26E+00 | 2,17E+10 | 1,85E+11 | 2,24E+11 | 3,39E+10 | 1,82E+11 | 2,22E+11 |
| 1,58E+00 | 2,36E+10 | 1,44E+11 | 1,64E+11 | 3,44E+10 | 1,41E+11 | 1,62E+11 |
| 2,00E+00 | 2,72E+10 | 1,11E+11 | 1,19E+11 | 3,59E+10 | 1,09E+11 | 1,18E+11 |
| 2,51E+00 | 2,95E+10 | 8,37E+10 | 8,68E+10 | 3,63E+10 | 8,16E+10 | 8,60E+10 |
| 3,16E+00 | 3,12E+10 | 6,22E+10 | 6,32E+10 | 3,63E+10 | 6,08E+10 | 6,25E+10 |
| 3,98E+00 | 2,94E+10 | 4,56E+10 | 4,59E+10 | 3,29E+10 | 4,47E+10 | 4,53E+10 |
| 5,01E+00 | 2,66E+10 | 3,33E+10 | 3,33E+10 | 2,89E+10 | 3,28E+10 | 3,27E+10 |
| 6,31E+00 | 2,12E+10 | 2,41E+10 | 2,41E+10 | 2,28E+10 | 2,38E+10 | 2,36E+10 |
| 7,94E+00 | 1,62E+10 | 1,73E+10 | 1,74E+10 | 1,73E+10 | 1,72E+10 | 1,70E+10 |
| 1,00E+01 | 1,22E+10 | 1,25E+10 | 1,26E+10 | 1,29E+10 | 1,24E+10 | 1,23E+10 |
| 1,26E+01 | 9,16E+09 | 8,98E+09 | 9,11E+09 | 9,64E+09 | 8,95E+09 | 8,88E+09 |
| 1,58E+01 | 6,22E+09 | 5,92E+09 | 6,02E+09 | 6,52E+09 | 5,92E+09 | 5,86E+09 |
| 2,00E+01 | 3,61E+09 | 3,35E+09 | 3,41E+09 | 3,77E+09 | 3,36E+09 | 3,32E+09 |
| 2,51E+01 | 2,08E+09 | 1,90E+09 | 1,93E+09 | 2,17E+09 | 1,91E+09 | 1,88E+09 |
| 3,16E+01 | 1,19E+09 | 1,07E+09 | 1,09E+09 | 1,24E+09 | 1,08E+09 | 1,06E+09 |
| 3,98E+01 | 6,79E+08 | 6,08E+08 | 6,16E+08 | 7,04E+08 | 6,16E+08 | 5,98E+08 |
| 5,01E+01 | 3,85E+08 | 3,42E+08 | 3,46E+08 | 3,97E+08 | 3,49E+08 | 3,36E+08 |
| 6,31E+01 | 2,17E+08 | 1,92E+08 | 1,94E+08 | 2,23E+08 | 1,97E+08 | 1,89E+08 |
| 7,94E+01 | 1,22E+08 | 1,07E+08 | 1,08E+08 | 1,24E+08 | 1,10E+08 | 1,06E+08 |
| 1,00E+02 | 6,78E+07 | 5,97E+07 | 6,02E+07 | 6,91E+07 | 6,11E+07 | 5,88E+07 |
| 1,26E+02 | 3,76E+07 | 3,29E+07 | 3,33E+07 | 3,81E+07 | 3,37E+07 | 3,25E+07 |
| 1,58E+02 | 2,07E+07 | 1,81E+07 | 1,83E+07 | 2,08E+07 | 1,84E+07 | 1,79E+07 |
| 2,00E+02 | 1,12E+07 | 9,86E+06 | 9,93E+06 | 1,13E+07 | 1,00E+07 | 9,79E+06 |
| 2,51E+02 | 6,03E+06 | 5,32E+06 | 5,35E+06 | 6,02E+06 | 5,39E+06 | 5,31E+06 |
| 3,16E+02 | 3,18E+06 | 2,84E+06 | 2,84E+06 | 3,17E+06 | 2,87E+06 | 2,83E+06 |
| 3,98E+02 | 1,64E+06 | 1,49E+06 | 1,48E+06 | 1,64E+06 | 1,50E+06 | 1,48E+06 |
| 5,01E+02 | 8,35E+05 | 7,72E+05 | 7,58E+05 | 8,34E+05 | 7,73E+05 | 7,61E+05 |
| 6,31E+02 | 4,15E+05 | 3,91E+05 | 3,80E+05 | 4,15E+05 | 3,90E+05 | 3,84E+05 |
| 7,94E+02 | 2,01E+05 | 1,91E+05 | 1,86E+05 | 2,01E+05 | 1,91E+05 | 1,88E+05 |
| 1,00E+03 | 9,50E+04 | 9,13E+04 | 8,86E+04 | 9,48E+04 | 9,15E+04 | 8,90E+04 |
| 1,26E+03 | 4,35E+04 | 4,23E+04 | 4,11E+04 | 4,35E+04 | 4,25E+04 | 4,09E+04 |
| 1,58E+03 | 1,93E+04 | 1,90E+04 | 1,83E+04 | 1,93E+04 | 1,91E+04 | 1,83E+04 |
| 2,00E+03 | 8,30E+03 | 8,24E+03 | 7,88E+03 | 8,29E+03 | 8,24E+03 | 7,93E+03 |
| 2,51E+03 | 3,45E+03 | 3,44E+03 | 3,29E+03 | 3,45E+03 | 3,43E+03 | 3,34E+03 |
| 3,16E+03 | 1,39E+03 | 1,39E+03 | 1,34E+03 | 1,39E+03 | 1,39E+03 | 1,36E+03 |
| 3,98E+03 | 5,43E+02 | 5,42E+02 | 5,35E+02 | 5,44E+02 | 5,44E+02 | 5,43E+02 |
| 5,01E+03 | 2,07E+02 | 2,06E+02 | 2,06E+02 | 2,07E+02 | 2,07E+02 | 2,09E+02 |
| 6,31E+03 | 7,65E+01 | 7,64E+01 | 7,70E+01 | 7,66E+01 | 7,69E+01 | 7,76E+01 |
| 7,94E+03 | 2,77E+01 | 2,77E+01 | 2,80E+01 | 2,78E+01 | 2,79E+01 | 2,81E+01 |
| 1,00E+04 | 9,83E+00 | 9,85E+00 | 9,90E+00 | 9,89E+00 | 9,91E+00 | 9,93E+00 |

Таблица К.3.5 – Поглощенные дозы от заряженных частиц СКЛ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет, на круговых орбитах с углом наклонения 51,6

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 i 0-5 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00E-02 | 1.82E+02 | 1.98E+02 | 3.70E+02 | 4.68E+02 | 6.90E+02 | 1.05E+03 | 2.69E+03 | 2.69E+03 | 5.05E+03 | 6.20E+03 | 6.70E+03 | 1.63E+04 | 2.07E+04 | 2.96E+04 | 5.05E+04 | 9.05E+04 | 9.40E+04 |
| 1.00E-01 | 1.69E+02 | 1.84E+02 | 3.39E+02 | 4.04E+02 | 5.35E+02 | 6.90E+02 | 1.33E+03 | 1.33E+03 | 2.13E+03 | 2.49E+03 | 2.65E+03 | 6.05E+03 | 7.50E+03 | 1.06E+04 | 1.66E+04 | 2.91E+04 | 3.77E+04 |
| 3.00E-01 | 1.09E+02 | 1.14E+02 | 1.82E+02 | 2.19E+02 | 2.72E+02 | 3.51E+02 | 6.05E+02 | 6.05E+02 | 9.75E+02 | 1.15E+03 | 1.22E+03 | 2.74E+03 | 3.36E+03 | 4.65E+03 | 7.05E+03 | 1.23E+04 | 1.50E+04 |
| 5.00E-01 | 7.00E+01 | 7.40E+01 | 1.20E+02 | 1.38E+02 | 1.72E+02 | 2.26E+02 | 3.59E+02 | 3.59E+02 | 5.80E+02 | 6.85E+02 | 7.25E+02 | 1.62E+03 | 1.98E+03 | 2.69E+03 | 4.03E+03 | 7.00E+03 | 8.30E+03 |
| 1.00E+00 | 3.60E+01 | 3.84E+01 | 5.85E+01 | 6.70E+01 | 8.20E+01 | 1.06E+02 | 1.57E+02 | 1.57E+02 | 2.54E+02 | 2.98E+02 | 3.12E+02 | 7.05E+02 | 8.50E+02 | 1.13E+03 | 1.67E+03 | 2.85E+03 | 3.24E+03 |
| 1.50E+00 | 2.48E+01 | 2.65E+01 | 3.80E+01 | 4.41E+01 | 5.25E+01 | 6.65E+01 | 9.70E+01 | 9.70E+01 | 1.57E+02 | 1.83E+02 | 1.91E+02 | 4.32E+02 | 5.15E+02 | 6.80E+02 | 9.95E+02 | 1.69E+03 | 1.87E+03 |
| 2.00E+00 | 1.85E+01 | 1.97E+01 | 2.83E+01 | 3.22E+01 | 3.79E+01 | 4.71E+01 | 6.90E+01 | 6.90E+01 | 1.11E+02 | 1.30E+02 | 1.34E+02 | 3.04E+02 | 3.62E+02 | 4.72E+02 | 6.85E+02 | 1.15E+03 | 1.26E+03 |
| 3.00E+00 | 1.20E+01 | 1.28E+01 | 1.86E+01 | 2.04E+01 | 2.36E+01 | 2.88E+01 | 4.27E+01 | 4.28E+01 | 6.80E+01 | 7.90E+01 | 8.15E+01 | 1.84E+02 | 2.19E+02 | 2.80E+02 | 4.06E+02 | 6.70E+02 | 7.15E+02 |
| 1.00E+01 | 3.29E+00 | 3.49E+00 | 4.43E+00 | 4.73E+00 | 5.40E+00 | 6.40E+00 | 1.02E+01 | 1.02E+01 | 1.48E+01 | 1.71E+01 | 1.78E+01 | 3.84E+01 | 4.55E+01 | 5.60E+01 | 8.25E+01 | 1.22E+02 | 1.24E+02 |
| плоскость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00E-02 | 1.36E+02 | 1.48E+02 | 2.75E+02 | 3.43E+02 | 4.93E+02 | 7.21E+02 | 1.73E+03 | 1.73E+03 | 3.14E+03 | 3.81E+03 | 4.10E+03 | 9.84E+03 | 1.24E+04 | 1.77E+04 | 2.97E+04 | 5.30E+04 | 5.77E+04 |
| 1.00E-01 | 1.03E+02 | 1.10E+02 | 1.91E+02 | 2.28E+02 | 2.94E+02 | 3.79E+02 | 6.97E+02 | 6.97E+02 | 1.12E+03 | 1.31E+03 | 1.39E+03 | 3.16E+03 | 3.90E+03 | 5.47E+03 | 8.45E+03 | 1.48E+04 | 1.87E+04 |
| 3.00E-01 | 5.30E+01 | 5.59E+01 | 8.91E+01 | 1.04E+02 | 1.29E+02 | 1.68E+02 | 2.73E+02 | 2.73E+02 | 4.41E+02 | 5.20E+02 | 5.50E+02 | 1.23E+03 | 1.51E+03 | 2.05E+03 | 3.09E+03 | 5.36E+03 | 6.39E+03 |
| 5.00E-01 | 3.31E+01 | 3.51E+01 | 5.47E+01 | 6.28E+01 | 7.73E+01 | 1.00E+02 | 1.54E+02 | 1.54E+02 | 2.48E+02 | 2.92E+02 | 3.07E+02 | 6.91E+02 | 8.37E+02 | 1.12E+03 | 1.67E+03 | 2.87E+03 | 3.33E+03 |
| 1.00E+00 | 1.70E+01 | 1.81E+01 | 2.65E+01 | 3.03E+01 | 3.62E+01 | 4.58E+01 | 6.74E+01 | 6.74E+01 | 1.09E+02 | 1.27E+02 | 1.32E+02 | 2.99E+02 | 3.58E+02 | 4.70E+02 | 6.89E+02 | 1.17E+03 | 1.30E+03 |
| 1.50E+00 | 1.13E+01 | 1.20E+01 | 1.72E+01 | 1.94E+01 | 2.28E+01 | 2.83E+01 | 4.16E+01 | 4.17E+01 | 6.66E+01 | 7.77E+01 | 8.04E+01 | 1.82E+02 | 2.16E+02 | 2.81E+02 | 4.08E+02 | 6.81E+02 | 7.40E+02 |
| 2.00E+00 | 8.33E+00 | 8.87E+00 | 1.26E+01 | 1.40E+01 | 1.63E+01 | 1.99E+01 | 2.96E+01 | 2.97E+01 | 4.68E+01 | 5.45E+01 | 5.63E+01 | 1.27E+02 | 1.51E+02 | 1.93E+02 | 2.81E+02 | 4.61E+02 | 4.94E+02 |
| 3.00E+00 | 5.39E+00 | 5.74E+00 | 7.96E+00 | 8.66E+00 | 9.97E+00 | 1.20E+01 | 1.83E+01 | 1.83E+01 | 2.83E+01 | 3.28E+01 | 3.39E+01 | 7.54E+01 | 8.96E+01 | 1.13E+02 | 1.65E+02 | 2.63E+02 | 2.76E+02 |
| 1.00E+01 | 1.48E+00 | 1.56E+00 | 1.90E+00 | 2.01E+00 | 2.28E+00 | 2.68E+00 | 4.37E+00 | 4.37E+00 | 6.15E+00 | 7.09E+00 | 7.40E+00 | 1.57E+01 | 1.86E+01 | 2.26E+01 | 3.35E+01 | 4.79E+01 | 4.79E+01 |

Таблица К.3.6 – Поглощенные дозы от заряженных частиц СКЛ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет, на круговых орбитах с углом наклонения 98

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si), на высоте, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00E-02 | 2.34E+04 | 2.42E+04 | 2.48E+04 | 2.63E+04 | 2.77E+04 | 2.92E+04 | 3.20E+04 | 3.51E+04 | 3.51E+04 | 4.04E+04 | 4.40E+04 | 4.40E+04 | 5.40E+04 | 5.80E+04 | 6.55E+04 | 7.80E+04 | 1.03E+05 |
| 1.00E-01 | 6.60E+03 | 6.80E+03 | 6.95E+03 | 7.35E+03 | 7.65E+03 | 8.00E+03 | 8.70E+03 | 9.75E+03 | 9.75E+03 | 1.14E+04 | 1.24E+04 | 1.24E+04 | 1.51E+04 | 1.65E+04 | 1.86E+04 | 2.17E+04 | 3.06E+04 |
| 3.00E-01 | 2.68E+03 | 2.78E+03 | 2.83E+03 | 2.98E+03 | 3.11E+03 | 3.25E+03 | 3.60E+03 | 4.04E+03 | 4.04E+03 | 4.68E+03 | 5.05E+03 | 5.05E+03 | 6.20E+03 | 6.80E+03 | 7.65E+03 | 8.90E+03 | 1.28E+04 |
| 5.00E-01 | 1.50E+03 | 1.54E+03 | 1.58E+03 | 1.66E+03 | 1.73E+03 | 1.83E+03 | 2.04E+03 | 2.27E+03 | 2.27E+03 | 2.64E+03 | 2.85E+03 | 2.85E+03 | 3.48E+03 | 3.82E+03 | 4.30E+03 | 5.00E+03 | 7.20E+03 |
| 1.00E+00 | 5.90E+02 | 6.10E+02 | 6.20E+02 | 6.60E+02 | 6.95E+02 | 7.35E+02 | 8.20E+02 | 9.15E+02 | 9.15E+02 | 1.06E+03 | 1.14E+03 | 1.14E+03 | 1.40E+03 | 1.53E+03 | 1.72E+03 | 2.02E+03 | 2.92E+03 |
| 1.50E+00 | 3.43E+02 | 3.55E+02 | 3.62E+02 | 3.87E+02 | 4.08E+02 | 4.32E+02 | 4.83E+02 | 5.35E+02 | 5.35E+02 | 6.20E+02 | 6.65E+02 | 6.65E+02 | 8.20E+02 | 8.95E+02 | 1.01E+03 | 1.19E+03 | 1.72E+03 |
| 2.00E+00 | 2.33E+02 | 2.41E+02 | 2.47E+02 | 2.64E+02 | 2.78E+02 | 2.96E+02 | 3.29E+02 | 3.65E+02 | 3.65E+02 | 4.21E+02 | 4.52E+02 | 4.52E+02 | 5.60E+02 | 6.10E+02 | 6.85E+02 | 8.10E+02 | 1.17E+03 |
| 3.00E+00 | 1.34E+02 | 1.39E+02 | 1.43E+02 | 1.53E+02 | 1.62E+02 | 1.72E+02 | 1.91E+02 | 2.11E+02 | 2.11E+02 | 2.43E+02 | 2.61E+02 | 2.61E+02 | 3.24E+02 | 3.54E+02 | 3.96E+02 | 4.75E+02 | 6.80E+02 |
| 1.00E+01 | 2.49E+01 | 2.60E+01 | 2.68E+01 | 2.86E+01 | 3.01E+01 | 3.18E+01 | 3.50E+01 | 3.90E+01 | 3.90E+01 | 4.44E+01 | 4.82E+01 | 4.82E+01 | 6.05E+01 | 6.50E+01 | 7.30E+01 | 9.15E+01 | 1.23E+02 |
| плоскость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00E-02 | 1.33E+04 | 1.38E+04 | 1.41E+04 | 1.49E+04 | 1.57E+04 | 1.65E+04 | 1.81E+04 | 1.99E+04 | 1.99E+04 | 2.30E+04 | 2.50E+04 | 2.50E+04 | 3.07E+04 | 3.31E+04 | 3.73E+04 | 4.43E+04 | 5.93E+04 |
| 1.00E-01 | 3.30E+03 | 3.41E+03 | 3.48E+03 | 3.67E+03 | 3.82E+03 | 4.00E+03 | 4.38E+03 | 4.91E+03 | 4.91E+03 | 5.72E+03 | 6.20E+03 | 6.20E+03 | 7.58E+03 | 8.29E+03 | 9.34E+03 | 1.09E+04 | 1.55E+04 |
| 3.00E-01 | 1.15E+03 | 1.19E+03 | 1.21E+03 | 1.28E+03 | 1.33E+03 | 1.40E+03 | 1.56E+03 | 1.74E+03 | 1.74E+03 | 2.02E+03 | 2.18E+03 | 2.18E+03 | 2.67E+03 | 2.93E+03 | 3.30E+03 | 3.84E+03 | 5.53E+03 |
| 5.00E-01 | 6.04E+02 | 6.23E+02 | 6.36E+02 | 6.73E+02 | 7.05E+02 | 7.46E+02 | 8.32E+02 | 9.26E+02 | 9.26E+02 | 1.08E+03 | 1.16E+03 | 1.16E+03 | 1.42E+03 | 1.55E+03 | 1.75E+03 | 2.04E+03 | 2.95E+03 |
| 1.00E+00 | 2.38E+02 | 2.46E+02 | 2.51E+02 | 2.68E+02 | 2.83E+02 | 2.99E+02 | 3.34E+02 | 3.71E+02 | 3.71E+02 | 4.29E+02 | 4.61E+02 | 4.61E+02 | 5.68E+02 | 6.21E+02 | 6.98E+02 | 8.24E+02 | 1.19E+03 |
| 1.50E+00 | 1.38E+02 | 1.42E+02 | 1.46E+02 | 1.56E+02 | 1.65E+02 | 1.75E+02 | 1.95E+02 | 2.16E+02 | 2.16E+02 | 2.49E+02 | 2.67E+02 | 2.67E+02 | 3.31E+02 | 3.61E+02 | 4.05E+02 | 4.81E+02 | 6.92E+02 |
| 2.00E+00 | 9.28E+01 | 9.62E+01 | 9.89E+01 | 1.06E+02 | 1.12E+02 | 1.19E+02 | 1.32E+02 | 1.46E+02 | 1.46E+02 | 1.68E+02 | 1.80E+02 | 1.80E+02 | 2.24E+02 | 2.44E+02 | 2.74E+02 | 3.28E+02 | 4.68E+02 |
| 3.00E+00 | 5.29E+01 | 5.50E+01 | 5.66E+01 | 6.05E+01 | 6.40E+01 | 6.78E+01 | 7.51E+01 | 8.32E+01 | 8.32E+01 | 9.54E+01 | 1.03E+02 | 1.03E+02 | 1.28E+02 | 1.39E+02 | 1.56E+02 | 1.90E+02 | 2.66E+02 |
| 1.00E+01 | 9.83E+00 | 1.03E+01 | 1.06E+01 | 1.13E+01 | 1.19E+01 | 1.25E+01 | 1.38E+01 | 1.54E+01 | 1.54E+01 | 1.74E+01 | 1.90E+01 | 1.90E+01 | 2.39E+01 | 2.56E+01 | 2.87E+01 | 3.65E+01 | 4.81E+01 |

Таблица К.3.7 – Поглощенные дозы от заряженных частиц СКЛ за защитами в форме полусферы и плоскости за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=20000 км, НП=320 км, i=63 и  НA=250000 км, НП=520 км, i=63

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=20000 км, НП=320 км, i=63 |  |  | НA=250000 км, НП=520 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 1,42E+04 | 4,61E+04 | 7,60E+04 | 1,48E+05 | 1,46E+05 | 1,45E+05 |
| 1,00E-01 | 5,25E+03 | 1,47E+04 | 2,15E+04 | 3,76E+04 | 3,72E+04 | 3,70E+04 |
| 3,00E-01 | 2,42E+03 | 6,20E+03 | 8,70E+03 | 1,50E+04 | 1,49E+04 | 1,48E+04 |
| 5,00E-01 | 1,45E+03 | 3,53E+03 | 4,86E+03 | 8,30E+03 | 8,20E+03 | 8,15E+03 |
| 1,00E+00 | 6,35E+02 | 1,45E+03 | 1,93E+03 | 3,24E+03 | 3,21E+03 | 3,19E+03 |
| 1,50E+00 | 3,93E+02 | 8,60E+02 | 1,12E+03 | 1,87E+03 | 1,85E+03 | 1,84E+03 |
| 2,00E+00 | 2,79E+02 | 5,90E+02 | 7,55E+02 | 1,26E+03 | 1,25E+03 | 1,24E+03 |
| 3,00E+00 | 1,71E+02 | 3,46E+02 | 4,34E+02 | 7,15E+02 | 7,10E+02 | 7,05E+02 |
| 1,00E+01 | 3,77E+01 | 6,70E+01 | 7,75E+01 | 1,24E+02 | 1,23E+02 | 1,22E+02 |
| плоскость |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 8,57E+03 | 2,69E+04 | 4,33E+04 | 8,24E+04 | 8,13E+04 | 8,08E+04 |
| 1,00E-01 | 2,77E+03 | 7,46E+03 | 1,07E+04 | 1,87E+04 | 1,85E+04 | 1,84E+04 |
| 3,00E-01 | 1,10E+03 | 2,70E+03 | 3,73E+03 | 6,39E+03 | 6,32E+03 | 6,28E+03 |
| 5,00E-01 | 6,21E+02 | 1,46E+03 | 1,97E+03 | 3,33E+03 | 3,29E+03 | 3,27E+03 |
| 1,00E+00 | 2,72E+02 | 5,95E+02 | 7,76E+02 | 1,30E+03 | 1,28E+03 | 1,28E+03 |
| 1,50E+00 | 1,67E+02 | 3,50E+02 | 4,46E+02 | 7,40E+02 | 7,34E+02 | 7,29E+02 |
| 2,00E+00 | 1,18E+02 | 2,39E+02 | 2,99E+02 | 4,94E+02 | 4,90E+02 | 4,87E+02 |
| 3,00E+00 | 7,13E+01 | 1,38E+02 | 1,69E+02 | 2,76E+02 | 2,74E+02 | 2,72E+02 |
| 1,00E+01 | 1,57E+01 | 2,68E+01 | 3,02E+01 | 4,79E+01 | 4,75E+01 | 4,71E+01 |

Таблица К.3.8 – Поглощенные дозы от заряженных частиц СКЛ за защитами в форме полусферы и полуплоскости за САС КА 10 лет на эллиптических орбитах с параметрами НA=40000 км, НП=600 км, i=63и НA=40000 км, НП=1500 км, i=63

| Толщина защиты, гсм-2 | Поглощенная доза от протонов, рад (Si) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НA=40000 км, НП=600 км, i=63 |  |  | НA=40000 км, НП=1500 км, i=63 |  |  |
|  | Угол перигея, ω |  |  | Угол перигея, ω |  |  |
|  | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 |
| полусфера |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 6,30E+04 | 1,04E+05 | 1,07E+05 | 7,05E+04 | 1,03E+05 | 1,05E+05 |
| 1,00E-01 | 2,73E+04 | 2,78E+04 | 2,81E+04 | 2,88E+04 | 2,77E+04 | 2,75E+04 |
| 3,00E-01 | 1,18E+04 | 1,12E+04 | 1,14E+04 | 1,24E+04 | 1,12E+04 | 1,11E+04 |
| 5,00E-01 | 6,75E+03 | 6,25E+03 | 6,35E+03 | 7,05E+03 | 6,25E+03 | 6,15E+03 |
| 1,00E+00 | 2,74E+03 | 2,47E+03 | 2,51E+03 | 2,84E+03 | 2,50E+03 | 2,44E+03 |
| 1,50E+00 | 1,61E+03 | 1,44E+03 | 1,46E+03 | 1,66E+03 | 1,46E+03 | 1,42E+03 |
| 2,00E+00 | 1,09E+03 | 9,70E+02 | 9,85E+02 | 1,13E+03 | 9,85E+02 | 9,55E+02 |
| 3,00E+00 | 6,30E+02 | 5,60E+02 | 5,65E+02 | 6,45E+02 | 5,70E+02 | 5,50E+02 |
| 1,00E+01 | 1,13E+02 | 9,90E+01 | 1,00E+02 | 1,14E+02 | 1,01E+02 | 9,75E+01 |
| плоскость |  |  |  |  |  |  |
| 1,00E-02 | 3,94E+04 | 5,85E+04 | 6,00E+04 | 4,35E+04 | 5,80E+04 | 5,88E+04 |
| 1,00E-01 | 1,40E+04 | 1,38E+04 | 1,40E+04 | 1,47E+04 | 1,38E+04 | 1,37E+04 |
| 3,00E-01 | 5,15E+03 | 4,80E+03 | 4,88E+03 | 5,39E+03 | 4,81E+03 | 4,74E+03 |
| 5,00E-01 | 2,76E+03 | 2,52E+03 | 2,56E+03 | 2,88E+03 | 2,54E+03 | 2,49E+03 |
| 1,00E+00 | 1,11E+03 | 9,96E+02 | 1,01E+03 | 1,15E+03 | 1,01E+03 | 9,82E+02 |
| 1,50E+00 | 6,44E+02 | 5,73E+02 | 5,81E+02 | 6,64E+02 | 5,83E+02 | 5,64E+02 |
| 2,00E+00 | 4,34E+02 | 3,85E+02 | 3,90E+02 | 4,46E+02 | 3,92E+02 | 3,79E+02 |
| 3,00E+00 | 2,46E+02 | 2,18E+02 | 2,20E+02 | 2,51E+02 | 2,22E+02 | 2,14E+02 |
| 1,00E+01 | 4,41E+01 | 3,85E+01 | 3,89E+01 | 4,43E+01 | 3,93E+01 | 3,79E+01 |

Приложение Л

(рекомендуемое)

Радиационные условия на борту КА на типовых орбитах по одиночным эффектам

Л.1	Спектрально-энергетические характеристики ЗЧ ГКЛ и СКЛ на низких круговых орбитах с высотой  3000км с наклонением 52

Л.1.1	Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ СКЛ в центре сферической защиты приведены в таблицах Л.1.1.1 – Л.1.1.4.

Таблица Л.1.1.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов СКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 6,05E+04 | 2,88E+04 | 9,12E+03 | 4,60E+03 | 1,33E+03 | 6,47E+02 | 3,86E+02 | 1,87E+02 | 2,21E+01 |
| 1,26E+00 | 7,34E+04 | 3,29E+04 | 1,06E+04 | 5,34E+03 | 1,55E+03 | 7,51E+02 | 4,49E+02 | 2,17E+02 | 2,58E+01 |
| 1,58E+00 | 8,58E+04 | 3,78E+04 | 1,23E+04 | 6,19E+03 | 1,81E+03 | 8,77E+02 | 5,26E+02 | 2,54E+02 | 3,01E+01 |
| 2,00E+00 | 1,02E+05 | 4,30E+04 | 1,42E+04 | 7,21E+03 | 2,11E+03 | 1,03E+03 | 6,16E+02 | 2,99E+02 | 3,53E+01 |
| 2,51E+00 | 1,24E+05 | 4,82E+04 | 1,64E+04 | 8,33E+03 | 2,47E+03 | 1,20E+03 | 7,23E+02 | 3,51E+02 | 4,19E+01 |
| 3,16E+00 | 1,36E+05 | 5,32E+04 | 1,88E+04 | 9,62E+03 | 2,88E+03 | 1,41E+03 | 8,49E+02 | 4,14E+02 | 4,93E+01 |
| 3,98E+00 | 1,41E+05 | 5,70E+04 | 2,12E+04 | 1,10E+04 | 3,34E+03 | 1,65E+03 | 1,00E+03 | 4,88E+02 | 5,95E+01 |
| 5,01E+00 | 1,38E+05 | 5,92E+04 | 2,36E+04 | 1,23E+04 | 3,86E+03 | 1,93E+03 | 1,17E+03 | 5,75E+02 | 7,18E+01 |
| 6,31E+00 | 1,18E+05 | 5,92E+04 | 2,54E+04 | 1,34E+04 | 4,38E+03 | 2,22E+03 | 1,37E+03 | 6,77E+02 | 8,58E+01 |
| 7,94E+00 | 9,67E+04 | 5,62E+04 | 2,62E+04 | 1,41E+04 | 4,88E+03 | 2,53E+03 | 1,58E+03 | 7,89E+02 | 1,02E+02 |
| 1,00E+01 | 7,67E+04 | 5,12E+04 | 2,53E+04 | 1,39E+04 | 5,26E+03 | 2,82E+03 | 1,79E+03 | 9,10E+02 | 1,20E+02 |
| 1,26E+01 | 5,95E+04 | 4,22E+04 | 2,22E+04 | 1,31E+04 | 5,48E+03 | 3,07E+03 | 1,98E+03 | 1,03E+03 | 1,42E+02 |
| 1,58E+01 | 4,16E+04 | 3,10E+04 | 1,75E+04 | 1,15E+04 | 5,40E+03 | 3,18E+03 | 2,12E+03 | 1,14E+03 | 1,65E+02 |
| 2,00E+01 | 2,45E+04 | 1,96E+04 | 1,30E+04 | 9,40E+03 | 5,01E+03 | 3,15E+03 | 2,18E+03 | 1,22E+03 | 1,90E+02 |
| 2,51E+01 | 1,42E+04 | 1,22E+04 | 9,12E+03 | 7,15E+03 | 4,33E+03 | 2,90E+03 | 2,10E+03 | 1,26E+03 | 2,16E+02 |
| 3,16E+01 | 8,25E+03 | 7,45E+03 | 6,08E+03 | 5,12E+03 | 3,48E+03 | 2,51E+03 | 1,90E+03 | 1,23E+03 | 2,38E+02 |
| 3,98E+01 | 4,82E+03 | 4,49E+03 | 3,89E+03 | 3,48E+03 | 2,60E+03 | 2,02E+03 | 1,63E+03 | 1,14E+03 | 2,54E+02 |
| Окончание таблицы Л.1.1.1 5,01E+01 | 2,77E+03 | 2,66E+03 | 2,42E+03 | 2,26E+03 | 1,88E+03 | 1,56E+03 | 1,32E+03 | 9,84E+02 | 2,60E+02 |
| 6,31E+01 | 1,68E+03 | 1,63E+03 | 1,53E+03 | 1,48E+03 | 1,31E+03 | 1,16E+03 | 1,00E+03 | 7,89E+02 | 2,50E+02 |
| 7,94E+01 | 1,02E+03 | 9,95E+02 | 9,53E+02 | 9,42E+02 | 8,66E+02 | 7,92E+02 | 7,26E+02 | 5,92E+02 | 2,24E+02 |
| 1,00E+02 | 5,97E+02 | 5,89E+02 | 5,70E+02 | 5,73E+02 | 5,42E+02 | 5,07E+02 | 4,77E+02 | 4,22E+02 | 1,88E+02 |
| 1,26E+02 | 3,48E+02 | 3,45E+02 | 3,37E+02 | 3,42E+02 | 3,29E+02 | 3,12E+02 | 2,99E+02 | 2,72E+02 | 1,45E+02 |
| 1,58E+02 | 1,99E+02 | 1,97E+02 | 1,94E+02 | 1,98E+02 | 1,92E+02 | 1,85E+02 | 1,79E+02 | 1,67E+02 | 1,06E+02 |
| 2,00E+02 | 1,14E+02 | 1,14E+02 | 1,12E+02 | 1,14E+02 | 1,12E+02 | 1,08E+02 | 1,05E+02 | 1,00E+02 | 7,32E+01 |
| 2,51E+02 | 6,33E+01 | 6,30E+01 | 6,25E+01 | 6,33E+01 | 6,22E+01 | 6,08E+01 | 5,97E+01 | 5,75E+01 | 4,55E+01 |
| 3,16E+02 | 3,59E+01 | 3,56E+01 | 3,53E+01 | 3,56E+01 | 3,51E+01 | 3,48E+01 | 3,42E+01 | 3,34E+01 | 2,79E+01 |
| 3,98E+02 | 2,05E+01 | 2,05E+01 | 2,04E+01 | 2,04E+01 | 2,02E+01 | 2,00E+01 | 1,98E+01 | 1,94E+01 | 1,69E+01 |
| 5,01E+02 | 1,17E+01 | 1,17E+01 | 1,16E+01 | 1,16E+01 | 1,15E+01 | 1,15E+01 | 1,14E+01 | 1,12E+01 | 9,95E+00 |
| 6,31E+02 | 6,58E+00 | 6,55E+00 | 6,52E+00 | 6,52E+00 | 6,49E+00 | 6,47E+00 | 6,41E+00 | 6,30E+00 | 5,67E+00 |
| 7,94E+02 | 3,42E+00 | 3,42E+00 | 3,40E+00 | 3,40E+00 | 3,40E+00 | 3,37E+00 | 3,34E+00 | 3,29E+00 | 2,99E+00 |
| 1,00E+03 | 1,77E+00 | 1,76E+00 | 1,76E+00 | 1,76E+00 | 1,75E+00 | 1,74E+00 | 1,73E+00 | 1,70E+00 | 1,56E+00 |
| 1,26E+03 | 9,01E-01 | 8,99E-01 | 8,96E-01 | 8,96E-01 | 8,93E-01 | 8,88E-01 | 8,82E-01 | 8,68E-01 | 7,95E-01 |
| 1,58E+03 | 4,25E-01 | 4,25E-01 | 4,25E-01 | 4,25E-01 | 4,22E-01 | 4,19E-01 | 4,16E-01 | 4,11E-01 | 3,78E-01 |
| 2,00E+03 | 2,00E-01 | 2,00E-01 | 1,99E-01 | 1,99E-01 | 1,98E-01 | 1,97E-01 | 1,96E-01 | 1,93E-01 | 1,77E-01 |
| 2,51E+03 | 8,82E-02 | 8,82E-02 | 8,79E-02 | 8,77E-02 | 8,74E-02 | 8,68E-02 | 8,63E-02 | 8,52E-02 | 7,84E-02 |
| 3,16E+03 | 3,78E-02 | 3,75E-02 | 3,75E-02 | 3,75E-02 | 3,73E-02 | 3,73E-02 | 3,70E-02 | 3,64E-02 | 3,34E-02 |
| 3,98E+03 | 1,60E-02 | 1,60E-02 | 1,60E-02 | 1,59E-02 | 1,59E-02 | 1,58E-02 | 1,57E-02 | 1,55E-02 | 1,43E-02 |
| 5,01E+03 | 6,85E-03 | 6,82E-03 | 6,79E-03 | 6,79E-03 | 6,77E-03 | 6,74E-03 | 6,68E-03 | 6,60E-03 | 6,08E-03 |
| 6,31E+03 | 2,85E-03 | 2,85E-03 | 2,85E-03 | 2,82E-03 | 2,82E-03 | 2,79E-03 | 2,79E-03 | 2,77E-03 | 2,53E-03 |
| 7,94E+03 | 1,07E-03 | 1,07E-03 | 1,06E-03 | 1,06E-03 | 1,05E-03 | 1,05E-03 | 1,04E-03 | 1,03E-03 | 9,42E-04 |
| 1,00E+04 | 3,64E-04 | 3,64E-04 | 3,62E-04 | 3,62E-04 | 3,59E-04 | 3,59E-04 | 3,56E-04 | 3,51E-04 | 3,21E-04 |

Таблица Л.1.1.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов СКЛ, (см2∙МэВ∙с)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 3,49E+05 | 2,90E+04 | 7,83E+03 | 4,12E+03 | 1,20E+03 | 5,54E+02 | 3,22E+02 | 1,49E+02 | 1,39E+01 |
| 1,26E+00 | 3,50E+05 | 3,31E+04 | 9,07E+03 | 4,78E+03 | 1,39E+03 | 6,45E+02 | 3,75E+02 | 1,73E+02 | 1,62E+01 |
| 1,58E+00 | 3,39E+05 | 3,76E+04 | 1,05E+04 | 5,56E+03 | 1,62E+03 | 7,53E+02 | 4,38E+02 | 2,03E+02 | 1,90E+01 |
| 2,00E+00 | 3,12E+05 | 4,24E+04 | 1,22E+04 | 6,46E+03 | 1,89E+03 | 8,81E+02 | 5,13E+02 | 2,38E+02 | 2,23E+01 |
| 2,51E+00 | 2,78E+05 | 4,71E+04 | 1,40E+04 | 7,49E+03 | 2,20E+03 | 1,03E+03 | 6,02E+02 | 2,79E+02 | 2,63E+01 |
| 3,16E+00 | 2,36E+05 | 5,12E+04 | 1,60E+04 | 8,64E+03 | 2,57E+03 | 1,21E+03 | 7,08E+02 | 3,29E+02 | 3,11E+01 |
| 3,98E+00 | 1,93E+05 | 5,41E+04 | 1,82E+04 | 9,88E+03 | 2,98E+03 | 1,41E+03 | 8,31E+02 | 3,89E+02 | 3,72E+01 |
| 5,01E+00 | 1,54E+05 | 5,48E+04 | 2,02E+04 | 1,11E+04 | 3,42E+03 | 1,65E+03 | 9,74E+02 | 4,58E+02 | 4,45E+01 |
| 6,31E+00 | 1,19E+05 | 5,35E+04 | 2,19E+04 | 1,22E+04 | 3,87E+03 | 1,90E+03 | 1,13E+03 | 5,37E+02 | 5,30E+01 |
| 7,94E+00 | 9,08E+04 | 4,96E+04 | 2,30E+04 | 1,28E+04 | 4,29E+03 | 2,16E+03 | 1,30E+03 | 6,25E+02 | 6,29E+01 |
| 1,00E+01 | 6,83E+04 | 4,38E+04 | 2,27E+04 | 1,28E+04 | 4,61E+03 | 2,40E+03 | 1,47E+03 | 7,19E+02 | 7,44E+01 |
| 1,26E+01 | 5,08E+04 | 3,69E+04 | 2,02E+04 | 1,20E+04 | 4,75E+03 | 2,58E+03 | 1,62E+03 | 8,13E+02 | 8,74E+01 |
| 1,58E+01 | 3,72E+04 | 2,81E+04 | 1,61E+04 | 1,03E+04 | 4,64E+03 | 2,66E+03 | 1,72E+03 | 8,96E+02 | 1,02E+02 |
| 2,00E+01 | 2,25E+04 | 1,80E+04 | 1,17E+04 | 8,21E+03 | 4,24E+03 | 2,59E+03 | 1,75E+03 | 9,52E+02 | 1,17E+02 |
| 2,51E+01 | 1,25E+04 | 1,07E+04 | 7,90E+03 | 6,11E+03 | 3,58E+03 | 2,36E+03 | 1,67E+03 | 9,66E+02 | 1,32E+02 |
| 3,16E+01 | 7,02E+03 | 6,32E+03 | 5,10E+03 | 4,24E+03 | 2,81E+03 | 1,99E+03 | 1,48E+03 | 9,20E+02 | 1,45E+02 |
| 3,98E+01 | 3,92E+03 | 3,65E+03 | 3,14E+03 | 2,77E+03 | 2,04E+03 | 1,55E+03 | 1,22E+03 | 8,15E+02 | 1,53E+02 |
| 5,01E+01 | 2,17E+03 | 2,06E+03 | 1,86E+03 | 1,72E+03 | 1,40E+03 | 1,13E+03 | 9,30E+02 | 6,69E+02 | 1,54E+02 |
| 6,31E+01 | 1,20E+03 | 1,16E+03 | 1,08E+03 | 1,03E+03 | 8,95E+02 | 7,77E+02 | 6,63E+02 | 5,08E+02 | 1,45E+02 |
| 7,94E+01 | 6,59E+02 | 6,44E+02 | 6,14E+02 | 6,04E+02 | 5,48E+02 | 4,96E+02 | 4,50E+02 | 3,61E+02 | 1,26E+02 |
| 1,00E+02 | 3,60E+02 | 3,55E+02 | 3,43E+02 | 3,44E+02 | 3,22E+02 | 3,00E+02 | 2,79E+02 | 2,45E+02 | 1,01E+02 |
| Окончание таблицы Л.1.1.2 1,26E+02 | 1,96E+02 | 1,94E+02 | 1,89E+02 | 1,92E+02 | 1,83E+02 | 1,73E+02 | 1,64E+02 | 1,49E+02 | 7,45E+01 |
| 1,58E+02 | 1,04E+02 | 1,03E+02 | 1,02E+02 | 1,03E+02 | 9,99E+01 | 9,59E+01 | 9,22E+01 | 8,58E+01 | 5,25E+01 |
| 2,00E+02 | 5,65E+01 | 5,62E+01 | 5,55E+01 | 5,64E+01 | 5,48E+01 | 5,31E+01 | 5,15E+01 | 4,87E+01 | 3,45E+01 |
| 2,51E+02 | 2,95E+01 | 2,94E+01 | 2,91E+01 | 2,94E+01 | 2,88E+01 | 2,81E+01 | 2,75E+01 | 2,64E+01 | 2,02E+01 |
| 3,16E+02 | 1,54E+01 | 1,53E+01 | 1,52E+01 | 1,53E+01 | 1,50E+01 | 1,48E+01 | 1,45E+01 | 1,41E+01 | 1,15E+01 |
| 3,98E+02 | 7,87E+00 | 7,85E+00 | 7,80E+00 | 7,81E+00 | 7,72E+00 | 7,63E+00 | 7,54E+00 | 7,35E+00 | 6,24E+00 |
| 5,01E+02 | 3,94E+00 | 3,93E+00 | 3,91E+00 | 3,91E+00 | 3,88E+00 | 3,85E+00 | 3,81E+00 | 3,73E+00 | 3,25E+00 |
| 6,31E+02 | 1,94E+00 | 1,94E+00 | 1,93E+00 | 1,92E+00 | 1,91E+00 | 1,90E+00 | 1,88E+00 | 1,85E+00 | 1,64E+00 |
| 7,94E+02 | 9,26E-01 | 9,24E-01 | 9,20E-01 | 9,19E-01 | 9,15E-01 | 9,08E-01 | 9,01E-01 | 8,86E-01 | 7,96E-01 |
| 1,00E+03 | 4,32E-01 | 4,31E-01 | 4,29E-01 | 4,29E-01 | 4,27E-01 | 4,24E-01 | 4,21E-01 | 4,15E-01 | 3,75E-01 |
| 1,26E+03 | 1,96E-01 | 1,95E-01 | 1,94E-01 | 1,94E-01 | 1,93E-01 | 1,92E-01 | 1,91E-01 | 1,88E-01 | 1,71E-01 |
| 1,58E+03 | 8,42E-02 | 8,41E-02 | 8,38E-02 | 8,38E-02 | 8,34E-02 | 8,29E-02 | 8,23E-02 | 8,12E-02 | 7,41E-02 |
| 2,00E+03 | 3,63E-02 | 3,63E-02 | 3,61E-02 | 3,61E-02 | 3,59E-02 | 3,57E-02 | 3,55E-02 | 3,50E-02 | 3,20E-02 |
| 2,51E+03 | 1,48E-02 | 1,47E-02 | 1,47E-02 | 1,47E-02 | 1,46E-02 | 1,45E-02 | 1,44E-02 | 1,42E-02 | 1,30E-02 |
| 3,16E+03 | 5,82E-03 | 5,81E-03 | 5,79E-03 | 5,79E-03 | 5,76E-03 | 5,73E-03 | 5,69E-03 | 5,62E-03 | 5,15E-03 |
| 3,98E+03 | 2,24E-03 | 2,23E-03 | 2,23E-03 | 2,22E-03 | 2,22E-03 | 2,20E-03 | 2,19E-03 | 2,16E-03 | 1,98E-03 |
| 5,01E+03 | 8,36E-04 | 8,34E-04 | 8,32E-04 | 8,31E-04 | 8,27E-04 | 8,23E-04 | 8,17E-04 | 8,07E-04 | 7,40E-04 |
| 6,31E+03 | 3,04E-04 | 3,04E-04 | 3,03E-04 | 3,02E-04 | 3,01E-04 | 2,99E-04 | 2,97E-04 | 2,94E-04 | 2,69E-04 |
| 7,94E+03 | 1,08E-04 | 1,08E-04 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,06E-04 | 1,05E-04 | 1,04E-04 | 9,53E-05 |
| 1,00E+04 | 3,76E-05 | 3,75E-05 | 3,74E-05 | 3,74E-05 | 3,72E-05 | 3,69E-05 | 3,67E-05 | 3,62E-05 | 3,30E-05 |

Таблица Л.1.1.3 – Дифференциальные спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙сут)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 2,61E+06 | 2,61E+06 | 2,60E+06 | 2,60E+06 | 2,59E+06 | 2,58E+06 | 2,56E+06 | 2,52E+06 | 2,31E+06 |
| 2,00E-03 | 5,23E+06 | 5,23E+06 | 5,21E+06 | 5,21E+06 | 5,18E+06 | 5,15E+06 | 5,10E+06 | 5,01E+06 | 4,52E+06 |
| 2,51E-03 | 6,52E+06 | 6,49E+06 | 6,47E+06 | 6,49E+06 | 6,41E+06 | 6,36E+06 | 6,27E+06 | 6,14E+06 | 5,29E+06 |
| 3,16E-03 | 8,03E+06 | 7,97E+06 | 7,92E+06 | 8,00E+06 | 7,86E+06 | 7,70E+06 | 7,53E+06 | 7,26E+06 | 5,75E+06 |
| 3,98E-03 | 9,92E+06 | 9,86E+06 | 9,73E+06 | 9,92E+06 | 9,64E+06 | 9,32E+06 | 9,04E+06 | 8,52E+06 | 5,81E+06 |
| 5,01E-03 | 1,17E+07 | 1,16E+07 | 1,13E+07 | 1,15E+07 | 1,11E+07 | 1,05E+07 | 1,01E+07 | 9,23E+06 | 5,04E+06 |
| 6,31E-03 | 1,38E+07 | 1,36E+07 | 1,31E+07 | 1,31E+07 | 1,22E+07 | 1,14E+07 | 1,06E+07 | 9,15E+06 | 3,86E+06 |
| 7,94E-03 | 1,55E+07 | 1,51E+07 | 1,43E+07 | 1,39E+07 | 1,25E+07 | 1,12E+07 | 9,95E+06 | 7,97E+06 | 2,74E+06 |
| 1,00E-02 | 1,70E+07 | 1,64E+07 | 1,50E+07 | 1,41E+07 | 1,19E+07 | 1,00E+07 | 8,49E+06 | 6,41E+06 | 1,78E+06 |
| 1,26E-02 | 2,02E+07 | 1,88E+07 | 1,61E+07 | 1,41E+07 | 1,04E+07 | 7,95E+06 | 6,33E+06 | 4,38E+06 | 9,59E+05 |
| 1,58E-02 | 2,36E+07 | 2,08E+07 | 1,64E+07 | 1,34E+07 | 8,66E+06 | 6,11E+06 | 4,55E+06 | 2,85E+06 | 5,32E+05 |
| 2,00E-02 | 2,77E+07 | 2,27E+07 | 1,57E+07 | 1,17E+07 | 6,55E+06 | 4,25E+06 | 2,99E+06 | 1,74E+06 | 2,85E+05 |
| 2,51E-02 | 3,21E+07 | 2,40E+07 | 1,39E+07 | 9,29E+06 | 4,47E+06 | 2,68E+06 | 1,80E+06 | 9,81E+05 | 1,45E+05 |
| 3,16E-02 | 2,99E+07 | 2,10E+07 | 1,09E+07 | 6,33E+06 | 2,60E+06 | 1,44E+06 | 9,32E+05 | 4,85E+05 | 6,63E+04 |
| 3,98E-02 | 2,48E+07 | 1,56E+07 | 7,53E+06 | 4,11E+06 | 1,50E+06 | 8,00E+05 | 5,04E+05 | 2,56E+05 | 3,37E+04 |
| 5,01E-02 | 1,98E+07 | 1,04E+07 | 4,63E+06 | 2,47E+06 | 8,27E+05 | 4,25E+05 | 2,63E+05 | 1,31E+05 | 1,67E+04 |
| 6,31E-02 | 1,42E+07 | 6,14E+06 | 2,45E+06 | 1,28E+06 | 4,05E+05 | 2,03E+05 | 1,24E+05 | 6,11E+04 | 7,59E+03 |
| 7,94E-02 | 8,66E+06 | 3,48E+06 | 1,27E+06 | 6,58E+05 | 2,01E+05 | 9,92E+04 | 6,00E+04 | 2,93E+04 | 3,53E+03 |
| 1,00E-01 | 4,93E+06 | 1,93E+06 | 6,71E+05 | 3,42E+05 | 1,02E+05 | 5,01E+04 | 3,01E+04 | 1,47E+04 | 1,74E+03 |
| 1,26E-01 | 2,18E+06 | 9,21E+05 | 3,04E+05 | 1,54E+05 | 4,55E+04 | 2,21E+04 | 1,33E+04 | 6,41E+03 | 7,56E+02 |
| 1,58E-01 | 1,10E+06 | 4,88E+05 | 1,56E+05 | 7,84E+04 | 2,29E+04 | 1,11E+04 | 6,63E+03 | 3,21E+03 | 3,78E+02 |
| 2,00E-01 | 3,95E+05 | 1,80E+05 | 5,53E+04 | 2,77E+04 | 8,03E+03 | 3,86E+03 | 2,32E+03 | 1,12E+03 | 1,31E+02 |
| 2,51E-01 | 4,08E+04 | 1,09E+04 | 1,88E+03 | 7,59E+02 | 2,18E+02 | 1,02E+02 | 5,86E+01 | 2,70E+01 | 2,45E+00 |
| 3,16E-01 | 3,12E+04 | 5,89E+03 | 9,21E+02 | 3,56E+02 | 1,01E+02 | 4,71E+01 | 2,74E+01 | 1,28E+01 | 1,18E+00 |
| 3,98E-01 | 2,34E+04 | 3,26E+03 | 4,88E+02 | 1,87E+02 | 5,29E+01 | 2,49E+01 | 1,45E+01 | 6,82E+00 | 6,22E-01 |
| 5,01E-01 | 1,48E+04 | 1,53E+03 | 2,23E+02 | 8,58E+01 | 2,47E+01 | 1,18E+01 | 6,96E+00 | 3,29E+00 | 2,99E-01 |
| Окончание таблицы Л.1.1.3 6,31E-01 | 7,23E+03 | 6,36E+02 | 9,45E+01 | 3,73E+01 | 1,11E+01 | 5,40E+00 | 3,21E+00 | 1,52E+00 | 1,37E-01 |
| 7,94E-01 | 3,48E+01 | 1,85E+01 | 7,97E+00 | 4,60E+00 | 1,89E+00 | 1,06E+00 | 6,88E-01 | 3,59E-01 | 3,51E-02 |
| 1,00E+00 | 4,33E+01 | 1,74E+01 | 6,14E+00 | 3,26E+00 | 1,20E+00 | 6,41E-01 | 4,03E-01 | 2,02E-01 | 1,81E-02 |
| 1,26E+00 | 5,37E+01 | 1,50E+01 | 4,33E+00 | 2,12E+00 | 7,23E-01 | 3,67E-01 | 2,26E-01 | 1,10E-01 | 9,45E-03 |
| 1,58E+00 | 6,16E+01 | 1,17E+01 | 2,79E+00 | 1,28E+00 | 4,11E-01 | 2,03E-01 | 1,22E-01 | 5,84E-02 | 4,85E-03 |
| 2,00E+00 | 6,38E+01 | 8,47E+00 | 1,71E+00 | 7,40E-01 | 2,25E-01 | 1,09E-01 | 6,49E-02 | 3,07E-02 | 2,43E-03 |
| 2,51E+00 | 6,19E+01 | 5,67E+00 | 1,00E+00 | 4,19E-01 | 1,22E-01 | 5,84E-02 | 3,45E-02 | 1,60E-02 | 1,21E-03 |
| 3,16E+00 | 5,70E+01 | 3,48E+00 | 5,48E-01 | 2,22E-01 | 6,33E-02 | 3,01E-02 | 1,76E-02 | 8,05E-03 | 5,84E-04 |
| 3,98E+00 | 4,33E+01 | 2,08E+00 | 3,01E-01 | 1,20E-01 | 3,37E-02 | 1,58E-02 | 9,18E-03 | 4,16E-03 | 2,88E-04 |
| 5,01E+00 | 2,77E+01 | 1,08E+00 | 1,49E-01 | 5,84E-02 | 1,62E-02 | 7,51E-03 | 4,33E-03 | 1,92E-03 | 1,28E-04 |
| 6,31E+00 | 1,70E+01 | 5,29E-01 | 7,07E-02 | 2,77E-02 | 7,59E-03 | 3,48E-03 | 1,99E-03 | 8,74E-04 | 5,59E-05 |
| 7,94E+00 | 5,42E+00 | 1,64E-01 | 2,34E-02 | 9,26E-03 | 2,59E-03 | 1,19E-03 | 6,71E-04 | 2,90E-04 | 1,68E-05 |
| 1,00E+01 | 3,62E+00 | 8,30E-02 | 1,15E-02 | 4,44E-03 | 1,20E-03 | 5,45E-04 | 3,04E-04 | 1,29E-04 | 7,23E-06 |
| 1,26E+01 | 1,44E+00 | 3,23E-02 | 4,52E-03 | 1,72E-03 | 4,52E-04 | 2,01E-04 | 1,11E-04 | 4,60E-05 | 2,44E-06 |
| 1,58E+01 | 3,12E-01 | 1,19E-02 | 1,70E-03 | 6,22E-04 | 1,59E-04 | 6,93E-05 | 3,73E-05 | 1,52E-05 | 7,40E-07 |
| 2,00E+01 | 2,50E-01 | 6,27E-03 | 7,89E-04 | 2,79E-04 | 6,85E-05 | 2,96E-05 | 1,59E-05 | 6,44E-06 | 3,04E-07 |
| 2,51E+01 | 3,23E-01 | 3,45E-03 | 3,86E-04 | 1,33E-04 | 3,21E-05 | 1,38E-05 | 7,34E-06 | 2,96E-06 | 1,38E-07 |
| 3,16E+01 | 3,53E-02 | 2,23E-04 | 2,37E-05 | 8,16E-06 | 1,93E-06 | 8,25E-07 | 4,38E-07 | 1,77E-07 | 8,22E-09 |
| 3,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,31E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица Л.1.1.4 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙с)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 5,57E+05 | 5,56E+05 | 5,54E+05 | 5,53E+05 | 5,51E+05 | 5,47E+05 | 5,43E+05 | 5,36E+05 | 4,86E+05 |
| 2,00E-03 | 1,58E+06 | 1,57E+06 | 1,56E+06 | 1,56E+06 | 1,55E+06 | 1,54E+06 | 1,53E+06 | 1,50E+06 | 1,33E+06 |
| 2,51E-03 | 2,55E+06 | 2,54E+06 | 2,53E+06 | 2,54E+06 | 2,50E+06 | 2,47E+06 | 2,43E+06 | 2,37E+06 | 1,99E+06 |
| 3,16E-03 | 3,70E+06 | 3,68E+06 | 3,65E+06 | 3,69E+06 | 3,60E+06 | 3,52E+06 | 3,44E+06 | 3,30E+06 | 2,54E+06 |
| 3,98E-03 | 5,06E+06 | 5,02E+06 | 4,95E+06 | 5,03E+06 | 4,88E+06 | 4,70E+06 | 4,54E+06 | 4,26E+06 | 2,81E+06 |
| 5,01E-03 | 6,54E+06 | 6,47E+06 | 6,32E+06 | 6,40E+06 | 6,12E+06 | 5,80E+06 | 5,51E+06 | 5,00E+06 | 2,58E+06 |
| 6,31E-03 | 8,54E+06 | 8,39E+06 | 8,07E+06 | 8,03E+06 | 7,44E+06 | 6,85E+06 | 6,33E+06 | 5,39E+06 | 2,11E+06 |
| 7,94E-03 | 1,06E+07 | 1,03E+07 | 9,68E+06 | 9,37E+06 | 8,28E+06 | 7,31E+06 | 6,40E+06 | 5,01E+06 | 1,57E+06 |
| 1,00E-02 | 1,31E+07 | 1,25E+07 | 1,13E+07 | 1,05E+07 | 8,66E+06 | 7,10E+06 | 5,90E+06 | 4,30E+06 | 1,04E+06 |
| 1,26E-02 | 1,67E+07 | 1,54E+07 | 1,30E+07 | 1,14E+07 | 8,18E+06 | 6,15E+06 | 4,79E+06 | 3,16E+06 | 5,77E+05 |
| 1,58E-02 | 2,04E+07 | 1,80E+07 | 1,39E+07 | 1,12E+07 | 7,06E+06 | 4,87E+06 | 3,56E+06 | 2,15E+06 | 3,24E+05 |
| 2,00E-02 | 2,51E+07 | 2,05E+07 | 1,39E+07 | 1,01E+07 | 5,50E+06 | 3,48E+06 | 2,40E+06 | 1,34E+06 | 1,74E+05 |
| 2,51E-02 | 2,86E+07 | 2,18E+07 | 1,27E+07 | 8,31E+06 | 3,83E+06 | 2,23E+06 | 1,46E+06 | 7,65E+05 | 8,89E+04 |
| 3,16E-02 | 2,58E+07 | 1,82E+07 | 9,88E+06 | 5,78E+06 | 2,26E+06 | 1,22E+06 | 7,61E+05 | 3,81E+05 | 4,08E+04 |
| 3,98E-02 | 2,26E+07 | 1,35E+07 | 6,70E+06 | 3,76E+06 | 1,32E+06 | 6,77E+05 | 4,13E+05 | 2,01E+05 | 2,07E+04 |
| 5,01E-02 | 1,95E+07 | 9,35E+06 | 4,02E+06 | 2,24E+06 | 7,26E+05 | 3,61E+05 | 2,16E+05 | 1,03E+05 | 1,03E+04 |
| 6,31E-02 | 1,61E+07 | 5,68E+06 | 2,10E+06 | 1,16E+06 | 3,57E+05 | 1,72E+05 | 1,02E+05 | 4,81E+04 | 4,68E+03 |
| 7,94E-02 | 1,29E+07 | 3,30E+06 | 1,09E+06 | 5,89E+05 | 1,77E+05 | 8,42E+04 | 4,95E+04 | 2,31E+04 | 2,20E+03 |
| 1,00E-01 | 1,01E+07 | 1,87E+06 | 5,72E+05 | 3,06E+05 | 9,07E+04 | 4,26E+04 | 2,49E+04 | 1,16E+04 | 1,09E+03 |
| 1,26E-01 | 6,84E+06 | 9,06E+05 | 2,59E+05 | 1,37E+05 | 4,02E+04 | 1,87E+04 | 1,09E+04 | 5,05E+03 | 4,71E+02 |
| 1,58E-01 | 4,61E+06 | 4,82E+05 | 1,33E+05 | 6,97E+04 | 2,03E+04 | 9,41E+03 | 5,47E+03 | 2,52E+03 | 2,35E+02 |
| 2,00E-01 | 1,99E+06 | 1,78E+05 | 4,71E+04 | 2,44E+04 | 7,06E+03 | 3,27E+03 | 1,90E+03 | 8,73E+02 | 8,10E+01 |
| 2,51E-01 | 3,38E+04 | 8,26E+03 | 1,43E+03 | 5,20E+02 | 1,28E+02 | 5,49E+01 | 3,00E+01 | 1,27E+01 | 8,86E-01 |
| 3,16E-01 | 2,74E+04 | 4,36E+03 | 7,06E+02 | 2,45E+02 | 5,88E+01 | 2,51E+01 | 1,37E+01 | 5,86E+00 | 4,13E-01 |
| 3,98E-01 | 2,14E+04 | 2,40E+03 | 3,74E+02 | 1,28E+02 | 3,05E+01 | 1,31E+01 | 7,17E+00 | 3,07E+00 | 2,12E-01 |
| 5,01E-01 | 1,43E+04 | 1,12E+03 | 1,70E+02 | 5,78E+01 | 1,39E+01 | 6,03E+00 | 3,33E+00 | 1,43E+00 | 9,84E-02 |
| Окончание таблицы Л.1.1.4 6,31E-01 | 7,20E+03 | 4,64E+02 | 7,07E+01 | 2,44E+01 | 6,04E+00 | 2,65E+00 | 1,47E+00 | 6,35E-01 | 4,30E-02 |
| 7,94E-01 | 2,12E+01 | 1,00E+01 | 3,82E+00 | 2,06E+00 | 7,59E-01 | 3,90E-01 | 2,36E-01 | 1,10E-01 | 7,85E-03 |
| 1,00E+00 | 2,88E+01 | 9,82E+00 | 3,00E+00 | 1,47E+00 | 4,83E-01 | 2,35E-01 | 1,38E-01 | 6,20E-02 | 4,02E-03 |
| 1,26E+00 | 3,83E+01 | 8,83E+00 | 2,15E+00 | 9,65E-01 | 2,89E-01 | 1,35E-01 | 7,68E-02 | 3,34E-02 | 2,05E-03 |
| 1,58E+00 | 4,39E+01 | 7,07E+00 | 1,40E+00 | 5,83E-01 | 1,62E-01 | 7,34E-02 | 4,10E-02 | 1,74E-02 | 1,03E-03 |
| 2,00E+00 | 4,71E+01 | 5,21E+00 | 8,53E-01 | 3,36E-01 | 8,79E-02 | 3,88E-02 | 2,13E-02 | 8,94E-03 | 5,10E-04 |
| 2,51E+00 | 4,70E+01 | 3,50E+00 | 4,99E-01 | 1,88E-01 | 4,70E-02 | 2,03E-02 | 1,11E-02 | 4,58E-03 | 2,53E-04 |
| 3,16E+00 | 4,14E+01 | 2,17E+00 | 2,70E-01 | 9,82E-02 | 2,38E-02 | 1,02E-02 | 5,51E-03 | 2,26E-03 | 1,21E-04 |
| 3,98E+00 | 3,26E+01 | 1,29E+00 | 1,47E-01 | 5,21E-02 | 1,24E-02 | 5,24E-03 | 2,81E-03 | 1,14E-03 | 5,95E-05 |
| 5,01E+00 | 2,10E+01 | 6,47E-01 | 6,97E-02 | 2,44E-02 | 5,70E-03 | 2,39E-03 | 1,27E-03 | 5,11E-04 | 2,58E-05 |
| 6,31E+00 | 1,29E+01 | 3,05E-01 | 3,15E-02 | 1,09E-02 | 2,53E-03 | 1,05E-03 | 5,56E-04 | 2,22E-04 | 1,09E-05 |
| 7,94E+00 | 3,84E+00 | 8,12E-02 | 8,87E-03 | 3,12E-03 | 7,22E-04 | 2,99E-04 | 1,57E-04 | 6,17E-05 | 2,82E-06 |
| 1,00E+01 | 2,48E+00 | 3,88E-02 | 4,09E-03 | 1,41E-03 | 3,18E-04 | 1,30E-04 | 6,75E-05 | 2,63E-05 | 1,16E-06 |
| 1,26E+01 | 9,42E-01 | 1,36E-02 | 1,43E-03 | 4,84E-04 | 1,07E-04 | 4,31E-05 | 2,22E-05 | 8,56E-06 | 3,61E-07 |
| 1,58E+01 | 1,75E-01 | 4,24E-03 | 4,51E-04 | 1,49E-04 | 3,22E-05 | 1,28E-05 | 6,52E-06 | 2,48E-06 | 9,64E-08 |
| 2,00E+01 | 1,31E-01 | 2,21E-03 | 2,03E-04 | 6,43E-05 | 1,35E-05 | 5,31E-06 | 2,69E-06 | 1,01E-06 | 3,84E-08 |
| 2,51E+01 | 1,82E-01 | 1,24E-03 | 9,87E-05 | 3,05E-05 | 6,28E-06 | 2,44E-06 | 1,23E-06 | 4,62E-07 | 1,73E-08 |
| 3,16E+01 | 2,12E-02 | 8,03E-05 | 6,03E-06 | 1,86E-06 | 3,75E-07 | 1,46E-07 | 7,31E-08 | 2,74E-08 | 1,02E-09 |
| 3,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,31E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Л.1.2 Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ ГКЛ в центре сферической защиты приведены в таблицах Л.1.2.1 – Л.1.2.4.

Таблица Л.1.2.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 9,75E+00 | 4,14E-01 | 6,25E-02 | 4,63E-02 | 5,12E-02 | 5,89E-02 | 6,55E-02 | 7,53E-02 | 1,10E-01 |
| 1,26E+00 | 1,01E+01 | 4,66E-01 | 7,26E-02 | 5,40E-02 | 6,00E-02 | 6,88E-02 | 7,62E-02 | 8,77E-02 | 1,28E-01 |
| 1,58E+00 | 9,62E+00 | 5,18E-01 | 8,41E-02 | 6,33E-02 | 7,01E-02 | 8,08E-02 | 8,93E-02 | 1,03E-01 | 1,50E-01 |
| 2,00E+00 | 8,99E+00 | 5,67E-01 | 9,75E-02 | 7,42E-02 | 8,27E-02 | 9,51E-02 | 1,05E-01 | 1,21E-01 | 1,77E-01 |
| 2,51E+00 | 8,08E+00 | 6,00E-01 | 1,13E-01 | 8,77E-02 | 9,78E-02 | 1,12E-01 | 1,24E-01 | 1,43E-01 | 2,08E-01 |
| 3,16E+00 | 6,36E+00 | 6,14E-01 | 1,30E-01 | 1,04E-01 | 1,16E-01 | 1,33E-01 | 1,48E-01 | 1,70E-01 | 2,47E-01 |
| 3,98E+00 | 4,55E+00 | 5,92E-01 | 1,50E-01 | 3,84E+00 | 5,45E+00 | 5,70E+00 | 5,86E+00 | 6,22E+00 | 9,26E+00 |
| 5,01E+00 | 2,99E+00 | 5,45E-01 | 1,71E-01 | 8,03E+00 | 1,19E+01 | 1,26E+01 | 1,31E+01 | 1,41E+01 | 2,16E+01 |
| 6,31E+00 | 1,71E+00 | 4,74E-01 | 1,95E-01 | 1,02E+01 | 1,57E+01 | 1,69E+01 | 1,78E+01 | 1,94E+01 | 3,07E+01 |
| 7,94E+00 | 9,56E-01 | 4,03E-01 | 2,24E-01 | 1,13E+01 | 1,78E+01 | 1,96E+01 | 2,08E+01 | 2,30E+01 | 3,75E+01 |
| 1,00E+01 | 5,67E-01 | 3,51E-01 | 2,60E-01 | 1,16E+01 | 1,90E+01 | 2,12E+01 | 2,28E+01 | 2,55E+01 | 4,30E+01 |
| 1,26E+01 | 4,11E-01 | 3,42E-01 | 3,12E-01 | 1,15E+01 | 1,95E+01 | 2,22E+01 | 2,41E+01 | 2,74E+01 | 4,74E+01 |
| 1,58E+01 | 4,00E-01 | 3,86E-01 | 3,95E-01 | 1,13E+01 | 1,97E+01 | 2,27E+01 | 2,50E+01 | 2,88E+01 | 5,12E+01 |
| 2,00E+01 | 4,88E-01 | 4,93E-01 | 5,18E-01 | 1,10E+01 | 1,96E+01 | 2,31E+01 | 2,56E+01 | 2,99E+01 | 5,48E+01 |
| 2,51E+01 | 6,63E-01 | 6,74E-01 | 7,01E-01 | 1,06E+01 | 1,95E+01 | 2,32E+01 | 2,60E+01 | 3,07E+01 | 5,84E+01 |
| 3,16E+01 | 9,23E-01 | 9,34E-01 | 9,62E-01 | 1,03E+01 | 1,92E+01 | 2,33E+01 | 2,63E+01 | 3,15E+01 | 6,14E+01 |
| 3,98E+01 | 1,30E+00 | 1,31E+00 | 1,33E+00 | 1,00E+01 | 1,90E+01 | 2,33E+01 | 2,65E+01 | 3,21E+01 | 6,41E+01 |
| 5,01E+01 | 1,81E+00 | 1,82E+00 | 1,84E+00 | 9,89E+00 | 1,87E+01 | 2,32E+01 | 2,67E+01 | 3,26E+01 | 6,66E+01 |
| 6,31E+01 | 2,57E+00 | 2,58E+00 | 2,61E+00 | 1,00E+01 | 1,86E+01 | 2,32E+01 | 2,68E+01 | 3,29E+01 | 6,82E+01 |
| 7,94E+01 | 3,62E+00 | 3,62E+00 | 3,64E+00 | 1,03E+01 | 1,85E+01 | 2,30E+01 | 2,67E+01 | 3,29E+01 | 6,90E+01 |
| 1,00E+02 | 4,90E+00 | 4,90E+00 | 4,90E+00 | 1,09E+01 | 1,84E+01 | 2,27E+01 | 2,63E+01 | 3,26E+01 | 6,82E+01 |
| 1,26E+02 | 6,44E+00 | 6,44E+00 | 6,41E+00 | 1,16E+01 | 1,83E+01 | 2,23E+01 | 2,56E+01 | 3,15E+01 | 6,58E+01 |
| 1,58E+02 | 8,22E+00 | 8,22E+00 | 8,19E+00 | 1,25E+01 | 1,82E+01 | 2,18E+01 | 2,48E+01 | 3,01E+01 | 6,14E+01 |
| 2,00E+02 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,36E+01 | 1,83E+01 | 2,13E+01 | 2,38E+01 | 2,82E+01 | 5,53E+01 |
| 2,51E+02 | 1,21E+01 | 1,21E+01 | 1,21E+01 | 1,48E+01 | 1,85E+01 | 2,08E+01 | 2,29E+01 | 2,65E+01 | 4,85E+01 |
| Окончание таблицы Л.1.2.1 3,16E+02 | 1,43E+01 | 1,43E+01 | 1,42E+01 | 1,62E+01 | 1,90E+01 | 2,09E+01 | 2,25E+01 | 2,52E+01 | 4,22E+01 |
| 3,98E+02 | 1,68E+01 | 1,68E+01 | 1,67E+01 | 1,82E+01 | 2,03E+01 | 2,17E+01 | 2,28E+01 | 2,48E+01 | 3,70E+01 |
| 5,01E+02 | 1,93E+01 | 1,92E+01 | 1,92E+01 | 2,02E+01 | 2,17E+01 | 2,27E+01 | 2,35E+01 | 2,48E+01 | 3,32E+01 |
| 6,31E+02 | 2,14E+01 | 2,13E+01 | 2,13E+01 | 2,20E+01 | 2,30E+01 | 2,36E+01 | 2,42E+01 | 2,50E+01 | 3,04E+01 |
| 7,94E+02 | 2,17E+01 | 2,16E+01 | 2,16E+01 | 2,21E+01 | 2,28E+01 | 2,32E+01 | 2,35E+01 | 2,39E+01 | 2,72E+01 |
| 1,00E+03 | 2,14E+01 | 2,13E+01 | 2,13E+01 | 2,16E+01 | 2,21E+01 | 2,23E+01 | 2,25E+01 | 2,27E+01 | 2,44E+01 |
| 1,26E+03 | 2,05E+01 | 2,05E+01 | 2,05E+01 | 2,07E+01 | 2,10E+01 | 2,11E+01 | 2,12E+01 | 2,12E+01 | 2,19E+01 |
| 1,58E+03 | 1,83E+01 | 1,83E+01 | 1,82E+01 | 1,84E+01 | 1,85E+01 | 1,86E+01 | 1,86E+01 | 1,86E+01 | 1,87E+01 |
| 2,00E+03 | 1,57E+01 | 1,57E+01 | 1,56E+01 | 1,58E+01 | 1,58E+01 | 1,59E+01 | 1,58E+01 | 1,58E+01 | 1,56E+01 |
| 2,51E+03 | 1,29E+01 | 1,29E+01 | 1,28E+01 | 1,29E+01 | 1,29E+01 | 1,29E+01 | 1,29E+01 | 1,28E+01 | 1,25E+01 |
| 3,16E+03 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,01E+01 | 1,00E+01 | 9,64E+00 |
| 3,98E+03 | 7,81E+00 | 7,78E+00 | 7,78E+00 | 7,78E+00 | 7,81E+00 | 7,78E+00 | 7,75E+00 | 7,70E+00 | 7,37E+00 |
| 5,01E+03 | 6,05E+00 | 6,05E+00 | 6,03E+00 | 6,03E+00 | 6,03E+00 | 6,03E+00 | 6,00E+00 | 5,95E+00 | 5,64E+00 |
| 6,31E+03 | 4,55E+00 | 4,55E+00 | 4,52E+00 | 4,55E+00 | 4,52E+00 | 4,52E+00 | 4,49E+00 | 4,47E+00 | 4,19E+00 |
| 7,94E+03 | 3,07E+00 | 3,07E+00 | 3,04E+00 | 3,07E+00 | 3,04E+00 | 3,04E+00 | 3,01E+00 | 2,99E+00 | 2,82E+00 |
| 1,00E+04 | 1,89E+00 | 1,88E+00 | 1,88E+00 | 1,88E+00 | 1,88E+00 | 1,87E+00 | 1,86E+00 | 1,84E+00 | 1,73E+00 |
| 1,26E+04 | 1,11E+00 | 1,11E+00 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,09E+00 | 1,08E+00 | 1,01E+00 |
| 1,58E+04 | 6,33E-01 | 6,33E-01 | 6,30E-01 | 6,30E-01 | 6,30E-01 | 6,27E-01 | 6,25E-01 | 6,19E-01 | 5,81E-01 |
| 2,00E+04 | 3,64E-01 | 3,64E-01 | 3,62E-01 | 3,62E-01 | 3,62E-01 | 3,62E-01 | 3,59E-01 | 3,56E-01 | 3,32E-01 |
| 2,51E+04 | 2,02E-01 | 2,02E-01 | 2,02E-01 | 2,02E-01 | 2,01E-01 | 2,01E-01 | 2,00E-01 | 1,98E-01 | 1,85E-01 |
| 3,16E+04 | 1,12E-01 | 1,12E-01 | 1,12E-01 | 1,12E-01 | 1,12E-01 | 1,11E-01 | 1,11E-01 | 1,10E-01 | 1,02E-01 |
| 3,98E+04 | 6,19E-02 | 6,19E-02 | 6,16E-02 | 6,16E-02 | 6,14E-02 | 6,11E-02 | 6,08E-02 | 6,03E-02 | 5,59E-02 |
| 5,01E+04 | 3,40E-02 | 3,40E-02 | 3,37E-02 | 3,37E-02 | 3,37E-02 | 3,34E-02 | 3,32E-02 | 3,29E-02 | 3,01E-02 |

Таблица Л.1.2.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙с)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 5,54E-02 | 3,99E-04 | 4,52E-05 | 2,75E-05 | 2,44E-05 | 2,52E-05 | 2,59E-05 | 2,68E-05 | 2,56E-05 |
| 1,26E+00 | 4,73E-02 | 4,46E-04 | 5,22E-05 | 3,20E-05 | 2,84E-05 | 2,94E-05 | 3,03E-05 | 3,12E-05 | 2,99E-05 |
| 1,58E+00 | 3,73E-02 | 4,92E-04 | 6,04E-05 | 3,74E-05 | 3,33E-05 | 3,44E-05 | 3,54E-05 | 3,66E-05 | 3,50E-05 |
| 2,00E+00 | 2,68E-02 | 5,32E-04 | 6,97E-05 | 4,38E-05 | 3,92E-05 | 4,05E-05 | 4,17E-05 | 4,30E-05 | 4,11E-05 |
| 2,51E+00 | 1,77E-02 | 5,56E-04 | 8,00E-05 | 5,14E-05 | 4,63E-05 | 4,79E-05 | 4,92E-05 | 5,08E-05 | 4,86E-05 |
| 3,16E+00 | 1,07E-02 | 5,57E-04 | 9,13E-05 | 6,04E-05 | 5,50E-05 | 5,68E-05 | 5,84E-05 | 6,02E-05 | 5,75E-05 |
| 3,98E+00 | 6,04E-03 | 5,26E-04 | 1,03E-04 | 1,92E-04 | 2,39E-04 | 2,47E-04 | 2,52E-04 | 2,63E-04 | 3,39E-04 |
| 5,01E+00 | 3,20E-03 | 4,68E-04 | 1,16E-04 | 3,42E-04 | 4,62E-04 | 4,83E-04 | 4,98E-04 | 5,26E-04 | 7,24E-04 |
| 6,31E+00 | 1,64E-03 | 3,91E-04 | 1,28E-04 | 4,29E-04 | 6,00E-04 | 6,38E-04 | 6,63E-04 | 7,09E-04 | 1,01E-03 |
| 7,94E+00 | 8,36E-04 | 3,13E-04 | 1,40E-04 | 4,79E-04 | 6,89E-04 | 7,43E-04 | 7,79E-04 | 8,42E-04 | 1,23E-03 |
| 1,00E+01 | 4,53E-04 | 2,51E-04 | 1,53E-04 | 5,12E-04 | 7,50E-04 | 8,18E-04 | 8,66E-04 | 9,46E-04 | 1,42E-03 |
| 1,26E+01 | 2,89E-04 | 2,19E-04 | 1,72E-04 | 5,37E-04 | 7,97E-04 | 8,79E-04 | 9,37E-04 | 1,03E-03 | 1,58E-03 |
| 1,58E+01 | 2,40E-04 | 2,18E-04 | 2,02E-04 | 5,63E-04 | 8,39E-04 | 9,34E-04 | 1,00E-03 | 1,11E-03 | 1,73E-03 |
| 2,00E+01 | 2,55E-04 | 2,49E-04 | 2,45E-04 | 5,99E-04 | 8,85E-04 | 9,91E-04 | 1,07E-03 | 1,19E-03 | 1,87E-03 |
| 2,51E+01 | 3,07E-04 | 3,06E-04 | 3,06E-04 | 6,48E-04 | 9,40E-04 | 1,05E-03 | 1,14E-03 | 1,27E-03 | 2,02E-03 |
| 3,16E+01 | 3,85E-04 | 3,85E-04 | 3,85E-04 | 7,15E-04 | 1,01E-03 | 1,13E-03 | 1,22E-03 | 1,36E-03 | 2,16E-03 |
| 3,98E+01 | 4,86E-04 | 4,86E-04 | 4,85E-04 | 8,02E-04 | 1,10E-03 | 1,22E-03 | 1,31E-03 | 1,46E-03 | 2,32E-03 |
| 5,01E+01 | 6,05E-04 | 6,04E-04 | 6,02E-04 | 9,08E-04 | 1,20E-03 | 1,33E-03 | 1,42E-03 | 1,58E-03 | 2,47E-03 |
| 6,31E+01 | 7,41E-04 | 7,39E-04 | 7,35E-04 | 1,03E-03 | 1,32E-03 | 1,45E-03 | 1,54E-03 | 1,70E-03 | 2,63E-03 |
| 7,94E+01 | 8,88E-04 | 8,86E-04 | 8,82E-04 | 1,17E-03 | 1,44E-03 | 1,57E-03 | 1,68E-03 | 1,84E-03 | 2,77E-03 |
| 1,00E+02 | 1,07E-03 | 1,07E-03 | 1,06E-03 | 1,33E-03 | 1,58E-03 | 1,71E-03 | 1,82E-03 | 2,01E-03 | 2,90E-03 |
| 1,26E+02 | 1,29E-03 | 1,29E-03 | 1,28E-03 | 1,52E-03 | 1,74E-03 | 1,85E-03 | 1,95E-03 | 2,12E-03 | 2,97E-03 |
| 1,58E+02 | 1,49E-03 | 1,49E-03 | 1,48E-03 | 1,69E-03 | 1,86E-03 | 1,96E-03 | 2,04E-03 | 2,18E-03 | 2,97E-03 |
| 2,00E+02 | 1,65E-03 | 1,65E-03 | 1,64E-03 | 1,80E-03 | 1,93E-03 | 2,01E-03 | 2,07E-03 | 2,19E-03 | 2,91E-03 |
| 2,51E+02 | 1,76E-03 | 1,76E-03 | 1,75E-03 | 1,87E-03 | 1,96E-03 | 2,02E-03 | 2,07E-03 | 2,16E-03 | 2,71E-03 |
| 3,16E+02 | 1,80E-03 | 1,80E-03 | 1,79E-03 | 1,87E-03 | 1,94E-03 | 1,99E-03 | 2,02E-03 | 2,09E-03 | 2,48E-03 |
| Окончание таблицы Л.1.2.2 3,98E+02 | 1,76E-03 | 1,76E-03 | 1,75E-03 | 1,80E-03 | 1,85E-03 | 1,89E-03 | 1,91E-03 | 1,95E-03 | 2,21E-03 |
| 5,01E+02 | 1,68E-03 | 1,68E-03 | 1,67E-03 | 1,70E-03 | 1,74E-03 | 1,76E-03 | 1,78E-03 | 1,80E-03 | 1,95E-03 |
| 6,31E+02 | 1,57E-03 | 1,57E-03 | 1,56E-03 | 1,58E-03 | 1,61E-03 | 1,62E-03 | 1,63E-03 | 1,64E-03 | 1,71E-03 |
| 7,94E+02 | 1,40E-03 | 1,40E-03 | 1,39E-03 | 1,40E-03 | 1,42E-03 | 1,43E-03 | 1,43E-03 | 1,43E-03 | 1,45E-03 |
| 1,00E+03 | 1,19E-03 | 1,19E-03 | 1,18E-03 | 1,19E-03 | 1,20E-03 | 1,20E-03 | 1,20E-03 | 1,20E-03 | 1,19E-03 |
| 1,26E+03 | 9,61E-04 | 9,59E-04 | 9,56E-04 | 9,61E-04 | 9,65E-04 | 9,65E-04 | 9,63E-04 | 9,58E-04 | 9,32E-04 |
| 1,58E+03 | 7,35E-04 | 7,34E-04 | 7,32E-04 | 7,34E-04 | 7,36E-04 | 7,35E-04 | 7,33E-04 | 7,29E-04 | 7,01E-04 |
| 2,00E+03 | 5,45E-04 | 5,44E-04 | 5,42E-04 | 5,44E-04 | 5,44E-04 | 5,43E-04 | 5,41E-04 | 5,37E-04 | 5,12E-04 |
| 2,51E+03 | 3,85E-04 | 3,85E-04 | 3,84E-04 | 3,85E-04 | 3,85E-04 | 3,83E-04 | 3,82E-04 | 3,79E-04 | 3,59E-04 |
| 3,16E+03 | 2,61E-04 | 2,60E-04 | 2,59E-04 | 2,60E-04 | 2,60E-04 | 2,59E-04 | 2,58E-04 | 2,55E-04 | 2,41E-04 |
| 3,98E+03 | 1,71E-04 | 1,71E-04 | 1,70E-04 | 1,70E-04 | 1,70E-04 | 1,70E-04 | 1,69E-04 | 1,67E-04 | 1,57E-04 |
| 5,01E+03 | 1,08E-04 | 1,08E-04 | 1,07E-04 | 1,08E-04 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,05E-04 | 9,90E-05 |
| 6,31E+03 | 6,68E-05 | 6,67E-05 | 6,65E-05 | 6,66E-05 | 6,65E-05 | 6,62E-05 | 6,59E-05 | 6,52E-05 | 6,12E-05 |
| 7,94E+03 | 4,02E-05 | 4,01E-05 | 4,00E-05 | 4,00E-05 | 3,99E-05 | 3,98E-05 | 3,96E-05 | 3,92E-05 | 3,67E-05 |
| 1,00E+04 | 2,36E-05 | 2,36E-05 | 2,35E-05 | 2,35E-05 | 2,35E-05 | 2,34E-05 | 2,33E-05 | 2,30E-05 | 2,16E-05 |
| 1,26E+04 | 1,37E-05 | 1,37E-05 | 1,37E-05 | 1,37E-05 | 1,37E-05 | 1,36E-05 | 1,35E-05 | 1,34E-05 | 1,25E-05 |
| 1,58E+04 | 7,72E-06 | 7,71E-06 | 7,69E-06 | 7,69E-06 | 7,68E-06 | 7,65E-06 | 7,61E-06 | 7,54E-06 | 7,06E-06 |
| 2,00E+04 | 4,40E-06 | 4,39E-06 | 4,38E-06 | 4,38E-06 | 4,37E-06 | 4,35E-06 | 4,33E-06 | 4,29E-06 | 4,02E-06 |
| 2,51E+04 | 2,42E-06 | 2,42E-06 | 2,41E-06 | 2,42E-06 | 2,41E-06 | 2,40E-06 | 2,39E-06 | 2,37E-06 | 2,22E-06 |
| 3,16E+04 | 1,34E-06 | 1,34E-06 | 1,33E-06 | 1,33E-06 | 1,33E-06 | 1,32E-06 | 1,32E-06 | 1,30E-06 | 1,22E-06 |
| 3,98E+04 | 7,34E-07 | 7,33E-07 | 7,31E-07 | 7,31E-07 | 7,29E-07 | 7,26E-07 | 7,22E-07 | 7,14E-07 | 6,64E-07 |
| 5,01E+04 | 4,00E-07 | 3,99E-07 | 3,98E-07 | 3,98E-07 | 3,96E-07 | 3,94E-07 | 3,91E-07 | 3,87E-07 | 3,56E-07 |

Таблица Л.1.2.3 – Дифференциальные спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙сут)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 1.93E+08 | 1.93E+08 | 1.92E+08 | 1.93E+08 | 1.94E+08 | 1.94E+08 | 1.94E+08 | 1.93E+08 | 1.88E+08 |
| 2,00E-03 | 4.00E+07 | 4.00E+07 | 3.97E+07 | 4.03E+07 | 4.11E+07 | 4.16E+07 | 4.19E+07 | 4.25E+07 | 4.55E+07 |
| 2,51E-03 | 5.23E+06 | 5.23E+06 | 5.23E+06 | 5.67E+06 | 6.30E+06 | 6.71E+06 | 7.07E+06 | 7.67E+06 | 1.14E+07 |
| 3,16E-03 | 1.79E+06 | 1.78E+06 | 1.78E+06 | 2.13E+06 | 2.61E+06 | 2.93E+06 | 3.21E+06 | 3.67E+06 | 6.55E+06 |
| 3,98E-03 | 6.36E+05 | 6.36E+05 | 6.33E+05 | 8.96E+05 | 1.24E+06 | 1.45E+06 | 1.64E+06 | 1.96E+06 | 3.92E+06 |
| 5,01E-03 | 2.59E+05 | 2.59E+05 | 2.58E+05 | 4.44E+05 | 6.85E+05 | 8.30E+05 | 9.53E+05 | 1.17E+06 | 2.42E+06 |
| 6,31E-03 | 7.95E+06 | 7.92E+06 | 7.89E+06 | 7.97E+06 | 8.03E+06 | 8.03E+06 | 8.00E+06 | 7.95E+06 | 7.51E+06 |
| 7,94E-03 | 1.69E+06 | 1.69E+06 | 1.68E+06 | 1.75E+06 | 1.83E+06 | 1.87E+06 | 1.89E+06 | 1.92E+06 | 2.10E+06 |
| 1,00E-02 | 3.67E+05 | 3.67E+05 | 3.64E+05 | 4.16E+05 | 4.74E+05 | 5.01E+05 | 5.21E+05 | 5.53E+05 | 7.40E+05 |
| 1,26E-02 | 1.42E+05 | 1.42E+05 | 1.41E+05 | 1.74E+05 | 2.07E+05 | 2.21E+05 | 2.32E+05 | 2.51E+05 | 3.51E+05 |
| 1,58E-02 | 6.55E+04 | 6.52E+04 | 6.52E+04 | 8.68E+04 | 1.07E+05 | 1.15E+05 | 1.22E+05 | 1.32E+05 | 1.91E+05 |
| 2,00E-02 | 2.21E+04 | 2.21E+04 | 2.21E+04 | 3.62E+04 | 4.85E+04 | 5.34E+04 | 5.70E+04 | 6.30E+04 | 9.75E+04 |
| 2,51E-02 | 1.29E+04 | 1.28E+04 | 1.28E+04 | 2.19E+04 | 2.90E+04 | 3.15E+04 | 3.34E+04 | 3.64E+04 | 5.48E+04 |
| 3,16E-02 | 4.79E+03 | 4.74E+03 | 4.74E+03 | 1.01E+04 | 1.39E+04 | 1.51E+04 | 1.59E+04 | 1.74E+04 | 2.64E+04 |
| 3,98E-02 | 1.24E+04 | 1.22E+04 | 1.22E+04 | 1.54E+04 | 1.73E+04 | 1.77E+04 | 1.80E+04 | 1.84E+04 | 2.11E+04 |
| 5,01E-02 | 3.07E+03 | 2.88E+03 | 2.82E+03 | 4.66E+03 | 5.67E+03 | 5.89E+03 | 6.05E+03 | 6.33E+03 | 8.14E+03 |
| 6,31E-02 | 2.72E+04 | 2.69E+04 | 2.66E+04 | 2.72E+04 | 2.71E+04 | 2.67E+04 | 2.63E+04 | 2.56E+04 | 2.10E+04 |
| 7,94E-02 | 8.16E+03 | 7.81E+03 | 7.67E+03 | 7.73E+03 | 7.62E+03 | 7.48E+03 | 7.37E+03 | 7.12E+03 | 5.70E+03 |
| 1,00E-01 | 1.49E+04 | 1.45E+04 | 1.44E+04 | 1.42E+04 | 1.39E+04 | 1.36E+04 | 1.34E+04 | 1.28E+04 | 9.78E+03 |
| 1,26E-01 | 4.33E+03 | 4.05E+03 | 3.95E+03 | 3.89E+03 | 3.78E+03 | 3.70E+03 | 3.64E+03 | 3.51E+03 | 2.67E+03 |
| 1,58E-01 | 2.58E+03 | 2.33E+03 | 2.25E+03 | 2.21E+03 | 2.16E+03 | 2.12E+03 | 2.07E+03 | 1.99E+03 | 1.50E+03 |
| 2,00E-01 | 1.13E+03 | 9.37E+02 | 8.82E+02 | 8.66E+02 | 8.44E+02 | 8.27E+02 | 8.11E+02 | 7.81E+02 | 5.86E+02 |
| 2,51E-01 | 1.88E+03 | 1.72E+03 | 1.68E+03 | 1.66E+03 | 1.62E+03 | 1.58E+03 | 1.55E+03 | 1.48E+03 | 1.08E+03 |
| 3,16E-01 | 1.18E+03 | 1.02E+03 | 9.97E+02 | 9.84E+02 | 9.62E+02 | 9.40E+02 | 9.18E+02 | 8.77E+02 | 6.27E+02 |
| 3,98E-01 | 4.79E+02 | 3.42E+02 | 3.32E+02 | 3.26E+02 | 3.18E+02 | 3.12E+02 | 3.04E+02 | 2.90E+02 | 2.09E+02 |
| 5,01E-01 | 2.52E+02 | 1.50E+02 | 1.44E+02 | 1.42E+02 | 1.39E+02 | 1.36E+02 | 1.33E+02 | 1.27E+02 | 9.01E+01 |

Окончание таблицы  Л.1.2.3

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 6,31E-01 | 1.72E+02 | 1.18E+02 | 1.14E+02 | 1.13E+02 | 1.10E+02 | 1.07E+02 | 1.04E+02 | 9.95E+01 | 6.82E+01 |
| 7,94E-01 | 7.48E+01 | 7.29E+01 | 7.10E+01 | 6.99E+01 | 6.79E+01 | 6.60E+01 | 6.44E+01 | 6.08E+01 | 4.05E+01 |
| 1,00E+00 | 1.80E+02 | 1.76E+02 | 1.72E+02 | 1.70E+02 | 1.64E+02 | 1.59E+02 | 1.54E+02 | 1.44E+02 | 9.15E+01 |
| 1,26E+00 | 8.71E+01 | 8.30E+01 | 7.97E+01 | 7.84E+01 | 7.56E+01 | 7.32E+01 | 7.07E+01 | 6.63E+01 | 4.14E+01 |
| 1,58E+00 | 2.17E+01 | 1.73E+01 | 1.53E+01 | 1.47E+01 | 1.41E+01 | 1.36E+01 | 1.32E+01 | 1.23E+01 | 7.51E+00 |
| 2,00E+00 | 1.14E+01 | 7.23E+00 | 5.73E+00 | 5.40E+00 | 5.10E+00 | 4.88E+00 | 4.71E+00 | 4.38E+00 | 2.68E+00 |
| 2,51E+00 | 7.32E+00 | 3.78E+00 | 2.70E+00 | 2.48E+00 | 2.29E+00 | 2.17E+00 | 2.07E+00 | 1.91E+00 | 1.16E+00 |
| 3,16E+00 | 4.68E+00 | 2.03E+00 | 1.33E+00 | 1.18E+00 | 1.05E+00 | 9.84E-01 | 9.32E-01 | 8.49E-01 | 5.10E-01 |
| 3,98E+00 | 3.18E+00 | 1.21E+00 | 7.18E-01 | 6.05E-01 | 5.10E-01 | 4.71E-01 | 4.47E-01 | 4.03E-01 | 2.39E-01 |
| 5,01E+00 | 2.17E+00 | 7.42E-01 | 3.89E-01 | 3.04E-01 | 2.37E-01 | 2.13E-01 | 2.01E-01 | 1.81E-01 | 1.05E-01 |
| 6,31E+00 | 1.49E+00 | 4.74E-01 | 2.23E-01 | 1.63E-01 | 1.19E-01 | 1.06E-01 | 9.89E-02 | 8.85E-02 | 5.10E-02 |
| 7,94E+00 | 9.59E-01 | 2.85E-01 | 1.21E-01 | 8.33E-02 | 5.75E-02 | 4.99E-02 | 4.60E-02 | 4.11E-02 | 2.32E-02 |
| 1,00E+01 | 8.00E-01 | 1.83E-01 | 6.66E-02 | 4.30E-02 | 2.82E-02 | 2.42E-02 | 2.23E-02 | 1.98E-02 | 1.11E-02 |
| 1,26E+01 | 6.90E-01 | 1.12E-01 | 3.45E-02 | 2.10E-02 | 1.32E-02 | 1.12E-02 | 1.02E-02 | 9.07E-03 | 4.99E-03 |
| 1,58E+01 | 5.86E-01 | 6.30E-02 | 1.71E-02 | 1.00E-02 | 6.14E-03 | 5.12E-03 | 4.68E-03 | 4.11E-03 | 2.22E-03 |
| 2,00E+01 | 4.58E-01 | 3.12E-02 | 7.75E-03 | 4.47E-03 | 2.71E-03 | 2.27E-03 | 2.07E-03 | 1.82E-03 | 9.73E-04 |
| 2,51E+01 | 2.61E-01 | 1.17E-02 | 2.79E-03 | 1.64E-03 | 1.04E-03 | 8.90E-04 | 8.22E-04 | 7.32E-04 | 3.95E-04 |
| 3,16E+01 | 7.84E-03 | 2.70E-04 | 7.59E-05 | 5.26E-05 | 4.19E-05 | 3.97E-05 | 3.89E-05 | 3.64E-05 | 2.13E-05 |
| 3,98E+01 | 2.32E-07 | 3.32E-07 | 4.08E-07 | 4.41E-07 | 4.55E-07 | 4.38E-07 | 4.14E-07 | 3.67E-07 | 1.51E-07 |
| 5,01E+01 | 7.84E-08 | 1.22E-07 | 1.55E-07 | 1.70E-07 | 1.76E-07 | 1.67E-07 | 1.57E-07 | 1.38E-07 | 5.34E-08 |
| 6,31E+01 | 2.45E-08 | 4.66E-08 | 6.22E-08 | 6.90E-08 | 7.15E-08 | 6.77E-08 | 6.33E-08 | 5.56E-08 | 2.08E-08 |
| 7,94E+01 | 6.25E-09 | 1.58E-08 | 2.20E-08 | 2.45E-08 | 2.54E-08 | 2.38E-08 | 2.23E-08 | 1.95E-08 | 7.01E-09 |
| 1,00E+02 | 1.25E-09 | 4.88E-09 | 7.04E-09 | 7.86E-09 | 8.14E-09 | 7.56E-09 | 7.10E-09 | 6.14E-09 | 2.13E-09 |
| 1,26E+02 | 1.12E-10 | 6.58E-10 | 9.73E-10 | 1.08E-09 | 1.12E-09 | 1.04E-09 | 9.70E-10 | 8.38E-10 | 2.77E-10 |

Таблица Л.1.2.4 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙с)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 5,36E+03 | 5,35E+03 | 5,33E+03 | 5,35E+03 | 5,36E+03 | 5,35E+03 | 5,33E+03 | 5,29E+03 | 5,06E+03 |
| 2,00E-03 | 1,63E+03 | 1,63E+03 | 1,63E+03 | 1,64E+03 | 1,66E+03 | 1,67E+03 | 1,68E+03 | 1,68E+03 | 1,71E+03 |
| 2,51E-03 | 5,38E+02 | 5,37E+02 | 5,35E+02 | 5,50E+02 | 5,67E+02 | 5,77E+02 | 5,85E+02 | 5,97E+02 | 6,76E+02 |
| 3,16E-03 | 2,47E+02 | 2,47E+02 | 2,46E+02 | 2,61E+02 | 2,74E+02 | 2,81E+02 | 2,88E+02 | 2,99E+02 | 3,70E+02 |
| 3,98E-03 | 1,08E+02 | 1,07E+02 | 1,07E+02 | 1,19E+02 | 1,29E+02 | 1,35E+02 | 1,40E+02 | 1,48E+02 | 1,99E+02 |
| 5,01E-03 | 5,03E+01 | 5,02E+01 | 5,00E+01 | 5,87E+01 | 6,63E+01 | 7,04E+01 | 7,38E+01 | 7,99E+01 | 1,11E+02 |
| 6,31E-03 | 1,73E+02 | 1,73E+02 | 1,72E+02 | 1,77E+02 | 1,80E+02 | 1,80E+02 | 1,81E+02 | 1,81E+02 | 1,76E+02 |
| 7,94E-03 | 6,18E+01 | 6,16E+01 | 6,13E+01 | 6,44E+01 | 6,70E+01 | 6,79E+01 | 6,84E+01 | 6,90E+01 | 7,17E+01 |
| 1,00E-02 | 2,39E+01 | 2,38E+01 | 2,37E+01 | 2,57E+01 | 2,74E+01 | 2,80E+01 | 2,84E+01 | 2,90E+01 | 3,21E+01 |
| 1,26E-02 | 1,11E+01 | 1,11E+01 | 1,10E+01 | 1,22E+01 | 1,31E+01 | 1,35E+01 | 1,37E+01 | 1,40E+01 | 1,57E+01 |
| 1,58E-02 | 5,57E+00 | 5,55E+00 | 5,52E+00 | 6,26E+00 | 6,86E+00 | 7,06E+00 | 7,18E+00 | 7,37E+00 | 8,29E+00 |
| 2,00E-02 | 2,69E+00 | 2,68E+00 | 2,66E+00 | 3,13E+00 | 3,50E+00 | 3,62E+00 | 3,69E+00 | 3,80E+00 | 4,35E+00 |
| 2,51E-02 | 1,36E+00 | 1,34E+00 | 1,32E+00 | 1,62E+00 | 1,83E+00 | 1,90E+00 | 1,94E+00 | 2,00E+00 | 2,30E+00 |
| 3,16E-02 | 7,20E-01 | 6,73E-01 | 6,43E-01 | 8,13E-01 | 9,27E-01 | 9,58E-01 | 9,77E-01 | 1,00E+00 | 1,14E+00 |
| 3,98E-02 | 6,41E-01 | 5,43E-01 | 5,01E-01 | 6,00E-01 | 6,59E-01 | 6,70E-01 | 6,76E-01 | 6,84E-01 | 7,19E-01 |
| 5,01E-02 | 4,48E-01 | 2,69E-01 | 2,21E-01 | 2,73E-01 | 2,98E-01 | 3,01E-01 | 3,03E-01 | 3,06E-01 | 3,27E-01 |
| 6,31E-02 | 1,01E+00 | 6,94E-01 | 6,43E-01 | 6,55E-01 | 6,48E-01 | 6,36E-01 | 6,26E-01 | 6,07E-01 | 4,97E-01 |
| 7,94E-02 | 7,66E-01 | 3,07E-01 | 2,62E-01 | 2,55E-01 | 2,44E-01 | 2,36E-01 | 2,31E-01 | 2,22E-01 | 1,72E-01 |
| 1,00E-01 | 9,74E-01 | 3,92E-01 | 3,50E-01 | 3,38E-01 | 3,24E-01 | 3,15E-01 | 3,08E-01 | 2,94E-01 | 2,19E-01 |
| 1,26E-01 | 8,24E-01 | 1,83E-01 | 1,50E-01 | 1,41E-01 | 1,33E-01 | 1,28E-01 | 1,25E-01 | 1,19E-01 | 8,62E-02 |
| 1,58E-01 | 7,16E-01 | 1,14E-01 | 8,81E-02 | 8,20E-02 | 7,67E-02 | 7,40E-02 | 7,19E-02 | 6,82E-02 | 4,82E-02 |
| 2,00E-01 | 4,19E-01 | 6,14E-02 | 4,40E-02 | 4,04E-02 | 3,76E-02 | 3,62E-02 | 3,51E-02 | 3,31E-02 | 2,27E-02 |
| 2,51E-01 | 1,20E-01 | 5,86E-02 | 4,77E-02 | 4,55E-02 | 4,33E-02 | 4,19E-02 | 4,07E-02 | 3,84E-02 | 2,63E-02 |
| 3,16E-01 | 9,95E-02 | 3,55E-02 | 2,93E-02 | 2,81E-02 | 2,69E-02 | 2,60E-02 | 2,52E-02 | 2,38E-02 | 1,59E-02 |
| 3,98E-01 | 7,61E-02 | 1,67E-02 | 1,32E-02 | 1,26E-02 | 1,20E-02 | 1,15E-02 | 1,11E-02 | 1,04E-02 | 6,68E-03 |
| 5,01E-01 | 5,50E-02 | 8,43E-03 | 6,72E-03 | 6,42E-03 | 6,09E-03 | 5,85E-03 | 5,63E-03 | 5,23E-03 | 3,23E-03 |
| Окончание таблицы Л.1.2.4 6,31E-01 | 3,09E-02 | 5,28E-03 | 4,49E-03 | 4,32E-03 | 4,10E-03 | 3,93E-03 | 3,77E-03 | 3,49E-03 | 2,11E-03 |
| 7,94E-01 | 3,10E-03 | 2,93E-03 | 2,77E-03 | 2,69E-03 | 2,54E-03 | 2,43E-03 | 2,32E-03 | 2,13E-03 | 1,23E-03 |
| 1,00E+00 | 4,71E-03 | 4,41E-03 | 4,18E-03 | 4,07E-03 | 3,86E-03 | 3,70E-03 | 3,54E-03 | 3,26E-03 | 1,90E-03 |
| 1,26E+00 | 3,19E-03 | 2,78E-03 | 2,53E-03 | 2,44E-03 | 2,28E-03 | 2,16E-03 | 2,05E-03 | 1,87E-03 | 1,03E-03 |
| 1,58E+00 | 1,79E-03 | 1,27E-03 | 1,04E-03 | 9,66E-04 | 8,63E-04 | 7,93E-04 | 7,36E-04 | 6,45E-04 | 3,08E-04 |
| 2,00E+00 | 1,40E-03 | 8,04E-04 | 6,01E-04 | 5,34E-04 | 4,49E-04 | 3,97E-04 | 3,58E-04 | 3,01E-04 | 1,29E-04 |
| 2,51E+00 | 1,20E-03 | 5,70E-04 | 3,89E-04 | 3,27E-04 | 2,53E-04 | 2,13E-04 | 1,86E-04 | 1,50E-04 | 5,88E-05 |
| 3,16E+00 | 1,05E-03 | 4,25E-04 | 2,62E-04 | 2,06E-04 | 1,44E-04 | 1,14E-04 | 9,55E-05 | 7,33E-05 | 2,69E-05 |
| 3,98E+00 | 9,36E-04 | 3,29E-04 | 1,81E-04 | 1,32E-04 | 8,23E-05 | 6,16E-05 | 4,98E-05 | 3,68E-05 | 1,28E-05 |
| 5,01E+00 | 8,26E-04 | 2,55E-04 | 1,20E-04 | 7,98E-05 | 4,41E-05 | 3,11E-05 | 2,44E-05 | 1,73E-05 | 5,68E-06 |
| 6,31E+00 | 7,33E-04 | 1,95E-04 | 7,81E-05 | 4,76E-05 | 2,39E-05 | 1,62E-05 | 1,24E-05 | 8,63E-06 | 2,76E-06 |
| 7,94E+00 | 6,54E-04 | 1,43E-04 | 4,75E-05 | 2,67E-05 | 1,22E-05 | 7,98E-06 | 5,99E-06 | 4,08E-06 | 1,26E-06 |
| 1,00E+01 | 6,20E-04 | 9,99E-05 | 2,75E-05 | 1,44E-05 | 6,22E-06 | 3,96E-06 | 2,94E-06 | 1,98E-06 | 5,99E-07 |
| 1,26E+01 | 5,85E-04 | 6,42E-05 | 1,48E-05 | 7,32E-06 | 3,01E-06 | 1,87E-06 | 1,37E-06 | 9,11E-07 | 2,68E-07 |
| 1,58E+01 | 5,39E-04 | 3,75E-05 | 7,50E-06 | 3,57E-06 | 1,42E-06 | 8,69E-07 | 6,31E-07 | 4,14E-07 | 1,18E-07 |
| 2,00E+01 | 4,52E-04 | 1,91E-05 | 3,42E-06 | 1,60E-06 | 6,23E-07 | 3,81E-07 | 2,76E-07 | 1,81E-07 | 5,12E-08 |
| 2,51E+01 | 2,75E-04 | 7,21E-06 | 1,22E-06 | 5,67E-07 | 2,25E-07 | 1,40E-07 | 1,03E-07 | 6,91E-08 | 2,03E-08 |
| 3,16E+01 | 8,62E-06 | 1,65E-07 | 2,89E-08 | 1,47E-08 | 6,97E-09 | 4,90E-09 | 3,91E-09 | 2,89E-09 | 1,02E-09 |
| 3,98E+01 | 3,72E-11 | 4,53E-11 | 4,39E-11 | 4,03E-11 | 3,25E-11 | 2,74E-11 | 2,36E-11 | 1,84E-11 | 5,18E-12 |
| 5,01E+01 | 1,41E-11 | 1,73E-11 | 1,69E-11 | 1,53E-11 | 1,21E-11 | 1,01E-11 | 8,67E-12 | 6,66E-12 | 1,75E-12 |
| 6,31E+01 | 5,15E-12 | 6,99E-12 | 6,90E-12 | 6,22E-12 | 4,86E-12 | 4,03E-12 | 3,44E-12 | 2,62E-12 | 6,61E-13 |
| 7,94E+01 | 1,58E-12 | 2,44E-12 | 2,45E-12 | 2,19E-12 | 1,70E-12 | 1,40E-12 | 1,19E-12 | 8,98E-13 | 2,17E-13 |
| 1,00E+02 | 3,97E-13 | 7,67E-13 | 7,81E-13 | 6,95E-13 | 5,32E-13 | 4,37E-13 | 3,70E-13 | 2,77E-13 | 6,45E-14 |
| 1,26E+02 | 4,20E-14 | 1,04E-13 | 1,07E-13 | 9,40E-14 | 7,16E-14 | 5,88E-14 | 4,95E-14 | 3,69E-14 | 8,20E-15 |

Л.2Спектрально-энергетические характеристики ЗЧ ГКЛ и СКЛ на низких круговых орбитах с высотой  3000км с наклонением > 52

Л.2.1 Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ СКЛ в центре сферической защиты приведены в таблицах Л.2.1.1 – Л.2.1.4.

Таблица Л.2.1.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов СКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 2,56E+06 | 2,35E+05 | 6,55E+04 | 3,12E+04 | 8,38E+03 | 3,89E+03 | 2,25E+03 | 1,03E+03 | 9,48E+01 |
| 1,26E+00 | 2,59E+06 | 2,68E+05 | 7,59E+04 | 3,62E+04 | 9,75E+03 | 4,52E+03 | 2,62E+03 | 1,20E+03 | 1,11E+02 |
| 1,58E+00 | 2,53E+06 | 3,04E+05 | 8,79E+04 | 4,19E+04 | 1,14E+04 | 5,29E+03 | 3,07E+03 | 1,40E+03 | 1,29E+02 |
| 2,00E+00 | 2,35E+06 | 3,45E+05 | 1,02E+05 | 4,88E+04 | 1,33E+04 | 6,16E+03 | 3,59E+03 | 1,64E+03 | 1,52E+02 |
| 2,51E+00 | 2,11E+06 | 3,84E+05 | 1,18E+05 | 5,64E+04 | 1,55E+04 | 7,23E+03 | 4,19E+03 | 1,93E+03 | 1,79E+02 |
| 3,16E+00 | 1,81E+06 | 4,16E+05 | 1,34E+05 | 6,49E+04 | 1,80E+04 | 8,47E+03 | 4,93E+03 | 2,28E+03 | 2,12E+02 |
| 3,98E+00 | 1,52E+06 | 4,41E+05 | 1,51E+05 | 7,37E+04 | 2,09E+04 | 9,92E+03 | 5,81E+03 | 2,68E+03 | 2,53E+02 |
| 5,01E+00 | 1,23E+06 | 4,49E+05 | 1,67E+05 | 8,25E+04 | 2,40E+04 | 1,15E+04 | 6,79E+03 | 3,18E+03 | 3,04E+02 |
| 6,31E+00 | 9,64E+05 | 4,41E+05 | 1,78E+05 | 8,96E+04 | 2,72E+04 | 1,33E+04 | 7,89E+03 | 3,73E+03 | 3,62E+02 |
| 7,94E+00 | 7,42E+05 | 4,11E+05 | 1,81E+05 | 9,32E+04 | 3,01E+04 | 1,51E+04 | 9,07E+03 | 4,33E+03 | 4,30E+02 |
| 1,00E+01 | 5,64E+05 | 3,67E+05 | 1,72E+05 | 9,10E+04 | 3,23E+04 | 1,68E+04 | 1,02E+04 | 4,96E+03 | 5,07E+02 |
| 1,26E+01 | 4,25E+05 | 2,93E+05 | 1,48E+05 | 8,41E+04 | 3,34E+04 | 1,80E+04 | 1,13E+04 | 5,62E+03 | 5,95E+02 |
| 1,58E+01 | 2,82E+05 | 2,07E+05 | 1,13E+05 | 7,23E+04 | 3,26E+04 | 1,85E+04 | 1,20E+04 | 6,19E+03 | 6,93E+02 |
| 2,00E+01 | 1,60E+05 | 1,27E+05 | 8,19E+04 | 5,78E+04 | 2,96E+04 | 1,80E+04 | 1,21E+04 | 6,58E+03 | 7,97E+02 |
| 2,51E+01 | 8,82E+04 | 7,56E+04 | 5,53E+04 | 4,27E+04 | 2,50E+04 | 1,64E+04 | 1,16E+04 | 6,66E+03 | 8,99E+02 |
| 3,16E+01 | 4,90E+04 | 4,41E+04 | 3,56E+04 | 2,96E+04 | 1,94E+04 | 1,38E+04 | 1,02E+04 | 6,33E+03 | 9,86E+02 |
| 3,98E+01 | 2,72E+04 | 2,53E+04 | 2,17E+04 | 1,92E+04 | 1,41E+04 | 1,07E+04 | 8,41E+03 | 5,62E+03 | 1,04E+03 |
| 5,01E+01 | 1,49E+04 | 1,42E+04 | 1,28E+04 | 1,19E+04 | 9,62E+03 | 7,78E+03 | 6,41E+03 | 4,60E+03 | 1,04E+03 |
| 6,31E+01 | 8,25E+03 | 7,97E+03 | 7,42E+03 | 7,12E+03 | 6,16E+03 | 5,34E+03 | 4,55E+03 | 3,48E+03 | 9,81E+02 |
| 7,94E+01 | 4,49E+03 | 4,41E+03 | 4,19E+03 | 4,11E+03 | 3,75E+03 | 3,37E+03 | 3,07E+03 | 2,46E+03 | 8,52E+02 |
| 1,00E+02 | 2,45E+03 | 2,41E+03 | 2,33E+03 | 2,34E+03 | 2,19E+03 | 2,03E+03 | 1,90E+03 | 1,66E+03 | 6,85E+02 |
| Окончание таблицы Л.2.1.1 1,26E+02 | 1,33E+03 | 1,31E+03 | 1,28E+03 | 1,30E+03 | 1,24E+03 | 1,17E+03 | 1,11E+03 | 1,01E+03 | 5,04E+02 |
| 1,58E+02 | 7,07E+02 | 7,01E+02 | 6,88E+02 | 7,01E+02 | 6,77E+02 | 6,49E+02 | 6,25E+02 | 5,81E+02 | 3,53E+02 |
| 2,00E+02 | 3,81E+02 | 3,78E+02 | 3,73E+02 | 3,78E+02 | 3,67E+02 | 3,56E+02 | 3,45E+02 | 3,26E+02 | 2,32E+02 |
| 2,51E+02 | 1,99E+02 | 1,98E+02 | 1,96E+02 | 1,98E+02 | 1,93E+02 | 1,89E+02 | 1,85E+02 | 1,77E+02 | 1,36E+02 |
| 3,16E+02 | 1,03E+02 | 1,03E+02 | 1,02E+02 | 1,02E+02 | 1,01E+02 | 9,89E+01 | 9,75E+01 | 9,45E+01 | 7,70E+01 |
| 3,98E+02 | 5,29E+01 | 5,26E+01 | 5,23E+01 | 5,23E+01 | 5,18E+01 | 5,12E+01 | 5,07E+01 | 4,93E+01 | 4,19E+01 |
| 5,01E+02 | 2,65E+01 | 2,64E+01 | 2,63E+01 | 2,63E+01 | 2,61E+01 | 2,59E+01 | 2,56E+01 | 2,51E+01 | 2,19E+01 |
| 6,31E+02 | 1,30E+01 | 1,30E+01 | 1,30E+01 | 1,29E+01 | 1,29E+01 | 1,28E+01 | 1,27E+01 | 1,24E+01 | 1,10E+01 |
| 7,94E+02 | 6,30E+00 | 6,27E+00 | 6,25E+00 | 6,25E+00 | 6,22E+00 | 6,16E+00 | 6,14E+00 | 6,03E+00 | 5,42E+00 |
| 1,00E+03 | 2,99E+00 | 2,99E+00 | 2,96E+00 | 2,96E+00 | 2,96E+00 | 2,93E+00 | 2,90E+00 | 2,88E+00 | 2,60E+00 |
| 1,26E+03 | 1,40E+00 | 1,39E+00 | 1,39E+00 | 1,39E+00 | 1,38E+00 | 1,38E+00 | 1,36E+00 | 1,35E+00 | 1,22E+00 |
| 1,58E+03 | 6,11E-01 | 6,08E-01 | 6,05E-01 | 6,05E-01 | 6,03E-01 | 6,00E-01 | 5,97E-01 | 5,89E-01 | 5,37E-01 |
| 2,00E+03 | 2,67E-01 | 2,67E-01 | 2,66E-01 | 2,66E-01 | 2,65E-01 | 2,63E-01 | 2,61E-01 | 2,58E-01 | 2,36E-01 |
| 2,51E+03 | 1,10E-01 | 1,10E-01 | 1,10E-01 | 1,10E-01 | 1,09E-01 | 1,09E-01 | 1,08E-01 | 1,07E-01 | 9,75E-02 |
| 3,16E+03 | 4,52E-02 | 4,49E-02 | 4,49E-02 | 4,49E-02 | 4,47E-02 | 4,44E-02 | 4,41E-02 | 4,36E-02 | 4,00E-02 |
| 3,98E+03 | 1,82E-02 | 1,81E-02 | 1,81E-02 | 1,81E-02 | 1,80E-02 | 1,79E-02 | 1,78E-02 | 1,76E-02 | 1,61E-02 |
| 5,01E+03 | 7,26E-03 | 7,23E-03 | 7,21E-03 | 7,21E-03 | 7,18E-03 | 7,15E-03 | 7,10E-03 | 7,01E-03 | 6,44E-03 |
| 6,31E+03 | 2,90E-03 | 2,90E-03 | 2,90E-03 | 2,88E-03 | 2,88E-03 | 2,85E-03 | 2,85E-03 | 2,79E-03 | 2,58E-03 |
| 7,94E+03 | 1,07E-03 | 1,07E-03 | 1,06E-03 | 1,06E-03 | 1,06E-03 | 1,05E-03 | 1,05E-03 | 1,03E-03 | 9,45E-04 |
| 1,00E+04 | 3,62E-04 | 3,62E-04 | 3,59E-04 | 3,59E-04 | 3,56E-04 | 3,56E-04 | 3,53E-04 | 3,48E-04 | 3,18E-04 |

Таблица Л.2.1.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов СКЛ, (см2∙МэВ∙с)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 3,47E+05 | 2,88E+04 | 7,79E+03 | 4,10E+03 | 1,19E+03 | 5,51E+02 | 3,20E+02 | 1,48E+02 | 1,38E+01 |
| 1,26E+00 | 3,48E+05 | 3,29E+04 | 9,01E+03 | 4,76E+03 | 1,38E+03 | 6,41E+02 | 3,73E+02 | 1,72E+02 | 1,61E+01 |
| 1,58E+00 | 3,36E+05 | 3,74E+04 | 1,04E+04 | 5,53E+03 | 1,61E+03 | 7,48E+02 | 4,35E+02 | 2,01E+02 | 1,88E+01 |
| 2,00E+00 | 3,10E+05 | 4,21E+04 | 1,21E+04 | 6,42E+03 | 1,88E+03 | 8,75E+02 | 5,10E+02 | 2,36E+02 | 2,21E+01 |
| 2,51E+00 | 2,76E+05 | 4,68E+04 | 1,39E+04 | 7,45E+03 | 2,19E+03 | 1,03E+03 | 5,99E+02 | 2,78E+02 | 2,61E+01 |
| 3,16E+00 | 2,34E+05 | 5,09E+04 | 1,59E+04 | 8,60E+03 | 2,55E+03 | 1,20E+03 | 7,03E+02 | 3,27E+02 | 3,09E+01 |
| 3,98E+00 | 1,92E+05 | 5,38E+04 | 1,81E+04 | 9,83E+03 | 2,95E+03 | 1,41E+03 | 8,26E+02 | 3,86E+02 | 3,69E+01 |
| 5,01E+00 | 1,53E+05 | 5,45E+04 | 2,01E+04 | 1,11E+04 | 3,39E+03 | 1,64E+03 | 9,68E+02 | 4,55E+02 | 4,42E+01 |
| 6,31E+00 | 1,18E+05 | 5,31E+04 | 2,18E+04 | 1,21E+04 | 3,84E+03 | 1,89E+03 | 1,12E+03 | 5,34E+02 | 5,27E+01 |
| 7,94E+00 | 9,03E+04 | 4,92E+04 | 2,29E+04 | 1,28E+04 | 4,25E+03 | 2,14E+03 | 1,29E+03 | 6,21E+02 | 6,25E+01 |
| 1,00E+01 | 6,78E+04 | 4,36E+04 | 2,26E+04 | 1,27E+04 | 4,58E+03 | 2,38E+03 | 1,46E+03 | 7,15E+02 | 7,39E+01 |
| 1,26E+01 | 5,05E+04 | 3,67E+04 | 2,01E+04 | 1,19E+04 | 4,72E+03 | 2,56E+03 | 1,61E+03 | 8,08E+02 | 8,68E+01 |
| 1,58E+01 | 3,70E+04 | 2,79E+04 | 1,60E+04 | 1,03E+04 | 4,61E+03 | 2,64E+03 | 1,71E+03 | 8,91E+02 | 1,01E+02 |
| 2,00E+01 | 2,24E+04 | 1,79E+04 | 1,16E+04 | 8,15E+03 | 4,21E+03 | 2,57E+03 | 1,74E+03 | 9,47E+02 | 1,16E+02 |
| 2,51E+01 | 1,24E+04 | 1,07E+04 | 7,84E+03 | 6,07E+03 | 3,56E+03 | 2,34E+03 | 1,66E+03 | 9,62E+02 | 1,31E+02 |
| 3,16E+01 | 6,98E+03 | 6,28E+03 | 5,07E+03 | 4,22E+03 | 2,78E+03 | 1,98E+03 | 1,48E+03 | 9,17E+02 | 1,44E+02 |
| 3,98E+01 | 3,89E+03 | 3,62E+03 | 3,12E+03 | 2,75E+03 | 2,03E+03 | 1,55E+03 | 1,22E+03 | 8,14E+02 | 1,52E+02 |
| 5,01E+01 | 2,16E+03 | 2,06E+03 | 1,85E+03 | 1,72E+03 | 1,39E+03 | 1,13E+03 | 9,30E+02 | 6,68E+02 | 1,53E+02 |
| 6,31E+01 | 1,20E+03 | 1,16E+03 | 1,08E+03 | 1,03E+03 | 8,94E+02 | 7,75E+02 | 6,61E+02 | 5,05E+02 | 1,44E+02 |
| 7,94E+01 | 6,55E+02 | 6,40E+02 | 6,10E+02 | 6,00E+02 | 5,45E+02 | 4,92E+02 | 4,47E+02 | 3,59E+02 | 1,25E+02 |
| 1,00E+02 | 3,58E+02 | 3,53E+02 | 3,41E+02 | 3,42E+02 | 3,21E+02 | 2,98E+02 | 2,78E+02 | 2,44E+02 | 1,01E+02 |
| 1,26E+02 | 1,95E+02 | 1,93E+02 | 1,88E+02 | 1,91E+02 | 1,82E+02 | 1,73E+02 | 1,64E+02 | 1,48E+02 | 7,45E+01 |
| 1,58E+02 | 1,04E+02 | 1,03E+02 | 1,02E+02 | 1,03E+02 | 9,99E+01 | 9,59E+01 | 9,22E+01 | 8,57E+01 | 5,23E+01 |
| 2,00E+02 | 5,62E+01 | 5,59E+01 | 5,52E+01 | 5,61E+01 | 5,45E+01 | 5,28E+01 | 5,12E+01 | 4,84E+01 | 3,44E+01 |
| 2,51E+02 | 2,94E+01 | 2,93E+01 | 2,90E+01 | 2,93E+01 | 2,87E+01 | 2,80E+01 | 2,74E+01 | 2,63E+01 | 2,01E+01 |
| Окончание таблицы Л.2.1.2 3,16E+02 | 1,53E+01 | 1,52E+01 | 1,51E+01 | 1,52E+01 | 1,49E+01 | 1,47E+01 | 1,44E+01 | 1,40E+01 | 1,14E+01 |
| 3,98E+02 | 7,82E+00 | 7,80E+00 | 7,75E+00 | 7,76E+00 | 7,67E+00 | 7,58E+00 | 7,49E+00 | 7,31E+00 | 6,20E+00 |
| 5,01E+02 | 3,92E+00 | 3,91E+00 | 3,89E+00 | 3,89E+00 | 3,86E+00 | 3,83E+00 | 3,79E+00 | 3,71E+00 | 3,24E+00 |
| 6,31E+02 | 1,93E+00 | 1,93E+00 | 1,92E+00 | 1,91E+00 | 1,90E+00 | 1,89E+00 | 1,87E+00 | 1,84E+00 | 1,63E+00 |
| 7,94E+02 | 9,21E-01 | 9,19E-01 | 9,15E-01 | 9,14E-01 | 9,10E-01 | 9,03E-01 | 8,96E-01 | 8,82E-01 | 7,92E-01 |
| 1,00E+03 | 4,29E-01 | 4,28E-01 | 4,26E-01 | 4,26E-01 | 4,24E-01 | 4,21E-01 | 4,18E-01 | 4,12E-01 | 3,73E-01 |
| 1,26E+03 | 1,95E-01 | 1,94E-01 | 1,93E-01 | 1,93E-01 | 1,92E-01 | 1,91E-01 | 1,90E-01 | 1,87E-01 | 1,70E-01 |
| 1,58E+03 | 8,38E-02 | 8,36E-02 | 8,33E-02 | 8,33E-02 | 8,29E-02 | 8,24E-02 | 8,18E-02 | 8,07E-02 | 7,36E-02 |
| 2,00E+03 | 3,61E-02 | 3,61E-02 | 3,59E-02 | 3,59E-02 | 3,57E-02 | 3,55E-02 | 3,53E-02 | 3,48E-02 | 3,18E-02 |
| 2,51E+03 | 1,47E-02 | 1,46E-02 | 1,46E-02 | 1,46E-02 | 1,45E-02 | 1,44E-02 | 1,43E-02 | 1,41E-02 | 1,29E-02 |
| 3,16E+03 | 5,79E-03 | 5,78E-03 | 5,76E-03 | 5,76E-03 | 5,73E-03 | 5,70E-03 | 5,66E-03 | 5,59E-03 | 5,12E-03 |
| 3,98E+03 | 2,23E-03 | 2,22E-03 | 2,22E-03 | 2,21E-03 | 2,21E-03 | 2,19E-03 | 2,18E-03 | 2,15E-03 | 1,97E-03 |
| 5,01E+03 | 8,32E-04 | 8,30E-04 | 8,28E-04 | 8,27E-04 | 8,23E-04 | 8,19E-04 | 8,14E-04 | 8,03E-04 | 7,37E-04 |
| 6,31E+03 | 3,03E-04 | 3,03E-04 | 3,02E-04 | 3,01E-04 | 3,00E-04 | 2,98E-04 | 2,96E-04 | 2,93E-04 | 2,68E-04 |
| 7,94E+03 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,06E-04 | 1,06E-04 | 1,06E-04 | 1,05E-04 | 1,04E-04 | 1,03E-04 | 9,44E-05 |
| 1,00E+04 | 3,73E-05 | 3,72E-05 | 3,71E-05 | 3,71E-05 | 3,69E-05 | 3,66E-05 | 3,64E-05 | 3,59E-05 | 3,27E-05 |

Таблица Л.2.1.3 – Дифференциальные спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙сут)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 3,97E+06 | 3,97E+06 | 3,95E+06 | 3,95E+06 | 3,95E+06 | 3,92E+06 | 3,89E+06 | 3,84E+06 | 3,48E+06 |
| 2,00E-03 | 1,06E+07 | 1,06E+07 | 1,05E+07 | 1,05E+07 | 1,05E+07 | 1,04E+07 | 1,03E+07 | 1,01E+07 | 8,96E+06 |
| 2,51E-03 | 1,71E+07 | 1,71E+07 | 1,70E+07 | 1,70E+07 | 1,68E+07 | 1,65E+07 | 1,63E+07 | 1,59E+07 | 1,34E+07 |
| 3,16E-03 | 2,49E+07 | 2,48E+07 | 2,45E+07 | 2,48E+07 | 2,42E+07 | 2,37E+07 | 2,32E+07 | 2,22E+07 | 1,70E+07 |
| 3,98E-03 | 3,42E+07 | 3,40E+07 | 3,34E+07 | 3,40E+07 | 3,29E+07 | 3,18E+07 | 3,07E+07 | 2,88E+07 | 1,89E+07 |
| 5,01E-03 | 4,44E+07 | 4,38E+07 | 4,27E+07 | 4,33E+07 | 4,14E+07 | 3,92E+07 | 3,73E+07 | 3,37E+07 | 1,75E+07 |
| 6,31E-03 | 5,81E+07 | 5,73E+07 | 5,51E+07 | 5,48E+07 | 5,07E+07 | 4,66E+07 | 4,30E+07 | 3,67E+07 | 1,43E+07 |
| 7,94E-03 | 7,29E+07 | 7,07E+07 | 6,66E+07 | 6,44E+07 | 5,67E+07 | 5,01E+07 | 4,38E+07 | 3,42E+07 | 1,06E+07 |
| 1,00E-02 | 9,01E+07 | 8,60E+07 | 7,81E+07 | 7,26E+07 | 5,97E+07 | 4,90E+07 | 4,05E+07 | 2,96E+07 | 7,10E+06 |
| 1,26E-02 | 1,16E+08 | 1,07E+08 | 9,04E+07 | 7,86E+07 | 5,64E+07 | 4,25E+07 | 3,32E+07 | 2,18E+07 | 3,92E+06 |
| 1,58E-02 | 1,44E+08 | 1,26E+08 | 9,73E+07 | 7,81E+07 | 4,90E+07 | 3,37E+07 | 2,46E+07 | 1,48E+07 | 2,20E+06 |
| 2,00E-02 | 1,77E+08 | 1,44E+08 | 9,73E+07 | 7,10E+07 | 3,84E+07 | 2,41E+07 | 1,66E+07 | 9,23E+06 | 1,18E+06 |
| 2,51E-02 | 2,17E+08 | 1,60E+08 | 8,99E+07 | 5,84E+07 | 2,68E+07 | 1,55E+07 | 1,01E+07 | 5,29E+06 | 6,05E+05 |
| 3,16E-02 | 2,16E+08 | 1,47E+08 | 7,26E+07 | 4,08E+07 | 1,59E+07 | 8,49E+06 | 5,29E+06 | 2,63E+06 | 2,79E+05 |
| 3,98E-02 | 1,86E+08 | 1,13E+08 | 5,15E+07 | 2,69E+07 | 9,26E+06 | 4,74E+06 | 2,88E+06 | 1,39E+06 | 1,41E+05 |
| 5,01E-02 | 1,58E+08 | 7,73E+07 | 3,23E+07 | 1,64E+07 | 5,12E+06 | 2,53E+06 | 1,51E+06 | 7,15E+05 | 7,04E+04 |
| 6,31E-02 | 1,28E+08 | 4,66E+07 | 1,73E+07 | 8,58E+06 | 2,51E+06 | 1,21E+06 | 7,12E+05 | 3,32E+05 | 3,21E+04 |
| 7,94E-02 | 1,01E+08 | 2,69E+07 | 9,04E+06 | 4,41E+06 | 1,25E+06 | 5,92E+05 | 3,45E+05 | 1,60E+05 | 1,50E+04 |
| 1,00E-01 | 7,67E+07 | 1,52E+07 | 4,77E+06 | 2,30E+06 | 6,38E+05 | 2,99E+05 | 1,74E+05 | 8,00E+04 | 7,42E+03 |
| 1,26E-01 | 5,12E+07 | 7,34E+06 | 2,17E+06 | 1,04E+06 | 2,82E+05 | 1,32E+05 | 7,62E+04 | 3,48E+04 | 3,21E+03 |
| 1,58E-01 | 3,42E+07 | 3,89E+06 | 1,11E+06 | 5,26E+05 | 1,42E+05 | 6,60E+04 | 3,81E+04 | 1,75E+04 | 1,61E+03 |
| 2,00E-01 | 1,47E+07 | 1,43E+06 | 3,92E+05 | 1,85E+05 | 4,96E+04 | 2,29E+04 | 1,32E+04 | 6,05E+03 | 5,53E+02 |
| 2,51E-01 | 2,79E+05 | 6,55E+04 | 1,01E+04 | 3,67E+03 | 9,12E+02 | 3,92E+02 | 2,15E+02 | 9,10E+01 | 6,52E+00 |
| 3,16E-01 | 2,23E+05 | 3,62E+04 | 4,99E+03 | 1,73E+03 | 4,19E+02 | 1,80E+02 | 9,86E+01 | 4,22E+01 | 3,04E+00 |
| 3,98E-01 | 1,73E+05 | 2,02E+04 | 2,64E+03 | 9,04E+02 | 2,17E+02 | 9,37E+01 | 5,15E+01 | 2,21E+01 | 1,57E+00 |
| 5,01E-01 | 1,13E+05 | 9,45E+03 | 1,20E+03 | 4,11E+02 | 9,95E+01 | 4,33E+01 | 2,39E+01 | 1,03E+01 | 7,32E-01 |
| Окончание таблицы Л.2.1.3 6,31E-01 | 5,70E+04 | 3,92E+03 | 4,99E+02 | 1,74E+02 | 4,33E+01 | 1,91E+01 | 1,06E+01 | 4,60E+00 | 3,23E-01 |
| 7,94E-01 | 1,52E+02 | 7,18E+01 | 2,77E+01 | 1,50E+01 | 5,59E+00 | 2,88E+00 | 1,75E+00 | 8,27E-01 | 6,16E-02 |
| 1,00E+00 | 2,05E+02 | 7,07E+01 | 2,16E+01 | 1,07E+01 | 3,56E+00 | 1,74E+00 | 1,03E+00 | 4,66E-01 | 3,18E-02 |
| 1,26E+00 | 2,73E+02 | 6,33E+01 | 1,56E+01 | 7,01E+00 | 2,13E+00 | 1,00E+00 | 5,73E-01 | 2,51E-01 | 1,62E-02 |
| 1,58E+00 | 3,34E+02 | 5,07E+01 | 1,01E+01 | 4,25E+00 | 1,20E+00 | 5,45E-01 | 3,07E-01 | 1,32E-01 | 8,22E-03 |
| 2,00E+00 | 3,64E+02 | 3,73E+01 | 6,16E+00 | 2,44E+00 | 6,49E-01 | 2,88E-01 | 1,60E-01 | 6,77E-02 | 4,08E-03 |
| 2,51E+00 | 3,64E+02 | 2,51E+01 | 3,62E+00 | 1,37E+00 | 3,48E-01 | 1,52E-01 | 8,33E-02 | 3,48E-02 | 2,03E-03 |
| 3,16E+00 | 3,48E+02 | 1,55E+01 | 1,96E+00 | 7,18E-01 | 1,77E-01 | 7,64E-02 | 4,16E-02 | 1,73E-02 | 9,73E-04 |
| 3,98E+00 | 2,71E+02 | 9,26E+00 | 1,07E+00 | 3,81E-01 | 9,23E-02 | 3,95E-02 | 2,13E-02 | 8,77E-03 | 4,79E-04 |
| 5,01E+00 | 1,74E+02 | 4,66E+00 | 5,10E-01 | 1,79E-01 | 4,27E-02 | 1,81E-02 | 9,70E-03 | 3,95E-03 | 2,09E-04 |
| 6,31E+00 | 1,06E+02 | 2,20E+00 | 2,32E-01 | 8,11E-02 | 1,91E-02 | 8,03E-03 | 4,27E-03 | 1,73E-03 | 8,93E-05 |
| 7,94E+00 | 3,12E+01 | 5,97E-01 | 6,66E-02 | 2,37E-02 | 5,62E-03 | 2,35E-03 | 1,25E-03 | 4,99E-04 | 2,43E-05 |
| 1,00E+01 | 2,08E+01 | 2,88E-01 | 3,10E-02 | 1,08E-02 | 2,49E-03 | 1,03E-03 | 5,42E-04 | 2,15E-04 | 1,02E-05 |
| 1,26E+01 | 8,03E+00 | 1,02E-01 | 1,09E-02 | 3,78E-03 | 8,58E-04 | 3,53E-04 | 1,84E-04 | 7,18E-05 | 3,26E-06 |
| 1,58E+01 | 1,41E+00 | 3,26E-02 | 3,53E-03 | 1,19E-03 | 2,68E-04 | 1,09E-04 | 5,64E-05 | 2,18E-05 | 9,10E-07 |
| 2,00E+01 | 9,97E-01 | 1,72E-02 | 1,60E-03 | 5,18E-04 | 1,13E-04 | 4,58E-05 | 2,35E-05 | 8,99E-06 | 3,67E-07 |
| 2,51E+01 | 1,37E+00 | 9,59E-03 | 7,81E-04 | 2,46E-04 | 5,26E-05 | 2,12E-05 | 1,08E-05 | 4,11E-06 | 1,67E-07 |
| 3,16E+01 | 1,59E-01 | 6,22E-04 | 4,77E-05 | 1,50E-05 | 3,15E-06 | 1,26E-06 | 6,44E-07 | 2,45E-07 | 9,86E-09 |
| 3,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,31E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица Л.2.1.4 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙с)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 5,53E+05 | 5,52E+05 | 5,50E+05 | 5,50E+05 | 5,47E+05 | 5,44E+05 | 5,40E+05 | 5,32E+05 | 4,84E+05 |
| 2,00E-03 | 1,57E+06 | 1,56E+06 | 1,56E+06 | 1,56E+06 | 1,55E+06 | 1,53E+06 | 1,52E+06 | 1,49E+06 | 1,32E+06 |
| 2,51E-03 | 2,54E+06 | 2,53E+06 | 2,51E+06 | 2,52E+06 | 2,48E+06 | 2,45E+06 | 2,42E+06 | 2,36E+06 | 1,98E+06 |
| 3,16E-03 | 3,68E+06 | 3,67E+06 | 3,63E+06 | 3,67E+06 | 3,59E+06 | 3,51E+06 | 3,43E+06 | 3,29E+06 | 2,52E+06 |
| 3,98E-03 | 5,05E+06 | 5,01E+06 | 4,94E+06 | 5,02E+06 | 4,86E+06 | 4,69E+06 | 4,53E+06 | 4,24E+06 | 2,79E+06 |
| 5,01E-03 | 6,51E+06 | 6,44E+06 | 6,29E+06 | 6,38E+06 | 6,09E+06 | 5,78E+06 | 5,49E+06 | 4,98E+06 | 2,58E+06 |
| 6,31E-03 | 8,49E+06 | 8,34E+06 | 8,02E+06 | 7,98E+06 | 7,40E+06 | 6,81E+06 | 6,29E+06 | 5,36E+06 | 2,10E+06 |
| 7,94E-03 | 1,06E+07 | 1,03E+07 | 9,66E+06 | 9,34E+06 | 8,25E+06 | 7,28E+06 | 6,37E+06 | 4,98E+06 | 1,56E+06 |
| 1,00E-02 | 1,30E+07 | 1,24E+07 | 1,13E+07 | 1,05E+07 | 8,64E+06 | 7,09E+06 | 5,89E+06 | 4,29E+06 | 1,04E+06 |
| 1,26E-02 | 1,65E+07 | 1,53E+07 | 1,29E+07 | 1,13E+07 | 8,13E+06 | 6,12E+06 | 4,78E+06 | 3,15E+06 | 5,73E+05 |
| 1,58E-02 | 2,03E+07 | 1,78E+07 | 1,38E+07 | 1,11E+07 | 7,01E+06 | 4,83E+06 | 3,54E+06 | 2,15E+06 | 3,21E+05 |
| 2,00E-02 | 2,49E+07 | 2,04E+07 | 1,38E+07 | 1,01E+07 | 5,47E+06 | 3,45E+06 | 2,38E+06 | 1,33E+06 | 1,73E+05 |
| 2,51E-02 | 2,85E+07 | 2,17E+07 | 1,27E+07 | 8,25E+06 | 3,81E+06 | 2,21E+06 | 1,45E+06 | 7,61E+05 | 8,83E+04 |
| 3,16E-02 | 2,57E+07 | 1,81E+07 | 9,83E+06 | 5,76E+06 | 2,24E+06 | 1,21E+06 | 7,56E+05 | 3,78E+05 | 4,05E+04 |
| 3,98E-02 | 2,24E+07 | 1,34E+07 | 6,67E+06 | 3,74E+06 | 1,31E+06 | 6,73E+05 | 4,11E+05 | 2,00E+05 | 2,05E+04 |
| 5,01E-02 | 1,94E+07 | 9,29E+06 | 4,00E+06 | 2,23E+06 | 7,21E+05 | 3,59E+05 | 2,15E+05 | 1,03E+05 | 1,02E+04 |
| 6,31E-02 | 1,60E+07 | 5,65E+06 | 2,09E+06 | 1,15E+06 | 3,54E+05 | 1,71E+05 | 1,02E+05 | 4,78E+04 | 4,65E+03 |
| 7,94E-02 | 1,29E+07 | 3,28E+06 | 1,08E+06 | 5,86E+05 | 1,76E+05 | 8,37E+04 | 4,92E+04 | 2,29E+04 | 2,18E+03 |
| 1,00E-01 | 1,00E+07 | 1,86E+06 | 5,68E+05 | 3,05E+05 | 9,01E+04 | 4,24E+04 | 2,48E+04 | 1,15E+04 | 1,08E+03 |
| 1,26E-01 | 6,80E+06 | 8,99E+05 | 2,58E+05 | 1,37E+05 | 3,99E+04 | 1,86E+04 | 1,08E+04 | 5,01E+03 | 4,68E+02 |
| 1,58E-01 | 4,58E+06 | 4,79E+05 | 1,32E+05 | 6,94E+04 | 2,01E+04 | 9,35E+03 | 5,43E+03 | 2,51E+03 | 2,33E+02 |
| 2,00E-01 | 1,98E+06 | 1,76E+05 | 4,68E+04 | 2,43E+04 | 7,01E+03 | 3,25E+03 | 1,88E+03 | 8,67E+02 | 8,05E+01 |
| 2,51E-01 | 3,36E+04 | 8,20E+03 | 1,43E+03 | 5,17E+02 | 1,27E+02 | 5,46E+01 | 2,98E+01 | 1,26E+01 | 8,80E-01 |
| 3,16E-01 | 2,73E+04 | 4,33E+03 | 7,04E+02 | 2,43E+02 | 5,84E+01 | 2,50E+01 | 1,37E+01 | 5,82E+00 | 4,10E-01 |
| 3,98E-01 | 2,13E+04 | 2,39E+03 | 3,73E+02 | 1,27E+02 | 3,03E+01 | 1,30E+01 | 7,13E+00 | 3,05E+00 | 2,11E-01 |
| 5,01E-01 | 1,42E+04 | 1,11E+03 | 1,69E+02 | 5,75E+01 | 1,38E+01 | 6,00E+00 | 3,31E+00 | 1,42E+00 | 9,78E-02 |
| Окончание таблицы Л.2.1.4 6,31E-01 | 7,15E+03 | 4,61E+02 | 7,05E+01 | 2,43E+01 | 6,01E+00 | 2,64E+00 | 1,46E+00 | 6,31E-01 | 4,28E-02 |
| 7,94E-01 | 2,11E+01 | 9,94E+00 | 3,79E+00 | 2,05E+00 | 7,58E-01 | 3,89E-01 | 2,34E-01 | 1,10E-01 | 7,81E-03 |
| 1,00E+00 | 2,86E+01 | 9,77E+00 | 2,98E+00 | 1,46E+00 | 4,81E-01 | 2,35E-01 | 1,37E-01 | 6,16E-02 | 4,00E-03 |
| 1,26E+00 | 3,81E+01 | 8,78E+00 | 2,14E+00 | 9,60E-01 | 2,88E-01 | 1,35E-01 | 7,64E-02 | 3,32E-02 | 2,04E-03 |
| 1,58E+00 | 4,37E+01 | 7,03E+00 | 1,39E+00 | 5,80E-01 | 1,62E-01 | 7,32E-02 | 4,08E-02 | 1,73E-02 | 1,02E-03 |
| 2,00E+00 | 4,68E+01 | 5,18E+00 | 8,48E-01 | 3,34E-01 | 8,75E-02 | 3,87E-02 | 2,12E-02 | 8,88E-03 | 5,07E-04 |
| 2,51E+00 | 4,67E+01 | 3,48E+00 | 4,96E-01 | 1,87E-01 | 4,68E-02 | 2,03E-02 | 1,10E-02 | 4,56E-03 | 2,52E-04 |
| 3,16E+00 | 4,12E+01 | 2,15E+00 | 2,69E-01 | 9,77E-02 | 2,37E-02 | 1,02E-02 | 5,48E-03 | 2,24E-03 | 1,20E-04 |
| 3,98E+00 | 3,23E+01 | 1,28E+00 | 1,46E-01 | 5,18E-02 | 1,23E-02 | 5,22E-03 | 2,80E-03 | 1,14E-03 | 5,92E-05 |
| 5,01E+00 | 2,09E+01 | 6,43E-01 | 6,93E-02 | 2,42E-02 | 5,67E-03 | 2,38E-03 | 1,26E-03 | 5,08E-04 | 2,57E-05 |
| 6,31E+00 | 1,29E+01 | 3,03E-01 | 3,13E-02 | 1,09E-02 | 2,51E-03 | 1,05E-03 | 5,53E-04 | 2,20E-04 | 1,09E-05 |
| 7,94E+00 | 3,82E+00 | 8,08E-02 | 8,81E-03 | 3,10E-03 | 7,17E-04 | 2,97E-04 | 1,56E-04 | 6,14E-05 | 2,80E-06 |
| 1,00E+01 | 2,46E+00 | 3,86E-02 | 4,06E-03 | 1,40E-03 | 3,16E-04 | 1,29E-04 | 6,70E-05 | 2,62E-05 | 1,16E-06 |
| 1,26E+01 | 9,36E-01 | 1,35E-02 | 1,42E-03 | 4,81E-04 | 1,06E-04 | 4,28E-05 | 2,21E-05 | 8,53E-06 | 3,59E-07 |
| 1,58E+01 | 1,74E-01 | 4,21E-03 | 4,49E-04 | 1,48E-04 | 3,20E-05 | 1,27E-05 | 6,48E-06 | 2,46E-06 | 9,58E-08 |
| 2,00E+01 | 1,30E-01 | 2,20E-03 | 2,02E-04 | 6,40E-05 | 1,34E-05 | 5,28E-06 | 2,67E-06 | 1,01E-06 | 3,82E-08 |
| 2,51E+01 | 1,81E-01 | 1,23E-03 | 9,84E-05 | 3,03E-05 | 6,23E-06 | 2,43E-06 | 1,22E-06 | 4,59E-07 | 1,72E-08 |
| 3,16E+01 | 2,11E-02 | 7,98E-05 | 6,01E-06 | 1,85E-06 | 3,72E-07 | 1,45E-07 | 7,26E-08 | 2,72E-08 | 1,02E-09 |
| 3,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 5,01E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 6,31E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 7,94E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| 1,00E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Л.2.2 Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ ГКЛ в центре сферической защиты приведены в таблицах Л.2.2.1 – Л.2.2.4.

Таблица Л.2.2.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 4,11E+02 | 3,37E+00 | 4,47E-01 | 3,12E-01 | 3,23E-01 | 3,53E-01 | 3,81E-01 | 4,16E-01 | 4,71E-01 |
| 1,26E+00 | 3,56E+02 | 3,78E+00 | 5,15E-01 | 3,64E-01 | 3,75E-01 | 4,14E-01 | 4,44E-01 | 4,85E-01 | 5,51E-01 |
| 1,58E+00 | 2,82E+02 | 4,19E+00 | 5,97E-01 | 4,27E-01 | 4,41E-01 | 4,85E-01 | 5,21E-01 | 5,70E-01 | 6,44E-01 |
| 2,00E+00 | 2,06E+02 | 4,52E+00 | 6,93E-01 | 5,01E-01 | 5,18E-01 | 5,70E-01 | 6,11E-01 | 6,68E-01 | 7,59E-01 |
| 2,51E+00 | 1,38E+02 | 4,77E+00 | 8,00E-01 | 5,89E-01 | 6,14E-01 | 6,74E-01 | 7,23E-01 | 7,89E-01 | 8,96E-01 |
| 3,16E+00 | 8,49E+01 | 4,79E+00 | 9,21E-01 | 6,96E-01 | 7,29E-01 | 8,00E-01 | 8,58E-01 | 9,37E-01 | 1,06E+00 |
| 3,98E+00 | 4,90E+01 | 4,58E+00 | 1,05E+00 | 5,70E+00 | 7,86E+00 | 8,22E+00 | 8,47E+00 | 8,96E+00 | 1,27E+01 |
| 5,01E+00 | 2,67E+01 | 4,14E+00 | 1,20E+00 | 1,14E+01 | 1,65E+01 | 1,74E+01 | 1,81E+01 | 1,94E+01 | 2,88E+01 |
| 6,31E+00 | 1,39E+01 | 3,53E+00 | 1,35E+00 | 1,44E+01 | 2,16E+01 | 2,32E+01 | 2,44E+01 | 2,64E+01 | 4,03E+01 |
| 7,94E+00 | 7,32E+00 | 2,93E+00 | 1,53E+00 | 1,59E+01 | 2,47E+01 | 2,70E+01 | 2,85E+01 | 3,15E+01 | 4,93E+01 |
| 1,00E+01 | 4,19E+00 | 2,50E+00 | 1,76E+00 | 1,67E+01 | 2,65E+01 | 2,93E+01 | 3,15E+01 | 3,51E+01 | 5,64E+01 |
| 1,26E+01 | 2,90E+00 | 2,35E+00 | 2,06E+00 | 1,69E+01 | 2,77E+01 | 3,10E+01 | 3,34E+01 | 3,78E+01 | 6,27E+01 |
| 1,58E+01 | 2,72E+00 | 2,57E+00 | 2,55E+00 | 1,71E+01 | 2,82E+01 | 3,23E+01 | 3,51E+01 | 4,00E+01 | 6,82E+01 |
| 2,00E+01 | 3,18E+00 | 3,18E+00 | 3,26E+00 | 1,72E+01 | 2,88E+01 | 3,34E+01 | 3,67E+01 | 4,22E+01 | 7,32E+01 |
| 2,51E+01 | 4,11E+00 | 4,16E+00 | 4,25E+00 | 1,76E+01 | 2,93E+01 | 3,42E+01 | 3,81E+01 | 4,41E+01 | 7,81E+01 |
| 3,16E+01 | 5,48E+00 | 5,53E+00 | 5,62E+00 | 1,83E+01 | 3,01E+01 | 3,53E+01 | 3,95E+01 | 4,60E+01 | 8,30E+01 |
| 3,98E+01 | 7,34E+00 | 7,37E+00 | 7,45E+00 | 1,94E+01 | 3,12E+01 | 3,67E+01 | 4,11E+01 | 4,79E+01 | 8,77E+01 |
| 5,01E+01 | 9,70E+00 | 9,73E+00 | 9,75E+00 | 2,10E+01 | 3,29E+01 | 3,86E+01 | 4,27E+01 | 5,01E+01 | 9,21E+01 |
| 6,31E+01 | 1,26E+01 | 1,26E+01 | 1,26E+01 | 2,32E+01 | 3,45E+01 | 4,05E+01 | 4,49E+01 | 5,23E+01 | 9,56E+01 |
| 7,94E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 2,59E+01 | 3,67E+01 | 4,25E+01 | 4,71E+01 | 5,48E+01 | 9,84E+01 |
| 1,00E+02 | 2,01E+01 | 2,00E+01 | 2,00E+01 | 2,90E+01 | 3,89E+01 | 4,44E+01 | 4,90E+01 | 5,70E+01 | 9,97E+01 |
| 1,26E+02 | 2,44E+01 | 2,44E+01 | 2,43E+01 | 3,23E+01 | 4,11E+01 | 4,60E+01 | 5,01E+01 | 5,75E+01 | 9,86E+01 |
| 1,58E+02 | 2,90E+01 | 2,90E+01 | 2,90E+01 | 3,56E+01 | 4,30E+01 | 4,74E+01 | 5,10E+01 | 5,75E+01 | 9,56E+01 |
| Окончание таблицы Л.2.2.1 2,00E+02 | 3,37E+01 | 3,37E+01 | 3,34E+01 | 3,89E+01 | 4,47E+01 | 4,82E+01 | 5,15E+01 | 5,70E+01 | 9,04E+01 |
| 2,51E+02 | 3,78E+01 | 3,78E+01 | 3,75E+01 | 4,16E+01 | 4,63E+01 | 4,90E+01 | 5,15E+01 | 5,59E+01 | 8,22E+01 |
| 3,16E+02 | 4,14E+01 | 4,14E+01 | 4,11E+01 | 4,41E+01 | 4,74E+01 | 4,96E+01 | 5,15E+01 | 5,45E+01 | 7,45E+01 |
| 3,98E+02 | 4,33E+01 | 4,33E+01 | 4,30E+01 | 4,49E+01 | 4,74E+01 | 4,90E+01 | 5,04E+01 | 5,26E+01 | 6,63E+01 |
| 5,01E+02 | 4,38E+01 | 4,38E+01 | 4,36E+01 | 4,49E+01 | 4,66E+01 | 4,77E+01 | 4,88E+01 | 5,01E+01 | 5,89E+01 |
| 6,31E+02 | 4,25E+01 | 4,25E+01 | 4,22E+01 | 4,30E+01 | 4,44E+01 | 4,49E+01 | 4,55E+01 | 4,63E+01 | 5,15E+01 |
| 7,94E+02 | 4,00E+01 | 4,00E+01 | 3,97E+01 | 4,03E+01 | 4,11E+01 | 4,16E+01 | 4,19E+01 | 4,22E+01 | 4,49E+01 |
| 1,00E+03 | 3,62E+01 | 3,62E+01 | 3,59E+01 | 3,64E+01 | 3,70E+01 | 3,70E+01 | 3,73E+01 | 3,73E+01 | 3,84E+01 |
| 1,26E+03 | 3,18E+01 | 3,18E+01 | 3,18E+01 | 3,18E+01 | 3,21E+01 | 3,23E+01 | 3,23E+01 | 3,23E+01 | 3,23E+01 |
| 1,58E+03 | 2,63E+01 | 2,62E+01 | 2,62E+01 | 2,63E+01 | 2,65E+01 | 2,65E+01 | 2,65E+01 | 2,64E+01 | 2,60E+01 |
| 2,00E+03 | 2,10E+01 | 2,10E+01 | 2,09E+01 | 2,10E+01 | 2,11E+01 | 2,11E+01 | 2,10E+01 | 2,09E+01 | 2,04E+01 |
| 2,51E+03 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,61E+01 | 1,60E+01 | 1,54E+01 |
| 3,16E+03 | 1,21E+01 | 1,20E+01 | 1,20E+01 | 1,20E+01 | 1,21E+01 | 1,20E+01 | 1,20E+01 | 1,19E+01 | 1,14E+01 |
| 3,98E+03 | 8,85E+00 | 8,82E+00 | 8,79E+00 | 8,82E+00 | 8,82E+00 | 8,82E+00 | 8,77E+00 | 8,71E+00 | 8,30E+00 |
| 5,01E+03 | 6,41E+00 | 6,41E+00 | 6,38E+00 | 6,38E+00 | 6,38E+00 | 6,38E+00 | 6,36E+00 | 6,30E+00 | 5,95E+00 |
| 6,31E+03 | 4,63E+00 | 4,63E+00 | 4,60E+00 | 4,60E+00 | 4,60E+00 | 4,60E+00 | 4,58E+00 | 4,52E+00 | 4,27E+00 |
| 7,94E+03 | 3,10E+00 | 3,10E+00 | 3,07E+00 | 3,10E+00 | 3,07E+00 | 3,07E+00 | 3,04E+00 | 3,01E+00 | 2,82E+00 |
| 1,00E+04 | 1,88E+00 | 1,87E+00 | 1,87E+00 | 1,87E+00 | 1,87E+00 | 1,86E+00 | 1,85E+00 | 1,83E+00 | 1,72E+00 |
| 1,26E+04 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,10E+00 | 1,09E+00 | 1,09E+00 | 1,08E+00 | 1,01E+00 |
| 1,58E+04 | 6,27E-01 | 6,27E-01 | 6,25E-01 | 6,27E-01 | 6,25E-01 | 6,22E-01 | 6,19E-01 | 6,14E-01 | 5,75E-01 |
| 2,00E+04 | 3,62E-01 | 3,62E-01 | 3,59E-01 | 3,59E-01 | 3,59E-01 | 3,59E-01 | 3,56E-01 | 3,53E-01 | 3,29E-01 |
| 2,51E+04 | 2,01E-01 | 2,01E-01 | 2,01E-01 | 2,01E-01 | 2,00E-01 | 2,00E-01 | 1,99E-01 | 1,97E-01 | 1,84E-01 |
| 3,16E+04 | 1,12E-01 | 1,12E-01 | 1,11E-01 | 1,12E-01 | 1,11E-01 | 1,11E-01 | 1,10E-01 | 1,09E-01 | 1,02E-01 |
| 3,98E+04 | 6,16E-02 | 6,16E-02 | 6,14E-02 | 6,14E-02 | 6,11E-02 | 6,08E-02 | 6,05E-02 | 6,00E-02 | 5,56E-02 |
| 5,01E+04 | 3,37E-02 | 3,37E-02 | 3,34E-02 | 3,34E-02 | 3,34E-02 | 3,32E-02 | 3,29E-02 | 3,26E-02 | 2,99E-02 |

Таблица Л.2.2.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙с)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 5,49E-02 | 3,95E-04 | 4,49E-05 | 2,74E-05 | 2,42E-05 | 2,51E-05 | 2,58E-05 | 2,66E-05 | 2,55E-05 |
| 1,26E+00 | 4,69E-02 | 4,42E-04 | 5,18E-05 | 3,18E-05 | 2,82E-05 | 2,92E-05 | 3,01E-05 | 3,11E-05 | 2,97E-05 |
| 1,58E+00 | 3,70E-02 | 4,88E-04 | 6,00E-05 | 3,72E-05 | 3,31E-05 | 3,42E-05 | 3,52E-05 | 3,64E-05 | 3,48E-05 |
| 2,00E+00 | 2,66E-02 | 5,27E-04 | 6,92E-05 | 4,36E-05 | 3,89E-05 | 4,03E-05 | 4,15E-05 | 4,28E-05 | 4,10E-05 |
| 2,51E+00 | 1,76E-02 | 5,52E-04 | 7,95E-05 | 5,12E-05 | 4,60E-05 | 4,76E-05 | 4,90E-05 | 5,05E-05 | 4,84E-05 |
| 3,16E+00 | 1,06E-02 | 5,53E-04 | 9,07E-05 | 6,01E-05 | 5,46E-05 | 5,64E-05 | 5,80E-05 | 5,99E-05 | 5,73E-05 |
| 3,98E+00 | 5,99E-03 | 5,24E-04 | 1,03E-04 | 1,91E-04 | 2,38E-04 | 2,46E-04 | 2,51E-04 | 2,62E-04 | 3,37E-04 |
| 5,01E+00 | 3,18E-03 | 4,66E-04 | 1,15E-04 | 3,40E-04 | 4,59E-04 | 4,81E-04 | 4,95E-04 | 5,23E-04 | 7,20E-04 |
| 6,31E+00 | 1,63E-03 | 3,89E-04 | 1,27E-04 | 4,26E-04 | 5,97E-04 | 6,34E-04 | 6,59E-04 | 7,05E-04 | 1,00E-03 |
| 7,94E+00 | 8,32E-04 | 3,11E-04 | 1,39E-04 | 4,77E-04 | 6,85E-04 | 7,38E-04 | 7,74E-04 | 8,37E-04 | 1,23E-03 |
| 1,00E+01 | 4,50E-04 | 2,50E-04 | 1,53E-04 | 5,09E-04 | 7,46E-04 | 8,14E-04 | 8,61E-04 | 9,40E-04 | 1,41E-03 |
| 1,26E+01 | 2,88E-04 | 2,17E-04 | 1,71E-04 | 5,33E-04 | 7,92E-04 | 8,74E-04 | 9,31E-04 | 1,03E-03 | 1,57E-03 |
| 1,58E+01 | 2,39E-04 | 2,17E-04 | 2,01E-04 | 5,60E-04 | 8,34E-04 | 9,29E-04 | 9,95E-04 | 1,11E-03 | 1,72E-03 |
| 2,00E+01 | 2,53E-04 | 2,47E-04 | 2,44E-04 | 5,96E-04 | 8,80E-04 | 9,85E-04 | 1,06E-03 | 1,18E-03 | 1,86E-03 |
| 2,51E+01 | 3,05E-04 | 3,04E-04 | 3,04E-04 | 6,45E-04 | 9,35E-04 | 1,05E-03 | 1,13E-03 | 1,27E-03 | 2,01E-03 |
| 3,16E+01 | 3,83E-04 | 3,83E-04 | 3,83E-04 | 7,11E-04 | 1,00E-03 | 1,12E-03 | 1,21E-03 | 1,36E-03 | 2,15E-03 |
| 3,98E+01 | 4,83E-04 | 4,83E-04 | 4,82E-04 | 7,97E-04 | 1,09E-03 | 1,21E-03 | 1,30E-03 | 1,45E-03 | 2,31E-03 |
| 5,01E+01 | 6,02E-04 | 6,01E-04 | 5,99E-04 | 9,03E-04 | 1,19E-03 | 1,32E-03 | 1,41E-03 | 1,57E-03 | 2,46E-03 |
| 6,31E+01 | 7,36E-04 | 7,34E-04 | 7,31E-04 | 1,02E-03 | 1,31E-03 | 1,44E-03 | 1,53E-03 | 1,69E-03 | 2,62E-03 |
| 7,94E+01 | 8,83E-04 | 8,81E-04 | 8,78E-04 | 1,16E-03 | 1,43E-03 | 1,57E-03 | 1,68E-03 | 1,83E-03 | 2,76E-03 |
| 1,00E+02 | 1,07E-03 | 1,07E-03 | 1,06E-03 | 1,33E-03 | 1,58E-03 | 1,70E-03 | 1,81E-03 | 2,00E-03 | 2,88E-03 |
| 1,26E+02 | 1,28E-03 | 1,28E-03 | 1,27E-03 | 1,51E-03 | 1,73E-03 | 1,84E-03 | 1,93E-03 | 2,10E-03 | 2,95E-03 |
| 1,58E+02 | 1,48E-03 | 1,48E-03 | 1,47E-03 | 1,68E-03 | 1,85E-03 | 1,94E-03 | 2,02E-03 | 2,17E-03 | 2,96E-03 |
| 2,00E+02 | 1,64E-03 | 1,64E-03 | 1,63E-03 | 1,79E-03 | 1,92E-03 | 2,00E-03 | 2,06E-03 | 2,18E-03 | 2,89E-03 |
| 2,51E+02 | 1,75E-03 | 1,75E-03 | 1,74E-03 | 1,86E-03 | 1,95E-03 | 2,01E-03 | 2,06E-03 | 2,15E-03 | 2,69E-03 |
| Окончание таблицы Л.2.2.2 3,16E+02 | 1,79E-03 | 1,79E-03 | 1,78E-03 | 1,86E-03 | 1,93E-03 | 1,97E-03 | 2,01E-03 | 2,07E-03 | 2,46E-03 |
| 3,98E+02 | 1,75E-03 | 1,75E-03 | 1,74E-03 | 1,79E-03 | 1,84E-03 | 1,88E-03 | 1,90E-03 | 1,94E-03 | 2,20E-03 |
| 5,01E+02 | 1,67E-03 | 1,67E-03 | 1,66E-03 | 1,69E-03 | 1,73E-03 | 1,75E-03 | 1,77E-03 | 1,79E-03 | 1,94E-03 |
| 6,31E+02 | 1,56E-03 | 1,56E-03 | 1,55E-03 | 1,57E-03 | 1,60E-03 | 1,61E-03 | 1,62E-03 | 1,63E-03 | 1,70E-03 |
| 7,94E+02 | 1,39E-03 | 1,39E-03 | 1,38E-03 | 1,39E-03 | 1,41E-03 | 1,42E-03 | 1,42E-03 | 1,42E-03 | 1,44E-03 |
| 1,00E+03 | 1,18E-03 | 1,18E-03 | 1,17E-03 | 1,18E-03 | 1,19E-03 | 1,19E-03 | 1,19E-03 | 1,19E-03 | 1,18E-03 |
| 1,26E+03 | 9,55E-04 | 9,53E-04 | 9,50E-04 | 9,55E-04 | 9,59E-04 | 9,59E-04 | 9,57E-04 | 9,52E-04 | 9,27E-04 |
| 1,58E+03 | 7,31E-04 | 7,30E-04 | 7,28E-04 | 7,30E-04 | 7,32E-04 | 7,31E-04 | 7,29E-04 | 7,25E-04 | 6,97E-04 |
| 2,00E+03 | 5,42E-04 | 5,41E-04 | 5,39E-04 | 5,41E-04 | 5,41E-04 | 5,40E-04 | 5,38E-04 | 5,34E-04 | 5,10E-04 |
| 2,51E+03 | 3,83E-04 | 3,83E-04 | 3,82E-04 | 3,83E-04 | 3,83E-04 | 3,82E-04 | 3,80E-04 | 3,77E-04 | 3,57E-04 |
| 3,16E+03 | 2,60E-04 | 2,59E-04 | 2,58E-04 | 2,59E-04 | 2,59E-04 | 2,58E-04 | 2,57E-04 | 2,54E-04 | 2,40E-04 |
| 3,98E+03 | 1,70E-04 | 1,70E-04 | 1,69E-04 | 1,69E-04 | 1,69E-04 | 1,69E-04 | 1,68E-04 | 1,66E-04 | 1,56E-04 |
| 5,01E+03 | 1,08E-04 | 1,08E-04 | 1,07E-04 | 1,08E-04 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,07E-04 | 1,05E-04 | 9,90E-05 |
| 6,31E+03 | 6,64E-05 | 6,63E-05 | 6,61E-05 | 6,62E-05 | 6,61E-05 | 6,58E-05 | 6,55E-05 | 6,49E-05 | 6,08E-05 |
| 7,94E+03 | 3,99E-05 | 3,98E-05 | 3,97E-05 | 3,97E-05 | 3,97E-05 | 3,95E-05 | 3,93E-05 | 3,89E-05 | 3,65E-05 |
| 1,00E+04 | 2,35E-05 | 2,35E-05 | 2,34E-05 | 2,34E-05 | 2,34E-05 | 2,33E-05 | 2,32E-05 | 2,29E-05 | 2,15E-05 |
| 1,26E+04 | 1,36E-05 | 1,36E-05 | 1,36E-05 | 1,36E-05 | 1,36E-05 | 1,35E-05 | 1,34E-05 | 1,33E-05 | 1,25E-05 |
| 1,58E+04 | 7,68E-06 | 7,67E-06 | 7,65E-06 | 7,66E-06 | 7,64E-06 | 7,61E-06 | 7,58E-06 | 7,50E-06 | 7,02E-06 |
| 2,00E+04 | 4,37E-06 | 4,37E-06 | 4,36E-06 | 4,36E-06 | 4,35E-06 | 4,33E-06 | 4,31E-06 | 4,27E-06 | 4,00E-06 |
| 2,51E+04 | 2,41E-06 | 2,41E-06 | 2,40E-06 | 2,41E-06 | 2,40E-06 | 2,39E-06 | 2,38E-06 | 2,36E-06 | 2,21E-06 |
| 3,16E+04 | 1,33E-06 | 1,33E-06 | 1,32E-06 | 1,32E-06 | 1,32E-06 | 1,31E-06 | 1,31E-06 | 1,29E-06 | 1,21E-06 |
| 3,98E+04 | 7,30E-07 | 7,29E-07 | 7,27E-07 | 7,27E-07 | 7,25E-07 | 7,22E-07 | 7,18E-07 | 7,10E-07 | 6,61E-07 |
| 5,01E+04 | 3,98E-07 | 3,97E-07 | 3,96E-07 | 3,96E-07 | 3,94E-07 | 3,92E-07 | 3,89E-07 | 3,85E-07 | 3,54E-07 |

Таблица Л.2.2.3 – Дифференциальные спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙сут)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 2,37E+08 | 2,37E+08 | 2,36E+08 | 2,37E+08 | 2,38E+08 | 2,38E+08 | 2,37E+08 | 2,36E+08 | 2,29E+08 |
| 2,00E-03 | 5,86E+07 | 5,84E+07 | 5,84E+07 | 5,89E+07 | 6,00E+07 | 6,03E+07 | 6,08E+07 | 6,11E+07 | 6,41E+07 |
| 2,51E-03 | 1,33E+07 | 1,33E+07 | 1,32E+07 | 1,38E+07 | 1,46E+07 | 1,51E+07 | 1,55E+07 | 1,61E+07 | 2,03E+07 |
| 3,16E-03 | 5,42E+06 | 5,42E+06 | 5,40E+06 | 5,92E+06 | 6,52E+06 | 6,90E+06 | 7,21E+06 | 7,78E+06 | 1,12E+07 |
| 3,98E-03 | 2,16E+06 | 2,16E+06 | 2,15E+06 | 2,55E+06 | 2,99E+06 | 3,26E+06 | 3,48E+06 | 3,86E+06 | 6,25E+06 |
| 5,01E-03 | 9,62E+05 | 9,62E+05 | 9,59E+05 | 1,24E+06 | 1,56E+06 | 1,74E+06 | 1,89E+06 | 2,16E+06 | 3,67E+06 |
| 6,31E-03 | 8,99E+06 | 8,96E+06 | 8,90E+06 | 9,04E+06 | 9,15E+06 | 9,15E+06 | 9,15E+06 | 9,10E+06 | 8,68E+06 |
| 7,94E-03 | 2,33E+06 | 2,32E+06 | 2,31E+06 | 2,42E+06 | 2,52E+06 | 2,56E+06 | 2,59E+06 | 2,63E+06 | 2,82E+06 |
| 1,00E-02 | 6,74E+05 | 6,71E+05 | 6,68E+05 | 7,42E+05 | 8,14E+05 | 8,47E+05 | 8,68E+05 | 9,07E+05 | 1,10E+06 |
| 1,26E-02 | 2,90E+05 | 2,90E+05 | 2,88E+05 | 3,34E+05 | 3,75E+05 | 3,92E+05 | 4,05E+05 | 4,25E+05 | 5,32E+05 |
| 1,58E-02 | 1,41E+05 | 1,40E+05 | 1,40E+05 | 1,69E+05 | 1,95E+05 | 2,05E+05 | 2,12E+05 | 2,23E+05 | 2,85E+05 |
| 2,00E-02 | 6,00E+04 | 5,97E+04 | 5,97E+04 | 7,86E+04 | 9,42E+04 | 1,00E+05 | 1,04E+05 | 1,11E+05 | 1,48E+05 |
| 2,51E-02 | 3,10E+04 | 3,10E+04 | 3,07E+04 | 4,27E+04 | 5,21E+04 | 5,51E+04 | 5,73E+04 | 6,08E+04 | 8,05E+04 |
| 3,16E-02 | 1,42E+04 | 1,39E+04 | 1,36E+04 | 2,07E+04 | 2,56E+04 | 2,71E+04 | 2,82E+04 | 2,99E+04 | 3,95E+04 |
| 3,98E-02 | 1,85E+04 | 1,77E+04 | 1,73E+04 | 2,15E+04 | 2,40E+04 | 2,46E+04 | 2,49E+04 | 2,54E+04 | 2,82E+04 |
| 5,01E-02 | 7,48E+03 | 5,97E+03 | 5,53E+03 | 7,89E+03 | 9,18E+03 | 9,42E+03 | 9,59E+03 | 9,89E+03 | 1,17E+04 |
| 6,31E-02 | 3,45E+04 | 3,18E+04 | 3,10E+04 | 3,18E+04 | 3,15E+04 | 3,12E+04 | 3,07E+04 | 2,99E+04 | 2,45E+04 |
| 7,94E-02 | 1,45E+04 | 1,07E+04 | 1,01E+04 | 1,01E+04 | 9,89E+03 | 9,70E+03 | 9,51E+03 | 9,18E+03 | 7,29E+03 |
| 1,00E-01 | 2,22E+04 | 1,75E+04 | 1,68E+04 | 1,65E+04 | 1,61E+04 | 1,58E+04 | 1,55E+04 | 1,48E+04 | 1,12E+04 |
| 1,26E-01 | 1,12E+04 | 5,97E+03 | 5,51E+03 | 5,34E+03 | 5,15E+03 | 5,01E+03 | 4,90E+03 | 4,71E+03 | 3,51E+03 |
| 1,58E-01 | 8,52E+03 | 3,56E+03 | 3,18E+03 | 3,07E+03 | 2,93E+03 | 2,88E+03 | 2,79E+03 | 2,68E+03 | 1,96E+03 |
| 2,00E-01 | 4,85E+03 | 1,68E+03 | 1,40E+03 | 1,34E+03 | 1,28E+03 | 1,24E+03 | 1,21E+03 | 1,16E+03 | 8,36E+02 |
| 2,51E-01 | 3,34E+03 | 2,27E+03 | 2,08E+03 | 2,03E+03 | 1,97E+03 | 1,92E+03 | 1,87E+03 | 1,79E+03 | 1,27E+03 |
| 3,16E-01 | 2,45E+03 | 1,36E+03 | 1,25E+03 | 1,23E+03 | 1,19E+03 | 1,16E+03 | 1,13E+03 | 1,07E+03 | 7,51E+02 |
| 3,98E-01 | 1,54E+03 | 5,32E+02 | 4,71E+02 | 4,60E+02 | 4,44E+02 | 4,33E+02 | 4,22E+02 | 4,00E+02 | 2,73E+02 |
| 5,01E-01 | 1,03E+03 | 2,49E+02 | 2,20E+02 | 2,14E+02 | 2,07E+02 | 2,01E+02 | 1,96E+02 | 1,85E+02 | 1,23E+02 |
| Окончание таблицы Л.2.2.3 6,31E-01 | 6,00E+02 | 1,73E+02 | 1,59E+02 | 1,56E+02 | 1,50E+02 | 1,46E+02 | 1,42E+02 | 1,33E+02 | 8,74E+01 |
| 7,94E-01 | 1,02E+02 | 9,97E+01 | 9,67E+01 | 9,51E+01 | 9,21E+01 | 8,90E+01 | 8,63E+01 | 8,08E+01 | 5,12E+01 |
| 1,00E+00 | 2,08E+02 | 2,03E+02 | 1,98E+02 | 1,95E+02 | 1,88E+02 | 1,81E+02 | 1,75E+02 | 1,63E+02 | 1,01E+02 |
| 1,26E+00 | 1,11E+02 | 1,04E+02 | 9,97E+01 | 9,75E+01 | 9,37E+01 | 9,01E+01 | 8,68E+01 | 8,05E+01 | 4,85E+01 |
| 1,58E+00 | 3,67E+01 | 2,90E+01 | 2,56E+01 | 2,46E+01 | 2,32E+01 | 2,20E+01 | 2,10E+01 | 1,92E+01 | 1,06E+01 |
| 2,00E+00 | 2,21E+01 | 1,40E+01 | 1,13E+01 | 1,06E+01 | 9,73E+00 | 9,10E+00 | 8,58E+00 | 7,70E+00 | 4,08E+00 |
| 2,51E+00 | 1,58E+01 | 8,03E+00 | 5,95E+00 | 5,40E+00 | 4,74E+00 | 4,33E+00 | 4,03E+00 | 3,53E+00 | 1,81E+00 |
| 3,16E+00 | 1,18E+01 | 4,88E+00 | 3,29E+00 | 2,85E+00 | 2,34E+00 | 2,08E+00 | 1,90E+00 | 1,63E+00 | 8,08E-01 |
| 3,98E+00 | 9,18E+00 | 3,23E+00 | 1,95E+00 | 1,58E+00 | 1,21E+00 | 1,04E+00 | 9,34E-01 | 7,92E-01 | 3,81E-01 |
| 5,01E+00 | 7,21E+00 | 2,19E+00 | 1,14E+00 | 8,52E-01 | 5,92E-01 | 4,90E-01 | 4,33E-01 | 3,59E-01 | 1,68E-01 |
| 6,31E+00 | 5,75E+00 | 1,53E+00 | 6,88E-01 | 4,74E-01 | 3,07E-01 | 2,48E-01 | 2,15E-01 | 1,77E-01 | 8,16E-02 |
| 7,94E+00 | 4,58E+00 | 1,03E+00 | 3,92E-01 | 2,51E-01 | 1,50E-01 | 1,18E-01 | 1,01E-01 | 8,19E-02 | 3,70E-02 |
| 1,00E+01 | 4,14E+00 | 6,93E-01 | 2,19E-01 | 1,31E-01 | 7,45E-02 | 5,75E-02 | 4,90E-02 | 3,95E-02 | 1,77E-02 |
| 1,26E+01 | 3,78E+00 | 4,36E-01 | 1,15E-01 | 6,49E-02 | 3,51E-02 | 2,67E-02 | 2,25E-02 | 1,80E-02 | 7,89E-03 |
| 1,58E+01 | 3,40E+00 | 2,50E-01 | 5,73E-02 | 3,12E-02 | 1,63E-02 | 1,22E-02 | 1,02E-02 | 8,11E-03 | 3,48E-03 |
| 2,00E+01 | 2,77E+00 | 1,26E-01 | 2,59E-02 | 1,39E-02 | 7,18E-03 | 5,37E-03 | 4,49E-03 | 3,56E-03 | 1,52E-03 |
| 2,51E+01 | 1,64E+00 | 4,74E-02 | 9,34E-03 | 5,07E-03 | 2,74E-03 | 2,09E-03 | 1,78E-03 | 1,43E-03 | 6,16E-04 |
| 3,16E+01 | 5,04E-02 | 1,10E-03 | 2,52E-04 | 1,62E-04 | 1,09E-04 | 9,26E-05 | 8,30E-05 | 7,04E-05 | 3,29E-05 |
| 3,98E+01 | 7,56E-07 | 9,92E-07 | 1,05E-06 | 1,01E-06 | 9,01E-07 | 8,03E-07 | 7,23E-07 | 5,95E-07 | 2,01E-07 |
| 5,01E+01 | 2,77E-07 | 3,78E-07 | 4,03E-07 | 3,89E-07 | 3,40E-07 | 3,01E-07 | 2,69E-07 | 2,20E-07 | 6,96E-08 |
| 6,31E+01 | 9,51E-08 | 1,50E-07 | 1,64E-07 | 1,58E-07 | 1,38E-07 | 1,21E-07 | 1,08E-07 | 8,74E-08 | 2,67E-08 |
| 7,94E+01 | 2,70E-08 | 5,21E-08 | 5,81E-08 | 5,56E-08 | 4,85E-08 | 4,22E-08 | 3,75E-08 | 3,01E-08 | 8,88E-09 |
| 1,00E+02 | 6,22E-09 | 1,62E-08 | 1,85E-08 | 1,77E-08 | 1,53E-08 | 1,33E-08 | 1,18E-08 | 9,42E-09 | 2,67E-09 |
| 1,26E+02 | 6,16E-10 | 2,20E-09 | 2,54E-09 | 2,41E-09 | 2,08E-09 | 1,81E-09 | 1,59E-09 | 1,27E-09 | 3,45E-10 |

Таблица Л.2.2.4 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙МэВ/(мг/см2)∙с)-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 5,33E+03 | 5,32E+03 | 5,30E+03 | 5,32E+03 | 5,33E+03 | 5,32E+03 | 5,30E+03 | 5,26E+03 | 5,03E+03 |
| 2,00E-03 | 1,62E+03 | 1,62E+03 | 1,62E+03 | 1,63E+03 | 1,65E+03 | 1,66E+03 | 1,66E+03 | 1,67E+03 | 1,70E+03 |
| 2,51E-03 | 5,35E+02 | 5,34E+02 | 5,32E+02 | 5,47E+02 | 5,64E+02 | 5,74E+02 | 5,81E+02 | 5,94E+02 | 6,72E+02 |
| 3,16E-03 | 2,46E+02 | 2,46E+02 | 2,45E+02 | 2,59E+02 | 2,72E+02 | 2,80E+02 | 2,86E+02 | 2,98E+02 | 3,68E+02 |
| 3,98E-03 | 1,07E+02 | 1,07E+02 | 1,06E+02 | 1,18E+02 | 1,28E+02 | 1,34E+02 | 1,39E+02 | 1,47E+02 | 1,98E+02 |
| 5,01E-03 | 4,99E+01 | 4,99E+01 | 4,97E+01 | 5,83E+01 | 6,59E+01 | 6,99E+01 | 7,33E+01 | 7,94E+01 | 1,11E+02 |
| 6,31E-03 | 1,72E+02 | 1,72E+02 | 1,71E+02 | 1,76E+02 | 1,79E+02 | 1,79E+02 | 1,80E+02 | 1,80E+02 | 1,75E+02 |
| 7,94E-03 | 6,14E+01 | 6,13E+01 | 6,09E+01 | 6,40E+01 | 6,66E+01 | 6,75E+01 | 6,80E+01 | 6,86E+01 | 7,13E+01 |
| 1,00E-02 | 2,37E+01 | 2,37E+01 | 2,35E+01 | 2,55E+01 | 2,73E+01 | 2,79E+01 | 2,82E+01 | 2,88E+01 | 3,19E+01 |
| 1,26E-02 | 1,10E+01 | 1,10E+01 | 1,10E+01 | 1,21E+01 | 1,31E+01 | 1,34E+01 | 1,36E+01 | 1,39E+01 | 1,56E+01 |
| 1,58E-02 | 5,54E+00 | 5,52E+00 | 5,49E+00 | 6,23E+00 | 6,82E+00 | 7,02E+00 | 7,14E+00 | 7,33E+00 | 8,25E+00 |
| 2,00E-02 | 2,67E+00 | 2,66E+00 | 2,65E+00 | 3,12E+00 | 3,48E+00 | 3,60E+00 | 3,67E+00 | 3,78E+00 | 4,32E+00 |
| 2,51E-02 | 1,35E+00 | 1,33E+00 | 1,31E+00 | 1,61E+00 | 1,82E+00 | 1,89E+00 | 1,93E+00 | 1,99E+00 | 2,29E+00 |
| 3,16E-02 | 7,15E-01 | 6,69E-01 | 6,39E-01 | 8,08E-01 | 9,22E-01 | 9,53E-01 | 9,72E-01 | 9,99E-01 | 1,14E+00 |
| 3,98E-02 | 6,39E-01 | 5,41E-01 | 4,99E-01 | 5,98E-01 | 6,55E-01 | 6,66E-01 | 6,72E-01 | 6,80E-01 | 7,16E-01 |
| 5,01E-02 | 4,45E-01 | 2,67E-01 | 2,20E-01 | 2,72E-01 | 2,97E-01 | 3,00E-01 | 3,01E-01 | 3,04E-01 | 3,26E-01 |
| 6,31E-02 | 1,00E+00 | 6,91E-01 | 6,39E-01 | 6,51E-01 | 6,45E-01 | 6,33E-01 | 6,22E-01 | 6,03E-01 | 4,95E-01 |
| 7,94E-02 | 7,60E-01 | 3,05E-01 | 2,60E-01 | 2,53E-01 | 2,42E-01 | 2,35E-01 | 2,30E-01 | 2,21E-01 | 1,71E-01 |
| 1,00E-01 | 9,66E-01 | 3,90E-01 | 3,48E-01 | 3,36E-01 | 3,22E-01 | 3,13E-01 | 3,06E-01 | 2,93E-01 | 2,18E-01 |
| 1,26E-01 | 8,19E-01 | 1,82E-01 | 1,49E-01 | 1,41E-01 | 1,32E-01 | 1,28E-01 | 1,24E-01 | 1,18E-01 | 8,57E-02 |
| 1,58E-01 | 7,11E-01 | 1,13E-01 | 8,75E-02 | 8,15E-02 | 7,62E-02 | 7,36E-02 | 7,15E-02 | 6,78E-02 | 4,79E-02 |
| 2,00E-01 | 4,15E-01 | 6,10E-02 | 4,37E-02 | 4,02E-02 | 3,74E-02 | 3,60E-02 | 3,49E-02 | 3,29E-02 | 2,26E-02 |
| 2,51E-01 | 1,19E-01 | 5,83E-02 | 4,75E-02 | 4,52E-02 | 4,30E-02 | 4,16E-02 | 4,04E-02 | 3,82E-02 | 2,62E-02 |
| 3,16E-01 | 9,89E-02 | 3,53E-02 | 2,92E-02 | 2,80E-02 | 2,67E-02 | 2,59E-02 | 2,51E-02 | 2,36E-02 | 1,58E-02 |
| 3,98E-01 | 7,57E-02 | 1,66E-02 | 1,31E-02 | 1,25E-02 | 1,19E-02 | 1,15E-02 | 1,11E-02 | 1,04E-02 | 6,65E-03 |
| 5,01E-01 | 5,47E-02 | 8,39E-03 | 6,69E-03 | 6,39E-03 | 6,06E-03 | 5,82E-03 | 5,60E-03 | 5,20E-03 | 3,22E-03 |
| Окончание таблицы Л.2.2.4 6,31E-01 | 3,07E-02 | 5,25E-03 | 4,46E-03 | 4,29E-03 | 4,08E-03 | 3,91E-03 | 3,75E-03 | 3,47E-03 | 2,10E-03 |
| 7,94E-01 | 3,08E-03 | 2,91E-03 | 2,75E-03 | 2,67E-03 | 2,53E-03 | 2,41E-03 | 2,31E-03 | 2,11E-03 | 1,23E-03 |
| 1,00E+00 | 4,68E-03 | 4,39E-03 | 4,16E-03 | 4,04E-03 | 3,84E-03 | 3,67E-03 | 3,52E-03 | 3,24E-03 | 1,89E-03 |
| 1,26E+00 | 3,17E-03 | 2,76E-03 | 2,52E-03 | 2,42E-03 | 2,27E-03 | 2,15E-03 | 2,04E-03 | 1,86E-03 | 1,02E-03 |
| 1,58E+00 | 1,78E-03 | 1,26E-03 | 1,04E-03 | 9,60E-04 | 8,58E-04 | 7,89E-04 | 7,32E-04 | 6,41E-04 | 3,06E-04 |
| 2,00E+00 | 1,39E-03 | 7,99E-04 | 5,98E-04 | 5,31E-04 | 4,46E-04 | 3,95E-04 | 3,56E-04 | 2,99E-04 | 1,29E-04 |
| 2,51E+00 | 1,19E-03 | 5,66E-04 | 3,86E-04 | 3,25E-04 | 2,52E-04 | 2,11E-04 | 1,85E-04 | 1,49E-04 | 5,85E-05 |
| 3,16E+00 | 1,04E-03 | 4,22E-04 | 2,61E-04 | 2,05E-04 | 1,43E-04 | 1,13E-04 | 9,49E-05 | 7,29E-05 | 2,67E-05 |
| 3,98E+00 | 9,31E-04 | 3,28E-04 | 1,80E-04 | 1,31E-04 | 8,19E-05 | 6,12E-05 | 4,95E-05 | 3,66E-05 | 1,27E-05 |
| 5,01E+00 | 8,21E-04 | 2,53E-04 | 1,20E-04 | 7,93E-05 | 4,39E-05 | 3,09E-05 | 2,42E-05 | 1,72E-05 | 5,65E-06 |
| 6,31E+00 | 7,29E-04 | 1,94E-04 | 7,76E-05 | 4,74E-05 | 2,38E-05 | 1,61E-05 | 1,23E-05 | 8,57E-06 | 2,75E-06 |
| 7,94E+00 | 6,50E-04 | 1,42E-04 | 4,72E-05 | 2,65E-05 | 1,22E-05 | 7,95E-06 | 5,95E-06 | 4,05E-06 | 1,25E-06 |
| 1,00E+01 | 6,16E-04 | 9,93E-05 | 2,73E-05 | 1,43E-05 | 6,18E-06 | 3,95E-06 | 2,92E-06 | 1,96E-06 | 5,96E-07 |
| 1,26E+01 | 5,81E-04 | 6,38E-05 | 1,47E-05 | 7,28E-06 | 2,99E-06 | 1,86E-06 | 1,37E-06 | 9,04E-07 | 2,66E-07 |
| 1,58E+01 | 5,36E-04 | 3,73E-05 | 7,45E-06 | 3,55E-06 | 1,41E-06 | 8,65E-07 | 6,28E-07 | 4,11E-07 | 1,17E-07 |
| 2,00E+01 | 4,50E-04 | 1,90E-05 | 3,40E-06 | 1,59E-06 | 6,19E-07 | 3,79E-07 | 2,75E-07 | 1,80E-07 | 5,09E-08 |
| 2,51E+01 | 2,73E-04 | 7,18E-06 | 1,21E-06 | 5,63E-07 | 2,24E-07 | 1,40E-07 | 1,03E-07 | 6,85E-08 | 2,01E-08 |
| 3,16E+01 | 8,58E-06 | 1,64E-07 | 2,87E-08 | 1,46E-08 | 6,93E-09 | 4,89E-09 | 3,90E-09 | 2,87E-09 | 1,01E-09 |
| 3,98E+01 | 3,70E-11 | 4,50E-11 | 4,36E-11 | 4,01E-11 | 3,24E-11 | 2,72E-11 | 2,35E-11 | 1,83E-11 | 5,15E-12 |
| 5,01E+01 | 1,40E-11 | 1,73E-11 | 1,68E-11 | 1,52E-11 | 1,21E-11 | 1,00E-11 | 8,63E-12 | 6,62E-12 | 1,74E-12 |
| 6,31E+01 | 5,12E-12 | 6,95E-12 | 6,86E-12 | 6,19E-12 | 4,83E-12 | 4,00E-12 | 3,42E-12 | 2,60E-12 | 6,57E-13 |
| 7,94E+01 | 1,57E-12 | 2,42E-12 | 2,43E-12 | 2,18E-12 | 1,69E-12 | 1,39E-12 | 1,18E-12 | 8,92E-13 | 2,16E-13 |
| 1,00E+02 | 3,95E-13 | 7,62E-13 | 7,76E-13 | 6,91E-13 | 5,29E-13 | 4,35E-13 | 3,68E-13 | 2,75E-13 | 6,41E-14 |
| 1,26E+02 | 4,18E-14 | 1,03E-13 | 1,06E-13 | 9,35E-14 | 7,12E-14 | 5,85E-14 | 4,93E-14 | 3,67E-14 | 8,15E-15 |

Л.3	Спектрально-энергетические характеристики ЗЧ СКЛ и ГКЛ на орбитах с высотой ≥3000 км, включая ГСО и высокоэллиптические орбиты

Л.3.1	Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ СКЛ в центре сферической защиты приведены в таблицах Л.3.1.1 – Л.3.1.4.

Таблица Л.3.1.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов СКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 1,17E+07 | 9,45E+05 | 2,51E+05 | 1,17E+05 | 3,07E+04 | 1,39E+04 | 7,97E+03 | 3,59E+03 | 3,12E+02 |
| 1,26E+00 | 1,17E+07 | 1,08E+06 | 2,90E+05 | 1,36E+05 | 3,56E+04 | 1,62E+04 | 9,26E+03 | 4,19E+03 | 3,64E+02 |
| 1,58E+00 | 1,13E+07 | 1,23E+06 | 3,37E+05 | 1,58E+05 | 4,16E+04 | 1,89E+04 | 1,08E+04 | 4,90E+03 | 4,25E+02 |
| 2,00E+00 | 1,04E+07 | 1,38E+06 | 3,89E+05 | 1,83E+05 | 4,85E+04 | 2,22E+04 | 1,27E+04 | 5,75E+03 | 5,01E+02 |
| 2,51E+00 | 9,18E+06 | 1,53E+06 | 4,49E+05 | 2,12E+05 | 5,67E+04 | 2,59E+04 | 1,49E+04 | 6,74E+03 | 5,89E+02 |
| 3,16E+00 | 7,78E+06 | 1,67E+06 | 5,12E+05 | 2,43E+05 | 6,58E+04 | 3,04E+04 | 1,75E+04 | 7,95E+03 | 6,96E+02 |
| 3,98E+00 | 6,36E+06 | 1,76E+06 | 5,75E+05 | 2,77E+05 | 7,64E+04 | 3,56E+04 | 2,05E+04 | 9,37E+03 | 8,33E+02 |
| 5,01E+00 | 5,01E+06 | 1,78E+06 | 6,33E+05 | 3,07E+05 | 8,77E+04 | 4,14E+04 | 2,40E+04 | 1,10E+04 | 9,95E+02 |
| 6,31E+00 | 3,89E+06 | 1,73E+06 | 6,74E+05 | 3,34E+05 | 9,92E+04 | 4,77E+04 | 2,79E+04 | 1,30E+04 | 1,19E+03 |
| 7,94E+00 | 2,96E+06 | 1,59E+06 | 6,82E+05 | 3,45E+05 | 1,10E+05 | 5,40E+04 | 3,21E+04 | 1,51E+04 | 1,41E+03 |
| 1,00E+01 | 2,20E+06 | 1,41E+06 | 6,44E+05 | 3,37E+05 | 1,18E+05 | 5,97E+04 | 3,62E+04 | 1,73E+04 | 1,66E+03 |
| 1,26E+01 | 1,62E+06 | 1,11E+06 | 5,51E+05 | 3,10E+05 | 1,21E+05 | 6,41E+04 | 3,97E+04 | 1,95E+04 | 1,95E+03 |
| 1,58E+01 | 1,07E+06 | 7,73E+05 | 4,19E+05 | 2,65E+05 | 1,17E+05 | 6,58E+04 | 4,22E+04 | 2,15E+04 | 2,27E+03 |
| 2,00E+01 | 5,92E+05 | 4,66E+05 | 2,99E+05 | 2,09E+05 | 1,05E+05 | 6,36E+04 | 4,25E+04 | 2,27E+04 | 2,61E+03 |
| 2,51E+01 | 3,23E+05 | 2,74E+05 | 2,00E+05 | 1,53E+05 | 8,82E+04 | 5,75E+04 | 4,03E+04 | 2,29E+04 | 2,93E+03 |
| 3,16E+01 | 1,76E+05 | 1,58E+05 | 1,26E+05 | 1,04E+05 | 6,82E+04 | 4,79E+04 | 3,53E+04 | 2,17E+04 | 3,21E+03 |
| 3,98E+01 | 9,56E+04 | 8,88E+04 | 7,62E+04 | 6,68E+04 | 4,88E+04 | 3,70E+04 | 2,88E+04 | 1,90E+04 | 3,37E+03 |
| 5,01E+01 | 5,18E+04 | 4,93E+04 | 4,44E+04 | 4,08E+04 | 3,29E+04 | 2,64E+04 | 2,16E+04 | 1,54E+04 | 3,37E+03 |
| 6,31E+01 | 2,79E+04 | 2,69E+04 | 2,50E+04 | 2,39E+04 | 2,06E+04 | 1,78E+04 | 1,51E+04 | 1,15E+04 | 3,15E+03 |
| 7,94E+01 | 1,49E+04 | 1,46E+04 | 1,39E+04 | 1,36E+04 | 1,23E+04 | 1,11E+04 | 1,01E+04 | 8,03E+03 | 2,71E+03 |
| Окончание таблицы Л.3.1.1 1,00E+02 | 7,95E+03 | 7,84E+03 | 7,56E+03 | 7,56E+03 | 7,07E+03 | 6,58E+03 | 6,11E+03 | 5,34E+03 | 2,15E+03 |
| 1,26E+02 | 4,22E+03 | 4,16E+03 | 4,08E+03 | 4,11E+03 | 3,92E+03 | 3,70E+03 | 3,51E+03 | 3,18E+03 | 1,56E+03 |
| 1,58E+02 | 2,19E+03 | 2,18E+03 | 2,14E+03 | 2,18E+03 | 2,10E+03 | 2,01E+03 | 1,93E+03 | 1,79E+03 | 1,08E+03 |
| 2,00E+02 | 1,16E+03 | 1,15E+03 | 1,14E+03 | 1,15E+03 | 1,12E+03 | 1,08E+03 | 1,05E+03 | 9,92E+02 | 6,93E+02 |
| 2,51E+02 | 5,86E+02 | 5,84E+02 | 5,78E+02 | 5,86E+02 | 5,73E+02 | 5,59E+02 | 5,45E+02 | 5,23E+02 | 3,95E+02 |
| 3,16E+02 | 2,99E+02 | 2,96E+02 | 2,93E+02 | 2,96E+02 | 2,90E+02 | 2,85E+02 | 2,82E+02 | 2,72E+02 | 2,20E+02 |
| 3,98E+02 | 1,48E+02 | 1,48E+02 | 1,47E+02 | 1,47E+02 | 1,45E+02 | 1,44E+02 | 1,42E+02 | 1,38E+02 | 1,16E+02 |
| 5,01E+02 | 7,23E+01 | 7,21E+01 | 7,18E+01 | 7,15E+01 | 7,10E+01 | 7,04E+01 | 6,96E+01 | 6,82E+01 | 5,92E+01 |
| 6,31E+02 | 3,45E+01 | 3,45E+01 | 3,42E+01 | 3,42E+01 | 3,40E+01 | 3,37E+01 | 3,34E+01 | 3,29E+01 | 2,90E+01 |
| 7,94E+02 | 1,59E+01 | 1,59E+01 | 1,58E+01 | 1,58E+01 | 1,58E+01 | 1,56E+01 | 1,55E+01 | 1,53E+01 | 1,36E+01 |
| 1,00E+03 | 7,21E+00 | 7,18E+00 | 7,15E+00 | 7,15E+00 | 7,12E+00 | 7,07E+00 | 7,01E+00 | 6,90E+00 | 6,25E+00 |
| 1,26E+03 | 3,15E+00 | 3,15E+00 | 3,15E+00 | 3,15E+00 | 3,12E+00 | 3,10E+00 | 3,10E+00 | 3,04E+00 | 2,74E+00 |
| 1,58E+03 | 1,31E+00 | 1,31E+00 | 1,31E+00 | 1,30E+00 | 1,30E+00 | 1,29E+00 | 1,28E+00 | 1,27E+00 | 1,15E+00 |
| 2,00E+03 | 5,48E-01 | 5,45E-01 | 5,45E-01 | 5,45E-01 | 5,42E-01 | 5,37E-01 | 5,34E-01 | 5,29E-01 | 4,79E-01 |
| 2,51E+03 | 2,13E-01 | 2,13E-01 | 2,12E-01 | 2,12E-01 | 2,11E-01 | 2,10E-01 | 2,08E-01 | 2,05E-01 | 1,88E-01 |
| 3,16E+03 | 8,11E-02 | 8,11E-02 | 8,08E-02 | 8,05E-02 | 8,03E-02 | 7,97E-02 | 7,92E-02 | 7,84E-02 | 7,15E-02 |
| 3,98E+03 | 3,01E-02 | 3,01E-02 | 2,99E-02 | 2,99E-02 | 2,99E-02 | 2,96E-02 | 2,93E-02 | 2,90E-02 | 2,66E-02 |
| 5,01E+03 | 1,07E-02 | 1,07E-02 | 1,07E-02 | 1,07E-02 | 1,06E-02 | 1,06E-02 | 1,05E-02 | 1,04E-02 | 9,51E-03 |
| 6,31E+03 | 3,75E-03 | 3,75E-03 | 3,73E-03 | 3,73E-03 | 3,73E-03 | 3,70E-03 | 3,67E-03 | 3,62E-03 | 3,32E-03 |
| 7,94E+03 | 1,27E-03 | 1,27E-03 | 1,27E-03 | 1,26E-03 | 1,26E-03 | 1,25E-03 | 1,24E-03 | 1,23E-03 | 1,12E-03 |
| 1,00E+04 | 4,25E-04 | 4,25E-04 | 4,22E-04 | 4,22E-04 | 4,19E-04 | 4,16E-04 | 4,14E-04 | 4,08E-04 | 3,73E-04 |

Таблица Л.3.1.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов СКЛ, (см2∙МэВ∙с)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 4,07E+05 | 3,39E+04 | 9,13E+03 | 4,81E+03 | 1,39E+03 | 6,45E+02 | 3,75E+02 | 1,74E+02 | 1,62E+01 |
| 1,26E+00 | 4,08E+05 | 3,87E+04 | 1,06E+04 | 5,57E+03 | 1,62E+03 | 7,51E+02 | 4,37E+02 | 2,02E+02 | 1,89E+01 |
| 1,58E+00 | 3,94E+05 | 4,40E+04 | 1,23E+04 | 6,48E+03 | 1,88E+03 | 8,76E+02 | 5,10E+02 | 2,36E+02 | 2,21E+01 |
| 2,00E+00 | 3,64E+05 | 4,95E+04 | 1,42E+04 | 7,53E+03 | 2,20E+03 | 1,03E+03 | 5,98E+02 | 2,77E+02 | 2,60E+01 |
| 2,51E+00 | 3,24E+05 | 5,50E+04 | 1,64E+04 | 8,73E+03 | 2,57E+03 | 1,20E+03 | 7,02E+02 | 3,26E+02 | 3,06E+01 |
| 3,16E+00 | 2,75E+05 | 5,98E+04 | 1,87E+04 | 1,01E+04 | 2,99E+03 | 1,41E+03 | 8,24E+02 | 3,84E+02 | 3,62E+01 |
| 3,98E+00 | 2,25E+05 | 6,31E+04 | 2,12E+04 | 1,15E+04 | 3,46E+03 | 1,65E+03 | 9,68E+02 | 4,53E+02 | 4,33E+01 |
| 5,01E+00 | 1,79E+05 | 6,39E+04 | 2,36E+04 | 1,30E+04 | 3,98E+03 | 1,92E+03 | 1,13E+03 | 5,34E+02 | 5,19E+01 |
| 6,31E+00 | 1,39E+05 | 6,23E+04 | 2,56E+04 | 1,42E+04 | 4,50E+03 | 2,21E+03 | 1,32E+03 | 6,27E+02 | 6,18E+01 |
| 7,94E+00 | 1,06E+05 | 5,78E+04 | 2,69E+04 | 1,50E+04 | 4,99E+03 | 2,51E+03 | 1,52E+03 | 7,30E+02 | 7,33E+01 |
| 1,00E+01 | 7,96E+04 | 5,11E+04 | 2,65E+04 | 1,49E+04 | 5,37E+03 | 2,79E+03 | 1,71E+03 | 8,40E+02 | 8,67E+01 |
| 1,26E+01 | 5,93E+04 | 4,30E+04 | 2,36E+04 | 1,39E+04 | 5,53E+03 | 3,00E+03 | 1,89E+03 | 9,50E+02 | 1,02E+02 |
| 1,58E+01 | 4,33E+04 | 3,27E+04 | 1,87E+04 | 1,20E+04 | 5,40E+03 | 3,10E+03 | 2,01E+03 | 1,05E+03 | 1,19E+02 |
| 2,00E+01 | 2,63E+04 | 2,10E+04 | 1,36E+04 | 9,56E+03 | 4,93E+03 | 3,02E+03 | 2,04E+03 | 1,11E+03 | 1,36E+02 |
| 2,51E+01 | 1,46E+04 | 1,25E+04 | 9,20E+03 | 7,11E+03 | 4,17E+03 | 2,75E+03 | 1,95E+03 | 1,13E+03 | 1,54E+02 |
| 3,16E+01 | 8,18E+03 | 7,36E+03 | 5,93E+03 | 4,94E+03 | 3,27E+03 | 2,32E+03 | 1,73E+03 | 1,08E+03 | 1,69E+02 |
| 3,98E+01 | 4,56E+03 | 4,25E+03 | 3,66E+03 | 3,23E+03 | 2,38E+03 | 1,82E+03 | 1,43E+03 | 9,51E+02 | 1,78E+02 |
| 5,01E+01 | 2,53E+03 | 2,41E+03 | 2,18E+03 | 2,01E+03 | 1,63E+03 | 1,32E+03 | 1,08E+03 | 7,80E+02 | 1,79E+02 |
| 6,31E+01 | 1,40E+03 | 1,35E+03 | 1,26E+03 | 1,20E+03 | 1,04E+03 | 9,06E+02 | 7,72E+02 | 5,92E+02 | 1,68E+02 |
| 7,94E+01 | 7,67E+02 | 7,50E+02 | 7,15E+02 | 7,03E+02 | 6,39E+02 | 5,77E+02 | 5,24E+02 | 4,21E+02 | 1,47E+02 |
| 1,00E+02 | 4,20E+02 | 4,14E+02 | 4,00E+02 | 4,01E+02 | 3,76E+02 | 3,49E+02 | 3,26E+02 | 2,85E+02 | 1,18E+02 |
| 1,26E+02 | 2,28E+02 | 2,26E+02 | 2,20E+02 | 2,23E+02 | 2,13E+02 | 2,02E+02 | 1,91E+02 | 1,73E+02 | 8,73E+01 |
| 1,58E+02 | 1,22E+02 | 1,21E+02 | 1,19E+02 | 1,21E+02 | 1,17E+02 | 1,12E+02 | 1,08E+02 | 1,00E+02 | 6,13E+01 |
| 2,00E+02 | 6,59E+01 | 6,55E+01 | 6,47E+01 | 6,57E+01 | 6,38E+01 | 6,18E+01 | 6,00E+01 | 5,67E+01 | 4,02E+01 |
| 2,51E+02 | 3,44E+01 | 3,43E+01 | 3,39E+01 | 3,43E+01 | 3,35E+01 | 3,28E+01 | 3,20E+01 | 3,07E+01 | 2,35E+01 |
| Окончание таблицы Л.3.1.2 3,16E+02 | 1,80E+01 | 1,79E+01 | 1,78E+01 | 1,79E+01 | 1,76E+01 | 1,73E+01 | 1,70E+01 | 1,65E+01 | 1,34E+01 |
| 3,98E+02 | 9,17E+00 | 9,14E+00 | 9,08E+00 | 9,10E+00 | 8,99E+00 | 8,89E+00 | 8,78E+00 | 8,57E+00 | 7,27E+00 |
| 5,01E+02 | 4,60E+00 | 4,59E+00 | 4,57E+00 | 4,57E+00 | 4,53E+00 | 4,49E+00 | 4,44E+00 | 4,35E+00 | 3,80E+00 |
| 6,31E+02 | 2,26E+00 | 2,26E+00 | 2,24E+00 | 2,24E+00 | 2,23E+00 | 2,21E+00 | 2,19E+00 | 2,15E+00 | 1,91E+00 |
| 7,94E+02 | 1,08E+00 | 1,08E+00 | 1,07E+00 | 1,07E+00 | 1,07E+00 | 1,06E+00 | 1,05E+00 | 1,03E+00 | 9,27E-01 |
| 1,00E+03 | 5,03E-01 | 5,02E-01 | 5,00E-01 | 5,00E-01 | 4,97E-01 | 4,94E-01 | 4,90E-01 | 4,83E-01 | 4,37E-01 |
| 1,26E+03 | 2,28E-01 | 2,27E-01 | 2,26E-01 | 2,26E-01 | 2,25E-01 | 2,24E-01 | 2,22E-01 | 2,19E-01 | 1,99E-01 |
| 1,58E+03 | 9,82E-02 | 9,80E-02 | 9,77E-02 | 9,76E-02 | 9,72E-02 | 9,66E-02 | 9,60E-02 | 9,46E-02 | 8,63E-02 |
| 2,00E+03 | 4,24E-02 | 4,23E-02 | 4,22E-02 | 4,21E-02 | 4,19E-02 | 4,17E-02 | 4,14E-02 | 4,09E-02 | 3,73E-02 |
| 2,51E+03 | 1,71E-02 | 1,71E-02 | 1,71E-02 | 1,70E-02 | 1,70E-02 | 1,69E-02 | 1,68E-02 | 1,65E-02 | 1,51E-02 |
| 3,16E+03 | 6,79E-03 | 6,78E-03 | 6,76E-03 | 6,75E-03 | 6,72E-03 | 6,68E-03 | 6,64E-03 | 6,55E-03 | 6,00E-03 |
| 3,98E+03 | 2,62E-03 | 2,61E-03 | 2,60E-03 | 2,60E-03 | 2,59E-03 | 2,58E-03 | 2,56E-03 | 2,53E-03 | 2,32E-03 |
| 5,01E+03 | 9,74E-04 | 9,73E-04 | 9,70E-04 | 9,69E-04 | 9,65E-04 | 9,59E-04 | 9,53E-04 | 9,41E-04 | 8,63E-04 |
| 6,31E+03 | 3,55E-04 | 3,55E-04 | 3,53E-04 | 3,53E-04 | 3,52E-04 | 3,50E-04 | 3,47E-04 | 3,43E-04 | 3,15E-04 |
| 7,94E+03 | 1,26E-04 | 1,26E-04 | 1,25E-04 | 1,25E-04 | 1,24E-04 | 1,24E-04 | 1,23E-04 | 1,21E-04 | 1,11E-04 |
| 1,00E+04 | 4,38E-05 | 4,37E-05 | 4,36E-05 | 4,35E-05 | 4,33E-05 | 4,30E-05 | 4,27E-05 | 4,22E-05 | 3,85E-05 |

Таблица Л.3.1.3 – Дифференциальные энергетические спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙МэВ∙сут/(мг/см2))-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 8,90E+06 | 8,90E+06 | 8,88E+06 | 8,85E+06 | 8,82E+06 | 8,77E+06 | 8,71E+06 | 8,58E+06 | 7,75E+06 |
| 2,00E-03 | 2,79E+07 | 2,79E+07 | 2,79E+07 | 2,79E+07 | 2,77E+07 | 2,74E+07 | 2,72E+07 | 2,67E+07 | 2,35E+07 |
| 2,51E-03 | 4,85E+07 | 4,82E+07 | 4,79E+07 | 4,82E+07 | 4,74E+07 | 4,68E+07 | 4,60E+07 | 4,49E+07 | 3,73E+07 |
| 3,16E-03 | 7,34E+07 | 7,32E+07 | 7,26E+07 | 7,32E+07 | 7,15E+07 | 6,99E+07 | 6,82E+07 | 6,55E+07 | 4,96E+07 |
| 3,98E-03 | 1,05E+08 | 1,04E+08 | 1,03E+08 | 1,05E+08 | 1,01E+08 | 9,75E+07 | 9,40E+07 | 8,79E+07 | 5,70E+07 |
| 5,01E-03 | 1,41E+08 | 1,39E+08 | 1,36E+08 | 1,37E+08 | 1,31E+08 | 1,24E+08 | 1,18E+08 | 1,06E+08 | 5,40E+07 |
| 6,31E-03 | 1,90E+08 | 1,87E+08 | 1,79E+08 | 1,78E+08 | 1,65E+08 | 1,51E+08 | 1,39E+08 | 1,18E+08 | 4,49E+07 |
| 7,94E-03 | 2,44E+08 | 2,37E+08 | 2,22E+08 | 2,15E+08 | 1,89E+08 | 1,66E+08 | 1,45E+08 | 1,12E+08 | 3,40E+07 |
| 1,00E-02 | 3,10E+08 | 2,96E+08 | 2,68E+08 | 2,48E+08 | 2,03E+08 | 1,65E+08 | 1,36E+08 | 9,86E+07 | 2,28E+07 |
| 1,26E-02 | 4,08E+08 | 3,75E+08 | 3,18E+08 | 2,77E+08 | 1,96E+08 | 1,46E+08 | 1,13E+08 | 7,37E+07 | 1,27E+07 |
| 1,58E-02 | 5,18E+08 | 4,52E+08 | 3,48E+08 | 2,77E+08 | 1,73E+08 | 1,18E+08 | 8,52E+07 | 5,07E+07 | 7,18E+06 |
| 2,00E-02 | 6,55E+08 | 5,29E+08 | 3,53E+08 | 2,56E+08 | 1,36E+08 | 8,49E+07 | 5,81E+07 | 3,18E+07 | 3,86E+06 |
| 2,51E-02 | 8,14E+08 | 5,97E+08 | 3,32E+08 | 2,13E+08 | 9,62E+07 | 5,48E+07 | 3,56E+07 | 1,83E+07 | 1,98E+06 |
| 3,16E-02 | 8,27E+08 | 5,56E+08 | 2,71E+08 | 1,51E+08 | 5,73E+07 | 3,01E+07 | 1,87E+07 | 9,15E+06 | 9,10E+05 |
| 3,98E-02 | 7,29E+08 | 4,33E+08 | 1,93E+08 | 1,00E+08 | 3,37E+07 | 1,69E+07 | 1,02E+07 | 4,85E+06 | 4,60E+05 |
| 5,01E-02 | 6,36E+08 | 3,01E+08 | 1,22E+08 | 6,11E+07 | 1,86E+07 | 9,01E+06 | 5,32E+06 | 2,49E+06 | 2,30E+05 |
| 6,31E-02 | 5,26E+08 | 1,84E+08 | 6,55E+07 | 3,21E+07 | 9,15E+06 | 4,33E+06 | 2,52E+06 | 1,16E+06 | 1,05E+05 |
| 7,94E-02 | 4,25E+08 | 1,07E+08 | 3,45E+07 | 1,65E+07 | 4,55E+06 | 2,11E+06 | 1,22E+06 | 5,56E+05 | 4,90E+04 |
| 1,00E-01 | 3,32E+08 | 6,08E+07 | 1,82E+07 | 8,63E+06 | 2,33E+06 | 1,07E+06 | 6,14E+05 | 2,79E+05 | 2,43E+04 |
| 1,26E-01 | 2,27E+08 | 2,93E+07 | 8,27E+06 | 3,86E+06 | 1,03E+06 | 4,71E+05 | 2,69E+05 | 1,22E+05 | 1,05E+04 |
| 1,58E-01 | 1,53E+08 | 1,56E+07 | 4,22E+06 | 1,97E+06 | 5,18E+05 | 2,36E+05 | 1,35E+05 | 6,08E+04 | 5,26E+03 |
| 2,00E-01 | 6,66E+07 | 5,73E+06 | 1,49E+06 | 6,90E+05 | 1,81E+05 | 8,19E+04 | 4,66E+04 | 2,10E+04 | 1,82E+03 |
| 2,51E-01 | 1,05E+06 | 2,36E+05 | 3,48E+04 | 1,25E+04 | 2,99E+03 | 1,25E+03 | 6,74E+02 | 2,79E+02 | 1,85E+01 |
| 3,16E-01 | 8,60E+05 | 1,31E+05 | 1,72E+04 | 5,86E+03 | 1,37E+03 | 5,73E+02 | 3,10E+02 | 1,29E+02 | 8,58E+00 |
| 3,98E-01 | 6,74E+05 | 7,34E+04 | 9,12E+03 | 3,07E+03 | 7,07E+02 | 2,99E+02 | 1,61E+02 | 6,71E+01 | 4,38E+00 |
| Окончание таблицы Л.3.1.3 5,01E-01 | 4,52E+05 | 3,45E+04 | 4,14E+03 | 1,38E+03 | 3,21E+02 | 1,37E+02 | 7,42E+01 | 3,12E+01 | 2,03E+00 |
| 6,31E-01 | 2,27E+05 | 1,43E+04 | 1,72E+03 | 5,84E+02 | 1,39E+02 | 5,97E+01 | 3,26E+01 | 1,38E+01 | 8,82E-01 |
| 7,94E-01 | 4,99E+02 | 2,30E+02 | 8,55E+01 | 4,55E+01 | 1,63E+01 | 8,25E+00 | 4,90E+00 | 2,26E+00 | 1,52E-01 |
| 1,00E+00 | 6,90E+02 | 2,29E+02 | 6,74E+01 | 3,23E+01 | 1,04E+01 | 4,99E+00 | 2,88E+00 | 1,27E+00 | 7,78E-02 |
| 1,26E+00 | 9,40E+02 | 2,07E+02 | 4,88E+01 | 2,14E+01 | 6,22E+00 | 2,85E+00 | 1,60E+00 | 6,85E-01 | 3,95E-02 |
| 1,58E+00 | 1,18E+03 | 1,67E+02 | 3,18E+01 | 1,29E+01 | 3,48E+00 | 1,55E+00 | 8,55E-01 | 3,56E-01 | 1,98E-02 |
| 2,00E+00 | 1,29E+03 | 1,24E+02 | 1,94E+01 | 7,45E+00 | 1,89E+00 | 8,19E-01 | 4,44E-01 | 1,82E-01 | 9,81E-03 |
| 2,51E+00 | 1,32E+03 | 8,33E+01 | 1,13E+01 | 4,16E+00 | 1,01E+00 | 4,30E-01 | 2,30E-01 | 9,34E-02 | 4,88E-03 |
| 3,16E+00 | 1,26E+03 | 5,15E+01 | 6,14E+00 | 2,18E+00 | 5,12E-01 | 2,15E-01 | 1,14E-01 | 4,60E-02 | 2,32E-03 |
| 3,98E+00 | 9,92E+02 | 3,07E+01 | 3,34E+00 | 1,15E+00 | 2,65E-01 | 1,10E-01 | 5,81E-02 | 2,32E-02 | 1,14E-03 |
| 5,01E+00 | 6,36E+02 | 1,53E+01 | 1,58E+00 | 5,37E-01 | 1,21E-01 | 4,99E-02 | 2,62E-02 | 1,03E-02 | 4,93E-04 |
| 6,31E+00 | 3,86E+02 | 7,21E+00 | 7,07E-01 | 2,39E-01 | 5,34E-02 | 2,19E-02 | 1,14E-02 | 4,47E-03 | 2,07E-04 |
| 7,94E+00 | 1,10E+02 | 1,88E+00 | 1,95E-01 | 6,66E-02 | 1,49E-02 | 6,05E-03 | 3,15E-03 | 1,21E-03 | 5,23E-05 |
| 1,00E+01 | 7,40E+01 | 8,93E-01 | 8,90E-02 | 2,99E-02 | 6,52E-03 | 2,62E-03 | 1,34E-03 | 5,12E-04 | 2,15E-05 |
| 1,26E+01 | 2,85E+01 | 3,10E-01 | 3,07E-02 | 1,01E-02 | 2,17E-03 | 8,60E-04 | 4,38E-04 | 1,65E-04 | 6,58E-06 |
| 1,58E+01 | 4,71E+00 | 9,37E-02 | 9,48E-03 | 3,04E-03 | 6,41E-04 | 2,50E-04 | 1,26E-04 | 4,68E-05 | 1,71E-06 |
| 2,00E+01 | 3,21E+00 | 4,88E-02 | 4,25E-03 | 1,32E-03 | 2,68E-04 | 1,04E-04 | 5,15E-05 | 1,90E-05 | 6,77E-07 |
| 2,51E+01 | 4,49E+00 | 2,74E-02 | 2,07E-03 | 6,22E-04 | 1,24E-04 | 4,77E-05 | 2,36E-05 | 8,66E-06 | 3,04E-07 |
| 3,16E+01 | 5,29E-01 | 1,78E-03 | 1,26E-04 | 3,81E-05 | 7,40E-06 | 2,82E-06 | 1,40E-06 | 5,12E-07 | 1,80E-08 |
| 3,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Таблица Л.3.1.4 – Дифференциальные энергетические ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙МэВ∙с/(мг/см2))-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 6,48E+05 | 6,47E+05 | 6,45E+05 | 6,44E+05 | 6,41E+05 | 6,37E+05 | 6,33E+05 | 6,24E+05 | 5,67E+05 |
| 2,00E-03 | 1,84E+06 | 1,83E+06 | 1,82E+06 | 1,82E+06 | 1,81E+06 | 1,80E+06 | 1,78E+06 | 1,75E+06 | 1,55E+06 |
| 2,51E-03 | 2,98E+06 | 2,97E+06 | 2,95E+06 | 2,96E+06 | 2,92E+06 | 2,88E+06 | 2,84E+06 | 2,77E+06 | 2,32E+06 |
| 3,16E-03 | 4,31E+06 | 4,30E+06 | 4,25E+06 | 4,30E+06 | 4,20E+06 | 4,11E+06 | 4,02E+06 | 3,85E+06 | 2,96E+06 |
| 3,98E-03 | 5,91E+06 | 5,87E+06 | 5,78E+06 | 5,88E+06 | 5,70E+06 | 5,49E+06 | 5,31E+06 | 4,97E+06 | 3,27E+06 |
| 5,01E-03 | 7,62E+06 | 7,54E+06 | 7,36E+06 | 7,46E+06 | 7,13E+06 | 6,76E+06 | 6,42E+06 | 5,83E+06 | 3,02E+06 |
| 6,31E-03 | 9,96E+06 | 9,78E+06 | 9,40E+06 | 9,36E+06 | 8,68E+06 | 7,98E+06 | 7,37E+06 | 6,28E+06 | 2,46E+06 |
| 7,94E-03 | 1,24E+07 | 1,20E+07 | 1,13E+07 | 1,09E+07 | 9,65E+06 | 8,51E+06 | 7,46E+06 | 5,83E+06 | 1,82E+06 |
| 1,00E-02 | 1,53E+07 | 1,46E+07 | 1,32E+07 | 1,23E+07 | 1,01E+07 | 8,29E+06 | 6,88E+06 | 5,02E+06 | 1,22E+06 |
| 1,26E-02 | 1,94E+07 | 1,79E+07 | 1,52E+07 | 1,32E+07 | 9,55E+06 | 7,19E+06 | 5,60E+06 | 3,68E+06 | 6,72E+05 |
| 1,58E-02 | 2,38E+07 | 2,09E+07 | 1,62E+07 | 1,30E+07 | 8,22E+06 | 5,68E+06 | 4,16E+06 | 2,52E+06 | 3,77E+05 |
| 2,00E-02 | 2,92E+07 | 2,38E+07 | 1,62E+07 | 1,18E+07 | 6,41E+06 | 4,05E+06 | 2,80E+06 | 1,57E+06 | 2,02E+05 |
| 2,51E-02 | 3,34E+07 | 2,54E+07 | 1,48E+07 | 9,67E+06 | 4,46E+06 | 2,59E+06 | 1,70E+06 | 8,94E+05 | 1,04E+05 |
| 3,16E-02 | 3,01E+07 | 2,12E+07 | 1,15E+07 | 6,74E+06 | 2,63E+06 | 1,42E+06 | 8,87E+05 | 4,45E+05 | 4,75E+04 |
| 3,98E-02 | 2,63E+07 | 1,57E+07 | 7,81E+06 | 4,38E+06 | 1,53E+06 | 7,88E+05 | 4,81E+05 | 2,35E+05 | 2,41E+04 |
| 5,01E-02 | 2,28E+07 | 1,09E+07 | 4,69E+06 | 2,61E+06 | 8,46E+05 | 4,20E+05 | 2,52E+05 | 1,21E+05 | 1,20E+04 |
| 6,31E-02 | 1,88E+07 | 6,62E+06 | 2,45E+06 | 1,35E+06 | 4,15E+05 | 2,01E+05 | 1,19E+05 | 5,61E+04 | 5,45E+03 |
| 7,94E-02 | 1,51E+07 | 3,85E+06 | 1,27E+06 | 6,87E+05 | 2,06E+05 | 9,81E+04 | 5,76E+04 | 2,69E+04 | 2,56E+03 |
| 1,00E-01 | 1,17E+07 | 2,19E+06 | 6,67E+05 | 3,57E+05 | 1,06E+05 | 4,96E+04 | 2,90E+04 | 1,35E+04 | 1,26E+03 |
| 1,26E-01 | 7,97E+06 | 1,06E+06 | 3,03E+05 | 1,60E+05 | 4,68E+04 | 2,18E+04 | 1,27E+04 | 5,88E+03 | 5,49E+02 |
| 1,58E-01 | 5,37E+06 | 5,64E+05 | 1,55E+05 | 8,13E+04 | 2,36E+04 | 1,10E+04 | 6,37E+03 | 2,94E+03 | 2,74E+02 |
| 2,00E-01 | 2,32E+06 | 2,08E+05 | 5,49E+04 | 2,85E+04 | 8,22E+03 | 3,80E+03 | 2,21E+03 | 1,02E+03 | 9,44E+01 |
| 2,51E-01 | 3,94E+04 | 9,61E+03 | 1,67E+03 | 6,06E+02 | 1,49E+02 | 6,39E+01 | 3,49E+01 | 1,48E+01 | 1,03E+00 |
| 3,16E-01 | 3,20E+04 | 5,07E+03 | 8,24E+02 | 2,85E+02 | 6,86E+01 | 2,93E+01 | 1,60E+01 | 6,82E+00 | 4,81E-01 |
| 3,98E-01 | 2,50E+04 | 2,80E+03 | 4,37E+02 | 1,49E+02 | 3,55E+01 | 1,52E+01 | 8,36E+00 | 3,57E+00 | 2,47E-01 |
| Окончание таблицы Л.3.1.4 5,01E-01 | 1,67E+04 | 1,30E+03 | 1,98E+02 | 6,74E+01 | 1,62E+01 | 7,03E+00 | 3,88E+00 | 1,67E+00 | 1,15E-01 |
| 6,31E-01 | 8,39E+03 | 5,40E+02 | 8,25E+01 | 2,85E+01 | 7,05E+00 | 3,09E+00 | 1,72E+00 | 7,40E-01 | 5,02E-02 |
| 7,94E-01 | 2,47E+01 | 1,17E+01 | 4,45E+00 | 2,41E+00 | 8,88E-01 | 4,56E-01 | 2,75E-01 | 1,29E-01 | 9,15E-03 |
| 1,00E+00 | 3,35E+01 | 1,14E+01 | 3,49E+00 | 1,71E+00 | 5,64E-01 | 2,75E-01 | 1,61E-01 | 7,22E-02 | 4,69E-03 |
| 1,26E+00 | 4,46E+01 | 1,03E+01 | 2,50E+00 | 1,13E+00 | 3,38E-01 | 1,58E-01 | 8,96E-02 | 3,89E-02 | 2,39E-03 |
| 1,58E+00 | 5,12E+01 | 8,24E+00 | 1,62E+00 | 6,80E-01 | 1,89E-01 | 8,57E-02 | 4,78E-02 | 2,03E-02 | 1,20E-03 |
| 2,00E+00 | 5,49E+01 | 6,07E+00 | 9,92E-01 | 3,91E-01 | 1,03E-01 | 4,53E-02 | 2,49E-02 | 1,04E-02 | 5,94E-04 |
| 2,51E+00 | 5,48E+01 | 4,08E+00 | 5,81E-01 | 2,19E-01 | 5,49E-02 | 2,38E-02 | 1,29E-02 | 5,34E-03 | 2,95E-04 |
| 3,16E+00 | 4,83E+01 | 2,52E+00 | 3,15E-01 | 1,14E-01 | 2,78E-02 | 1,19E-02 | 6,42E-03 | 2,63E-03 | 1,41E-04 |
| 3,98E+00 | 3,80E+01 | 1,50E+00 | 1,71E-01 | 6,06E-02 | 1,44E-02 | 6,11E-03 | 3,28E-03 | 1,33E-03 | 6,94E-05 |
| 5,01E+00 | 2,45E+01 | 7,54E-01 | 8,12E-02 | 2,83E-02 | 6,65E-03 | 2,79E-03 | 1,48E-03 | 5,96E-04 | 3,01E-05 |
| 6,31E+00 | 1,51E+01 | 3,55E-01 | 3,67E-02 | 1,27E-02 | 2,95E-03 | 1,23E-03 | 6,48E-04 | 2,58E-04 | 1,27E-05 |
| 7,94E+00 | 4,47E+00 | 9,47E-02 | 1,03E-02 | 3,64E-03 | 8,41E-04 | 3,48E-04 | 1,82E-04 | 7,19E-05 | 3,29E-06 |
| 1,00E+01 | 2,89E+00 | 4,53E-02 | 4,76E-03 | 1,64E-03 | 3,70E-04 | 1,51E-04 | 7,86E-05 | 3,06E-05 | 1,36E-06 |
| 1,26E+01 | 1,10E+00 | 1,59E-02 | 1,66E-03 | 5,64E-04 | 1,25E-04 | 5,02E-05 | 2,59E-05 | 9,96E-06 | 4,21E-07 |
| 1,58E+01 | 2,04E-01 | 4,94E-03 | 5,25E-04 | 1,73E-04 | 3,75E-05 | 1,49E-05 | 7,59E-06 | 2,88E-06 | 1,12E-07 |
| 2,00E+01 | 1,53E-01 | 2,58E-03 | 2,36E-04 | 7,50E-05 | 1,58E-05 | 6,19E-06 | 3,13E-06 | 1,18E-06 | 4,48E-08 |
| 2,51E+01 | 2,12E-01 | 1,45E-03 | 1,15E-04 | 3,55E-05 | 7,30E-06 | 2,85E-06 | 1,43E-06 | 5,37E-07 | 2,02E-08 |
| 3,16E+01 | 2,47E-02 | 9,36E-05 | 7,02E-06 | 2,16E-06 | 4,36E-07 | 1,70E-07 | 8,51E-08 | 3,19E-08 | 1,19E-09 |
| 3,98E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Л.3.2 Дифференциальные энергетические спектры потоков ЗЧ ГКЛ в центре сферической защиты приведены в таблицах Л.3.2.1 – Л.3.2.4

Таблица Л.3.2.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 1,88E+03 | 1,36E+01 | 1,72E+00 | 1,18E+00 | 1,18E+00 | 1,28E+00 | 1,35E+00 | 1,45E+00 | 1,55E+00 |
| 1,26E+00 | 1,61E+03 | 1,52E+01 | 1,99E+00 | 1,37E+00 | 1,37E+00 | 1,49E+00 | 1,58E+00 | 1,69E+00 | 1,81E+00 |
| 1,58E+00 | 1,26E+03 | 1,68E+01 | 2,30E+00 | 1,61E+00 | 1,61E+00 | 1,75E+00 | 1,85E+00 | 1,98E+00 | 2,12E+00 |
| 2,00E+00 | 9,07E+02 | 1,82E+01 | 2,67E+00 | 1,88E+00 | 1,89E+00 | 2,05E+00 | 2,18E+00 | 2,33E+00 | 2,50E+00 |
| 2,51E+00 | 6,00E+02 | 1,91E+01 | 3,07E+00 | 2,22E+00 | 2,24E+00 | 2,43E+00 | 2,57E+00 | 2,74E+00 | 2,96E+00 |
| 3,16E+00 | 3,62E+02 | 1,92E+01 | 3,53E+00 | 2,61E+00 | 2,66E+00 | 2,88E+00 | 3,04E+00 | 3,26E+00 | 3,48E+00 |
| 3,98E+00 | 2,04E+02 | 1,82E+01 | 4,03E+00 | 1,25E+01 | 1,67E+01 | 1,74E+01 | 1,79E+01 | 1,88E+01 | 2,55E+01 |
| 5,01E+00 | 1,09E+02 | 1,64E+01 | 4,58E+00 | 2,37E+01 | 3,37E+01 | 3,53E+01 | 3,67E+01 | 3,89E+01 | 5,56E+01 |
| 6,31E+00 | 5,62E+01 | 1,39E+01 | 5,15E+00 | 2,99E+01 | 4,38E+01 | 4,68E+01 | 4,90E+01 | 5,29E+01 | 7,78E+01 |
| 7,94E+00 | 2,90E+01 | 1,14E+01 | 5,81E+00 | 3,34E+01 | 5,01E+01 | 5,45E+01 | 5,75E+01 | 6,27E+01 | 9,51E+01 |
| 1,00E+01 | 1,63E+01 | 9,59E+00 | 6,60E+00 | 3,53E+01 | 5,42E+01 | 6,00E+01 | 6,38E+01 | 7,04E+01 | 1,09E+02 |
| 1,26E+01 | 1,12E+01 | 8,93E+00 | 7,67E+00 | 3,64E+01 | 5,73E+01 | 6,38E+01 | 6,85E+01 | 7,64E+01 | 1,21E+02 |
| 1,58E+01 | 1,02E+01 | 9,59E+00 | 9,40E+00 | 3,75E+01 | 5,95E+01 | 6,71E+01 | 7,26E+01 | 8,16E+01 | 1,33E+02 |
| 2,00E+01 | 1,17E+01 | 1,16E+01 | 1,19E+01 | 3,92E+01 | 6,19E+01 | 7,04E+01 | 7,67E+01 | 8,68E+01 | 1,43E+02 |
| 2,51E+01 | 1,50E+01 | 1,51E+01 | 1,53E+01 | 4,16E+01 | 6,47E+01 | 7,40E+01 | 8,08E+01 | 9,21E+01 | 1,54E+02 |
| 3,16E+01 | 1,97E+01 | 1,98E+01 | 2,00E+01 | 4,52E+01 | 6,85E+01 | 7,84E+01 | 8,55E+01 | 9,78E+01 | 1,64E+02 |
| 3,98E+01 | 2,59E+01 | 2,59E+01 | 2,61E+01 | 5,01E+01 | 7,34E+01 | 8,36E+01 | 9,12E+01 | 1,04E+02 | 1,75E+02 |
| 5,01E+01 | 3,34E+01 | 3,34E+01 | 3,34E+01 | 5,64E+01 | 7,97E+01 | 9,01E+01 | 9,78E+01 | 1,11E+02 | 1,86E+02 |
| 6,31E+01 | 4,27E+01 | 4,27E+01 | 4,27E+01 | 6,47E+01 | 8,71E+01 | 9,81E+01 | 1,06E+02 | 1,19E+02 | 1,96E+02 |
| 7,94E+01 | 5,34E+01 | 5,34E+01 | 5,32E+01 | 7,40E+01 | 9,51E+01 | 1,06E+02 | 1,15E+02 | 1,28E+02 | 2,04E+02 |
| 1,00E+02 | 6,52E+01 | 6,52E+01 | 6,49E+01 | 8,41E+01 | 1,04E+02 | 1,14E+02 | 1,22E+02 | 1,37E+02 | 2,11E+02 |
| 1,26E+02 | 7,78E+01 | 7,75E+01 | 7,73E+01 | 9,48E+01 | 1,12E+02 | 1,21E+02 | 1,28E+02 | 1,42E+02 | 2,13E+02 |
| 1,58E+02 | 9,10E+01 | 9,07E+01 | 9,04E+01 | 1,05E+02 | 1,19E+02 | 1,27E+02 | 1,33E+02 | 1,45E+02 | 2,12E+02 |
| Окончание таблицы Л.3.2.1 2,00E+02 | 1,02E+02 | 1,02E+02 | 1,02E+02 | 1,14E+02 | 1,24E+02 | 1,31E+02 | 1,36E+02 | 1,46E+02 | 2,06E+02 |
| 2,51E+02 | 1,12E+02 | 1,12E+02 | 1,12E+02 | 1,20E+02 | 1,28E+02 | 1,34E+02 | 1,38E+02 | 1,45E+02 | 1,92E+02 |
| 3,16E+02 | 1,19E+02 | 1,19E+02 | 1,19E+02 | 1,24E+02 | 1,30E+02 | 1,34E+02 | 1,38E+02 | 1,43E+02 | 1,77E+02 |
| 3,98E+02 | 1,22E+02 | 1,21E+02 | 1,21E+02 | 1,25E+02 | 1,29E+02 | 1,32E+02 | 1,34E+02 | 1,38E+02 | 1,60E+02 |
| 5,01E+02 | 1,19E+02 | 1,19E+02 | 1,19E+02 | 1,21E+02 | 1,24E+02 | 1,26E+02 | 1,27E+02 | 1,29E+02 | 1,43E+02 |
| 6,31E+02 | 1,12E+02 | 1,12E+02 | 1,12E+02 | 1,13E+02 | 1,15E+02 | 1,16E+02 | 1,17E+02 | 1,18E+02 | 1,25E+02 |
| 7,94E+02 | 1,01E+02 | 1,01E+02 | 1,01E+02 | 1,02E+02 | 1,03E+02 | 1,03E+02 | 1,04E+02 | 1,04E+02 | 1,06E+02 |
| 1,00E+03 | 8,71E+01 | 8,68E+01 | 8,66E+01 | 8,74E+01 | 8,79E+01 | 8,82E+01 | 8,82E+01 | 8,82E+01 | 8,82E+01 |
| 1,26E+03 | 7,18E+01 | 7,18E+01 | 7,15E+01 | 7,18E+01 | 7,23E+01 | 7,23E+01 | 7,23E+01 | 7,21E+01 | 7,04E+01 |
| 1,58E+03 | 5,64E+01 | 5,64E+01 | 5,62E+01 | 5,64E+01 | 5,67E+01 | 5,67E+01 | 5,64E+01 | 5,62E+01 | 5,42E+01 |
| 2,00E+03 | 4,30E+01 | 4,30E+01 | 4,30E+01 | 4,30E+01 | 4,30E+01 | 4,30E+01 | 4,30E+01 | 4,27E+01 | 4,08E+01 |
| 2,51E+03 | 3,12E+01 | 3,12E+01 | 3,10E+01 | 3,12E+01 | 3,12E+01 | 3,10E+01 | 3,10E+01 | 3,07E+01 | 2,93E+01 |
| 3,16E+03 | 2,17E+01 | 2,17E+01 | 2,16E+01 | 2,17E+01 | 2,17E+01 | 2,16E+01 | 2,15E+01 | 2,13E+01 | 2,02E+01 |
| 3,98E+03 | 1,46E+01 | 1,46E+01 | 1,45E+01 | 1,46E+01 | 1,46E+01 | 1,45E+01 | 1,45E+01 | 1,43E+01 | 1,35E+01 |
| 5,01E+03 | 9,51E+00 | 9,48E+00 | 9,45E+00 | 9,48E+00 | 9,45E+00 | 9,42E+00 | 9,37E+00 | 9,29E+00 | 8,74E+00 |
| 6,31E+03 | 6,00E+00 | 6,00E+00 | 5,97E+00 | 5,97E+00 | 5,97E+00 | 5,95E+00 | 5,92E+00 | 5,86E+00 | 5,51E+00 |
| 7,94E+03 | 3,67E+00 | 3,67E+00 | 3,64E+00 | 3,64E+00 | 3,64E+00 | 3,64E+00 | 3,62E+00 | 3,59E+00 | 3,37E+00 |
| 1,00E+04 | 2,20E+00 | 2,20E+00 | 2,19E+00 | 2,19E+00 | 2,19E+00 | 2,18E+00 | 2,17E+00 | 2,15E+00 | 2,01E+00 |
| 1,26E+04 | 1,29E+00 | 1,29E+00 | 1,29E+00 | 1,29E+00 | 1,28E+00 | 1,28E+00 | 1,27E+00 | 1,26E+00 | 1,18E+00 |
| 1,58E+04 | 7,37E-01 | 7,37E-01 | 7,34E-01 | 7,34E-01 | 7,34E-01 | 7,32E-01 | 7,26E-01 | 7,21E-01 | 6,74E-01 |
| 2,00E+04 | 4,25E-01 | 4,25E-01 | 4,22E-01 | 4,22E-01 | 4,22E-01 | 4,19E-01 | 4,19E-01 | 4,14E-01 | 3,89E-01 |
| 2,51E+04 | 2,36E-01 | 2,36E-01 | 2,35E-01 | 2,35E-01 | 2,35E-01 | 2,34E-01 | 2,33E-01 | 2,31E-01 | 2,16E-01 |
| 3,16E+04 | 1,31E-01 | 1,31E-01 | 1,30E-01 | 1,30E-01 | 1,30E-01 | 1,30E-01 | 1,29E-01 | 1,28E-01 | 1,19E-01 |
| 3,98E+04 | 7,23E-02 | 7,21E-02 | 7,21E-02 | 7,21E-02 | 7,18E-02 | 7,15E-02 | 7,10E-02 | 7,04E-02 | 6,55E-02 |
| 5,01E+04 | 3,95E-02 | 3,95E-02 | 3,92E-02 | 3,92E-02 | 3,89E-02 | 3,89E-02 | 3,86E-02 | 3,81E-02 | 3,51E-02 |

Таблица Л.3.2.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙с)-1

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E+00 | 6,45E-02 | 4,63E-04 | 5,26E-05 | 3,21E-05 | 2,84E-05 | 2,94E-05 | 3,02E-05 | 3,12E-05 | 3,00E-05 |
| 1,26E+00 | 5,50E-02 | 5,18E-04 | 6,08E-05 | 3,73E-05 | 3,31E-05 | 3,43E-05 | 3,53E-05 | 3,64E-05 | 3,50E-05 |
| 1,58E+00 | 4,34E-02 | 5,71E-04 | 7,04E-05 | 4,36E-05 | 3,88E-05 | 4,02E-05 | 4,13E-05 | 4,26E-05 | 4,10E-05 |
| 2,00E+00 | 3,12E-02 | 6,17E-04 | 8,12E-05 | 5,11E-05 | 4,57E-05 | 4,73E-05 | 4,86E-05 | 5,01E-05 | 4,82E-05 |
| 2,51E+00 | 2,06E-02 | 6,46E-04 | 9,33E-05 | 6,00E-05 | 5,40E-05 | 5,58E-05 | 5,74E-05 | 5,92E-05 | 5,69E-05 |
| 3,16E+00 | 1,25E-02 | 6,47E-04 | 1,06E-04 | 7,05E-05 | 6,40E-05 | 6,62E-05 | 6,80E-05 | 7,01E-05 | 6,73E-05 |
| 3,98E+00 | 7,03E-03 | 6,12E-04 | 1,21E-04 | 2,24E-04 | 2,79E-04 | 2,88E-04 | 2,94E-04 | 3,07E-04 | 3,96E-04 |
| 5,01E+00 | 3,73E-03 | 5,45E-04 | 1,35E-04 | 3,99E-04 | 5,38E-04 | 5,64E-04 | 5,81E-04 | 6,13E-04 | 8,44E-04 |
| 6,31E+00 | 1,91E-03 | 4,56E-04 | 1,49E-04 | 5,00E-04 | 7,00E-04 | 7,44E-04 | 7,73E-04 | 8,27E-04 | 1,18E-03 |
| 7,94E+00 | 9,72E-04 | 3,65E-04 | 1,63E-04 | 5,59E-04 | 8,04E-04 | 8,66E-04 | 9,08E-04 | 9,82E-04 | 1,44E-03 |
| 1,00E+01 | 5,28E-04 | 2,93E-04 | 1,79E-04 | 5,97E-04 | 8,75E-04 | 9,54E-04 | 1,01E-03 | 1,10E-03 | 1,65E-03 |
| 1,26E+01 | 3,37E-04 | 2,55E-04 | 2,01E-04 | 6,26E-04 | 9,29E-04 | 1,03E-03 | 1,09E-03 | 1,20E-03 | 1,84E-03 |
| 1,58E+01 | 2,80E-04 | 2,54E-04 | 2,35E-04 | 6,57E-04 | 9,79E-04 | 1,09E-03 | 1,17E-03 | 1,30E-03 | 2,01E-03 |
| 2,00E+01 | 2,97E-04 | 2,89E-04 | 2,86E-04 | 6,99E-04 | 1,03E-03 | 1,16E-03 | 1,24E-03 | 1,39E-03 | 2,18E-03 |
| 2,51E+01 | 3,58E-04 | 3,57E-04 | 3,56E-04 | 7,56E-04 | 1,10E-03 | 1,23E-03 | 1,32E-03 | 1,48E-03 | 2,35E-03 |
| 3,16E+01 | 4,49E-04 | 4,49E-04 | 4,49E-04 | 8,34E-04 | 1,18E-03 | 1,32E-03 | 1,42E-03 | 1,59E-03 | 2,53E-03 |
| 3,98E+01 | 5,66E-04 | 5,66E-04 | 5,64E-04 | 9,35E-04 | 1,28E-03 | 1,42E-03 | 1,53E-03 | 1,71E-03 | 2,70E-03 |
| 5,01E+01 | 7,05E-04 | 7,04E-04 | 7,01E-04 | 1,06E-03 | 1,40E-03 | 1,55E-03 | 1,65E-03 | 1,84E-03 | 2,89E-03 |
| 6,31E+01 | 8,63E-04 | 8,61E-04 | 8,57E-04 | 1,20E-03 | 1,53E-03 | 1,70E-03 | 1,80E-03 | 1,98E-03 | 3,07E-03 |
| 7,94E+01 | 1,04E-03 | 1,04E-03 | 1,03E-03 | 1,36E-03 | 1,68E-03 | 1,84E-03 | 1,97E-03 | 2,15E-03 | 3,23E-03 |
| 1,00E+02 | 1,25E-03 | 1,25E-03 | 1,24E-03 | 1,55E-03 | 1,84E-03 | 1,99E-03 | 2,12E-03 | 2,34E-03 | 3,37E-03 |
| 1,26E+02 | 1,50E-03 | 1,50E-03 | 1,49E-03 | 1,77E-03 | 2,02E-03 | 2,15E-03 | 2,27E-03 | 2,46E-03 | 3,45E-03 |
| 1,58E+02 | 1,73E-03 | 1,73E-03 | 1,72E-03 | 1,96E-03 | 2,16E-03 | 2,27E-03 | 2,37E-03 | 2,53E-03 | 3,46E-03 |
| 2,00E+02 | 1,92E-03 | 1,91E-03 | 1,91E-03 | 2,10E-03 | 2,25E-03 | 2,34E-03 | 2,42E-03 | 2,55E-03 | 3,39E-03 |
| 2,51E+02 | 2,05E-03 | 2,05E-03 | 2,04E-03 | 2,17E-03 | 2,29E-03 | 2,36E-03 | 2,42E-03 | 2,52E-03 | 3,16E-03 |
| Окончание таблицы Л.3.2.2 3,16E+02 | 2,10E-03 | 2,10E-03 | 2,09E-03 | 2,18E-03 | 2,26E-03 | 2,32E-03 | 2,36E-03 | 2,43E-03 | 2,89E-03 |
| 3,98E+02 | 2,06E-03 | 2,06E-03 | 2,05E-03 | 2,11E-03 | 2,17E-03 | 2,21E-03 | 2,24E-03 | 2,29E-03 | 2,58E-03 |
| 5,01E+02 | 1,96E-03 | 1,96E-03 | 1,95E-03 | 1,98E-03 | 2,03E-03 | 2,06E-03 | 2,07E-03 | 2,10E-03 | 2,28E-03 |
| 6,31E+02 | 1,83E-03 | 1,83E-03 | 1,82E-03 | 1,84E-03 | 1,87E-03 | 1,89E-03 | 1,90E-03 | 1,91E-03 | 1,99E-03 |
| 7,94E+02 | 1,63E-03 | 1,63E-03 | 1,62E-03 | 1,64E-03 | 1,65E-03 | 1,66E-03 | 1,66E-03 | 1,67E-03 | 1,68E-03 |
| 1,00E+03 | 1,39E-03 | 1,39E-03 | 1,38E-03 | 1,39E-03 | 1,40E-03 | 1,40E-03 | 1,40E-03 | 1,40E-03 | 1,38E-03 |
| 1,26E+03 | 1,12E-03 | 1,12E-03 | 1,12E-03 | 1,12E-03 | 1,13E-03 | 1,13E-03 | 1,12E-03 | 1,12E-03 | 1,09E-03 |
| 1,58E+03 | 8,58E-04 | 8,56E-04 | 8,54E-04 | 8,57E-04 | 8,59E-04 | 8,58E-04 | 8,56E-04 | 8,50E-04 | 8,18E-04 |
| 2,00E+03 | 6,35E-04 | 6,34E-04 | 6,32E-04 | 6,34E-04 | 6,35E-04 | 6,33E-04 | 6,31E-04 | 6,26E-04 | 5,97E-04 |
| 2,51E+03 | 4,49E-04 | 4,49E-04 | 4,47E-04 | 4,48E-04 | 4,48E-04 | 4,47E-04 | 4,45E-04 | 4,42E-04 | 4,19E-04 |
| 3,16E+03 | 3,05E-04 | 3,04E-04 | 3,03E-04 | 3,04E-04 | 3,04E-04 | 3,03E-04 | 3,01E-04 | 2,99E-04 | 2,82E-04 |
| 3,98E+03 | 1,99E-04 | 1,99E-04 | 1,98E-04 | 1,98E-04 | 1,98E-04 | 1,97E-04 | 1,96E-04 | 1,95E-04 | 1,83E-04 |
| 5,01E+03 | 1,26E-04 | 1,26E-04 | 1,25E-04 | 1,25E-04 | 1,25E-04 | 1,25E-04 | 1,24E-04 | 1,23E-04 | 1,16E-04 |
| 6,31E+03 | 7,79E-05 | 7,78E-05 | 7,76E-05 | 7,76E-05 | 7,75E-05 | 7,72E-05 | 7,69E-05 | 7,61E-05 | 7,13E-05 |
| 7,94E+03 | 4,67E-05 | 4,67E-05 | 4,65E-05 | 4,66E-05 | 4,65E-05 | 4,63E-05 | 4,61E-05 | 4,56E-05 | 4,28E-05 |
| 1,00E+04 | 2,76E-05 | 2,76E-05 | 2,75E-05 | 2,75E-05 | 2,74E-05 | 2,73E-05 | 2,72E-05 | 2,69E-05 | 2,52E-05 |
| 1,26E+04 | 1,59E-05 | 1,59E-05 | 1,59E-05 | 1,59E-05 | 1,58E-05 | 1,58E-05 | 1,57E-05 | 1,55E-05 | 1,46E-05 |
| 1,58E+04 | 9,00E-06 | 8,99E-06 | 8,96E-06 | 8,97E-06 | 8,95E-06 | 8,92E-06 | 8,88E-06 | 8,79E-06 | 8,23E-06 |
| 2,00E+04 | 5,13E-06 | 5,12E-06 | 5,11E-06 | 5,11E-06 | 5,10E-06 | 5,08E-06 | 5,06E-06 | 5,01E-06 | 4,69E-06 |
| 2,51E+04 | 2,83E-06 | 2,83E-06 | 2,82E-06 | 2,82E-06 | 2,82E-06 | 2,81E-06 | 2,79E-06 | 2,77E-06 | 2,59E-06 |
| 3,16E+04 | 1,56E-06 | 1,55E-06 | 1,55E-06 | 1,55E-06 | 1,55E-06 | 1,54E-06 | 1,53E-06 | 1,52E-06 | 1,42E-06 |
| 3,98E+04 | 8,56E-07 | 8,55E-07 | 8,53E-07 | 8,53E-07 | 8,50E-07 | 8,46E-07 | 8,42E-07 | 8,33E-07 | 7,75E-07 |
| 5,01E+04 | 4,65E-07 | 4,65E-07 | 4,63E-07 | 4,63E-07 | 4,61E-07 | 4,58E-07 | 4,56E-07 | 4,50E-07 | 4,15E-07 |

Таблица Л.3.2.3 – Дифференциальные энергетические спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙МэВ∙сут/(мг/см2))-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 4,33E+08 | 4,33E+08 | 4,30E+08 | 4,33E+08 | 4,33E+08 | 4,33E+08 | 4,30E+08 | 4,27E+08 | 4,11E+08 |
| 2,00E-03 | 1,23E+08 | 1,23E+08 | 1,23E+08 | 1,24E+08 | 1,25E+08 | 1,26E+08 | 1,27E+08 | 1,27E+08 | 1,31E+08 |
| 2,51E-03 | 3,73E+07 | 3,70E+07 | 3,70E+07 | 3,81E+07 | 3,95E+07 | 4,03E+07 | 4,11E+07 | 4,22E+07 | 4,90E+07 |
| 3,16E-03 | 1,60E+07 | 1,59E+07 | 1,59E+07 | 1,70E+07 | 1,81E+07 | 1,87E+07 | 1,93E+07 | 2,02E+07 | 2,62E+07 |
| 3,98E-03 | 6,63E+06 | 6,63E+06 | 6,60E+06 | 7,48E+06 | 8,27E+06 | 8,77E+06 | 9,15E+06 | 9,86E+06 | 1,41E+07 |
| 5,01E-03 | 3,04E+06 | 3,04E+06 | 3,04E+06 | 3,64E+06 | 4,25E+06 | 4,58E+06 | 4,85E+06 | 5,34E+06 | 7,97E+06 |
| 6,31E-03 | 1,44E+07 | 1,43E+07 | 1,43E+07 | 1,46E+07 | 1,48E+07 | 1,49E+07 | 1,49E+07 | 1,48E+07 | 1,44E+07 |
| 7,94E-03 | 4,71E+06 | 4,71E+06 | 4,68E+06 | 4,90E+06 | 5,12E+06 | 5,18E+06 | 5,23E+06 | 5,29E+06 | 5,53E+06 |
| 1,00E-02 | 1,70E+06 | 1,70E+06 | 1,69E+06 | 1,84E+06 | 1,98E+06 | 2,03E+06 | 2,06E+06 | 2,12E+06 | 2,40E+06 |
| 1,26E-02 | 7,75E+05 | 7,75E+05 | 7,73E+05 | 8,60E+05 | 9,40E+05 | 9,67E+05 | 9,86E+05 | 1,02E+06 | 1,17E+06 |
| 1,58E-02 | 3,75E+05 | 3,75E+05 | 3,73E+05 | 4,30E+05 | 4,79E+05 | 4,96E+05 | 5,10E+05 | 5,26E+05 | 6,19E+05 |
| 2,00E-02 | 1,73E+05 | 1,72E+05 | 1,72E+05 | 2,08E+05 | 2,38E+05 | 2,48E+05 | 2,55E+05 | 2,66E+05 | 3,21E+05 |
| 2,51E-02 | 8,58E+04 | 8,52E+04 | 8,47E+04 | 1,08E+05 | 1,25E+05 | 1,31E+05 | 1,35E+05 | 1,41E+05 | 1,70E+05 |
| 3,16E-02 | 4,27E+04 | 4,11E+04 | 4,03E+04 | 5,37E+04 | 6,30E+04 | 6,58E+04 | 6,74E+04 | 7,01E+04 | 8,44E+04 |
| 3,98E-02 | 4,03E+04 | 3,70E+04 | 3,56E+04 | 4,36E+04 | 4,85E+04 | 4,96E+04 | 4,99E+04 | 5,07E+04 | 5,48E+04 |
| 5,01E-02 | 2,21E+04 | 1,60E+04 | 1,43E+04 | 1,87E+04 | 2,11E+04 | 2,14E+04 | 2,16E+04 | 2,20E+04 | 2,45E+04 |
| 6,31E-02 | 6,49E+04 | 5,40E+04 | 5,21E+04 | 5,32E+04 | 5,29E+04 | 5,21E+04 | 5,12E+04 | 4,99E+04 | 4,08E+04 |
| 7,94E-02 | 3,75E+04 | 2,16E+04 | 1,97E+04 | 1,95E+04 | 1,89E+04 | 1,84E+04 | 1,81E+04 | 1,74E+04 | 1,36E+04 |
| 1,00E-01 | 5,07E+04 | 3,04E+04 | 2,82E+04 | 2,77E+04 | 2,67E+04 | 2,61E+04 | 2,55E+04 | 2,44E+04 | 1,82E+04 |
| 1,26E-01 | 3,53E+04 | 1,29E+04 | 1,13E+04 | 1,08E+04 | 1,03E+04 | 9,97E+03 | 9,73E+03 | 9,29E+03 | 6,79E+03 |
| 1,58E-01 | 2,96E+04 | 7,92E+03 | 6,55E+03 | 6,19E+03 | 5,89E+03 | 5,70E+03 | 5,56E+03 | 5,29E+03 | 3,78E+03 |
| 2,00E-01 | 1,79E+04 | 4,16E+03 | 3,18E+03 | 2,99E+03 | 2,79E+03 | 2,72E+03 | 2,64E+03 | 2,50E+03 | 1,75E+03 |
| 2,51E-01 | 8,36E+03 | 4,41E+03 | 3,75E+03 | 3,62E+03 | 3,45E+03 | 3,37E+03 | 3,29E+03 | 3,12E+03 | 2,16E+03 |
| 3,16E-01 | 6,85E+03 | 2,67E+03 | 2,29E+03 | 2,22E+03 | 2,14E+03 | 2,07E+03 | 2,02E+03 | 1,91E+03 | 1,30E+03 |
| 3,98E-01 | 5,12E+03 | 1,19E+03 | 9,78E+02 | 9,42E+02 | 9,04E+02 | 8,77E+02 | 8,49E+02 | 8,00E+02 | 5,26E+02 |
| Окончание таблицы Л.3.2.3 5,01E-01 | 3,67E+03 | 5,86E+02 | 4,82E+02 | 4,66E+02 | 4,47E+02 | 4,30E+02 | 4,16E+02 | 3,89E+02 | 2,49E+02 |
| 6,31E-01 | 2,07E+03 | 3,70E+02 | 3,23E+02 | 3,15E+02 | 3,01E+02 | 2,90E+02 | 2,82E+02 | 2,63E+02 | 1,64E+02 |
| 7,94E-01 | 2,06E+02 | 1,99E+02 | 1,93E+02 | 1,89E+02 | 1,82E+02 | 1,75E+02 | 1,69E+02 | 1,57E+02 | 9,48E+01 |
| 1,00E+00 | 3,42E+02 | 3,32E+02 | 3,21E+02 | 3,15E+02 | 3,04E+02 | 2,90E+02 | 2,79E+02 | 2,60E+02 | 1,56E+02 |
| 1,26E+00 | 2,08E+02 | 1,92E+02 | 1,82E+02 | 1,78E+02 | 1,69E+02 | 1,62E+02 | 1,56E+02 | 1,43E+02 | 8,25E+01 |
| 1,58E+00 | 8,79E+01 | 6,85E+01 | 6,05E+01 | 5,78E+01 | 5,40E+01 | 5,10E+01 | 4,82E+01 | 4,33E+01 | 2,25E+01 |
| 2,00E+00 | 5,75E+01 | 3,62E+01 | 2,96E+01 | 2,74E+01 | 2,48E+01 | 2,30E+01 | 2,15E+01 | 1,89E+01 | 9,12E+00 |
| 2,51E+00 | 4,33E+01 | 2,15E+01 | 1,61E+01 | 1,45E+01 | 1,25E+01 | 1,13E+01 | 1,04E+01 | 8,93E+00 | 4,11E+00 |
| 3,16E+00 | 3,40E+01 | 1,36E+01 | 9,21E+00 | 7,89E+00 | 6,38E+00 | 5,56E+00 | 4,99E+00 | 4,19E+00 | 1,86E+00 |
| 3,98E+00 | 2,79E+01 | 9,29E+00 | 5,59E+00 | 4,49E+00 | 3,34E+00 | 2,82E+00 | 2,49E+00 | 2,06E+00 | 8,82E-01 |
| 5,01E+00 | 2,28E+01 | 6,49E+00 | 3,34E+00 | 2,45E+00 | 1,66E+00 | 1,34E+00 | 1,16E+00 | 9,40E-01 | 3,89E-01 |
| 6,31E+00 | 1,89E+01 | 4,66E+00 | 2,04E+00 | 1,38E+00 | 8,63E-01 | 6,82E-01 | 5,81E-01 | 4,63E-01 | 1,89E-01 |
| 7,94E+00 | 1,56E+01 | 3,23E+00 | 1,17E+00 | 7,34E-01 | 4,25E-01 | 3,26E-01 | 2,73E-01 | 2,15E-01 | 8,58E-02 |
| 1,00E+01 | 1,44E+01 | 2,20E+00 | 6,60E-01 | 3,86E-01 | 2,11E-01 | 1,59E-01 | 1,33E-01 | 1,04E-01 | 4,08E-02 |
| 1,26E+01 | 1,33E+01 | 1,39E+00 | 3,48E-01 | 1,92E-01 | 9,95E-02 | 7,37E-02 | 6,08E-02 | 4,71E-02 | 1,81E-02 |
| 1,58E+01 | 1,21E+01 | 8,08E-01 | 1,74E-01 | 9,18E-02 | 4,60E-02 | 3,37E-02 | 2,77E-02 | 2,12E-02 | 7,97E-03 |
| 2,00E+01 | 1,00E+01 | 4,08E-01 | 7,89E-02 | 4,08E-02 | 2,03E-02 | 1,48E-02 | 1,21E-02 | 9,32E-03 | 3,45E-03 |
| 2,51E+01 | 6,00E+00 | 1,53E-01 | 2,85E-02 | 1,50E-02 | 7,73E-03 | 5,75E-03 | 4,79E-03 | 3,73E-03 | 1,39E-03 |
| 3,16E+01 | 1,86E-01 | 3,56E-03 | 7,67E-04 | 4,77E-04 | 3,07E-04 | 2,54E-04 | 2,23E-04 | 1,83E-04 | 7,42E-05 |
| 3,98E+01 | 2,30E-06 | 2,93E-06 | 2,96E-06 | 2,79E-06 | 2,35E-06 | 2,02E-06 | 1,77E-06 | 1,39E-06 | 4,11E-07 |
| 5,01E+01 | 8,63E-07 | 1,12E-06 | 1,13E-06 | 1,06E-06 | 8,85E-07 | 7,53E-07 | 6,52E-07 | 5,04E-07 | 1,39E-07 |
| 6,31E+01 | 3,04E-07 | 4,52E-07 | 4,63E-07 | 4,30E-07 | 3,56E-07 | 3,01E-07 | 2,59E-07 | 1,99E-07 | 5,29E-08 |
| 7,94E+01 | 8,90E-08 | 1,57E-07 | 1,64E-07 | 1,52E-07 | 1,25E-07 | 1,05E-07 | 8,96E-08 | 6,82E-08 | 1,75E-08 |
| 1,00E+02 | 2,12E-08 | 4,93E-08 | 5,23E-08 | 4,82E-08 | 3,95E-08 | 3,29E-08 | 2,79E-08 | 2,11E-08 | 5,21E-09 |
| 1,26E+02 | 2,16E-09 | 6,68E-09 | 7,15E-09 | 6,55E-09 | 5,32E-09 | 4,41E-09 | 3,75E-09 | 2,82E-09 | 6,66E-10 |

Таблица Л.3.2.4 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙МэВ∙с/(мг/см2))-1

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,58E-03 | 6,25E+03 | 6,24E+03 | 6,22E+03 | 6,24E+03 | 6,25E+03 | 6,24E+03 | 6,22E+03 | 6,17E+03 | 5,90E+03 |
| 2,00E-03 | 1,91E+03 | 1,90E+03 | 1,90E+03 | 1,91E+03 | 1,94E+03 | 1,95E+03 | 1,95E+03 | 1,96E+03 | 2,00E+03 |
| 2,51E-03 | 6,29E+02 | 6,28E+02 | 6,25E+02 | 6,43E+02 | 6,63E+02 | 6,74E+02 | 6,83E+02 | 6,98E+02 | 7,89E+02 |
| 3,16E-03 | 2,88E+02 | 2,88E+02 | 2,87E+02 | 3,04E+02 | 3,19E+02 | 3,28E+02 | 3,36E+02 | 3,49E+02 | 4,31E+02 |
| 3,98E-03 | 1,25E+02 | 1,25E+02 | 1,24E+02 | 1,39E+02 | 1,50E+02 | 1,57E+02 | 1,62E+02 | 1,72E+02 | 2,32E+02 |
| 5,01E-03 | 5,85E+01 | 5,84E+01 | 5,81E+01 | 6,83E+01 | 7,71E+01 | 8,19E+01 | 8,59E+01 | 9,30E+01 | 1,29E+02 |
| 6,31E-03 | 2,02E+02 | 2,01E+02 | 2,00E+02 | 2,06E+02 | 2,09E+02 | 2,10E+02 | 2,11E+02 | 2,11E+02 | 2,05E+02 |
| 7,94E-03 | 7,21E+01 | 7,19E+01 | 7,16E+01 | 7,52E+01 | 7,82E+01 | 7,92E+01 | 7,99E+01 | 8,05E+01 | 8,37E+01 |
| 1,00E-02 | 2,78E+01 | 2,77E+01 | 2,76E+01 | 2,99E+01 | 3,19E+01 | 3,27E+01 | 3,31E+01 | 3,38E+01 | 3,74E+01 |
| 1,26E-02 | 1,29E+01 | 1,29E+01 | 1,28E+01 | 1,42E+01 | 1,53E+01 | 1,57E+01 | 1,60E+01 | 1,63E+01 | 1,82E+01 |
| 1,58E-02 | 6,49E+00 | 6,47E+00 | 6,43E+00 | 7,29E+00 | 7,99E+00 | 8,22E+00 | 8,37E+00 | 8,59E+00 | 9,67E+00 |
| 2,00E-02 | 3,13E+00 | 3,12E+00 | 3,10E+00 | 3,65E+00 | 4,08E+00 | 4,21E+00 | 4,30E+00 | 4,43E+00 | 5,07E+00 |
| 2,51E-02 | 1,58E+00 | 1,56E+00 | 1,54E+00 | 1,88E+00 | 2,14E+00 | 2,21E+00 | 2,26E+00 | 2,33E+00 | 2,68E+00 |
| 3,16E-02 | 8,39E-01 | 7,85E-01 | 7,50E-01 | 9,48E-01 | 1,08E+00 | 1,12E+00 | 1,14E+00 | 1,17E+00 | 1,33E+00 |
| 3,98E-02 | 7,48E-01 | 6,34E-01 | 5,85E-01 | 7,01E-01 | 7,69E-01 | 7,82E-01 | 7,88E-01 | 7,97E-01 | 8,39E-01 |
| 5,01E-02 | 5,22E-01 | 3,13E-01 | 2,58E-01 | 3,18E-01 | 3,48E-01 | 3,52E-01 | 3,53E-01 | 3,57E-01 | 3,82E-01 |
| 6,31E-02 | 1,17E+00 | 8,09E-01 | 7,49E-01 | 7,63E-01 | 7,55E-01 | 7,42E-01 | 7,29E-01 | 7,07E-01 | 5,80E-01 |
| 7,94E-02 | 8,91E-01 | 3,57E-01 | 3,05E-01 | 2,97E-01 | 2,84E-01 | 2,75E-01 | 2,69E-01 | 2,59E-01 | 2,01E-01 |
| 1,00E-01 | 1,13E+00 | 4,56E-01 | 4,08E-01 | 3,94E-01 | 3,77E-01 | 3,67E-01 | 3,59E-01 | 3,43E-01 | 2,55E-01 |
| 1,26E-01 | 9,59E-01 | 2,13E-01 | 1,75E-01 | 1,65E-01 | 1,55E-01 | 1,50E-01 | 1,46E-01 | 1,39E-01 | 1,00E-01 |
| 1,58E-01 | 8,33E-01 | 1,33E-01 | 1,03E-01 | 9,56E-02 | 8,94E-02 | 8,63E-02 | 8,38E-02 | 7,95E-02 | 5,62E-02 |
| 2,00E-01 | 4,87E-01 | 7,15E-02 | 5,13E-02 | 4,71E-02 | 4,38E-02 | 4,22E-02 | 4,09E-02 | 3,86E-02 | 2,65E-02 |
| 2,51E-01 | 1,40E-01 | 6,83E-02 | 5,57E-02 | 5,30E-02 | 5,05E-02 | 4,88E-02 | 4,74E-02 | 4,48E-02 | 3,07E-02 |
| 3,16E-01 | 1,16E-01 | 4,14E-02 | 3,42E-02 | 3,28E-02 | 3,13E-02 | 3,03E-02 | 2,94E-02 | 2,77E-02 | 1,85E-02 |
| 3,98E-01 | 8,86E-02 | 1,95E-02 | 1,54E-02 | 1,47E-02 | 1,39E-02 | 1,34E-02 | 1,30E-02 | 1,21E-02 | 7,79E-03 |
| Окончание таблицы Л.3.2.4 5,01E-01 | 6,41E-02 | 9,83E-03 | 7,85E-03 | 7,49E-03 | 7,10E-03 | 6,82E-03 | 6,57E-03 | 6,10E-03 | 3,77E-03 |
| 6,31E-01 | 3,60E-02 | 6,15E-03 | 5,23E-03 | 5,03E-03 | 4,78E-03 | 4,58E-03 | 4,40E-03 | 4,07E-03 | 2,46E-03 |
| 7,94E-01 | 3,61E-03 | 3,42E-03 | 3,23E-03 | 3,13E-03 | 2,97E-03 | 2,83E-03 | 2,70E-03 | 2,48E-03 | 1,44E-03 |
| 1,00E+00 | 5,49E-03 | 5,14E-03 | 4,87E-03 | 4,74E-03 | 4,50E-03 | 4,31E-03 | 4,13E-03 | 3,80E-03 | 2,22E-03 |
| 1,26E+00 | 3,72E-03 | 3,23E-03 | 2,95E-03 | 2,84E-03 | 2,66E-03 | 2,52E-03 | 2,39E-03 | 2,18E-03 | 1,20E-03 |
| 1,58E+00 | 2,09E-03 | 1,47E-03 | 1,21E-03 | 1,13E-03 | 1,01E-03 | 9,24E-04 | 8,58E-04 | 7,51E-04 | 3,59E-04 |
| 2,00E+00 | 1,63E-03 | 9,37E-04 | 7,01E-04 | 6,22E-04 | 5,23E-04 | 4,63E-04 | 4,18E-04 | 3,51E-04 | 1,51E-04 |
| 2,51E+00 | 1,40E-03 | 6,64E-04 | 4,52E-04 | 3,81E-04 | 2,95E-04 | 2,48E-04 | 2,16E-04 | 1,74E-04 | 6,86E-05 |
| 3,16E+00 | 1,22E-03 | 4,95E-04 | 3,06E-04 | 2,41E-04 | 1,68E-04 | 1,33E-04 | 1,11E-04 | 8,54E-05 | 3,13E-05 |
| 3,98E+00 | 1,09E-03 | 3,84E-04 | 2,11E-04 | 1,54E-04 | 9,59E-05 | 7,16E-05 | 5,79E-05 | 4,29E-05 | 1,49E-05 |
| 5,01E+00 | 9,62E-04 | 2,97E-04 | 1,40E-04 | 9,29E-05 | 5,13E-05 | 3,62E-05 | 2,83E-05 | 2,02E-05 | 6,62E-06 |
| 6,31E+00 | 8,55E-04 | 2,27E-04 | 9,10E-05 | 5,55E-05 | 2,78E-05 | 1,89E-05 | 1,44E-05 | 1,00E-05 | 3,22E-06 |
| 7,94E+00 | 7,63E-04 | 1,66E-04 | 5,53E-05 | 3,11E-05 | 1,42E-05 | 9,30E-06 | 6,97E-06 | 4,74E-06 | 1,46E-06 |
| 1,00E+01 | 7,22E-04 | 1,16E-04 | 3,20E-05 | 1,68E-05 | 7,24E-06 | 4,62E-06 | 3,42E-06 | 2,30E-06 | 6,98E-07 |
| 1,26E+01 | 6,81E-04 | 7,48E-05 | 1,72E-05 | 8,53E-06 | 3,50E-06 | 2,18E-06 | 1,60E-06 | 1,06E-06 | 3,12E-07 |
| 1,58E+01 | 6,28E-04 | 4,36E-05 | 8,73E-06 | 4,16E-06 | 1,65E-06 | 1,01E-06 | 7,35E-07 | 4,81E-07 | 1,38E-07 |
| 2,00E+01 | 5,28E-04 | 2,22E-05 | 3,99E-06 | 1,86E-06 | 7,25E-07 | 4,44E-07 | 3,22E-07 | 2,10E-07 | 5,97E-08 |
| 2,51E+01 | 3,20E-04 | 8,39E-06 | 1,42E-06 | 6,60E-07 | 2,62E-07 | 1,64E-07 | 1,20E-07 | 8,03E-08 | 2,36E-08 |
| 3,16E+01 | 1,00E-05 | 1,92E-07 | 3,37E-08 | 1,71E-08 | 8,09E-09 | 5,71E-09 | 4,55E-09 | 3,36E-09 | 1,19E-09 |
| 3,98E+01 | 4,33E-11 | 5,28E-11 | 5,11E-11 | 4,70E-11 | 3,79E-11 | 3,19E-11 | 2,76E-11 | 2,14E-11 | 6,04E-12 |
| 5,01E+01 | 1,64E-11 | 2,02E-11 | 1,97E-11 | 1,79E-11 | 1,41E-11 | 1,18E-11 | 1,01E-11 | 7,76E-12 | 2,04E-12 |
| 6,31E+01 | 6,01E-12 | 8,15E-12 | 8,04E-12 | 7,25E-12 | 5,67E-12 | 4,69E-12 | 4,01E-12 | 3,05E-12 | 7,71E-13 |
| 7,94E+01 | 1,84E-12 | 2,84E-12 | 2,85E-12 | 2,56E-12 | 1,98E-12 | 1,63E-12 | 1,39E-12 | 1,05E-12 | 2,53E-13 |
| 1,00E+02 | 4,63E-13 | 8,94E-13 | 9,10E-13 | 8,09E-13 | 6,20E-13 | 5,10E-13 | 4,32E-13 | 3,23E-13 | 7,52E-14 |
| 1,26E+02 | 4,90E-14 | 1,21E-13 | 1,24E-13 | 1,09E-13 | 8,34E-14 | 6,87E-14 | 5,79E-14 | 4,30E-14 | 9,56E-15 |

Л.4 Спектрально-энергетические характеристики протонов ЕРПЗ

Спектрально-энергетические характеристики протонов ЕРПЗ приведены в таблицах Л.4.1 – Л.4.12.

Таблица Л.4.1 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙сут)-1, на орбите с высотой 400 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 3,82E+06 | 6,81E+04 | 8,10E+03 | 3,16E+03 | 9,65E+02 | 5,56E+02 | 3,84E+02 | 2,54E+02 | 5,67E+01 |
| 1,26E-01 | 3,84E+06 | 6,91E+04 | 8,23E+03 | 3,21E+03 | 9,80E+02 | 5,65E+02 | 3,91E+02 | 2,58E+02 | 5,76E+01 |
| 1,58E-01 | 3,95E+06 | 7,20E+04 | 8,58E+03 | 3,35E+03 | 1,02E+03 | 5,90E+02 | 4,08E+02 | 2,69E+02 | 6,00E+01 |
| 2,00E-01 | 4,15E+06 | 7,71E+04 | 9,20E+03 | 3,59E+03 | 1,10E+03 | 6,32E+02 | 4,37E+02 | 2,89E+02 | 6,44E+01 |
| 2,51E-01 | 4,46E+06 | 8,48E+04 | 1,01E+04 | 3,95E+03 | 1,21E+03 | 6,97E+02 | 4,82E+02 | 3,18E+02 | 7,10E+01 |
| 3,16E-01 | 4,82E+06 | 9,48E+04 | 1,14E+04 | 4,44E+03 | 1,36E+03 | 7,82E+02 | 5,41E+02 | 3,57E+02 | 7,97E+01 |
| 3,98E-01 | 5,16E+06 | 1,07E+05 | 1,29E+04 | 5,01E+03 | 1,53E+03 | 8,85E+02 | 6,12E+02 | 4,04E+02 | 9,02E+01 |
| 5,01E-01 | 5,45E+06 | 1,21E+05 | 1,46E+04 | 5,70E+03 | 1,75E+03 | 1,01E+03 | 6,97E+02 | 4,61E+02 | 1,03E+02 |
| 6,31E-01 | 5,60E+06 | 1,37E+05 | 1,67E+04 | 6,53E+03 | 2,00E+03 | 1,16E+03 | 7,99E+02 | 5,28E+02 | 1,18E+02 |
| 7,94E-01 | 5,53E+06 | 1,55E+05 | 1,92E+04 | 7,51E+03 | 2,31E+03 | 1,33E+03 | 9,22E+02 | 6,10E+02 | 1,36E+02 |
| 1,00E+00 | 5,42E+06 | 1,76E+05 | 2,22E+04 | 8,67E+03 | 2,68E+03 | 1,54E+03 | 1,07E+03 | 7,07E+02 | 1,58E+02 |
| 1,26E+00 | 5,33E+06 | 1,98E+05 | 2,57E+04 | 1,00E+04 | 3,12E+03 | 1,80E+03 | 1,25E+03 | 8,24E+02 | 1,84E+02 |
| 1,58E+00 | 5,26E+06 | 2,20E+05 | 2,98E+04 | 1,16E+04 | 3,64E+03 | 2,10E+03 | 1,46E+03 | 9,64E+02 | 2,15E+02 |
| 2,00E+00 | 4,69E+06 | 2,41E+05 | 3,45E+04 | 1,35E+04 | 4,26E+03 | 2,46E+03 | 1,71E+03 | 1,13E+03 | 2,53E+02 |
| 2,51E+00 | 3,88E+06 | 2,57E+05 | 3,96E+04 | 1,55E+04 | 5,00E+03 | 2,88E+03 | 2,01E+03 | 1,33E+03 | 2,98E+02 |
| 3,16E+00 | 2,68E+06 | 2,63E+05 | 4,46E+04 | 1,78E+04 | 5,87E+03 | 3,39E+03 | 2,37E+03 | 1,57E+03 | 3,53E+02 |
| 3,98E+00 | 1,80E+06 | 2,55E+05 | 4,94E+04 | 2,01E+04 | 6,91E+03 | 3,99E+03 | 2,81E+03 | 1,87E+03 | 4,20E+02 |
| 5,01E+00 | 1,24E+06 | 2,28E+05 | 5,32E+04 | 2,24E+04 | 8,11E+03 | 4,68E+03 | 3,33E+03 | 2,22E+03 | 5,00E+02 |
| 6,31E+00 | 7,24E+05 | 1,88E+05 | 5,48E+04 | 2,41E+04 | 9,43E+03 | 5,44E+03 | 3,93E+03 | 2,63E+03 | 5,95E+02 |
| 7,94E+00 | 4,07E+05 | 1,49E+05 | 5,30E+04 | 2,48E+04 | 1,07E+04 | 6,24E+03 | 4,60E+03 | 3,10E+03 | 7,07E+02 |
| Окончание таблицы Л.4.1 1,00E+01 | 2,14E+05 | 1,24E+05 | 4,75E+04 | 2,42E+04 | 1,18E+04 | 7,11E+03 | 5,36E+03 | 3,63E+03 | 8,39E+02 |
| 1,26E+01 | 1,42E+05 | 8,84E+04 | 3,94E+04 | 2,34E+04 | 1,26E+04 | 7,99E+03 | 6,17E+03 | 4,21E+03 | 9,91E+02 |
| 1,58E+01 | 7,94E+04 | 5,58E+04 | 3,08E+04 | 2,27E+04 | 1,29E+04 | 8,79E+03 | 7,03E+03 | 4,82E+03 | 1,16E+03 |
| 2,00E+01 | 4,25E+04 | 3,52E+04 | 2,65E+04 | 2,11E+04 | 1,26E+04 | 9,49E+03 | 7,71E+03 | 5,41E+03 | 1,35E+03 |
| 2,51E+01 | 3,05E+04 | 2,71E+04 | 2,13E+04 | 1,74E+04 | 1,24E+04 | 9,99E+03 | 8,17E+03 | 5,95E+03 | 1,55E+03 |
| 3,16E+01 | 2,02E+04 | 1,89E+04 | 1,65E+04 | 1,50E+04 | 1,21E+04 | 9,91E+03 | 8,31E+03 | 6,35E+03 | 1,74E+03 |
| 3,98E+01 | 1,59E+04 | 1,53E+04 | 1,40E+04 | 1,32E+04 | 1,11E+04 | 9,42E+03 | 8,20E+03 | 6,54E+03 | 1,88E+03 |
| 5,01E+01 | 1,24E+04 | 1,20E+04 | 1,13E+04 | 1,10E+04 | 9,89E+03 | 8,76E+03 | 7,80E+03 | 6,23E+03 | 1,95E+03 |
| 6,31E+01 | 9,86E+03 | 9,65E+03 | 9,22E+03 | 9,07E+03 | 8,28E+03 | 7,50E+03 | 6,64E+03 | 5,37E+03 | 1,86E+03 |
| 7,94E+01 | 6,90E+03 | 6,78E+03 | 6,54E+03 | 6,52E+03 | 6,08E+03 | 5,63E+03 | 5,23E+03 | 4,36E+03 | 1,61E+03 |
| 1,00E+02 | 4,54E+03 | 4,48E+03 | 4,35E+03 | 4,37E+03 | 4,12E+03 | 3,85E+03 | 3,60E+03 | 3,17E+03 | 1,26E+03 |
| 1,26E+02 | 2,54E+03 | 2,51E+03 | 2,45E+03 | 2,47E+03 | 2,35E+03 | 2,22E+03 | 2,09E+03 | 1,88E+03 | 8,61E+02 |
| 1,58E+02 | 1,25E+03 | 1,24E+03 | 1,21E+03 | 1,22E+03 | 1,17E+03 | 1,11E+03 | 1,06E+03 | 9,67E+02 | 5,05E+02 |
| 2,00E+02 | 5,22E+02 | 5,18E+02 | 5,09E+02 | 5,13E+02 | 4,93E+02 | 4,73E+02 | 4,54E+02 | 4,20E+02 | 2,55E+02 |
| 2,51E+02 | 1,88E+02 | 1,87E+02 | 1,84E+02 | 1,85E+02 | 1,78E+02 | 1,72E+02 | 1,66E+02 | 1,55E+02 | 9,98E+01 |
| 3,16E+02 | 5,37E+01 | 5,34E+01 | 5,27E+01 | 5,26E+01 | 5,09E+01 | 4,93E+01 | 4,79E+01 | 4,51E+01 | 3,00E+01 |
| 3,98E+02 | 1,01E+01 | 1,00E+01 | 9,81E+00 | 9,67E+00 | 9,21E+00 | 8,78E+00 | 8,36E+00 | 7,59E+00 | 3,73E+00 |

Таблица Л.4.2 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙с)-1, на орбите с высотой 400 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 2,01E+03 | 3,90E+01 | 3,60E+00 | 1,19E+00 | 3,84E-01 | 3,16E-01 | 2,72E-01 | 1,92E-01 | 6,24E-02 |
| 1,26E-01 | 2,02E+03 | 3,96E+01 | 3,66E+00 | 1,21E+00 | 3,91E-01 | 3,21E-01 | 2,77E-01 | 1,95E-01 | 6,34E-02 |
| 1,58E-01 | 2,08E+03 | 4,12E+01 | 3,82E+00 | 1,26E+00 | 4,08E-01 | 3,35E-01 | 2,89E-01 | 2,03E-01 | 6,61E-02 |
| 2,00E-01 | 2,19E+03 | 4,41E+01 | 4,09E+00 | 1,35E+00 | 4,37E-01 | 3,59E-01 | 3,09E-01 | 2,18E-01 | 7,09E-02 |
| 2,51E-01 | 2,35E+03 | 4,85E+01 | 4,51E+00 | 1,49E+00 | 4,82E-01 | 3,96E-01 | 3,41E-01 | 2,40E-01 | 7,82E-02 |
| 3,16E-01 | 2,55E+03 | 5,42E+01 | 5,06E+00 | 1,67E+00 | 5,41E-01 | 4,45E-01 | 3,83E-01 | 2,70E-01 | 8,78E-02 |
| 3,98E-01 | 2,74E+03 | 6,10E+01 | 5,71E+00 | 1,89E+00 | 6,12E-01 | 5,03E-01 | 4,33E-01 | 3,05E-01 | 9,93E-02 |
| 5,01E-01 | 2,92E+03 | 6,89E+01 | 6,50E+00 | 2,15E+00 | 6,97E-01 | 5,73E-01 | 4,94E-01 | 3,47E-01 | 1,13E-01 |
| 6,31E-01 | 3,03E+03 | 7,81E+01 | 7,43E+00 | 2,46E+00 | 7,99E-01 | 6,58E-01 | 5,66E-01 | 3,98E-01 | 1,30E-01 |
| 7,94E-01 | 3,04E+03 | 8,86E+01 | 8,54E+00 | 2,83E+00 | 9,22E-01 | 7,59E-01 | 6,53E-01 | 4,60E-01 | 1,50E-01 |
| 1,00E+00 | 3,02E+03 | 1,00E+02 | 9,86E+00 | 3,26E+00 | 1,07E+00 | 8,80E-01 | 7,57E-01 | 5,33E-01 | 1,74E-01 |
| 1,26E+00 | 3,02E+03 | 1,13E+02 | 1,14E+01 | 3,78E+00 | 1,24E+00 | 1,03E+00 | 8,82E-01 | 6,21E-01 | 2,03E-01 |
| 1,58E+00 | 3,02E+03 | 1,25E+02 | 1,32E+01 | 4,37E+00 | 1,46E+00 | 1,20E+00 | 1,03E+00 | 7,27E-01 | 2,37E-01 |
| 2,00E+00 | 2,73E+03 | 1,37E+02 | 1,53E+01 | 5,06E+00 | 1,71E+00 | 1,41E+00 | 1,21E+00 | 8,54E-01 | 2,79E-01 |
| 2,51E+00 | 2,28E+03 | 1,45E+02 | 1,75E+01 | 5,82E+00 | 2,01E+00 | 1,67E+00 | 1,43E+00 | 1,01E+00 | 3,29E-01 |
| 3,16E+00 | 1,61E+03 | 1,48E+02 | 1,95E+01 | 6,65E+00 | 2,37E+00 | 1,97E+00 | 1,69E+00 | 1,19E+00 | 3,89E-01 |
| 3,98E+00 | 1,09E+03 | 1,43E+02 | 2,14E+01 | 7,51E+00 | 2,82E+00 | 2,36E+00 | 2,01E+00 | 1,42E+00 | 4,65E-01 |
| 5,01E+00 | 7,35E+02 | 1,23E+02 | 2,25E+01 | 8,31E+00 | 3,36E+00 | 2,83E+00 | 2,40E+00 | 1,70E+00 | 5,56E-01 |
| 6,31E+00 | 4,13E+02 | 9,39E+01 | 2,26E+01 | 8,90E+00 | 3,98E+00 | 3,38E+00 | 2,84E+00 | 2,01E+00 | 6,63E-01 |
| 7,94E+00 | 2,25E+02 | 6,88E+01 | 2,09E+01 | 9,14E+00 | 4,64E+00 | 4,04E+00 | 3,35E+00 | 2,38E+00 | 7,89E-01 |
| 1,00E+01 | 1,01E+02 | 5,50E+01 | 1,79E+01 | 8,90E+00 | 5,39E+00 | 4,74E+00 | 3,91E+00 | 2,79E+00 | 9,38E-01 |
| Окончание таблицы Л.4.2. 1,26E+01 | 6,21E+01 | 3,57E+01 | 1,44E+01 | 8,81E+00 | 6,25E+00 | 5,49E+00 | 4,52E+00 | 3,26E+00 | 1,11E+00 |
| 1,58E+01 | 3,01E+01 | 2,06E+01 | 1,14E+01 | 9,03E+00 | 7,27E+00 | 6,25E+00 | 5,14E+00 | 3,75E+00 | 1,31E+00 |
| 2,00E+01 | 1,55E+01 | 1,31E+01 | 1,06E+01 | 9,65E+00 | 8,42E+00 | 6,92E+00 | 5,75E+00 | 4,24E+00 | 1,54E+00 |
| 2,51E+01 | 1,27E+01 | 1,20E+01 | 1,10E+01 | 1,07E+01 | 8,97E+00 | 7,38E+00 | 6,24E+00 | 4,77E+00 | 1,78E+00 |
| 3,16E+01 | 1,30E+01 | 1,26E+01 | 1,16E+01 | 1,09E+01 | 8,99E+00 | 7,60E+00 | 6,51E+00 | 5,26E+00 | 2,02E+00 |
| 3,98E+01 | 1,16E+01 | 1,12E+01 | 1,04E+01 | 9,98E+00 | 8,61E+00 | 7,51E+00 | 6,74E+00 | 5,70E+00 | 2,24E+00 |
| 5,01E+01 | 9,63E+00 | 9,41E+00 | 8,98E+00 | 8,89E+00 | 8,26E+00 | 7,55E+00 | 6,93E+00 | 5,87E+00 | 2,39E+00 |
| 6,31E+01 | 8,62E+00 | 8,48E+00 | 8,20E+00 | 8,22E+00 | 7,76E+00 | 7,26E+00 | 6,62E+00 | 5,66E+00 | 2,39E+00 |
| 7,94E+01 | 7,16E+00 | 7,07E+00 | 6,87E+00 | 6,94E+00 | 6,62E+00 | 6,24E+00 | 5,89E+00 | 5,08E+00 | 2,19E+00 |
| 1,00E+02 | 5,42E+00 | 5,36E+00 | 5,23E+00 | 5,30E+00 | 5,07E+00 | 4,80E+00 | 4,55E+00 | 4,10E+00 | 1,85E+00 |
| 1,26E+02 | 3,48E+00 | 3,44E+00 | 3,37E+00 | 3,42E+00 | 3,29E+00 | 3,13E+00 | 2,99E+00 | 2,73E+00 | 1,39E+00 |
| 1,58E+02 | 1,99E+00 | 1,97E+00 | 1,94E+00 | 1,97E+00 | 1,89E+00 | 1,81E+00 | 1,74E+00 | 1,60E+00 | 9,08E-01 |
| 2,00E+02 | 9,64E-01 | 9,58E-01 | 9,44E-01 | 9,54E-01 | 9,21E-01 | 8,87E-01 | 8,56E-01 | 8,00E-01 | 5,17E-01 |
| 2,51E+02 | 4,10E-01 | 4,07E-01 | 4,02E-01 | 4,04E-01 | 3,92E-01 | 3,80E-01 | 3,68E-01 | 3,47E-01 | 2,34E-01 |
| 3,16E+02 | 1,41E-01 | 1,40E-01 | 1,39E-01 | 1,39E-01 | 1,35E-01 | 1,31E-01 | 1,28E-01 | 1,21E-01 | 8,53E-02 |
| 3,98E+02 | 3,65E-02 | 3,62E-02 | 3,56E-02 | 3,52E-02 | 3,37E-02 | 3,23E-02 | 3,10E-02 | 2,85E-02 | 1,55E-02 |

Таблица Л.4.3 – Дифференциальные энергетические спектры средней  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙сут)-1, на орбите с высотой 800 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 1,31E+07 | 2,59E+05 | 3,51E+04 | 1,40E+04 | 4,01E+03 | 2,34E+03 | 1,62E+03 | 1,12E+03 | 2,89E+02 |
| 1,26E-01 | 1,32E+07 | 2,62E+05 | 3,56E+04 | 1,42E+04 | 4,08E+03 | 2,38E+03 | 1,65E+03 | 1,14E+03 | 2,94E+02 |
| 1,58E-01 | 1,35E+07 | 2,73E+05 | 3,72E+04 | 1,48E+04 | 4,26E+03 | 2,48E+03 | 1,72E+03 | 1,19E+03 | 3,07E+02 |
| 2,00E-01 | 1,42E+07 | 2,93E+05 | 3,98E+04 | 1,59E+04 | 4,56E+03 | 2,66E+03 | 1,84E+03 | 1,28E+03 | 3,29E+02 |
| 2,51E-01 | 1,52E+07 | 3,22E+05 | 4,39E+04 | 1,75E+04 | 5,03E+03 | 2,93E+03 | 2,03E+03 | 1,41E+03 | 3,63E+02 |
| 3,16E-01 | 1,64E+07 | 3,60E+05 | 4,92E+04 | 1,96E+04 | 5,65E+03 | 3,29E+03 | 2,28E+03 | 1,58E+03 | 4,07E+02 |
| 3,98E-01 | 1,75E+07 | 4,05E+05 | 5,57E+04 | 2,21E+04 | 6,39E+03 | 3,72E+03 | 2,58E+03 | 1,79E+03 | 4,61E+02 |
| 5,01E-01 | 1,84E+07 | 4,59E+05 | 6,33E+04 | 2,52E+04 | 7,28E+03 | 4,24E+03 | 2,94E+03 | 2,04E+03 | 5,25E+02 |
| 6,31E-01 | 1,89E+07 | 5,21E+05 | 7,25E+04 | 2,88E+04 | 8,34E+03 | 4,86E+03 | 3,37E+03 | 2,34E+03 | 6,02E+02 |
| 7,94E-01 | 1,85E+07 | 5,92E+05 | 8,34E+04 | 3,31E+04 | 9,62E+03 | 5,60E+03 | 3,89E+03 | 2,70E+03 | 6,94E+02 |
| 1,00E+00 | 1,80E+07 | 6,72E+05 | 9,63E+04 | 3,83E+04 | 1,11E+04 | 6,49E+03 | 4,51E+03 | 3,13E+03 | 8,06E+02 |
| 1,26E+00 | 1,76E+07 | 7,60E+05 | 1,12E+05 | 4,43E+04 | 1,30E+04 | 7,55E+03 | 5,26E+03 | 3,65E+03 | 9,39E+02 |
| 1,58E+00 | 1,73E+07 | 8,51E+05 | 1,29E+05 | 5,13E+04 | 1,52E+04 | 8,82E+03 | 6,15E+03 | 4,27E+03 | 1,10E+03 |
| 2,00E+00 | 1,53E+07 | 9,38E+05 | 1,50E+05 | 5,93E+04 | 1,78E+04 | 1,03E+04 | 7,22E+03 | 5,01E+03 | 1,29E+03 |
| 2,51E+00 | 1,27E+07 | 1,01E+06 | 1,73E+05 | 6,83E+04 | 2,09E+04 | 1,21E+04 | 8,49E+03 | 5,91E+03 | 1,52E+03 |
| 3,16E+00 | 8,86E+06 | 1,05E+06 | 1,95E+05 | 7,80E+04 | 2,46E+04 | 1,42E+04 | 1,00E+04 | 6,97E+03 | 1,80E+03 |
| 3,98E+00 | 6,11E+06 | 1,04E+06 | 2,17E+05 | 8,80E+04 | 2,90E+04 | 1,67E+04 | 1,19E+04 | 8,30E+03 | 2,15E+03 |
| 5,01E+00 | 4,37E+06 | 9,45E+05 | 2,34E+05 | 9,71E+04 | 3,43E+04 | 1,96E+04 | 1,41E+04 | 9,89E+03 | 2,57E+03 |
| 6,31E+00 | 2,77E+06 | 7,83E+05 | 2,42E+05 | 1,03E+05 | 4,01E+04 | 2,28E+04 | 1,67E+04 | 1,17E+04 | 3,06E+03 |
| 7,94E+00 | 1,67E+06 | 6,28E+05 | 2,35E+05 | 1,05E+05 | 4,54E+04 | 2,61E+04 | 1,96E+04 | 1,38E+04 | 3,64E+03 |
| 1,00E+01 | 8,96E+05 | 5,40E+05 | 2,10E+05 | 9,89E+04 | 5,02E+04 | 2,98E+04 | 2,29E+04 | 1,62E+04 | 4,31E+03 |
| 1,26E+01 | 6,19E+05 | 3,91E+05 | 1,68E+05 | 9,53E+04 | 5,37E+04 | 3,35E+04 | 2,66E+04 | 1,89E+04 | 5,10E+03 |
| 1,58E+01 | 3,52E+05 | 2,41E+05 | 1,25E+05 | 9,41E+04 | 5,45E+04 | 3,72E+04 | 3,06E+04 | 2,17E+04 | 5,99E+03 |
| 2,00E+01 | 1,73E+05 | 1,43E+05 | 1,11E+05 | 8,96E+04 | 5,29E+04 | 4,06E+04 | 3,39E+04 | 2,45E+04 | 6,97E+03 |
| Окончание таблицы Л.4.3 2,51E+01 | 1,29E+05 | 1,15E+05 | 9,02E+04 | 7,31E+04 | 5,29E+04 | 4,37E+04 | 3,64E+04 | 2,73E+04 | 7,99E+03 |
| 3,16E+01 | 8,43E+04 | 7,87E+04 | 6,93E+04 | 6,40E+04 | 5,31E+04 | 4,42E+04 | 3,76E+04 | 2,94E+04 | 8,96E+03 |
| 3,98E+01 | 6,92E+04 | 6,66E+04 | 6,14E+04 | 5,84E+04 | 4,98E+04 | 4,30E+04 | 3,79E+04 | 3,08E+04 | 9,72E+03 |
| 5,01E+01 | 5,59E+04 | 5,45E+04 | 5,17E+04 | 5,05E+04 | 4,59E+04 | 4,11E+04 | 3,69E+04 | 3,02E+04 | 1,02E+04 |
| 6,31E+01 | 4,64E+04 | 4,55E+04 | 4,37E+04 | 4,33E+04 | 4,00E+04 | 3,67E+04 | 3,29E+04 | 2,72E+04 | 9,97E+03 |
| 7,94E+01 | 3,47E+04 | 3,42E+04 | 3,30E+04 | 3,31E+04 | 3,10E+04 | 2,88E+04 | 2,68E+04 | 2,25E+04 | 9,05E+03 |
| 1,00E+02 | 2,34E+04 | 2,31E+04 | 2,24E+04 | 2,27E+04 | 2,15E+04 | 2,03E+04 | 1,91E+04 | 1,71E+04 | 7,49E+03 |
| 1,26E+02 | 1,44E+04 | 1,42E+04 | 1,39E+04 | 1,41E+04 | 1,35E+04 | 1,28E+04 | 1,22E+04 | 1,11E+04 | 5,48E+03 |
| 1,58E+02 | 7,86E+03 | 7,80E+03 | 7,65E+03 | 7,75E+03 | 7,45E+03 | 7,11E+03 | 6,81E+03 | 6,25E+03 | 3,43E+03 |
| 2,00E+02 | 3,59E+03 | 3,56E+03 | 3,51E+03 | 3,55E+03 | 3,42E+03 | 3,30E+03 | 3,18E+03 | 2,97E+03 | 1,92E+03 |
| 2,51E+02 | 1,54E+03 | 1,53E+03 | 1,51E+03 | 1,52E+03 | 1,47E+03 | 1,43E+03 | 1,39E+03 | 1,31E+03 | 8,96E+02 |
| 3,16E+02 | 5,55E+02 | 5,52E+02 | 5,46E+02 | 5,46E+02 | 5,32E+02 | 5,18E+02 | 5,05E+02 | 4,81E+02 | 3,44E+02 |
| 3,98E+02 | 1,57E+02 | 1,56E+02 | 1,55E+02 | 1,54E+02 | 1,50E+02 | 1,47E+02 | 1,44E+02 | 1,37E+02 | 1,00E+02 |

Таблица Л.4.4 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙с)-1, на орбите с высотой 800 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 4,57E+03 | 8,39E+01 | 9,92E+00 | 4,94E+00 | 1,56E+00 | 1,18E+00 | 9,52E-01 | 6,84E-01 | 2,61E-01 |
| 1,26E-01 | 4,59E+03 | 8,52E+01 | 1,01E+01 | 5,02E+00 | 1,58E+00 | 1,20E+00 | 9,67E-01 | 6,95E-01 | 2,65E-01 |
| 1,58E-01 | 4,71E+03 | 8,87E+01 | 1,05E+01 | 5,24E+00 | 1,65E+00 | 1,25E+00 | 1,01E+00 | 7,25E-01 | 2,76E-01 |
| 2,00E-01 | 4,95E+03 | 9,50E+01 | 1,13E+01 | 5,61E+00 | 1,77E+00 | 1,34E+00 | 1,08E+00 | 7,77E-01 | 2,96E-01 |
| 2,51E-01 | 5,31E+03 | 1,04E+02 | 1,24E+01 | 6,18E+00 | 1,95E+00 | 1,48E+00 | 1,19E+00 | 8,57E-01 | 3,27E-01 |
| 3,16E-01 | 5,74E+03 | 1,17E+02 | 1,39E+01 | 6,94E+00 | 2,19E+00 | 1,66E+00 | 1,34E+00 | 9,62E-01 | 3,67E-01 |
| 3,98E-01 | 6,15E+03 | 1,31E+02 | 1,58E+01 | 7,84E+00 | 2,48E+00 | 1,88E+00 | 1,52E+00 | 1,09E+00 | 4,15E-01 |
| 5,01E-01 | 6,49E+03 | 1,48E+02 | 1,79E+01 | 8,92E+00 | 2,82E+00 | 2,14E+00 | 1,73E+00 | 1,24E+00 | 4,73E-01 |
| 6,31E-01 | 6,68E+03 | 1,68E+02 | 2,06E+01 | 1,02E+01 | 3,23E+00 | 2,45E+00 | 1,98E+00 | 1,42E+00 | 5,42E-01 |
| 7,94E-01 | 6,62E+03 | 1,91E+02 | 2,37E+01 | 1,17E+01 | 3,73E+00 | 2,83E+00 | 2,28E+00 | 1,64E+00 | 6,26E-01 |
| 1,00E+00 | 6,48E+03 | 2,15E+02 | 2,74E+01 | 1,36E+01 | 4,33E+00 | 3,28E+00 | 2,65E+00 | 1,90E+00 | 7,26E-01 |
| 1,26E+00 | 6,36E+03 | 2,42E+02 | 3,18E+01 | 1,57E+01 | 5,04E+00 | 3,82E+00 | 3,09E+00 | 2,22E+00 | 8,46E-01 |
| 1,58E+00 | 6,25E+03 | 2,69E+02 | 3,70E+01 | 1,82E+01 | 5,90E+00 | 4,47E+00 | 3,61E+00 | 2,59E+00 | 9,90E-01 |
| 2,00E+00 | 5,60E+03 | 2,93E+02 | 4,31E+01 | 2,11E+01 | 6,93E+00 | 5,25E+00 | 4,24E+00 | 3,05E+00 | 1,16E+00 |
| 2,51E+00 | 4,70E+03 | 3,10E+02 | 5,00E+01 | 2,43E+01 | 8,16E+00 | 6,18E+00 | 4,99E+00 | 3,59E+00 | 1,37E+00 |
| 3,16E+00 | 3,37E+03 | 3,15E+02 | 5,70E+01 | 2,79E+01 | 9,64E+00 | 7,29E+00 | 5,90E+00 | 4,24E+00 | 1,62E+00 |
| 3,98E+00 | 2,33E+03 | 3,01E+02 | 6,44E+01 | 3,16E+01 | 1,15E+01 | 8,71E+00 | 7,05E+00 | 5,08E+00 | 1,95E+00 |
| 5,01E+00 | 1,58E+03 | 2,64E+02 | 7,12E+01 | 3,50E+01 | 1,38E+01 | 1,04E+01 | 8,44E+00 | 6,08E+00 | 2,34E+00 |
| 6,31E+00 | 8,89E+02 | 2,11E+02 | 7,64E+01 | 3,73E+01 | 1,64E+01 | 1,23E+01 | 1,00E+01 | 7,22E+00 | 2,79E+00 |
| 7,94E+00 | 4,77E+02 | 1,68E+02 | 7,86E+01 | 3,76E+01 | 1,90E+01 | 1,44E+01 | 1,18E+01 | 8,53E+00 | 3,32E+00 |
| 1,00E+01 | 2,38E+02 | 1,55E+02 | 7,44E+01 | 3,50E+01 | 2,19E+01 | 1,68E+01 | 1,38E+01 | 1,00E+01 | 3,94E+00 |
| 1,26E+01 | 1,81E+02 | 1,27E+02 | 6,01E+01 | 3,46E+01 | 2,47E+01 | 1,93E+01 | 1,61E+01 | 1,16E+01 | 4,66E+00 |
| 1,58E+01 | 1,24E+02 | 8,66E+01 | 4,45E+01 | 3,64E+01 | 2,74E+01 | 2,20E+01 | 1,85E+01 | 1,34E+01 | 5,48E+00 |
| 2,00E+01 | 6,06E+01 | 5,16E+01 | 4,32E+01 | 3,90E+01 | 2,98E+01 | 2,45E+01 | 2,07E+01 | 1,50E+01 | 6,39E+00 |
| Окончание таблицы Л.4.4 2,51E+01 | 5,24E+01 | 4,88E+01 | 4,27E+01 | 3,90E+01 | 3,16E+01 | 2,66E+01 | 2,24E+01 | 1,73E+01 | 7,35E+00 |
| 3,16E+01 | 4,63E+01 | 4,42E+01 | 4,04E+01 | 3,83E+01 | 3,24E+01 | 2,72E+01 | 2,31E+01 | 2,00E+01 | 8,27E+00 |
| 3,98E+01 | 4,14E+01 | 4,00E+01 | 3,72E+01 | 3,57E+01 | 3,07E+01 | 2,71E+01 | 2,52E+01 | 2,37E+01 | 9,03E+00 |
| 5,01E+01 | 3,39E+01 | 3,34E+01 | 3,23E+01 | 3,26E+01 | 3,18E+01 | 3,06E+01 | 2,95E+01 | 2,55E+01 | 9,60E+00 |
| 6,31E+01 | 3,66E+01 | 3,61E+01 | 3,51E+01 | 3,54E+01 | 3,37E+01 | 3,15E+01 | 2,86E+01 | 2,41E+01 | 9,72E+00 |
| 7,94E+01 | 3,05E+01 | 3,00E+01 | 2,91E+01 | 2,94E+01 | 2,79E+01 | 2,61E+01 | 2,45E+01 | 2,08E+01 | 9,27E+00 |
| 1,00E+02 | 2,16E+01 | 2,13E+01 | 2,08E+01 | 2,12E+01 | 2,03E+01 | 1,93E+01 | 1,83E+01 | 1,67E+01 | 8,20E+00 |
| 1,26E+02 | 1,48E+01 | 1,47E+01 | 1,44E+01 | 1,47E+01 | 1,42E+01 | 1,36E+01 | 1,30E+01 | 1,20E+01 | 6,52E+00 |
| 1,58E+02 | 9,22E+00 | 9,15E+00 | 9,00E+00 | 9,16E+00 | 8,84E+00 | 8,49E+00 | 8,16E+00 | 7,57E+00 | 4,40E+00 |
| 2,00E+02 | 4,65E+00 | 4,62E+00 | 4,56E+00 | 4,62E+00 | 4,48E+00 | 4,34E+00 | 4,20E+00 | 3,96E+00 | 2,75E+00 |
| 2,51E+02 | 2,41E+00 | 2,40E+00 | 2,37E+00 | 2,39E+00 | 2,33E+00 | 2,27E+00 | 2,21E+00 | 2,10E+00 | 1,52E+00 |
| 3,16E+02 | 1,06E+00 | 1,06E+00 | 1,05E+00 | 1,05E+00 | 1,02E+00 | 9,99E-01 | 9,78E-01 | 9,37E-01 | 7,03E-01 |
| 3,98E+02 | 3,81E-01 | 3,79E-01 | 3,76E-01 | 3,75E-01 | 3,67E-01 | 3,60E-01 | 3,53E-01 | 3,40E-01 | 2,60E-01 |

Таблица Л.4.5 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙сут)-1, на орбите с высотой 1500 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 6,14E+07 | 1,82E+06 | 2,73E+05 | 1,03E+05 | 2,68E+04 | 1,46E+04 | 9,74E+03 | 6,75E+03 | 1,70E+03 |
| 1,26E-01 | 6,16E+07 | 1,85E+06 | 2,77E+05 | 1,05E+05 | 2,73E+04 | 1,48E+04 | 9,89E+03 | 6,86E+03 | 1,73E+03 |
| 1,58E-01 | 6,33E+07 | 1,92E+06 | 2,89E+05 | 1,10E+05 | 2,84E+04 | 1,55E+04 | 1,03E+04 | 7,16E+03 | 1,80E+03 |
| 2,00E-01 | 6,64E+07 | 2,06E+06 | 3,10E+05 | 1,18E+05 | 3,05E+04 | 1,66E+04 | 1,11E+04 | 7,68E+03 | 1,94E+03 |
| 2,51E-01 | 7,11E+07 | 2,27E+06 | 3,42E+05 | 1,29E+05 | 3,36E+04 | 1,83E+04 | 1,22E+04 | 8,46E+03 | 2,13E+03 |
| 3,16E-01 | 7,67E+07 | 2,54E+06 | 3,83E+05 | 1,45E+05 | 3,77E+04 | 2,05E+04 | 1,37E+04 | 9,50E+03 | 2,40E+03 |
| 3,98E-01 | 8,19E+07 | 2,86E+06 | 4,33E+05 | 1,64E+05 | 4,27E+04 | 2,32E+04 | 1,55E+04 | 1,07E+04 | 2,71E+03 |
| 5,01E-01 | 8,59E+07 | 3,24E+06 | 4,93E+05 | 1,87E+05 | 4,86E+04 | 2,64E+04 | 1,77E+04 | 1,22E+04 | 3,09E+03 |
| 6,31E-01 | 8,76E+07 | 3,68E+06 | 5,64E+05 | 2,14E+05 | 5,57E+04 | 3,03E+04 | 2,02E+04 | 1,40E+04 | 3,54E+03 |
| 7,94E-01 | 8,56E+07 | 4,19E+06 | 6,49E+05 | 2,45E+05 | 6,43E+04 | 3,49E+04 | 2,34E+04 | 1,62E+04 | 4,09E+03 |
| 1,00E+00 | 8,33E+07 | 4,76E+06 | 7,49E+05 | 2,83E+05 | 7,45E+04 | 4,04E+04 | 2,71E+04 | 1,88E+04 | 4,74E+03 |
| 1,26E+00 | 8,17E+07 | 5,39E+06 | 8,67E+05 | 3,27E+05 | 8,67E+04 | 4,70E+04 | 3,15E+04 | 2,19E+04 | 5,53E+03 |
| 1,58E+00 | 8,07E+07 | 6,06E+06 | 1,00E+06 | 3,79E+05 | 1,01E+05 | 5,49E+04 | 3,69E+04 | 2,56E+04 | 6,47E+03 |
| 2,00E+00 | 7,24E+07 | 6,71E+06 | 1,16E+06 | 4,38E+05 | 1,19E+05 | 6,42E+04 | 4,33E+04 | 3,01E+04 | 7,60E+03 |
| 2,51E+00 | 6,12E+07 | 7,25E+06 | 1,34E+06 | 5,03E+05 | 1,40E+05 | 7,52E+04 | 5,10E+04 | 3,54E+04 | 8,97E+03 |
| 3,16E+00 | 4,76E+07 | 7,57E+06 | 1,51E+06 | 5,73E+05 | 1,64E+05 | 8,81E+04 | 6,02E+04 | 4,18E+04 | 1,06E+04 |
| 3,98E+00 | 3,64E+07 | 7,51E+06 | 1,67E+06 | 6,42E+05 | 1,94E+05 | 1,04E+05 | 7,15E+04 | 4,97E+04 | 1,27E+04 |
| 5,01E+00 | 2,79E+07 | 6,96E+06 | 1,80E+06 | 7,02E+05 | 2,30E+05 | 1,21E+05 | 8,50E+04 | 5,92E+04 | 1,52E+04 |
| 6,31E+00 | 1,96E+07 | 5,96E+06 | 1,85E+06 | 7,39E+05 | 2,69E+05 | 1,39E+05 | 1,01E+05 | 7,00E+04 | 1,81E+04 |
| 7,94E+00 | 1,22E+07 | 4,91E+06 | 1,77E+06 | 7,34E+05 | 3,02E+05 | 1,58E+05 | 1,18E+05 | 8,24E+04 | 2,15E+04 |
| 1,00E+01 | 6,97E+06 | 4,19E+06 | 1,55E+06 | 6,73E+05 | 3,31E+05 | 1,79E+05 | 1,39E+05 | 9,63E+04 | 2,55E+04 |
| 1,26E+01 | 4,79E+06 | 2,97E+06 | 1,19E+06 | 6,38E+05 | 3,47E+05 | 2,01E+05 | 1,62E+05 | 1,11E+05 | 3,01E+04 |
| 1,58E+01 | 2,62E+06 | 1,74E+06 | 8,41E+05 | 6,28E+05 | 3,42E+05 | 2,23E+05 | 1,88E+05 | 1,27E+05 | 3,53E+04 |
| 2,00E+01 | 1,17E+06 | 9,58E+05 | 7,39E+05 | 5,90E+05 | 3,18E+05 | 2,46E+05 | 2,06E+05 | 1,40E+05 | 4,11E+04 |
| Окончание таблицы Л.4.5 2,51E+01 | 8,67E+05 | 7,62E+05 | 5,76E+05 | 4,47E+05 | 3,18E+05 | 2,68E+05 | 2,17E+05 | 1,55E+05 | 4,71E+04 |
| 3,16E+01 | 5,10E+05 | 4,74E+05 | 4,16E+05 | 3,86E+05 | 3,24E+05 | 2,63E+05 | 2,17E+05 | 1,68E+05 | 5,27E+04 |
| 3,98E+01 | 4,25E+05 | 4,08E+05 | 3,73E+05 | 3,51E+05 | 2,90E+05 | 2,45E+05 | 2,16E+05 | 1,79E+05 | 5,71E+04 |
| 5,01E+01 | 3,19E+05 | 3,11E+05 | 2,94E+05 | 2,88E+05 | 2,63E+05 | 2,38E+05 | 2,16E+05 | 1,78E+05 | 5,99E+04 |
| 6,31E+01 | 2,71E+05 | 2,67E+05 | 2,56E+05 | 2,54E+05 | 2,36E+05 | 2,16E+05 | 1,94E+05 | 1,61E+05 | 5,94E+04 |
| 7,94E+01 | 2,05E+05 | 2,01E+05 | 1,95E+05 | 1,95E+05 | 1,83E+05 | 1,70E+05 | 1,58E+05 | 1,32E+05 | 5,51E+04 |
| 1,00E+02 | 1,37E+05 | 1,35E+05 | 1,32E+05 | 1,33E+05 | 1,27E+05 | 1,20E+05 | 1,13E+05 | 1,02E+05 | 4,69E+04 |
| 1,26E+02 | 8,78E+04 | 8,70E+04 | 8,52E+04 | 8,65E+04 | 8,32E+04 | 7,92E+04 | 7,56E+04 | 6,91E+04 | 3,55E+04 |
| 1,58E+02 | 5,07E+04 | 5,02E+04 | 4,94E+04 | 5,01E+04 | 4,82E+04 | 4,61E+04 | 4,42E+04 | 4,08E+04 | 2,29E+04 |
| 2,00E+02 | 2,40E+04 | 2,38E+04 | 2,35E+04 | 2,38E+04 | 2,30E+04 | 2,22E+04 | 2,15E+04 | 2,01E+04 | 1,35E+04 |
| 2,51E+02 | 1,14E+04 | 1,13E+04 | 1,12E+04 | 1,13E+04 | 1,10E+04 | 1,07E+04 | 1,04E+04 | 9,83E+03 | 6,92E+03 |
| 3,16E+02 | 4,55E+03 | 4,53E+03 | 4,48E+03 | 4,49E+03 | 4,37E+03 | 4,27E+03 | 4,17E+03 | 3,98E+03 | 2,93E+03 |
| 3,98E+02 | 1,48E+03 | 1,47E+03 | 1,46E+03 | 1,46E+03 | 1,42E+03 | 1,39E+03 | 1,37E+03 | 1,31E+03 | 9,87E+02 |

Таблица Л.4.6 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙с)-1, на орбите с высотой 1500 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 1,23E+04 | 3,14E+02 | 6,87E+01 | 2,77E+01 | 7,38E+00 | 4,17E+00 | 2,84E+00 | 2,00E+00 | 5,95E-01 |
| 1,26E-01 | 1,23E+04 | 3,18E+02 | 6,98E+01 | 2,81E+01 | 7,50E+00 | 4,24E+00 | 2,88E+00 | 2,03E+00 | 6,05E-01 |
| 1,58E-01 | 1,26E+04 | 3,32E+02 | 7,28E+01 | 2,94E+01 | 7,82E+00 | 4,42E+00 | 3,01E+00 | 2,12E+00 | 6,31E-01 |
| 2,00E-01 | 1,32E+04 | 3,55E+02 | 7,80E+01 | 3,15E+01 | 8,39E+00 | 4,74E+00 | 3,23E+00 | 2,27E+00 | 6,77E-01 |
| 2,51E-01 | 1,41E+04 | 3,91E+02 | 8,60E+01 | 3,47E+01 | 9,24E+00 | 5,23E+00 | 3,56E+00 | 2,50E+00 | 7,46E-01 |
| 3,16E-01 | 1,52E+04 | 4,38E+02 | 9,65E+01 | 3,89E+01 | 1,04E+01 | 5,87E+00 | 3,99E+00 | 2,81E+00 | 8,37E-01 |
| 3,98E-01 | 1,61E+04 | 4,94E+02 | 1,09E+02 | 4,39E+01 | 1,17E+01 | 6,64E+00 | 4,52E+00 | 3,18E+00 | 9,47E-01 |
| 5,01E-01 | 1,67E+04 | 5,59E+02 | 1,24E+02 | 5,00E+01 | 1,34E+01 | 7,56E+00 | 5,15E+00 | 3,62E+00 | 1,08E+00 |
| 6,31E-01 | 1,68E+04 | 6,37E+02 | 1,42E+02 | 5,72E+01 | 1,53E+01 | 8,66E+00 | 5,90E+00 | 4,15E+00 | 1,24E+00 |
| 7,94E-01 | 1,61E+04 | 7,27E+02 | 1,63E+02 | 6,57E+01 | 1,77E+01 | 9,98E+00 | 6,81E+00 | 4,79E+00 | 1,43E+00 |
| 1,00E+00 | 1,55E+04 | 8,30E+02 | 1,89E+02 | 7,58E+01 | 2,05E+01 | 1,16E+01 | 7,89E+00 | 5,55E+00 | 1,66E+00 |
| 1,26E+00 | 1,52E+04 | 9,46E+02 | 2,18E+02 | 8,77E+01 | 2,39E+01 | 1,35E+01 | 9,20E+00 | 6,47E+00 | 1,93E+00 |
| 1,58E+00 | 1,52E+04 | 1,07E+03 | 2,53E+02 | 1,01E+02 | 2,79E+01 | 1,57E+01 | 1,08E+01 | 7,57E+00 | 2,26E+00 |
| 2,00E+00 | 1,37E+04 | 1,20E+03 | 2,94E+02 | 1,17E+02 | 3,28E+01 | 1,84E+01 | 1,26E+01 | 8,89E+00 | 2,66E+00 |
| 2,51E+00 | 1,16E+04 | 1,33E+03 | 3,38E+02 | 1,35E+02 | 3,86E+01 | 2,15E+01 | 1,49E+01 | 1,05E+01 | 3,14E+00 |
| 3,16E+00 | 8,80E+03 | 1,43E+03 | 3,83E+02 | 1,53E+02 | 4,55E+01 | 2,52E+01 | 1,76E+01 | 1,23E+01 | 3,71E+00 |
| 3,98E+00 | 6,36E+03 | 1,50E+03 | 4,27E+02 | 1,72E+02 | 5,41E+01 | 2,97E+01 | 2,10E+01 | 1,47E+01 | 4,46E+00 |
| 5,01E+00 | 4,62E+03 | 1,47E+03 | 4,63E+02 | 1,88E+02 | 6,43E+01 | 3,48E+01 | 2,50E+01 | 1,76E+01 | 5,37E+00 |
| 6,31E+00 | 3,41E+03 | 1,35E+03 | 4,81E+02 | 1,98E+02 | 7,57E+01 | 4,01E+01 | 2,97E+01 | 2,08E+01 | 6,41E+00 |
| 7,94E+00 | 2,48E+03 | 1,19E+03 | 4,69E+02 | 1,95E+02 | 8,56E+01 | 4,54E+01 | 3,50E+01 | 2,44E+01 | 7,64E+00 |
| 1,00E+01 | 1,66E+03 | 1,06E+03 | 4,14E+02 | 1,77E+02 | 9,41E+01 | 5,18E+01 | 4,12E+01 | 2,84E+01 | 9,06E+00 |
| 1,26E+01 | 1,22E+03 | 7,81E+02 | 3,17E+02 | 1,70E+02 | 9,92E+01 | 5,84E+01 | 4,83E+01 | 3,27E+01 | 1,07E+01 |
| 1,58E+01 | 7,01E+02 | 4,64E+02 | 2,22E+02 | 1,72E+02 | 9,80E+01 | 6,53E+01 | 5,67E+01 | 3,68E+01 | 1,26E+01 |
| 2,00E+01 | 3,07E+02 | 2,54E+02 | 2,04E+02 | 1,67E+02 | 9,18E+01 | 7,29E+01 | 6,20E+01 | 4,01E+01 | 1,47E+01 |
| Окончание таблицы Л.4.6 2,51E+01 | 2,44E+02 | 2,15E+02 | 1,64E+02 | 1,28E+02 | 9,35E+01 | 8,05E+01 | 6,44E+01 | 4,46E+01 | 1,69E+01 |
| 3,16E+01 | 1,46E+02 | 1,36E+02 | 1,21E+02 | 1,14E+02 | 9,74E+01 | 7,78E+01 | 6,22E+01 | 4,93E+01 | 1,91E+01 |
| 3,98E+01 | 1,27E+02 | 1,22E+02 | 1,11E+02 | 1,04E+02 | 8,41E+01 | 7,02E+01 | 6,29E+01 | 5,52E+01 | 2,10E+01 |
| 5,01E+01 | 9,02E+01 | 8,80E+01 | 8,36E+01 | 8,28E+01 | 7,75E+01 | 7,22E+01 | 6,77E+01 | 5,75E+01 | 2,24E+01 |
| 6,31E+01 | 8,40E+01 | 8,27E+01 | 8,01E+01 | 8,04E+01 | 7,59E+01 | 7,09E+01 | 6,45E+01 | 5,49E+01 | 2,29E+01 |
| 7,94E+01 | 6,93E+01 | 6,84E+01 | 6,63E+01 | 6,70E+01 | 6,36E+01 | 5,97E+01 | 5,61E+01 | 4,79E+01 | 2,23E+01 |
| 1,00E+02 | 4,99E+01 | 4,94E+01 | 4,83E+01 | 4,92E+01 | 4,73E+01 | 4,50E+01 | 4,29E+01 | 3,94E+01 | 2,01E+01 |
| 1,26E+02 | 3,55E+01 | 3,52E+01 | 3,45E+01 | 3,53E+01 | 3,42E+01 | 3,28E+01 | 3,15E+01 | 2,93E+01 | 1,65E+01 |
| 1,58E+02 | 2,31E+01 | 2,29E+01 | 2,26E+01 | 2,30E+01 | 2,23E+01 | 2,15E+01 | 2,07E+01 | 1,93E+01 | 1,17E+01 |
| 2,00E+02 | 1,26E+01 | 1,25E+01 | 1,24E+01 | 1,26E+01 | 1,22E+01 | 1,18E+01 | 1,15E+01 | 1,08E+01 | 7,68E+00 |
| 2,51E+02 | 6,80E+00 | 6,77E+00 | 6,70E+00 | 6,76E+00 | 6,58E+00 | 6,42E+00 | 6,26E+00 | 5,97E+00 | 4,39E+00 |
| 3,16E+02 | 3,15E+00 | 3,14E+00 | 3,11E+00 | 3,11E+00 | 3,04E+00 | 2,98E+00 | 2,91E+00 | 2,80E+00 | 2,12E+00 |
| 3,98E+02 | 1,20E+00 | 1,20E+00 | 1,19E+00 | 1,18E+00 | 1,16E+00 | 1,14E+00 | 1,12E+00 | 1,07E+00 | 8,31E-01 |

Таблица Л.4.7 – Дифференциальные энергетические спектры средней  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙сут)-1, на орбите с высотой 3000 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 8,49E+08 | 7,87E+07 | 1,37E+07 | 4,09E+06 | 8,05E+05 | 3,45E+05 | 2,01E+05 | 1,25E+05 | 2,16E+04 |
| 1,26E-01 | 8,54E+08 | 7,99E+07 | 1,39E+07 | 4,15E+06 | 8,18E+05 | 3,50E+05 | 2,04E+05 | 1,27E+05 | 2,19E+04 |
| 1,58E-01 | 8,80E+08 | 8,33E+07 | 1,45E+07 | 4,33E+06 | 8,54E+05 | 3,65E+05 | 2,13E+05 | 1,33E+05 | 2,29E+04 |
| 2,00E-01 | 9,27E+08 | 8,92E+07 | 1,55E+07 | 4,64E+06 | 9,15E+05 | 3,92E+05 | 2,28E+05 | 1,42E+05 | 2,45E+04 |
| 2,51E-01 | 9,98E+08 | 9,82E+07 | 1,71E+07 | 5,11E+06 | 1,01E+06 | 4,31E+05 | 2,52E+05 | 1,57E+05 | 2,70E+04 |
| 3,16E-01 | 1,08E+09 | 1,10E+08 | 1,92E+07 | 5,74E+06 | 1,13E+06 | 4,84E+05 | 2,83E+05 | 1,76E+05 | 3,04E+04 |
| 3,98E-01 | 1,17E+09 | 1,24E+08 | 2,17E+07 | 6,48E+06 | 1,28E+06 | 5,48E+05 | 3,20E+05 | 1,99E+05 | 3,43E+04 |
| 5,01E-01 | 1,25E+09 | 1,41E+08 | 2,46E+07 | 7,37E+06 | 1,46E+06 | 6,24E+05 | 3,64E+05 | 2,27E+05 | 3,91E+04 |
| 6,31E-01 | 1,30E+09 | 1,60E+08 | 2,81E+07 | 8,42E+06 | 1,67E+06 | 7,15E+05 | 4,18E+05 | 2,60E+05 | 4,49E+04 |
| 7,94E-01 | 1,32E+09 | 1,83E+08 | 3,23E+07 | 9,67E+06 | 1,93E+06 | 8,23E+05 | 4,82E+05 | 3,00E+05 | 5,18E+04 |
| 1,00E+00 | 1,33E+09 | 2,10E+08 | 3,72E+07 | 1,11E+07 | 2,23E+06 | 9,53E+05 | 5,59E+05 | 3,47E+05 | 6,01E+04 |
| 1,26E+00 | 1,34E+09 | 2,39E+08 | 4,29E+07 | 1,29E+07 | 2,60E+06 | 1,11E+06 | 6,51E+05 | 4,05E+05 | 7,00E+04 |
| 1,58E+00 | 1,38E+09 | 2,72E+08 | 4,94E+07 | 1,49E+07 | 3,04E+06 | 1,29E+06 | 7,61E+05 | 4,73E+05 | 8,20E+04 |
| 2,00E+00 | 1,31E+09 | 3,06E+08 | 5,67E+07 | 1,71E+07 | 3,56E+06 | 1,51E+06 | 8,94E+05 | 5,55E+05 | 9,63E+04 |
| 2,51E+00 | 1,22E+09 | 3,37E+08 | 6,44E+07 | 1,95E+07 | 4,17E+06 | 1,76E+06 | 1,05E+06 | 6,52E+05 | 1,14E+05 |
| 3,16E+00 | 1,22E+09 | 3,62E+08 | 7,18E+07 | 2,21E+07 | 4,90E+06 | 2,05E+06 | 1,24E+06 | 7,68E+05 | 1,34E+05 |
| 3,98E+00 | 1,17E+09 | 3,71E+08 | 7,83E+07 | 2,44E+07 | 5,77E+06 | 2,38E+06 | 1,47E+06 | 9,10E+05 | 1,61E+05 |
| 5,01E+00 | 1,00E+09 | 3,60E+08 | 8,22E+07 | 2,63E+07 | 6,77E+06 | 2,74E+06 | 1,74E+06 | 1,08E+06 | 1,93E+05 |
| 6,31E+00 | 8,61E+08 | 3,26E+08 | 8,15E+07 | 2,69E+07 | 7,85E+06 | 3,10E+06 | 2,06E+06 | 1,26E+06 | 2,31E+05 |
| 7,94E+00 | 6,13E+08 | 2,70E+08 | 7,44E+07 | 2,58E+07 | 8,63E+06 | 3,42E+06 | 2,42E+06 | 1,47E+06 | 2,74E+05 |
| 1,00E+01 | 3,90E+08 | 2,05E+08 | 6,06E+07 | 2,25E+07 | 9,12E+06 | 3,83E+06 | 2,84E+06 | 1,68E+06 | 3,26E+05 |
| 1,26E+01 | 2,29E+08 | 1,28E+08 | 4,26E+07 | 2,03E+07 | 9,04E+06 | 4,22E+06 | 3,32E+06 | 1,89E+06 | 3,85E+05 |
| 1,58E+01 | 1,05E+08 | 6,42E+07 | 2,72E+07 | 1,89E+07 | 8,13E+06 | 4,59E+06 | 3,89E+06 | 2,05E+06 | 4,53E+05 |
| 2,00E+01 | 3,88E+07 | 3,05E+07 | 2,21E+07 | 1,62E+07 | 6,78E+06 | 5,02E+06 | 4,07E+06 | 2,12E+06 | 5,27E+05 |
| Окончание таблицы Л.4.7 2,51E+01 | 2,54E+07 | 2,13E+07 | 1,45E+07 | 1,00E+07 | 6,49E+06 | 5,42E+06 | 3,92E+06 | 2,23E+06 | 6,06E+05 |
| 3,16E+01 | 1,11E+07 | 1,01E+07 | 8,62E+06 | 7,88E+06 | 6,48E+06 | 4,67E+06 | 3,34E+06 | 2,30E+06 | 6,84E+05 |
| 3,98E+01 | 8,82E+06 | 8,32E+06 | 7,29E+06 | 6,50E+06 | 4,68E+06 | 3,55E+06 | 2,99E+06 | 2,37E+06 | 7,50E+05 |
| 5,01E+01 | 4,78E+06 | 4,59E+06 | 4,24E+06 | 4,06E+06 | 3,57E+06 | 3,16E+06 | 2,84E+06 | 2,28E+06 | 7,98E+05 |
| 6,31E+01 | 3,57E+06 | 3,49E+06 | 3,33E+06 | 3,29E+06 | 3,02E+06 | 2,75E+06 | 2,45E+06 | 2,03E+06 | 8,05E+05 |
| 7,94E+01 | 2,58E+06 | 2,54E+06 | 2,45E+06 | 2,46E+06 | 2,32E+06 | 2,16E+06 | 2,02E+06 | 1,71E+06 | 7,65E+05 |
| 1,00E+02 | 1,80E+06 | 1,78E+06 | 1,73E+06 | 1,76E+06 | 1,69E+06 | 1,60E+06 | 1,52E+06 | 1,38E+06 | 6,73E+05 |
| 1,26E+02 | 1,22E+06 | 1,21E+06 | 1,18E+06 | 1,21E+06 | 1,17E+06 | 1,11E+06 | 1,07E+06 | 9,84E+05 | 5,31E+05 |
| 1,58E+02 | 7,52E+05 | 7,47E+05 | 7,34E+05 | 7,46E+05 | 7,20E+05 | 6,90E+05 | 6,63E+05 | 6,14E+05 | 3,51E+05 |
| 2,00E+02 | 3,67E+05 | 3,65E+05 | 3,60E+05 | 3,65E+05 | 3,54E+05 | 3,42E+05 | 3,32E+05 | 3,13E+05 | 2,19E+05 |
| 2,51E+02 | 1,95E+05 | 1,94E+05 | 1,92E+05 | 1,94E+05 | 1,89E+05 | 1,84E+05 | 1,79E+05 | 1,71E+05 | 1,25E+05 |
| 3,16E+02 | 8,88E+04 | 8,84E+04 | 8,76E+04 | 8,78E+04 | 8,58E+04 | 8,39E+04 | 8,21E+04 | 7,88E+04 | 5,96E+04 |
| 3,98E+02 | 3,34E+04 | 3,33E+04 | 3,30E+04 | 3,29E+04 | 3,22E+04 | 3,16E+04 | 3,10E+04 | 2,99E+04 | 2,31E+04 |

Таблица Л.4.8 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙с)-1, на орбите с высотой 3000 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 4,50E+04 | 5,34E+03 | 1,11E+03 | 3,05E+02 | 5,66E+01 | 2,31E+01 | 1,32E+01 | 7,88E+00 | 1,33E+00 |
| 1,26E-01 | 4,52E+04 | 5,42E+03 | 1,13E+03 | 3,10E+02 | 5,75E+01 | 2,35E+01 | 1,34E+01 | 8,00E+00 | 1,35E+00 |
| 1,58E-01 | 4,64E+04 | 5,66E+03 | 1,17E+03 | 3,23E+02 | 6,00E+01 | 2,45E+01 | 1,40E+01 | 8,35E+00 | 1,41E+00 |
| 2,00E-01 | 4,87E+04 | 6,06E+03 | 1,26E+03 | 3,46E+02 | 6,43E+01 | 2,63E+01 | 1,50E+01 | 8,96E+00 | 1,51E+00 |
| 2,51E-01 | 5,21E+04 | 6,67E+03 | 1,39E+03 | 3,82E+02 | 7,09E+01 | 2,90E+01 | 1,65E+01 | 9,87E+00 | 1,67E+00 |
| 3,16E-01 | 5,62E+04 | 7,48E+03 | 1,55E+03 | 4,28E+02 | 7,95E+01 | 3,25E+01 | 1,85E+01 | 1,11E+01 | 1,87E+00 |
| 3,98E-01 | 6,00E+04 | 8,45E+03 | 1,76E+03 | 4,84E+02 | 9,00E+01 | 3,68E+01 | 2,10E+01 | 1,25E+01 | 2,12E+00 |
| 5,01E-01 | 6,30E+04 | 9,59E+03 | 1,99E+03 | 5,50E+02 | 1,02E+02 | 4,18E+01 | 2,39E+01 | 1,43E+01 | 2,41E+00 |
| 6,31E-01 | 6,44E+04 | 1,10E+04 | 2,28E+03 | 6,28E+02 | 1,17E+02 | 4,79E+01 | 2,74E+01 | 1,64E+01 | 2,77E+00 |
| 7,94E-01 | 6,31E+04 | 1,25E+04 | 2,61E+03 | 7,21E+02 | 1,35E+02 | 5,52E+01 | 3,16E+01 | 1,89E+01 | 3,19E+00 |
| 1,00E+00 | 6,19E+04 | 1,44E+04 | 3,00E+03 | 8,31E+02 | 1,57E+02 | 6,39E+01 | 3,66E+01 | 2,19E+01 | 3,70E+00 |
| 1,26E+00 | 6,16E+04 | 1,65E+04 | 3,46E+03 | 9,59E+02 | 1,83E+02 | 7,43E+01 | 4,27E+01 | 2,55E+01 | 4,31E+00 |
| 1,58E+00 | 6,25E+04 | 1,89E+04 | 3,97E+03 | 1,11E+03 | 2,13E+02 | 8,65E+01 | 4,99E+01 | 2,98E+01 | 5,05E+00 |
| 2,00E+00 | 5,98E+04 | 2,15E+04 | 4,54E+03 | 1,27E+03 | 2,50E+02 | 1,01E+02 | 5,86E+01 | 3,49E+01 | 5,94E+00 |
| 2,51E+00 | 5,71E+04 | 2,41E+04 | 5,12E+03 | 1,45E+03 | 2,93E+02 | 1,18E+02 | 6,89E+01 | 4,10E+01 | 7,00E+00 |
| 3,16E+00 | 6,32E+04 | 2,62E+04 | 5,69E+03 | 1,64E+03 | 3,44E+02 | 1,37E+02 | 8,12E+01 | 4,83E+01 | 8,29E+00 |
| 3,98E+00 | 6,54E+04 | 2,75E+04 | 6,16E+03 | 1,81E+03 | 4,04E+02 | 1,59E+02 | 9,64E+01 | 5,72E+01 | 9,97E+00 |
| 5,01E+00 | 5,87E+04 | 2,78E+04 | 6,41E+03 | 1,93E+03 | 4,73E+02 | 1,83E+02 | 1,14E+02 | 6,75E+01 | 1,20E+01 |
| 6,31E+00 | 5,91E+04 | 2,67E+04 | 6,28E+03 | 1,97E+03 | 5,48E+02 | 2,06E+02 | 1,35E+02 | 7,90E+01 | 1,44E+01 |
| 7,94E+00 | 4,62E+04 | 2,29E+04 | 5,65E+03 | 1,88E+03 | 6,00E+02 | 2,26E+02 | 1,59E+02 | 9,15E+01 | 1,71E+01 |
| 1,00E+01 | 3,30E+04 | 1,65E+04 | 4,51E+03 | 1,62E+03 | 6,30E+02 | 2,53E+02 | 1,86E+02 | 1,04E+02 | 2,04E+01 |
| 1,26E+01 | 1,81E+04 | 9,78E+03 | 3,11E+03 | 1,44E+03 | 6,17E+02 | 2,77E+02 | 2,18E+02 | 1,16E+02 | 2,41E+01 |
| 1,58E+01 | 7,85E+03 | 4,72E+03 | 1,95E+03 | 1,33E+03 | 5,47E+02 | 3,01E+02 | 2,56E+02 | 1,24E+02 | 2,84E+01 |
| 2,00E+01 | 2,79E+03 | 2,17E+03 | 1,55E+03 | 1,12E+03 | 4,47E+02 | 3,29E+02 | 2,63E+02 | 1,25E+02 | 3,32E+01 |
| Окончание таблицы Л.4.8 2,51E+01 | 1,77E+03 | 1,48E+03 | 9,84E+02 | 6,66E+02 | 4,25E+02 | 3,54E+02 | 2,45E+02 | 1,28E+02 | 3,85E+01 |
| 3,16E+01 | 7,32E+02 | 6,65E+02 | 5,66E+02 | 5,16E+02 | 4,21E+02 | 2,91E+02 | 1,98E+02 | 1,31E+02 | 4,38E+01 |
| 3,98E+01 | 5,79E+02 | 5,43E+02 | 4,68E+02 | 4,10E+02 | 2,81E+02 | 2,06E+02 | 1,70E+02 | 1,33E+02 | 4,88E+01 |
| 5,01E+01 | 2,79E+02 | 2,67E+02 | 2,44E+02 | 2,32E+02 | 2,02E+02 | 1,78E+02 | 1,60E+02 | 1,30E+02 | 5,28E+01 |
| 6,31E+01 | 2,00E+02 | 1,95E+02 | 1,87E+02 | 1,85E+02 | 1,72E+02 | 1,59E+02 | 1,43E+02 | 1,22E+02 | 5,42E+01 |
| 7,94E+01 | 1,54E+02 | 1,52E+02 | 1,47E+02 | 1,49E+02 | 1,42E+02 | 1,34E+02 | 1,26E+02 | 1,09E+02 | 5,25E+01 |
| 1,00E+02 | 1,17E+02 | 1,16E+02 | 1,13E+02 | 1,15E+02 | 1,11E+02 | 1,06E+02 | 1,01E+02 | 9,30E+01 | 4,77E+01 |
| 1,26E+02 | 8,35E+01 | 8,29E+01 | 8,14E+01 | 8,33E+01 | 8,07E+01 | 7,75E+01 | 7,45E+01 | 6,92E+01 | 3,94E+01 |
| 1,58E+02 | 5,52E+01 | 5,48E+01 | 5,39E+01 | 5,50E+01 | 5,33E+01 | 5,13E+01 | 4,95E+01 | 4,62E+01 | 2,81E+01 |
| 2,00E+02 | 3,02E+01 | 3,00E+01 | 2,96E+01 | 3,01E+01 | 2,93E+01 | 2,84E+01 | 2,76E+01 | 2,61E+01 | 1,86E+01 |
| 2,51E+02 | 1,67E+01 | 1,66E+01 | 1,65E+01 | 1,66E+01 | 1,62E+01 | 1,58E+01 | 1,54E+01 | 1,47E+01 | 1,09E+01 |
| 3,16E+02 | 7,98E+00 | 7,95E+00 | 7,88E+00 | 7,90E+00 | 7,72E+00 | 7,56E+00 | 7,40E+00 | 7,11E+00 | 5,44E+00 |
| 3,98E+02 | 3,16E+00 | 3,15E+00 | 3,12E+00 | 3,11E+00 | 3,05E+00 | 3,00E+00 | 2,94E+00 | 2,84E+00 | 2,21E+00 |

Таблица Л.4.9 – Дифференциальные энергетические спектры средней  плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙сут)-1, на орбите с высотой 7000 км

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 3,58E+10 | 3,66E+08 | 2,08E+07 | 4,32E+06 | 5,74E+05 | 1,69E+05 | 7,71E+04 | 3,15E+04 | 1,61E+03 |
| 1,26E-01 | 3,60E+10 | 3,71E+08 | 2,12E+07 | 4,39E+06 | 5,83E+05 | 1,72E+05 | 7,83E+04 | 3,20E+04 | 1,63E+03 |
| 1,58E-01 | 3,69E+10 | 3,86E+08 | 2,21E+07 | 4,57E+06 | 6,09E+05 | 1,79E+05 | 8,17E+04 | 3,34E+04 | 1,70E+03 |
| 2,00E-01 | 3,88E+10 | 4,13E+08 | 2,36E+07 | 4,90E+06 | 6,53E+05 | 1,92E+05 | 8,76E+04 | 3,58E+04 | 1,83E+03 |
| 2,51E-01 | 4,15E+10 | 4,54E+08 | 2,60E+07 | 5,40E+06 | 7,19E+05 | 2,12E+05 | 9,66E+04 | 3,94E+04 | 2,01E+03 |
| 3,16E-01 | 4,47E+10 | 5,07E+08 | 2,92E+07 | 6,05E+06 | 8,07E+05 | 2,38E+05 | 1,08E+05 | 4,43E+04 | 2,26E+03 |
| 3,98E-01 | 4,76E+10 | 5,70E+08 | 3,29E+07 | 6,84E+06 | 9,13E+05 | 2,69E+05 | 1,23E+05 | 5,01E+04 | 2,56E+03 |
| 5,01E-01 | 4,98E+10 | 6,43E+08 | 3,74E+07 | 7,77E+06 | 1,04E+06 | 3,06E+05 | 1,40E+05 | 5,71E+04 | 2,91E+03 |
| 6,31E-01 | 5,06E+10 | 7,26E+08 | 4,27E+07 | 8,88E+06 | 1,19E+06 | 3,50E+05 | 1,60E+05 | 6,54E+04 | 3,34E+03 |
| 7,94E-01 | 4,90E+10 | 8,21E+08 | 4,89E+07 | 1,02E+07 | 1,37E+06 | 4,03E+05 | 1,85E+05 | 7,54E+04 | 3,85E+03 |
| 1,00E+00 | 4,71E+10 | 9,23E+08 | 5,62E+07 | 1,17E+07 | 1,59E+06 | 4,67E+05 | 2,14E+05 | 8,74E+04 | 4,47E+03 |
| 1,26E+00 | 4,54E+10 | 1,03E+09 | 6,45E+07 | 1,35E+07 | 1,84E+06 | 5,42E+05 | 2,49E+05 | 1,02E+05 | 5,21E+03 |
| 1,58E+00 | 4,38E+10 | 1,13E+09 | 7,39E+07 | 1,56E+07 | 2,14E+06 | 6,30E+05 | 2,91E+05 | 1,19E+05 | 6,10E+03 |
| 2,00E+00 | 3,77E+10 | 1,21E+09 | 8,42E+07 | 1,78E+07 | 2,50E+06 | 7,34E+05 | 3,41E+05 | 1,39E+05 | 7,16E+03 |
| 2,51E+00 | 2,98E+10 | 1,25E+09 | 9,44E+07 | 2,03E+07 | 2,91E+06 | 8,54E+05 | 4,00E+05 | 1,63E+05 | 8,44E+03 |
| 3,16E+00 | 2,02E+10 | 1,23E+09 | 1,03E+08 | 2,27E+07 | 3,38E+06 | 9,90E+05 | 4,70E+05 | 1,91E+05 | 9,98E+03 |
| 3,98E+00 | 1,28E+10 | 1,12E+09 | 1,09E+08 | 2,49E+07 | 3,91E+06 | 1,14E+06 | 5,51E+05 | 2,24E+05 | 1,19E+04 |
| 5,01E+00 | 7,64E+09 | 9,38E+08 | 1,09E+08 | 2,64E+07 | 4,47E+06 | 1,30E+06 | 6,45E+05 | 2,62E+05 | 1,41E+04 |
| 6,31E+00 | 3,82E+09 | 7,09E+08 | 1,02E+08 | 2,66E+07 | 5,01E+06 | 1,44E+06 | 7,50E+05 | 3,03E+05 | 1,67E+04 |
| 7,94E+00 | 1,74E+09 | 4,84E+08 | 8,54E+07 | 2,50E+07 | 5,31E+06 | 1,55E+06 | 8,65E+05 | 3,45E+05 | 1,98E+04 |
| 1,00E+01 | 7,49E+08 | 3,06E+08 | 6,33E+07 | 2,15E+07 | 5,33E+06 | 1,67E+06 | 9,84E+05 | 3,85E+05 | 2,34E+04 |
| 1,26E+01 | 3,29E+08 | 1,53E+08 | 4,17E+07 | 1,76E+07 | 4,91E+06 | 1,75E+06 | 1,10E+06 | 4,14E+05 | 2,74E+04 |
| 1,58E+01 | 1,12E+08 | 6,40E+07 | 2,47E+07 | 1,38E+07 | 4,02E+06 | 1,76E+06 | 1,22E+06 | 4,22E+05 | 3,18E+04 |
| Окончание таблицы Л.4.9 2,00E+01 | 3,67E+07 | 2,65E+07 | 1,54E+07 | 9,40E+06 | 2,95E+06 | 1,74E+06 | 1,15E+06 | 3,97E+05 | 3,64E+04 |
| 2,51E+01 | 1,62E+07 | 1,27E+07 | 7,58E+06 | 4,67E+06 | 2,37E+06 | 1,61E+06 | 9,45E+05 | 3,75E+05 | 4,07E+04 |
| 3,16E+01 | 5,04E+06 | 4,38E+06 | 3,40E+06 | 2,82E+06 | 1,88E+06 | 1,10E+06 | 6,45E+05 | 3,40E+05 | 4,40E+04 |
| 3,98E+01 | 2,76E+06 | 2,50E+06 | 2,01E+06 | 1,64E+06 | 9,57E+05 | 6,13E+05 | 4,56E+05 | 3,00E+05 | 4,54E+04 |
| 5,01E+01 | 8,93E+05 | 8,36E+05 | 7,30E+05 | 6,57E+05 | 5,13E+05 | 4,13E+05 | 3,43E+05 | 2,37E+05 | 4,52E+04 |
| 6,31E+01 | 4,44E+05 | 4,28E+05 | 3,96E+05 | 3,75E+05 | 3,18E+05 | 2,71E+05 | 2,28E+05 | 1,69E+05 | 4,25E+04 |
| 7,94E+01 | 2,21E+05 | 2,16E+05 | 2,04E+05 | 1,99E+05 | 1,78E+05 | 1,59E+05 | 1,42E+05 | 1,11E+05 | 3,78E+04 |
| 1,00E+02 | 1,08E+05 | 1,06E+05 | 1,02E+05 | 1,02E+05 | 9,57E+04 | 8,88E+04 | 8,27E+04 | 7,27E+04 | 2,99E+04 |
| 1,26E+02 | 6,03E+04 | 5,96E+04 | 5,82E+04 | 5,87E+04 | 5,58E+04 | 5,27E+04 | 4,98E+04 | 4,46E+04 | 2,03E+04 |
| 1,58E+02 | 2,96E+04 | 2,93E+04 | 2,87E+04 | 2,89E+04 | 2,75E+04 | 2,61E+04 | 2,48E+04 | 2,24E+04 | 1,10E+04 |
| 2,00E+02 | 1,09E+04 | 1,08E+04 | 1,06E+04 | 1,07E+04 | 1,03E+04 | 9,87E+03 | 9,48E+03 | 8,77E+03 | 5,45E+03 |
| 2,51E+02 | 4,27E+03 | 4,24E+03 | 4,19E+03 | 4,20E+03 | 4,07E+03 | 3,93E+03 | 3,81E+03 | 3,58E+03 | 2,38E+03 |
| 3,16E+02 | 1,38E+03 | 1,37E+03 | 1,36E+03 | 1,35E+03 | 1,32E+03 | 1,28E+03 | 1,24E+03 | 1,18E+03 | 8,12E+02 |
| 3,98E+02 | 3,16E+02 | 3,14E+02 | 3,10E+02 | 3,08E+02 | 2,98E+02 | 2,89E+02 | 2,80E+02 | 2,63E+02 | 1,70E+02 |

Таблица Л.4.10 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙с)-1, на орбите с высотой 7000

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 1,33E+06 | 1,75E+04 | 1,05E+03 | 2,23E+02 | 2,92E+01 | 9,03E+00 | 4,27E+00 | 1,84E+00 | 1,14E-01 |
| 1,26E-01 | 1,34E+06 | 1,77E+04 | 1,06E+03 | 2,27E+02 | 2,96E+01 | 9,17E+00 | 4,34E+00 | 1,87E+00 | 1,16E-01 |
| 1,58E-01 | 1,38E+06 | 1,85E+04 | 1,11E+03 | 2,36E+02 | 3,09E+01 | 9,56E+00 | 4,53E+00 | 1,95E+00 | 1,21E-01 |
| 2,00E-01 | 1,45E+06 | 1,98E+04 | 1,19E+03 | 2,53E+02 | 3,31E+01 | 1,03E+01 | 4,85E+00 | 2,09E+00 | 1,29E-01 |
| 2,51E-01 | 1,55E+06 | 2,17E+04 | 1,31E+03 | 2,79E+02 | 3,65E+01 | 1,13E+01 | 5,35E+00 | 2,30E+00 | 1,43E-01 |
| 3,16E-01 | 1,68E+06 | 2,43E+04 | 1,47E+03 | 3,13E+02 | 4,10E+01 | 1,27E+01 | 6,01E+00 | 2,58E+00 | 1,60E-01 |
| 3,98E-01 | 1,80E+06 | 2,73E+04 | 1,66E+03 | 3,53E+02 | 4,64E+01 | 1,43E+01 | 6,79E+00 | 2,92E+00 | 1,81E-01 |
| 5,01E-01 | 1,89E+06 | 3,08E+04 | 1,88E+03 | 4,01E+02 | 5,28E+01 | 1,63E+01 | 7,74E+00 | 3,33E+00 | 2,07E-01 |
| 6,31E-01 | 1,94E+06 | 3,49E+04 | 2,15E+03 | 4,59E+02 | 6,05E+01 | 1,87E+01 | 8,87E+00 | 3,81E+00 | 2,37E-01 |
| 7,94E-01 | 1,91E+06 | 3,95E+04 | 2,46E+03 | 5,26E+02 | 6,96E+01 | 2,15E+01 | 1,02E+01 | 4,40E+00 | 2,73E-01 |
| 1,00E+00 | 1,85E+06 | 4,45E+04 | 2,83E+03 | 6,06E+02 | 8,06E+01 | 2,49E+01 | 1,19E+01 | 5,09E+00 | 3,17E-01 |
| 1,26E+00 | 1,80E+06 | 4,98E+04 | 3,25E+03 | 6,98E+02 | 9,36E+01 | 2,89E+01 | 1,38E+01 | 5,93E+00 | 3,69E-01 |
| 1,58E+00 | 1,74E+06 | 5,50E+04 | 3,72E+03 | 8,03E+02 | 1,09E+02 | 3,37E+01 | 1,61E+01 | 6,92E+00 | 4,32E-01 |
| 2,00E+00 | 1,51E+06 | 5,93E+04 | 4,24E+03 | 9,20E+02 | 1,27E+02 | 3,92E+01 | 1,89E+01 | 8,11E+00 | 5,08E-01 |
| 2,51E+00 | 1,20E+06 | 6,17E+04 | 4,76E+03 | 1,05E+03 | 1,48E+02 | 4,57E+01 | 2,22E+01 | 9,51E+00 | 5,99E-01 |
| 3,16E+00 | 8,31E+05 | 6,11E+04 | 5,20E+03 | 1,17E+03 | 1,73E+02 | 5,30E+01 | 2,61E+01 | 1,12E+01 | 7,08E-01 |
| 3,98E+00 | 5,33E+05 | 5,62E+04 | 5,51E+03 | 1,28E+03 | 2,00E+02 | 6,10E+01 | 3,06E+01 | 1,31E+01 | 8,42E-01 |
| 5,01E+00 | 3,27E+05 | 4,72E+04 | 5,55E+03 | 1,35E+03 | 2,30E+02 | 6,95E+01 | 3,59E+01 | 1,53E+01 | 1,00E+00 |
| 6,31E+00 | 1,84E+05 | 3,55E+04 | 5,20E+03 | 1,36E+03 | 2,59E+02 | 7,75E+01 | 4,19E+01 | 1,77E+01 | 1,19E+00 |
| Окончание таблицы Л.4.10 7,94E+00 | Окончание таблицы Л.3.1.3 8,74E+04 | 2,42E+04 | 4,39E+03 | 1,26E+03 | 2,75E+02 | 8,37E+01 | 4,84E+01 | 2,02E+01 | 1,41E+00 |
| 1,00E+01 | 3,74E+04 | 1,54E+04 | 3,27E+03 | 1,07E+03 | 2,78E+02 | 9,08E+01 | 5,54E+01 | 2,25E+01 | 1,67E+00 |
| 1,26E+01 | 1,66E+04 | 7,84E+03 | 2,12E+03 | 8,75E+02 | 2,59E+02 | 9,56E+01 | 6,25E+01 | 2,43E+01 | 1,96E+00 |
| 1,58E+01 | 5,80E+03 | 3,27E+03 | 1,22E+03 | 6,98E+02 | 2,14E+02 | 9,76E+01 | 6,97E+01 | 2,48E+01 | 2,28E+00 |
| 2,00E+01 | 1,82E+03 | 1,31E+03 | 7,84E+02 | 4,91E+02 | 1,60E+02 | 9,78E+01 | 6,63E+01 | 2,34E+01 | 2,62E+00 |
| 2,51E+01 | 8,38E+02 | 6,62E+02 | 4,01E+02 | 2,51E+02 | 1,32E+02 | 9,29E+01 | 5,52E+01 | 2,24E+01 | 2,95E+00 |
| 3,16E+01 | 2,72E+02 | 2,38E+02 | 1,87E+02 | 1,58E+02 | 1,09E+02 | 6,43E+01 | 3,80E+01 | 2,08E+01 | 3,21E+00 |
| 3,98E+01 | 1,58E+02 | 1,44E+02 | 1,17E+02 | 9,55E+01 | 5,63E+01 | 3,65E+01 | 2,77E+01 | 1,92E+01 | 3,36E+00 |
| 5,01E+01 | 5,26E+01 | 4,94E+01 | 4,35E+01 | 3,95E+01 | 3,17E+01 | 2,61E+01 | 2,22E+01 | 1,58E+01 | 3,40E+00 |
| 6,31E+01 | 2,86E+01 | 2,76E+01 | 2,57E+01 | 2,46E+01 | 2,12E+01 | 1,83E+01 | 1,55E+01 | 1,17E+01 | 3,27E+00 |
| 7,94E+01 | 1,53E+01 | 1,49E+01 | 1,42E+01 | 1,39E+01 | 1,26E+01 | 1,13E+01 | 1,02E+01 | 8,11E+00 | 2,99E+00 |
| 1,00E+02 | 8,00E+00 | 7,88E+00 | 7,62E+00 | 7,65E+00 | 7,21E+00 | 6,73E+00 | 6,31E+00 | 5,61E+00 | 2,46E+00 |
| 1,26E+02 | 4,79E+00 | 4,74E+00 | 4,64E+00 | 4,69E+00 | 4,49E+00 | 4,25E+00 | 4,03E+00 | 3,65E+00 | 1,76E+00 |
| 1,58E+02 | 2,54E+00 | 2,51E+00 | 2,46E+00 | 2,49E+00 | 2,38E+00 | 2,27E+00 | 2,16E+00 | 1,97E+00 | 1,01E+00 |
| 2,00E+02 | 1,02E+00 | 1,01E+00 | 9,96E-01 | 1,01E+00 | 9,69E-01 | 9,32E-01 | 8,97E-01 | 8,35E-01 | 5,38E-01 |
| 2,51E+02 | 4,39E-01 | 4,36E-01 | 4,31E-01 | 4,33E-01 | 4,20E-01 | 4,07E-01 | 3,95E-01 | 3,73E-01 | 2,54E-01 |
| 3,16E+02 | 1,55E-01 | 1,54E-01 | 1,53E-01 | 1,53E-01 | 1,48E-01 | 1,45E-01 | 1,41E-01 | 1,34E-01 | 9,58E-02 |
| 3,98E+02 | 4,36E-02 | 4,34E-02 | 4,29E-02 | 4,27E-02 | 4,16E-02 | 4,06E-02 | 3,96E-02 | 3,77E-02 | 2,68E-02 |

Таблица Л.4.11 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙сут)-1, на ВЭО

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 8,93E+09 | 9,29E+07 | 7,33E+06 | 1,68E+06 | 2,56E+05 | 8,69E+04 | 4,46E+04 | 2,39E+04 | 2,86E+03 |
| 1,26E-01 | 8,94E+09 | 9,43E+07 | 7,44E+06 | 1,70E+06 | 2,60E+05 | 8,82E+04 | 4,53E+04 | 2,43E+04 | 2,90E+03 |
| 1,58E-01 | 9,16E+09 | 9,82E+07 | 7,76E+06 | 1,77E+06 | 2,71E+05 | 9,21E+04 | 4,72E+04 | 2,53E+04 | 3,03E+03 |
| 2,00E-01 | 9,58E+09 | 1,05E+08 | 8,32E+06 | 1,90E+06 | 2,91E+05 | 9,87E+04 | 5,06E+04 | 2,71E+04 | 3,25E+03 |
| 2,51E-01 | 1,02E+10 | 1,16E+08 | 9,16E+06 | 2,09E+06 | 3,21E+05 | 1,09E+05 | 5,58E+04 | 2,99E+04 | 3,58E+03 |
| 3,16E-01 | 1,09E+10 | 1,29E+08 | 1,03E+07 | 2,35E+06 | 3,60E+05 | 1,22E+05 | 6,27E+04 | 3,36E+04 | 4,02E+03 |
| 3,98E-01 | 1,15E+10 | 1,45E+08 | 1,16E+07 | 2,65E+06 | 4,07E+05 | 1,38E+05 | 7,09E+04 | 3,80E+04 | 4,55E+03 |
| 5,01E-01 | 1,19E+10 | 1,64E+08 | 1,32E+07 | 3,02E+06 | 4,63E+05 | 1,57E+05 | 8,08E+04 | 4,33E+04 | 5,18E+03 |
| 6,31E-01 | 1,18E+10 | 1,86E+08 | 1,50E+07 | 3,45E+06 | 5,31E+05 | 1,80E+05 | 9,26E+04 | 4,96E+04 | 5,94E+03 |
| 7,94E-01 | 1,11E+10 | 2,11E+08 | 1,72E+07 | 3,96E+06 | 6,12E+05 | 2,07E+05 | 1,07E+05 | 5,72E+04 | 6,85E+03 |
| 1,00E+00 | 1,04E+10 | 2,38E+08 | 1,98E+07 | 4,55E+06 | 7,08E+05 | 2,40E+05 | 1,24E+05 | 6,63E+04 | 7,95E+03 |
| 1,26E+00 | 9,78E+09 | 2,68E+08 | 2,28E+07 | 5,25E+06 | 8,23E+05 | 2,79E+05 | 1,44E+05 | 7,72E+04 | 9,26E+03 |
| 1,58E+00 | 9,17E+09 | 2,97E+08 | 2,61E+07 | 6,05E+06 | 9,60E+05 | 3,24E+05 | 1,69E+05 | 9,02E+04 | 1,08E+04 |
| 2,00E+00 | 7,67E+09 | 3,23E+08 | 2,98E+07 | 6,94E+06 | 1,12E+06 | 3,78E+05 | 1,98E+05 | 1,06E+05 | 1,27E+04 |
| 2,51E+00 | 5,91E+09 | 3,41E+08 | 3,35E+07 | 7,90E+06 | 1,31E+06 | 4,40E+05 | 2,32E+05 | 1,24E+05 | 1,50E+04 |
| 3,16E+00 | 4,03E+09 | 3,44E+08 | 3,68E+07 | 8,87E+06 | 1,53E+06 | 5,11E+05 | 2,74E+05 | 1,46E+05 | 1,78E+04 |
| 3,98E+00 | 2,64E+09 | 3,26E+08 | 3,92E+07 | 9,75E+06 | 1,78E+06 | 5,91E+05 | 3,23E+05 | 1,72E+05 | 2,12E+04 |
| 5,01E+00 | 1,71E+09 | 2,85E+08 | 3,98E+07 | 1,04E+07 | 2,06E+06 | 6,74E+05 | 3,81E+05 | 2,03E+05 | 2,54E+04 |
| 6,31E+00 | 9,83E+08 | 2,27E+08 | 3,78E+07 | 1,05E+07 | 2,34E+06 | 7,54E+05 | 4,47E+05 | 2,37E+05 | 3,03E+04 |
| 7,94E+00 | 5,16E+08 | 1,63E+08 | 3,24E+07 | 9,89E+06 | 2,52E+06 | 8,18E+05 | 5,22E+05 | 2,73E+05 | 3,60E+04 |
| 1,00E+01 | 2,48E+08 | 1,08E+08 | 2,46E+07 | 8,49E+06 | 2,58E+06 | 8,99E+05 | 6,05E+05 | 3,10E+05 | 4,27E+04 |
| Окончание таблицы Л.4.11 1,26E+01 | 1,17E+08 | 5,74E+07 | 1,64E+07 | 7,22E+06 | 2,44E+06 | 9,66E+05 | 6,98E+05 | 3,43E+05 | 5,04E+04 |
| 1,58E+01 | 4,34E+07 | 2,52E+07 | 9,95E+06 | 6,08E+06 | 2,06E+06 | 1,02E+06 | 8,04E+05 | 3,64E+05 | 5,90E+04 |
| 2,00E+01 | 1,45E+07 | 1,09E+07 | 6,93E+06 | 4,55E+06 | 1,59E+06 | 1,07E+06 | 8,09E+05 | 3,64E+05 | 6,85E+04 |
| 2,51E+01 | 7,59E+06 | 6,11E+06 | 3,81E+06 | 2,44E+06 | 1,41E+06 | 1,10E+06 | 7,36E+05 | 3,69E+05 | 7,82E+04 |
| 3,16E+01 | 2,65E+06 | 2,36E+06 | 1,93E+06 | 1,70E+06 | 1,30E+06 | 8,69E+05 | 5,80E+05 | 3,65E+05 | 8,73E+04 |
| 3,98E+01 | 1,83E+06 | 1,70E+06 | 1,44E+06 | 1,24E+06 | 8,29E+05 | 5,93E+05 | 4,79E+05 | 3,59E+05 | 9,44E+04 |
| 5,01E+01 | 8,20E+05 | 7,82E+05 | 7,08E+05 | 6,63E+05 | 5,62E+05 | 4,83E+05 | 4,24E+05 | 3,27E+05 | 9,89E+04 |
| 6,31E+01 | 5,38E+05 | 5,25E+05 | 4,96E+05 | 4,84E+05 | 4,35E+05 | 3,89E+05 | 3,42E+05 | 2,76E+05 | 9,84E+04 |
| 7,94E+01 | 3,53E+05 | 3,47E+05 | 3,34E+05 | 3,32E+05 | 3,09E+05 | 2,85E+05 | 2,64E+05 | 2,19E+05 | 9,26E+04 |
| 1,00E+02 | 2,26E+05 | 2,23E+05 | 2,17E+05 | 2,19E+05 | 2,09E+05 | 1,97E+05 | 1,87E+05 | 1,69E+05 | 8,01E+04 |
| 1,26E+02 | 1,48E+05 | 1,46E+05 | 1,44E+05 | 1,46E+05 | 1,41E+05 | 1,34E+05 | 1,28E+05 | 1,18E+05 | 6,16E+04 |
| 1,58E+02 | 8,78E+04 | 8,71E+04 | 8,56E+04 | 8,68E+04 | 8,35E+04 | 7,99E+04 | 7,65E+04 | 7,04E+04 | 3,88E+04 |
| 2,00E+02 | 3,98E+04 | 3,95E+04 | 3,90E+04 | 3,95E+04 | 3,82E+04 | 3,69E+04 | 3,57E+04 | 3,36E+04 | 2,32E+04 |
| 2,51E+02 | 2,05E+04 | 2,04E+04 | 2,02E+04 | 2,03E+04 | 1,98E+04 | 1,93E+04 | 1,88E+04 | 1,79E+04 | 1,30E+04 |
| 3,16E+02 | 9,06E+03 | 9,02E+03 | 8,93E+03 | 8,95E+03 | 8,74E+03 | 8,54E+03 | 8,36E+03 | 8,01E+03 | 6,02E+03 |
| 3,98E+02 | 3,27E+03 | 3,26E+03 | 3,23E+03 | 3,22E+03 | 3,15E+03 | 3,09E+03 | 3,03E+03 | 2,92E+03 | 2,24E+03 |

Таблица Л.4.12 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2∙МэВ∙с)-1, на ВЭО

| Е, МэВ | Толщина защиты, гсм-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 1,00E-01 | 2,27E+06 | 1,97E+04 | 1,64E+03 | 3,77E+02 | 6,15E+01 | 2,34E+01 | 1,31E+01 | 7,77E+00 | 1,18E+00 |
| 1,26E-01 | 2,27E+06 | 2,00E+04 | 1,67E+03 | 3,83E+02 | 6,25E+01 | 2,38E+01 | 1,34E+01 | 7,89E+00 | 1,20E+00 |
| 1,58E-01 | 2,32E+06 | 2,08E+04 | 1,74E+03 | 3,99E+02 | 6,52E+01 | 2,48E+01 | 1,39E+01 | 8,24E+00 | 1,26E+00 |
| 2,00E-01 | 2,42E+06 | 2,23E+04 | 1,86E+03 | 4,28E+02 | 6,99E+01 | 2,66E+01 | 1,49E+01 | 8,83E+00 | 1,35E+00 |
| 2,51E-01 | 2,57E+06 | 2,45E+04 | 2,05E+03 | 4,71E+02 | 7,71E+01 | 2,93E+01 | 1,65E+01 | 9,73E+00 | 1,48E+00 |
| 3,16E-01 | 2,74E+06 | 2,74E+04 | 2,30E+03 | 5,28E+02 | 8,65E+01 | 3,29E+01 | 1,85E+01 | 1,09E+01 | 1,67E+00 |
| 3,98E-01 | 2,88E+06 | 3,08E+04 | 2,59E+03 | 5,97E+02 | 9,78E+01 | 3,72E+01 | 2,09E+01 | 1,24E+01 | 1,89E+00 |
| 5,01E-01 | 2,94E+06 | 3,48E+04 | 2,95E+03 | 6,78E+02 | 1,11E+02 | 4,24E+01 | 2,38E+01 | 1,41E+01 | 2,15E+00 |
| 6,31E-01 | 2,89E+06 | 3,95E+04 | 3,37E+03 | 7,75E+02 | 1,28E+02 | 4,85E+01 | 2,73E+01 | 1,61E+01 | 2,47E+00 |
| 7,94E-01 | 2,67E+06 | 4,48E+04 | 3,86E+03 | 8,90E+02 | 1,47E+02 | 5,59E+01 | 3,15E+01 | 1,86E+01 | 2,84E+00 |
| 1,00E+00 | 2,44E+06 | 5,08E+04 | 4,43E+03 | 1,02E+03 | 1,70E+02 | 6,47E+01 | 3,65E+01 | 2,16E+01 | 3,30E+00 |
| 1,26E+00 | 2,22E+06 | 5,72E+04 | 5,10E+03 | 1,18E+03 | 1,98E+02 | 7,52E+01 | 4,26E+01 | 2,51E+01 | 3,85E+00 |
| 1,58E+00 | 1,99E+06 | 6,38E+04 | 5,85E+03 | 1,36E+03 | 2,31E+02 | 8,76E+01 | 4,98E+01 | 2,94E+01 | 4,50E+00 |
| 2,00E+00 | 1,64E+06 | 6,98E+04 | 6,68E+03 | 1,56E+03 | 2,70E+02 | 1,02E+02 | 5,84E+01 | 3,44E+01 | 5,29E+00 |
| 2,51E+00 | 1,29E+06 | 7,45E+04 | 7,52E+03 | 1,78E+03 | 3,16E+02 | 1,19E+02 | 6,87E+01 | 4,05E+01 | 6,24E+00 |
| 3,16E+00 | 8,46E+05 | 7,64E+04 | 8,25E+03 | 2,00E+03 | 3,70E+02 | 1,39E+02 | 8,10E+01 | 4,76E+01 | 7,38E+00 |
| 3,98E+00 | 5,37E+05 | 7,42E+04 | 8,80E+03 | 2,20E+03 | 4,33E+02 | 1,61E+02 | 9,60E+01 | 5,63E+01 | 8,86E+00 |
| 5,01E+00 | 3,49E+05 | 6,50E+04 | 8,94E+03 | 2,33E+03 | 5,03E+02 | 1,85E+02 | 1,14E+02 | 6,64E+01 | 1,07E+01 |
| 6,31E+00 | 2,09E+05 | 5,12E+04 | 8,48E+03 | 2,37E+03 | 5,77E+02 | 2,08E+02 | 1,34E+02 | 7,76E+01 | 1,27E+01 |
| 7,94E+00 | 1,18E+05 | 3,64E+04 | 7,28E+03 | 2,24E+03 | 6,27E+02 | 2,28E+02 | 1,58E+02 | 8,98E+01 | 1,52E+01 |
| Окончание таблицы Л.4.12 1,00E+01 | 5,53E+04 | 2,42E+04 | 5,54E+03 | 1,93E+03 | 6,51E+02 | 2,54E+02 | 1,85E+02 | 1,02E+02 | 1,80E+01 |
| 1,26E+01 | 2,63E+04 | 1,29E+04 | 3,72E+03 | 1,67E+03 | 6,32E+02 | 2,78E+02 | 2,16E+02 | 1,13E+02 | 2,13E+01 |
| 1,58E+01 | 9,74E+03 | 5,68E+03 | 2,28E+03 | 1,46E+03 | 5,54E+02 | 3,00E+02 | 2,54E+02 | 1,21E+02 | 2,50E+01 |
| 2,00E+01 | 3,31E+03 | 2,51E+03 | 1,67E+03 | 1,15E+03 | 4,49E+02 | 3,27E+02 | 2,60E+02 | 1,22E+02 | 2,92E+01 |
| 2,51E+01 | 1,87E+03 | 1,53E+03 | 1,00E+03 | 6,72E+02 | 4,23E+02 | 3,50E+02 | 2,41E+02 | 1,25E+02 | 3,37E+01 |
| 3,16E+01 | 7,39E+02 | 6,69E+02 | 5,65E+02 | 5,13E+02 | 4,16E+02 | 2,86E+02 | 1,93E+02 | 1,26E+02 | 3,82E+01 |
| 3,98E+01 | 5,75E+02 | 5,38E+02 | 4,63E+02 | 4,04E+02 | 2,75E+02 | 2,00E+02 | 1,64E+02 | 1,27E+02 | 4,21E+01 |
| 5,01E+01 | 2,73E+02 | 2,61E+02 | 2,38E+02 | 2,25E+02 | 1,94E+02 | 1,69E+02 | 1,51E+02 | 1,21E+02 | 4,51E+01 |
| 6,31E+01 | 1,90E+02 | 1,85E+02 | 1,77E+02 | 1,74E+02 | 1,60E+02 | 1,47E+02 | 1,32E+02 | 1,10E+02 | 4,59E+01 |
| 7,94E+01 | 1,40E+02 | 1,38E+02 | 1,33E+02 | 1,34E+02 | 1,27E+02 | 1,19E+02 | 1,12E+02 | 9,55E+01 | 4,42E+01 |
| 1,00E+02 | 1,01E+02 | 9,98E+01 | 9,74E+01 | 9,91E+01 | 9,53E+01 | 9,06E+01 | 8,63E+01 | 7,88E+01 | 3,94E+01 |
| 1,26E+02 | 7,03E+01 | 6,97E+01 | 6,85E+01 | 6,99E+01 | 6,76E+01 | 6,48E+01 | 6,21E+01 | 5,75E+01 | 3,18E+01 |
| 1,58E+02 | 4,48E+01 | 4,44E+01 | 4,37E+01 | 4,45E+01 | 4,30E+01 | 4,13E+01 | 3,97E+01 | 3,68E+01 | 2,15E+01 |
| 2,00E+02 | 2,26E+01 | 2,25E+01 | 2,22E+01 | 2,25E+01 | 2,18E+01 | 2,12E+01 | 2,05E+01 | 1,94E+01 | 1,38E+01 |
| 2,51E+02 | 1,24E+01 | 1,23E+01 | 1,22E+01 | 1,23E+01 | 1,20E+01 | 1,17E+01 | 1,14E+01 | 1,09E+01 | 8,06E+00 |
| 3,16E+02 | 5,86E+00 | 5,83E+00 | 5,78E+00 | 5,80E+00 | 5,67E+00 | 5,55E+00 | 5,43E+00 | 5,22E+00 | 3,98E+00 |
| 3,98E+02 | 2,29E+00 | 2,28E+00 | 2,26E+00 | 2,26E+00 | 2,21E+00 | 2,17E+00 | 2,13E+00 | 2,05E+00 | 1,59E+00 |

Приложение М

(обязательное)

Типовые требования по стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры КА к воздействию ионизирующих излучений космического пространства, устанавливаемые в подразделах ТТЗ на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА)

М.1 В разделе ТТЗ (ТЗ) «Требования живучести и стойкости к внешним воздействующим факторам» вводится подраздел «Требования стойкости к воздействию  ионизирующих излучений космического пространства». В данном подразделе записываются требования в следующей редакции:

“БРЭА, оборудование и конструкция КА должны надежно функционировать в течение заданного срока службы на рабочей орбите и соответствовать техническим требованиям в условиях воздействия ИИ КП: электронов и протонов ЕРПЗ, заряженных частиц СКЛ с характеристиками, определяемыми в соответствии с ОСТ 134-1044-2007 Изм. 2 или рассчитанными с использованием лицензированной программы, в частности COSRAD и ей подобных, в которых используются модели потоков ЗЧ КП, соответствующие ОСТ 134-1044-2007 Изм. 2).

Подтверждение выполнения требований по стойкости к дозовым эффектам должно проводиться в соответствии с ОСТ 134-1034-2012 и РД 134-0196-2011 (с учетом эффекта низкой интенсивности в биполярных ЭРИ).”

“БРЭА (составные части аппаратуры – системы, приборы, блоки) должна быть сбое- и отказоустойчивой в условиях воздействия высокоэнергетичных протонов ЕРПЗ, СКЛ и ГКЛ, ТЗЧ СКЛ и ГКЛ в течение установленного в технических требованиях срока активного существования КА в космическом пространстве со спектрами, определяемыми по ОСТ 134-1044-2007 Изм. 2 или рассчитанными с использованием лицензированной программы (например, COSRAD).

Подтверждение выполнения данных требований проводят по РД 134-0139-2005, РД 134-0174-2009, РД 134-0175-2009, РД 134-0191-2011, РД 134-0192-2011. При отсутствии надежных и достаточных данных (протоколов испытаний с документами, подтверждающие идентичность кристаллов ранее испытанной и применяемой ЭКБ или неизменность технологии изготовления ЭКБ, сертификаты соответствия) о параметрах чувствительности ЭРИ к одиночным сбоям и одиночным отказам, проводят испытания этих изделий с целью определения их параметров чувствительности к указанным эффектам.

В ходе работ (на этапе РКД) разработчиками СЧ БРЭА должны быть определены требования по их допустимой частоте сбоев и вероятности безотказной работы.

Последствия сбоев и возможных отказов в БРЭА должны быть устранены схемотехническими, структурно-алгоритмическими и программными средствами и не должны приводить к нарушению выполнения целевых задач полета КА. Действенность данных средств должна быть подтверждена экспериментально-аналитическими методами с выпуском отчета (раздела отчета оценки стойкости БРЭА к воздействию ИИ КП).”

“Работы по обеспечению стойкости БРЭА к воздействию ИИ КП проводят по ПОСТ, разрабатываемой в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.302-98.

В составе ПОСТ на этапе эскизного проекта необходимо предусмотреть разработку модели внешних воздействующих факторов ИИ КП (ВВФИИКП), действующих на комплектующие ЭРИ в составе бортовых систем КА «…..», в соответствии с требованиями ОСТ 134-1044-2007 Изм. 2 (приложение Н).”

“Испытания всей БРЭА из состава КА (составных частей, комплектующих ЭРИ) на стойкость к воздействию ИИ КП должны быть включены в общую (в соответствии с критериями испытаний ОСТ 134-1034-2012, РД 134-0196-2011 по дозовым эффектам (с учетом эффекта низкой интенсивности в биполярных ЭРИ) и РД 134-0139-2005, РД 134-0174-2009, РД 134-0175-2009, РД 134-0191-2011, РД 134-0192-2011 по одиночным эффектам) и частные (устанавливают конкретные приборы, конкретные типы ЭРИ) КПЭО в соответствии с рекомендациями, приведенными в ОСТ 134-1044-2007 изм. 2 (приложение П).

Составные части БРЭА, в которых применены ЭРИ ИП и ЭРИ ИП, в сертификатах на поставку которых отсутствуют данные по радиационной стойкости, должны быть испытаны в соответствии с критериями испытаний ОСТ 134-1034-2012 по дозовым эффектам и РД 134-0139-2005, РД 134-0174-2009, РД 134-0175-2009, РД 134-0191-2011, РД 134-0192-2011 по одиночным эффектам.

ПОСТ и перечень составных частей БРЭА (ЭРИ) на испытания, порядок, программы, методики проведения и результаты (протоколы) испытаний на радиационную стойкость составных частей БРЭА (ЭРИ), протоколы разрешения применения БРЭА представляются на согласование в ... (в организацию - головной разработчик КА) и для анализа в ГНИО по применению ЭКБ”

М.2 В разделе требований к ЭКБ рекомендуется устанавливать требования по радиационной стойкости в редакции:

«ЭРИ должны быть стойкими к воздействию ИИ КП с уровнями, установленными в модели ВВФИИКП. При невозможности выполнения указанных требований по дозовым эффектам стойкость СЧ БРЭА обеспечивается конструктивными и (или) схемо-техническим методами. При невозможности выполнения требований по параметрам чувствительности ЭРИ к воздействию ИИ КП по эффектам одиночных отказов отказоустойчивость СЧ БРЭА должна быть обеспечена схемотехническими и структурно-функциональными методами.

Испытания и оценку эффектов к одиночным сбоям и отказам ЭКБ проводят по 
РД 134-0191-2011, РД 134-0192-2011, РД 134-0174 -2009 и РД 134-0175-2009».

Приложение Н

(рекомендуемое)

Требования к содержанию и оформлению модели внешних воздействующих факторов ионизирующих излучений космического пространства, действующих  на комплектующие электрорадиоизделия в составе бортовых систем КА

Организация – разработчик изделия (КА)

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора АО «ЦНИИМаш» - «________»___________20…г. | От организации – разработчика изделия (КА) «_______»___________20… г. |

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ «…..»

Модель внешних воздействующих факторов ионизирующих излучений космического пространства, действующих на комплектующие электрорадиоизделия в составе бортовых систем КА «….»

1 Требования к КА «…..» в части ионизирующих излучений космического пространства (из ТТЗ на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА))

Требования излагаются в соответствии с ТТЗ (ТЗ) на КА (ТЗ на СЧ БРЭА КА) и должны по структуре и содержанию соответствовать требованиям Приложения М.

2 Модель внешних воздействующих факторов ионизирующих излучений космического пространства (МВВФИИКП), действующих на ЭРИ бортовых систем

2.1 МВВФИИКП по дозовым эффектам

МВВФИИКП СЧ БРЭА КА должна учитывать защитные свойства конструктивных элементов КА, экранирование со стороны других СЧ БРЭА и оборудования. Значения поглощенных доз ИИ КП внутри СЧ БРЭА рассчитывают с использованием 3D-радиационно-геометрической модели КА с учетом минимальной толщины ее корпуса, например, 2 мм Al и результаты расчетов оформляют в виде таблицы. Форма таблицы показана на рисунке Н.1.

Таблица…. – Результаты расчета значений поглощенных доз ИИ КП внутри СЧ БРЭА

| Наимено-вание прибора (СЧ БРЭА) | Сферический эквивалент массовой толщины защиты, г/см2 | Сферический эквивалент массовой толщины защиты с учетом минимальной толщины корпуса из алюминия (например, 2мм, г/см2 ) | Суммарная доза внутри прибора с учетом минимальной толщины корпуса из алюминия 2мм, крад |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок Н.1 – Форма таблицы результатов расчета значений поглощенных доз ИИ КП внутри СЧ БРЭА

Примечания

1 Приводимые в таблице, показанной на рисунке Н.1, значения поглощенных доз для ЭРИ могут уточняться с учетом их защищенности в составе конкретного прибора (блока).

2 При невозможности выполнения указанных требований ко всем типам ЭРИ стойкость СЧ БРЭА обеспечивается конструктивными и (или) схемотехническим методами.

В случае невозможности на ранних этапах эскизного проекта создания 3D-радиационно-геометрической модели КА требования к ЭРИ устанавливают по «наихудшему случаю» с учетом толщины корпуса СЧ БРЭА и КА по модели защиты в форме полусферы. Результаты расчетов оформляют в виде таблицы, форма которой приведена на рисунке Н.2.

Таблица… – Поглощенные дозы ИИ КП на орбите ….за САС …лет за защитой в форме полусферы

| Массовая толщина защиты, г/см2 | Доза электронов ЕРПЗ, рад | Доза протонов ЕРПЗ, рад | Доза заряженных частиц СКЛ, рад | Суммарная доза, рад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 |  |  |  |  |
| 0,10 |  |  |  |  |
| 0,30 |  |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 3,00 |  |  |  |  |
| 4,00 |  |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |

Рисунок Н.2 – Форма таблицы значений поглощенных доз ИИ КП внутри СЧ БРЭА, рассчитанных по модели защиты в виде полусферы

Примечания

1 В дальнейшем указанные в таблице, показанной на рисунке Н.2, значения поглощенных доз уточняют для конкретных локальных точек расположения критичных к воздействию ИИКП ЭРИ с учетом конструкции СЧ БА и ее защищенности элементами конструкции КА и другим оборудованием.

2 При невозможности выполнения указанных требований ко всем типам ЭРИ стойкость СЧ БРЭА обеспечивается конструктивными и (или) схемотехническим методами.

2.2 МВВФИИКП по одиночным эффектам

2.2.1 СЧ БА должны быть сбое- и отказоустойчивой в условиях воздействия ВЭП ЕРПЗ, СКЛ, ГКЛ, ТЗЧ СКЛ и ГКЛ со спектрально-энергетическими характеристикам, приведенными в приложении А (устанавливают в соответствии с данным стандартом или рассчитывают с использованием лицензированной программы (например, COSRAD).

2.2.2 Для обеспечения требований по отказоустойчивости БРЭА с вероятностью безотказной работы Р =…(например, 0,99) ЭРИ должны иметь следующие допустимые параметры чувствительности к воздействию ТЗЧ по эффектам одиночных отказов -  пороговое значение линейной передачи энергии ТЗЧ –L0, сечение насыщения – σнас, например:

- L0 ≥ 60   МэВ мг-1.см2 при σнас ≤ 10-2см2;

- L0 ≥ 30 МэВ мг-1.см2 при σнас ≤ 10-3см2;

- L0 ≥ 20 МэВ мг-1.см2 при σнас ≤ 10-4см2.

Расчет указанных параметров чувствительности проводят с использованием программы CОSRAD.

При невозможности выполнения указанных требований по параметрам чувствительности ЭРИ отказоустойчивость аппаратуры должна быть обеспечена путем создания аппаратной избыточности в системах КА, в сочетании со схемотехническими решениями по противодействию развития радиационно-инициируемых отказов в системах, а также программно-алгоритмическими методами противодействия сбоям (отказам) в системах.

| От АО «ЦНИИмаш» | От организации – разработчика КА |
| --- | --- |

Приложение А

(обязательное)

Состав и формы устанавливаемых спектрально-энергетических характеристик ВЭП и ТЗЧ КП для оценки стойкости аппаратуры по одиночным эффектам

Таблица А.1 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙с∙МэВ)-1 в  центре сферической защиты разной толщины

| Е,МэВ | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.2 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙с∙МэВ/(мг/см2))-1 в центре сферической защиты разной толщины

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.3 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потока протонов СКЛ, (см2∙с∙МэВ)-1 в центре сферической защиты разной толщины

| Е, МэВ | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.4 – Дифференциальные спектры ЛПЭ максимальной плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙с∙МэВ/(мг/см2))-1 в центре сферической защиты разной толщины

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.5 – Дифференциальные энергетические спектры максимальной плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2 ∙ с ∙Мэв)-1

| Е,МэВ | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.6 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов ГКЛ, (см2∙МэВ∙сут)-1 в центре сферической защиты разной толщины

| Е,МэВ | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.7 – Дифференциальные спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ ГКЛ, (см2∙сут∙МэВ/(мг/см2)-1 в центре сферической защиты разной толщины

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.8 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потока протонов СКЛ, (см∙сут∙МэВ)-1 в центре сферической защиты разной толщины

| Е,МэВ | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.9 – Дифференциальные спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ СКЛ, (см2∙сут∙МэВ/(мг/см2)-1 в центре сферической защиты разной толщины

| ЛПЭ, МэВ/(мг/см2) | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Таблица А.10 – Дифференциальные энергетические спектры средней плотности потоков протонов ЕРПЗ, (см2 ∙сут∙Мэв)-1

| Е,МэВ | Толщина защиты, г/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |

Приложение П

(рекомендуемое)

Рекомендации по включению в комплексную программу экспериментальной отработки БРЭА требований к испытаниям на стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства

П.1 В раздел (таблицу) «Нормативные ссылки» включать следующие ДС по оценке радиационной стойкости БРЭА:

- ОСТ 134-1034-2012 - Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию электронного и протонного излучений космического пространства по дозовым эффектам;

- РД 134-0139-2005 - Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы оценки стойкости к воздействию заряженных частиц космического пространства по одиночным сбоям и отказам.

- РД 134-0174-2009 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы расчета показателей стойкости интегральных микросхем к воздействию заряженных частиц космического пространства по одиночным сбоям и отказам по результатам прямых испытаний на ускорителях заряженных частиц;

-   РД 134-0175-2009 (ред. 2015) Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы испытаний цифровых сверхбольших интегральных микросхем на стойкость к воздействию отдельных высокоэнергетических протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства на ускорителях заряженных частиц;

- РД 134-0191-2011 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы испытаний аналоговых и аналого-цифровых интегральных микросхем на стойкость к воздействию одиночных высокоэнергетических протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства на ускорителях заряженных частиц;

- РД 134-0192-2011 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Методы испытаний мощных МОП-транзисторов на стойкость к воздействию одиночных высокоэнергетических протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства на ускорителях заряженных частиц;

- РД 134-0196-2011 Аппаратура радиоэлектронная бортовая космических аппаратов. Типовая методика контроля стойкости к ионизирующим излучениям космического пространства в части дозовых эффектов, отбора и отбраковки биполярных электрорадиоизделий.

П.2 В таблицы по составу автономных испытаний включать пункт: «Испытания аппаратуры на стойкость к воздействию ИИ КП». В столбце документация на проведение испытаний  - в соответствии с программами-методиками испытаний. Требования к испытаниям должны быть включены в программы-методики.

Библиография

[1] Bilitza D. Models of trapped particle fluxesAE8 (electrons) and AP8 (protons) in inner and outer radiation belts. National Space Science Data Center, PT-11B. 1996.

[2]  Кузнецов Н.В., Николаева Н.И. Эмпирическая модель питч-угловых распределений захваченных протонов на внутренней границе радиационного пояса Земли. // Космические исследования. 2012. том 50, № 1, с. 15-22.

[3] Ныммик Р.А.Зарядовые состояния тяжелых ионов по данным параметров энергетических спектров событий солнечных космических лучей. // Известия РАН. Серияфизическая, 2013. том 77, №5, с.553-556.

[4] International Standard ISO 15390, Space environment (natural and artificial) – Galactic cosmic ray model, ISO 2004.

[5] Зельдович М.А., Ишков В.Н., Логачёв Ю.И., Кечкемети К. Ионный состав потоков малоэнергичных частиц в спокойное время солнечной активности на 1 а.е // Известия РАН. Серия физическая, 2011. том 75, №6, с.825-827.

[6]  Бобровская В.В., Журавлёв Д.А., Кондратьева М.А., Третьякова Ч.А. Межпланетные и захваченные ионы аномальных космических лучей на орбите ИСЗ Космос в период последнего минимума солнечной активности. // Космические исследования. 2001.том 39, №1, с.106-108.

- [7] Инженерный справочник по космической технике, ВИ МО СССР,         М., 1969.

- [8] Модель космоса. /Под ред. С.Н. Вернова. М.:МГУ, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1978, 1983.

- [9] Космическая физика. /Под ред. Д.П. Ле Галли и А. Розена. /Пер.                 с англ.М.: Мир, 1966. 740 с.

- [10] С.И.Акасофу, С.Чепмен, Солнечно-земная физика, Мир, 1974.

[11] Sawyer D.M. and Vette J.I. AP-8 Trapped Proton Environment for Solar Maximum and Solar Minimum. NSSDC/WDC-A-R&S 76-06, 1979.

[12] НыммикР.А., ПанасюкМ.И., ПетрухинВ.В., ЮшковБ.Ю. Метод расчета вертикальной жесткости обрезания в геомагнитном поле. // Космическиеисследования.2009.том 47, №3, с.213-218

[13] S.M.Seltzer. Conversion  of  dose-depth  distributions  from  slab  to  spherical geometries  for  space-shielding  applications. IEEETrans. onNucl. Sci.,  vol. NS-33, No.6, pp.1292-1297,  1986/

[14] А.Ф. Аккерман. Моделирование  траекторий  заряженных  частиц  в  веществе. М.,  Энергоатомиздат,  1991.

[15] GEANT4  forspace. www.geant4.esa.int

[16] J.A. Halbleib, W.H. Vandevender. ETRAN2; A  user-oriented version of  the  ETRAN-18b electron-photon  Monte-Carlo  technique. SLA-73-0834. Sandia  national  Laboratories, USA, 1973.

[17] J.A. Halbleib et al. ITS  Version 3.0: The integrated TIGER series  of  coupled  electron/photon  Monte-Carlo  transport codes. SAND91-1634.UC-405, Sandia  National  Laboratories, USA, 1992.

[18] S.M. Seltzer. Electron, electron-bremsstrahlung  and   proton depth-dose  data  for  space-shielding  applications. IEEETrans. onNucl. Sci., vol. NS-26, no 6, pp. 21 – 60,1979.

[19] В.Ф. Зинченко. Расчет  поглощенных  доз  электронного  и  протонного  излучений  внутри  космических  аппаратов. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру, 2002,  вып.1-3, стр. 31 –33

[20] M.J. Berger. Methods  in  Computational  Physics,: Monte-Carlo  Calculation  of  the  Penetration  and  Diffusion  of  Fast  Particles, vol.1, Academic, New York, 1963

[21] H.W. Koch, J.W. Motz, Review  of  Modern Phys., Bremsstrahlung  and  related  data,  1959, B.31, p.920-955.

[22] Е.Г. Стассинопулос. Радиационные  условия  в  космическом  пространстве,  ТИИЭР, т. 76. №  11, стр. 11-45, 1988.

[23] Aiginger Н., Gonauser Е. Messung der beim Beschufi von dicken Targets mit 0,5; 1; und 2 MeV Elektronen entschenden lonisa-tionsverteilungen, Atomkernenergie, 1968, N 1, 13-8, S. 33.

[24] L.D.Posey,  T.F.Wrobel,  D.C.Evans et.al.  MOS-transistor radiation detector and dose-enhancement effects. IEEE Trans. Nucl. Sci.,vol.NS-32,  No.6, 1985, p.4446 – 4452.

[25] www.spenvis.oma.be.

[26] A.Ferrari.  The  FLUKA  radiation  transport  code  and  its  use    for  space  problems.  Physica Medica, vol. XVII, supplement 1, pp. 72 -80, 2001

[27] J.F. Ziegler, J.P. Biersack, and U. Litmark. The stopping and range of ion in solids. New York, Pergamon, 1985.

[28] В.Ф. Зинченко, В.М. Ужегов, Ю.Б. Деревянко, А.К. Липский. Расчет трансформации энергетических и ЛПЭ-спектров тяжелых заряженных частиц защитой космических объектов. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру, 2003,  вып.4, стр. 35-37.

[29] Тормозная способность электронов и позитронов. Доклад  37  МКРЕ.  М., Энергоатомиздат, 1987.

[30] J.F.Ziegler. The stopping  of  energetic  ions in  solids, Nucl. Instr. Meth.,1980, v.168, №1, p.17 – 24.

[31]  J.F.Ziegler. Helium stopping power and ranges in all elemental materials . New York, Pergаmon Press, 1977/

[32] M. Ogihara, Y.Nagashima, W.Galster, and T.Micuma. Systematic  measurements  of  pulse-height  defects  for  heavy  ions  in  surface  barrier  detectors, Nucl. Inst.  Meth. Phys. Research., vol.A251, pp.313-320.

[33] A.J. Tylka et al. Crème-96: A  revision  of  the  cosmic  ray  effects  on  microelectronics  code,  IEEE  Trans. Nucl. Sci., 1997, v. NS-44, pp. 2150 – 2160.

___________________________________________________________

УДК 629.78.06617

Ключевые слова: космическое пространство, тяжелые заряженные частицы, космический аппарат, изделия электронной техники, радиоэлектронная аппаратура, моделирующие установки, одиночные сбои, одиночные отказы.

___________________________________________________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера страниц |  |  |  | Всего страниц в документе | Регистраци- онный номер извещения | Подпись дата | Дата введения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заме-няющих | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |